MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

IMPLANTAÇÃO GERAL

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 SUOB | Allan Augusto Rocha |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

- Sumário

1	INTRODUÇÃO	6

1.1	Dados físicos da obra	8

2	LOCALIZAÇÃO	8

3	GENERALIDADES	9

3.1	Desenho	9

3.2	Modificações	9

3.3	Critério de Similaridade	10

3.4	Fiscalização e Documentos da obra	10

3.5	Equipamentos e ferramentas	11

3.6	Equipamentos de segurança	11

4	SERVIÇOS PRELIMINARES	12

4.1	Placa de obra	12

4.2	Ligações provisórias	13

4.3	Instalação de proteção	13

4.4	Transporte de materiais e equipamentos	14

4.5	Limpeza permanente da obra	14

4.6	Limpeza do terreno	14

4.7	andaimes e plataformas	15

5	LOCAÇÃO	15

6	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E NOVAS CONSTRUÇÕES	16

6.1	Demolições	16

7	MESO-ESTRUTURA	17

7.1	Elemento estrutural (Viga-pilar)	17

7.2	Elemento de Vedação (Alvenaria)	17

7.3	Elemento de divisão (Gesso acartonado)	18

7.4	Vergas e contra vergas	18

7.5	Elemento Vazado (Cobogó)	19

8	COBERTURA	19

8.1	Telha Trapezoidal Isotermica (Chapa/ Chapa)	19

8.2	Telha vã	20

8.3	Fechamento Lateral para telha metálica isotérmica	20

8.4	Telha de policarbonato Translúcido	21

8.5	Cumeeira para telha isotérmica	21

8.6	Estrutura de cobertura metálica	22

8.7	Fechamento de placa cimentícia (platibanda)	22

8.8	Laje em concreto armado impermeabilizado	22

8.9	Calha Galvanizada	23

8.10	Calha de Beiral Galvanizada	23

8.11	Rufo Metálico	23

9	ESQUADRIAS	23

9.1	Janelas	24

9.1.1	J1 - Janela correr 4 folhas (2,00x1,00);	24

9.1.2	J2 - Janela fixa 2 folhas (2,40x0,40);	24

9.1.3	J3 - Janela correr 2 folhas (2,00x0,60);	24

9.1.4	J4 - Janela correr 2 folhas (0,80x0,60);	25

9.1.5	J5 - Janela de enrolar (1,00x1,20);	25

9.1.6	J6 - Janela correr 4 folhas (2,0x0,60);	25

9.1.7	J7- Abertura para exaustor (0,50x0,50);	25

9.1.8	J8 - Janela tipo guilhotina (2,00x1,40x1,00m);	26

9.1.9	Elemento Vazado (Cobogó)	26

9.2	Portas	27

9.2.1	P1 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);	27

9.2.2	P2 - Porta de abrir 1F (0,90x2,60m);	27

9.2.3	P3 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);	28

9.2.4	P4 - Porta de abrir 1F (0,80x2,10m);	28

9.2.5	P5 - Porta de abrir 1F (0,80x1,70m);	28

9.2.6	P6 - Porta de abrir 1F (0,80x2,10m);	29

9.2.7	P7 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);	29

9.2.8	P8 - Porta de abrir 1F (1,00x2,10m);	30

9.2.9	P9 - Porta de abrir 1F (1,00x2,10m);	30

10	REVESTIMENTOS	30

10.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media)	31

10.2	Emboço/ massa única aplicado manualmente traço 1:2:8	31

10.3	Revestimento Cerâmico para Parede de 33x45cm	31

10.4	Revestimento Cerâmico para Parede de 20x20cm- Azul Pantone 2758C	32

11	Pintura	33

11.1	Selador Acrílico;	34

11.2	Pintura de paredes internas	34

11.3	Pintura de paredes externas	35

11.4	Pintura sobre esquadrias metálicas	36

11.5	Nas portas, Gradis metálicos, guarda corpo e corrimão.	36

12	PISOS	37

12.1	Nivelamento e apiloamento	37

12.2	Contrapiso	37

12.3	Regularização desempenada de base	37

12.4	Passeio/ calçada com espessura 6cm	37

12.5	Revestimento Piso porcelanato Retificado Acetinado (0,60x0,60)	38

12.6	Revestimento Piso granilite (1,00x1,00)	38

13	FORROS E DIVISORIAS E GRANITOS	38

13.1	Forro de PVC liso	39

13.2	Divisórias para box de vasos sanitários	39

13.3	Divisória em granito cinza polido	39

13.4	Tampo de granito para bancadas	40

13.5	Bancadas em inox	40

14	ACESSIBILIDADE	41

14.1	Placa de identificação de ambiente e identificação tátil (30x10cm)	41

Placa em Braille para corrimão;	41

14.2	Anel de textura para corrimão	41

14.3	Piso tátil de Concreto – externo	42

14.4	Corrimão e guarda corpo em aço galvanizado	42

14.5	Totem Mapa tátil	43

14.6	Banco articulado para banho	43

14.7	Barras de apoio para portadores de necessidades especiais	43

14.8	Torneiras de lavatório do tipo alavanca e válvulas de descarga do tipo alavanca	44

14.9	Bacias e assentos sanitários PCD	44

14.10	Considerações de Acessibilidade	45

15	QUADRA POLIESPORTIVA	46

16	ESTACIONAMENTO	47

17	SERVIÇOS CONTRUTIVOS COMPLEMENTARES	47

17.1	Totem de inauguração	48

17.2	Lousa de vidro serigrafado branco	48

17.3	Proteção de quina tipo cantoneira 1’’ em alumínio	48

18	LIMPEZA E ENTULHO	49

18.1	Limpeza final da obra	49

18.2	Remoção de entulho	50

19	PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)	50

20	DISPOSIÇÕES FINAIS	50

21	RESPONSAVEL TÉCNICO	51

# INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta arquitetônica para a construção da ESCOLA ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA”, que será implantada na cidade de JUARA/MT. O presente, possui também a finalidade de especificar os materiais a serem aplicados na execução do projeto, orientando os serviços construtivos necessários à execução da obra.

O empreendimento edilício contempla proposta de estabelecer 5.475,55m² de área construída para uso da citada escola, situado em um terreno de 35.329,43m² e distribui-se em “blocos” compondo um “complexo” educacional formado pelos seguintes componentes a serem edificados:

- Bloco Educacional (salas de aula, laboratório, setor administrativo/pedagógico, banheiros e circulação).

- Refeitório (cozinha, depósitos, banheiros, salão de refeição).

- Vestiários (sanitários acessíveis, chuveiros, trocador).

- Quadra Poliesportiva.

- Estacionamento.

Além das construções existentes, Campo de Futebol, Pista de Atletismo e Arquibancada Olímpica.

O escopo dos trabalhos abrange projeto arquitetônico, projeto de acessibilidade, projeto de estruturas, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, Projeto de Sistema de Proteção Descargas Atmosféricas (SPDA) e projeto de combate a incêndio.

Figura 1 – Layout de Implantação da Obra.

O escopo dos trabalhos abrange projeto arquitetônico, projeto de acessibilidade, projeto de estruturas, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, Projeto de Sistema de Proteção Descargas Atmosféricas (SPDA) e projeto de combate a incêndio.

A proposta arquitetônica, tem como objetivo garantir aos espaços internos o conforto ambiental, acessibilidade nos ambientes, atendendo assim as necessidades dos usuários.  É objetivo deste trabalho atingir grau superior de qualidade nos acabamentos construtivos, bem como toda a estrutura geral a ser edificada, além de almejar-se tornar o local um atrativo para a comunidade, aumentando a disponibilidade de oferta de lazer de qualidade no intuito de diminuir atitude de vandalismo por meio do convívio social regular e com práticas de esporte e contemplação.

Para o melhor desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas tais como a: NBR9050 (norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), Decreto nº 5296 (lei de acessibilidade), NBR 90777 (Saídas de Emergências em Edificações), etc.

## Dados físicos da obra

| QUADRO DE AREAS |  |
| --- | --- |
| ÁREA DO TERRENO | 35.329,43 |
| DESCRIÇÃO | ÁREA(m²) |
| BLOCO EDUCACIONAL¹ | 2.745,48 |
| REFEITÓRIO¹ | 343,65 |
| VESTIÁRIOS¹ | 69,31 |
| QUADRA POLIESPORTIVA¹ | 679,06 |
| ESTACIONAMENTO¹ | 1.638,05 |
| Somtória Parcial Edificações(obra nova) | 5.531,61 |
| CALÇADAS / PASSEIOS² | 2.945,43 |
| Somatória Parcial Calçamentos(obra nova) | 2.945,43 |
| GRAMADO DO COMPLEXO³ (excluido Campo de Futebol) | 15.313,63 |
| Somatória Parcial Áreas Gramadas(obra nova) | 15.313,63 |
| ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL¹ (existente) | 1.148,00 |
| PISTA DE ATLETISMO³ (existente) | 4.099,31 |
| CAMPO DE FUTEBOL³ (existente) | 6.120,00 |
| ¹ Áreas edificadas ² Áreas pavimentas ³ Áreas permeáveis |  |
| ESTATISTICAS |  |
| TOTAL DE ÁREAS EDIFICADAS (total geral) 4 | 6.679,61 |
| TOTAL DE ÁREAS PAVIMENTADAS (total geral) 5 | 2.945,43 |
| TOTAL OCUPADO (4 + 5) | 9.625,04 |
| TOTAL DE ÁREA PERMEÁVEL (total geral) | 25.532,93 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO (CONSTRUIDO/TERRENO) | 15,65% |
| TAXA DE PERMEABILIDADE (PERMEÁVEL/TERRENO) | 72,27% |

Para o empreendimento está projetada a intervenção edilícia perfazendo 5.531,61 m², sendo que para a implantação do bloco educacional será necessário a demolição das construções existentes em alvenaria, e retirada total das estruturas metálicas e pisos em concreto das quadras atualmente utilizadas.  É previsto ainda a demolição total das fundações iniciadas de obras inacabadas do passado, conforme vistoria técnica realizada.

# LOCALIZAÇÃO

A E.E.P.M. TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA”será implantada em área de propriedada da Prefeitura de Juara – MT.  Os acessos podem ser feitos pelo Leste (Rua Belo Horizonte) e pelo Oeste (Rua Cuiabá).  O acesso pelo Norte (Rua Marília) ainda não é possível, visto que a prefeitura ainda não realizou a abertura de fato da citada via, existindo apenas na planta de loteamento.  O acesso de pedestres (Estudantes) ocorrerá pela Rua Belo Horizonte, via esta que dá acesso para o restante adensado da cidade.

# GENERALIDADES

A obra deverá ser executada integral e rigorosamente em obediência às normas técnicas oficias bem como especificações contidas neste Memorial. Além dos projetos e normativas especificadas pela SEDUC/MT.

O projeto de Arquitetura deve ordenar os demais projetos, sendo este o principal elemento para a compatibilização das demais técncias e especificidades necessárias à perfeita execução desta Escola.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se técnicas com objetivo de obter alto nível de qualidade, com mão-de-obra competente e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatórios e acabamento esmerado.  A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T. e Códigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e condições locais, portanto, a obra deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, projeto arquitetônico e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária.

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente qualidade, de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final confiável. Não serão aceitos materiais sem identificação de fornecedor ou sem certificado de qualidade.

## Desenho

As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente.  As cotas estão em metros.

## Modificações

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificações de materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos responsáveis.

## Critério de Similaridade

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada e aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado a decisão no diário de obras. o Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações.

## Fiscalização e Documentos da obra

A Prefeitura de Juara designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO de modo a orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor/Contratado.

Obriga-se ainda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo Construtor. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a esse livro, podendo também nele escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo.

Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho visto que a transposição da escala pode conduzir a margens de erro não previstas.

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na Planilha Orçamentária.

## Equipamentos e ferramentas

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos deverão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar atrasos na execução dos serviços.

## Equipamentos de segurança

O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual, “E.P.I.”, necessários à execução dos serviços, Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Portanto, não será admitido:

- Nenhum funcionário sem o uso correto de “E.P.I”.

- O uso de “E.P.I” em mau estado de conservação.

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## Placa de obra

Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e fixação das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descrição dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos e execução.  A placa com a relação dos profissionais deverá ser fixada em local visível, de acordo com a resolução nº 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, de acordo com o seguinte parâmetro para obras com valor até R$ 350.000,00 (dimensão 2,50x1,25m) e para obras com valor acima de R$ 350.000,00 (dimensão 5,00 x 2,50). A placa do governo deverá ser fabricada conforme detalhe abaixo.

Figura 2 - Modelo de Placa de Obra.

Figura 3 - Modelo de Placa os Profissionais

## Ligações provisórias

Para o início da obra, deverão ser feitas as ligações provisórias de água/esgoto com escavação, inclusive reparo do pavimento logradouro público; e luz e força, com a instalação dos quadros de entrada necessários sob responsabilidade da empresa contratada. Tais ligações devem obedecer rigorosamente às prescrições da Concessionária local. Fica também a cargo da empresa contratada a solicitação do pedido.

Os consumos decorrentes da utilização da ligação provisória correrão por conta do Construtor/Contratado e, este, também deverá providenciar o desligamento das instalações provisórias ao término da obra.

## Instalação de proteção

É de responsabilidade da contratada a execução dos andaimes e das proteções necessárias, assim como sua segurança, atendendo as prescrições da NR-18.

Tais materiais deverão ser previstos nos custos dos respectivos serviços, sendo que os custos com aquisição e/ou locação, guarda, transporte e eventual manutenção correrão por conta da contratada.

## Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviços será de responsabilidade da contratada.

## Limpeza permanente da obra

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos.

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente (no máximo 1 vez por semana) removidos do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão municipal competente.

Todo o entulho da obra deverá ser periodicamente retirado com Caçamba Bota Fora 6,00m³

## Limpeza do terreno

Na área a ser edificada, conforme planta de implantação apresentada, deverá ser feita a limpeza manual do terreno, sendo que a mesma deverá ser a primeira providência ao se iniciar a obra.

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos e eventual queima de resíduos, de modo a não deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

Só poderão ser retiradas as árvores que estejam indicadas em projeto ou que por ventura, estiverem causando problemas à locação da obra, as que após análise de sua condição, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que forem recomendadas pela FISCALIZAÇÃO.

## andaimes e plataformas

Caberá à contratada a locação e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

A montagem exige mão-de-obra especializada, e deverá seguir a norma NBR 6494/1990 – Segurança nos andaimes.

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes, fabricadas em fios de polietileno onde a sua função é proteger queda de ferramentas, detritos e reboco da obra, oferecendo segurança aos trabalhadores, transeuntes e vizinhança, fornecidos em rolos padrões de 3,00m x 50,00m.

A madeira, caso seja usada para construção das passarelas, escadas e rampas deve ser de boa qualidade, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeições.

# LOCAÇÃO

A locação da obra deverá ser feita em obediência aos desenhos e projetos com o auxílio de equipe de topografia, e deverão ser rigorosamente obedecidas as cotas e níveis indicados.

À contratada caberá a responsabilidade pela aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito a fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

A ocorrência de erro na locação da obra, implicará para a contratada, obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato.

A locação compreende além de mão de obra, o fornecimento de todo equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários a execução dos serviços.

Implantar marcos para a demarcação dos eixos e a locação será global sobre um quadro de madeira tipo gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m com 2 utilizações e afastamento de 1 metro que envolva o perímetro da edificação a ser construído. A locação da implantação e situação do bloco dentro do terreno deverá ser feita com aparelhos de precisão. Deverão ser aferidos os níveis, dimensões e alinhamentos, assim como ângulos e curvas constantes do projeto.

Será necessária a locação de 2.064,60 m² do bloco educacional, circulações externas entre blocos, estacionamento e áreas de trabalho paisagístico.

# DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E NOVAS CONSTRUÇÕES

## Demolições

Será realizada a demolição de pisos de concreto e antigas estrturas presentes no local, bem como os muros no perímetro junto as vias de acesso.  As estruturas existentes que devem permanecer são: A arquibancada do campo de futebol e; O campo de futebol. As demolições e retiradas serão realizadas de acordo com a planta de Demolir-Construir do projeto arquitetônico.

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação.  Deverão ser considerados aspectos importantes tais como as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas, as determinações das empresas concessionárias de serviços públicos e os projetos.  Precauções especiais deverão ser tomadas, se existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e para-raios nas proximidades.

Para os serviços de demolição pode ser empregado ferramental mecanizado (trator, etc), devendo ser isolado previamente o local para evitar o transito de trabalhadores não necessários naquela aquitivade, bem como a presença de curiosos e transeuntes.  As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais.  Peças de grande porte de concreto, aço ou madeira poderão ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos. A demolição mecânica será executada com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações dos fabricantes.

As demolições realizadas em alvenarias solidárias aos elementos estruturais deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade.

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

# MESO-ESTRUTURA

## Elemento estrutural (Viga-pilar)

Os pilares e as vigas da edificação serão executados em concreto armado conforme as dimensões e detalhamento dos projetos estruturais e as exigências das Normas da ABNT.

## Elemento de Vedação (Alvenaria)

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de estrutura, estas atividades não deverão ocorrer concomitantes, visto as patologias que a edificação poderá apresentar pelo uso desta prática. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

Os tijolos utilizados na edificação terão dimensões (em cm) de:

•	19 x 19 x 39;

•	9 x 9 x 19.

As especificações de local de emprego dos tijolos estão especificadas em projeto.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

## Elemento de divisão (Gesso acartonado)

As paredes de gesso acartonado (drywall) deverão ser de chapa de gesso resistente à umidade (RU) executadas com montantes metálicos. As mesmas terão altura de 2,80m e espessura de 10cm.

Para sua execução, sugere-se a sequência de recomendação indicada pelo fabricante das placas quanto ao tratamento das juntas, especificação de parafusos e distâncias de furos para fixação.

Serão executados em gesso acartonado somente as paredes internas dos seguintes ambientes:

| Bloco Educacional | - Sala dos professores. - Coordenação. - Arquivo. - Diretoria. - Secretaria. - Apoio psicopedagógico. - Ar. Did. Incluso. |
| --- | --- |

## Vergas e contra vergas

Serão executadas vergas de concreto armado, seção 0,10x0,12cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 30cm para cada lado, na parte superior e inferior das janelas, e na parte superior para as portas, conforme consta no quadro de esquadria, e mais detalhadamente no projeto estrutural.

Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificação de serviços descritos em planilha orçamentária.

## Elemento Vazado (Cobogó)

Os elementos vazados deverão ser assentados com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm. O Elemento deve ser assentado de maneira que a inclinação das aletas antichuva (dormido) fiquem vidas para o lado externo da edificação, evitando a entrada da chuva.

Figura 4 - Elemento vazado (Cobogó)

# COBERTURA

## Telha Trapezoidal Isotermica (Chapa/ Chapa)

Telha isotérmica tipo sanduíche preenchida com poliestireno expandido (material retardante à chama - NBR 11948, classe F1), que funciona como isolante térmico e atenuante acústico. Modelo composto por uma telha trapezoidal 30 a 40 mm na face superior e uma chapa plana lisa ou corrugada na face interna. As telhas deverão apresentar-se em boas condições com cantos lineares, sem furos ou rachaduras. As mesmas deverão ser instaladas com inclinação de 10%.

Os tipos e as dimensões das telhas obedecerão às indicações do projeto e instruções do fabricante, bem como as peças de acabamento e arremates deverão ser colocadas conforme indicação do fabricante.

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixação e vedação da cobertura.

Figura 5 - Telha isotérmica (ilustrativo)

## Telha vã

Segundo especificado no quadro de acabamentos, os ambientes que serão em telha vã – sendo esta telha aparente sem o intermédio de forros ou lajes – são:

| Bloco Educacional | - Hall de entrada. - Circulação 1 a 3. |
| --- | --- |
| Quadra Poliesportiva | - Quadra Coberta. |

Todos os outros ambientes recebem, para além da telha, forro.  Verificar projeto arquitetônico.

## Fechamento Lateral para telha metálica isotérmica

O fechamento lateral metálico é um componente da telha termo acústica que tem como o objetivo fazer a proteção lateral da telha. Deve seguir as recomendações técnicas do fabricante.

Figura 6 - Fechamento lateral (ilustrativo)

## Telha de policarbonato Translúcido

As chapas de policarbonato translúcidas alveolar sobre estrutura metálica serão fixadas em terças conforme recomendações técnicas do Projeto Estrutural e instruções do fabricante, com inclinação de 10%.

Figura 7 - Telha de policarbonato translúcido (ilustrativo)

## Cumeeira para telha isotérmica

A cumeeira metálica é um produto com um formato especial de capa que serve para fazer a cobertura de vãos ou espaços que acontecem com a junção das telhas de duas águas.

Seguir as recomendações técnicas do fabricante.

## Estrutura de cobertura metálica

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverá ser de conformidade com o Projeto Estrutural Metálico em dimensões e espaçamentos que garantam a estabilidade e não deformação da mesma.

O espaçamento máximo das peças para apoio do telhado deverá seguir especificações e determinações do fabricante e/ou recomendações do Projeto Estrutural Metálico.

## Fechamento de placa cimentícia (platibanda)

A estrutura de cobertura na área do hall de acesso ao prédio escolar deverá ter um fechamento de testeira no perímetro, em platibanda formada por placas cimentícias, sendo previsto pintura na cor azul (pantone 2758C).

As placas cimentícias serão adotados como sistema de vedação externa, consiste em chapas planas fixadas na estrutura metálica. As placas deverão ter juntas coincidentes umas às outras, com no máximo de 3 mm de espaçamento entre elas. Para adequado funcionamento do sistema de vedação, é imprescindível a execução de rejunte feito com argamassa acrílica flexível, reforçada pela aplicação de fita de fibra de vidro (5,00cm de largura). A fita deverá ser mergulhada no excesso de argamassa, alisada e nivelada com o uso de desempenadeira metálica.

## Laje em concreto armado impermeabilizado

Serão executadas lajes de cobertura no abrigo de gás e resíduos sólidos.

## Calha Galvanizada

Execução de calha em chapa de aço galvanizado, conforme planta de cobertura. As calhas foram posicionadas de maneira geral na circulação, circulação 5 e hall de entrada. Conferir projeto arquitetônico.

## Calha de Beiral Galvanizada

Execução de calha em chapa de aço galvanizado, tipo moldura americana, nos trechos dos blocos em que a cobertura se alonga para proteger as rampas e circulação. As calhas foram posicionadas junto aos pátios descobertos de maneira afastada das árvores de grande porte existente, no intuito de minimizar os problemas causados pelas infiltrações. Conferir projeto arquitetônico.

Figura 8 - Calha beiral (ilustrativo)

## Rufo Metálico

Rufo em chapa de aço galvanizada. Ver Projeto Arquitetônico.

# ESQUADRIAS

Os serviços de serralheria serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento pleno e apropriado de cada peça, que causem ou possam causar danos físicos aos usuários, atentando especialmente aos estudantes.

Todas as esquadrias metálicas deverão ter pintura anticorrosiva tecnicamente apropriada a superfícies metálicas, para posterior pintura na cor especificada, para isso fazendo-se uso de tinta esmalte sintético com no mínimo 02 de demãos executadas segundo normativa de pintura.

## Janelas

Cada um dos blocos projetados, consta na planta geral arquitetônica planilha de esquadrias detalhando os devidos peitoris específicos necessários em cada tipo de uso, bem como a quantificação de cada esquadria por “bloco arquitetônico”. A seguir estão apresentadas as quantidades totais de cada janela.

### J1 - Janela correr 4 folhas (2,00x1,00);

As 59 janelas de vidro temperado 8mm com caixilho metálico branco. As J1 estão previstas para instalação no bloco Educacional.  Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

### J2 - Janela fixa 2 folhas (2,40x0,40);

As 28 Janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco, possuem 1,70m de peitoril de alvenaria.  As J2 estão previstas para instalação no bloco Educacional.  Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

### J3 - Janela correr 2 folhas (2,00x0,60);

As 6 janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco possuem 1,60m de peitoril de alvenaria. As J3 estão previstas para instalação no bloco Educacional.  Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

### J4 - Janela correr 2 folhas (0,80x0,60);

As 7 janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco possuem 1,60m de peitoril de alvenaria. As J4 estão previstas para instalação nos blocos Educacional e Refeitório.  Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

### J5 - Janela de enrolar (1,00x1,20);

As 2 janelas de enrolar de aço tipo raiada, possuem 0,90m de peitoril de alvenaria. As J5 estão previstas para instalação no bloco Refeitório.  Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

Figura 9 - Detalhe janela de enrolar

### J6 - Janela correr 4 folhas (2,0x0,60);

As 4 Janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco, possuem 1,70m de peitoril de alvenaria. As J6 estão previstas para instalação no bloco Refeitório.  Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

### J7- Abertura para exaustor (0,50x0,50);

As J7 são 02 e são aberturas para exaustor e possuem 2,10m de peitoril de alvenaria. O único ambiente que contempla esse modelo de abertura é a cozinha. Vide locação no quadro de esquadrias e locação no projeto arquitetônico.

Figura 10 - Exaustor vista frontal (ilustrativo)

### J8 - Janela tipo guilhotina (2,00x1,40x1,00m);

As 2 Janelas tipo guilhotina de alumínio possuem 1,00m de peitoril de alvenaria. Vide locação no quadro de esquadrias e locação no projeto arquitetônico.

### Elemento Vazado (Cobogó)

Os elementos vazados deverão ser assentados com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm. O Elemento deve ser assentado de maneira que a inclinação das aletas antichuva (dormido) fiquem vidas para o lado externo da edificação, evitando a entrada da chuva.

Será encontrado nas plantas técnicas as variações como os códigos EL1, EL2, EL3 e EL4, sendo que a diferença entre eles trata apenas do número de unidades do Elemento Vazado agrupados.  Mais detalhes ver projetos onde ocorrem.

Figura 11 - Elemento vazado (Cobogó)

## Portas

Cada um dos blocos projetados, consta na planta geral arquitetônica planilha de esquadrias fazendo possíveis detalhamentos complementares à aplicação e uso para cada esquadria, bem como contem a quantificação de cada elemento por “bloco arquitetônico”. A seguir estão apresentadas as quantidades totais de cada porta.

### P1 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);

As 2 portas são de chapa metálica corrugada com barra de apoio para PCD. As P1 estão previstas para instalação no bloco Educacional.  Ver locação em projeto arquitetônico.

Figura 12 - Porta de abrir P1

### P2 - Porta de abrir 1F (0,90x2,60m);

As 2 portas são de chapa metálica com barra de apoio para PCD e bandeira com janela basculante de 0,50x0,90m. As P2 estão previstas para instalação no bloco Educacional.  Ver locação em projeto arquitetônico.

Figura 13 - Porta de abrir P2

### P3 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);

As 30 portas são de chapa metálica lisa com puxador vertical e visor em vidro temperado translúcido 10mm, instaladas junto a alvenaria. As P3 estão previstas para instalação no bloco Educacional.  Ver locação em projeto arquitetônico.

Figura 14 - Porta de abrir P3

### P4 - Porta de abrir 1F (0,80x2,10m);

As 6 portas são de chapa metálica lisa com puxador vertical e visor em vidro temperado translúcido 10mm, instaladas junto a alvenaria. As P4 estão previstas para instalação no bloco Educacional.  Ver locação em projeto arquitetônico.

Figura 15 - Porta de abrir P4

### P5 - Porta de abrir 1F (0,80x1,70m);

As 22 portas são de chapa alumínio e tarjeta, elevadas a 10cm do chão, e instaladas sobre divisórias de granito.  As P5 estão previstas para instalação nos blocos Refeitório e Vestiário.  Ver locação em projeto arquitetônico.

Figura 16 - Porta de abrir P5

### P6 - Porta de abrir 1F (0,80x2,10m);

As 2 portas são de chapa metálica corrugada com barra de apoio para PCD.  As P7 estão previstas para instalação no bloco Refeitório.  Ver locação em projeto arquitetônico.

Figura 17 - Porta de abrir P6

### P7 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);

As 7 portas são de chapa metálica lisa com puxador horizontal, instaladas junto a alvenaria.  As P7 estão previstas para instalação no bloco Refeitório.

Figura 18 - Porta de abrir P7

### P8 - Porta de abrir 1F (1,00x2,10m);

As 2 portas são de chapa metálica corrugada com barra de apoio para PCD. Ver locação em projeto arquitetônico.  As P9 estão previstas para instalação no bloco Vestiário.

Figura 19 - Porta de abrir P1

### P9 - Porta de abrir 1F (1,00x2,10m);

As 3 portas são de chapa metálica, sem visor. Ver locação em projeto arquitetônico.  As P9 estão previstas para instalação no bloco Vestiário.

Figura 20 - Porta de abrir P2

# REVESTIMENTOS

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Os revestimentos a serem aplicados devem seguir as orientações de especificações contidas no projeto de arquitetura.

## Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media)

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

## Emboço/ massa única aplicado manualmente traço 1:2:8

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm, será para recebimento de revestimento cerâmico em faces internas de paredes. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos.

Serão de responsabilidade do Construtor/ Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução do serviço acima discriminado.

## Revestimento Cerâmico para Parede de 33x45cm

As paredes internas destinadas à colocação desse revestimento cerâmico receberão mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão 33x45cm com juntas a prumo.

Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

O rejuntamento será com argamassa pré-fabricada, na cor cinza platina e juntas de no mínimo 3mm de espessura.

Quanto as alturas presentes no quadro de revestimentos, pertencem à categoria:

  - 1A – Barrado de revestimento até altura de 1,00m;

  - 1B –Revestimento até altura do forro;

| 1A - Paredes internas: | Bloco Educacional | Salas de aula de 1 a 16. Profissão 4.0. Lab. de ciências. Ap. dip. Incluso. Corredor. |
| --- | --- | --- |
|  | Bloco Refeitório | Salão Refeitório. |
| 1B - Paredes internas: | Bloco Educacional | Sanitários (todos). |
|  | Bloco Refeitório | W.C. feminino e masculino; Triagem de alimentos; Cozinha; Despensa de alimentos; Despesas de utensílios; Circulação; DML. |
|  | Bloco Vestiários | Depósito Esportivo. Vestiários (todos). |

## Revestimento Cerâmico para Parede de 20x20cm- Azul Pantone 2758C

As paredes internas destinadas à colocação desse revestimento cerâmico receberão mediante emboço, azulejo na cor Azul Pantone 2758C (ou RGB 0,30,98) dimensão 20x20cm com juntas a prumo.

Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

O rejuntamento será com argamassa pré-fabricada, na cor cinza platina e juntas de no mínimo 3mm de espessura.

Quanto as alturas presentes no quadro de revestimentos, pertencem à categoria:

  - 1C – Faixa acima do barrado, de 20cm, totalizando altura de 1,20m;

| 1C - Paredes internas: | Bloco Educacional | Salas de aula de 1 a 16; Lab. de ciências; Salas de apoio. |
| --- | --- | --- |
|  | Bloco Refeitório | Salão Refeitório. |

# Pintura

As pinturas serão executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito.

O Construtor/Contratado deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Antes da realização da pintura é obrigatória a realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalização. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da fiscalização.

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais; e os salpicos de tinta deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços acima discriminados.

## Selador Acrílico;

Deverá ser aplicada uma demão em todas as superfícies de parede, internas e externas. Preparar as superfícies com o fundo selador acrílico, promovendo o preenchimento dos poros para aplicação posterior dos produtos de acabamento final; usar acabamento fosco e de cor branca; depois de aplicado, o selador acrílico não deve ficar exposto por mais de 21 dias sem aplicação da tinta de acabamento. Aplicar uma demão com rolo de lã, ou trincha ou pincel de cerdas macias.

Para a diluição usar entre 10 e 30% com água; misturar bem o conteúdo da embalagem até sua completa homogeneização.

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa e seca. Antes de aplicar o selador, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados.

## Pintura de paredes internas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em látex PVA ou acrílica com tinta de 1ª linha, 02 demãos sobre superfície devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administração acordada pela fiscalização. Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida substituição de material quando necessário. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços discriminados.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do projeto arquitetônico), a pintura das paredes internas se dá:

  - 1D – Após revestimento, fundo selador + pintura com tinta Látex PVA Branco Neve + Barrado em branco gelo + Liquibrilho (h: 1,20m);

  - 1E - Após revestimento, fundo selador + pintura acrílica Verde Bandeira (RGB, 0,110,38) até o teto;

  - 1F – Após revestimento, fundo selador + pintura acrílica Amarelo Ouro (RGB,255,191,0) até o teto.

  - •1G – Após revestimento, pintura branco gelo

| 1D - Paredes internas: | Bloco Educacional | Circulação 1 a 3. |
| --- | --- | --- |
| 1E - Paredes internas: | Bloco Educacional | Sanitários alunos Mas; Sanitários alunos PCD Mas; WC PCD professores Mas. |
| 1F - Paredes internas: | Bloco Educacional | Sanitários alunos Mas; Sanitários alunos PCD Mas; WC PCD professores Mas. |
| 1G - Paredes internas: | Bloco Refeitório | Salão Refeitório |

## Pintura de paredes externas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em látex acrílica com tinta de 1ª linha, 02 demãos sobre superfície de blocos de concreto devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administração acordada pela fiscalização.

Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida substituição de material quando necessário. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços discriminados.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do projeto arquitetônico), a pintura das paredes externas se dá:

  - 2A - Fundo selador + Pintura com tinta Látex acrílica branco gelo + barrado de liquibrilho de altura 1,20m;

  - 2B – Fundo selador + pintura em tinta acrílica nas cores amarelo ouro (ou 255,191,0), azul pantone 2758C (ou RGB 0,30,98) e verde bandeira (ou 0,110,38) – conferir detalhe das fachadas.

  - 2C – Fundo selador + faixas transversais em pintura em tinta acrílica nas cores amarelo ouro (ou 255,191,0), azul pantone 2758C (ou RGB 0,30,98) e verde bandeira (ou 0,110,38) – conferir detalhe das fachadas.

| 2A - Paredes internas: | Bloco Educacional Bloco Refeitório | Fachadas longitudinais |
| --- | --- | --- |
| 2B - Paredes internas: | Bloco Educacional Bloco Refeitório | Fachadas transversais. |
| 2C - Paredes internas: | Bloco Educacional Bloco Refeitório | Fachadas transversais. |

## Pintura sobre esquadrias metálicas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em esmalte fosco com tinta de 1ª linha, incluindo lixamento, uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do projeto arquitetônico), a pintura de esquadrias metálicas se dá:

## Nas portas, Gradis metálicos, guarda corpo e corrimão.

Em geral, as superfícies metálicas possuem fundo ante corrosivo e pintura com tinta esmalte fosca na cor Azul Pantone 2758C (ou RGB: 0,30,98).

# PISOS

## Nivelamento e apiloamento

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou manualmente.

Para o nivelamento deverão ser seguidos os níveis propostos no projeto descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de regularização ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverão ser executados em camadas de no máximo 30cm com material de boa qualidade e apiloados. Na execução do apiloamento, o solo não deverá estar nem com excesso, nem com umidade abaixo do normal.

## Contrapiso

O contrapiso armado será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em projeto, só depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado, bem como instaladas as canalizações que devam passar sob o piso.

Maiores especificações estão contidas no caderno de projeto estrutural de concreto armado.

Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificação de serviços descritos em planilha orçamentária.

## Regularização desempenada de base

O serviço deverá ser executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm, para posterior revestimento de piso.

## Passeio/ calçada com espessura 6cm

Será executado passeio ou calçada em concreto moldado in loco, feito em obra acabamento convencional não armado.

- Calçadas em volta do bloco.

## Revestimento Piso porcelanato Retificado Acetinado (0,60x0,60)

O piso de toda a escola deverá ser em porcelanato acetinado 60x60 na cor cinza, rejunte na cor cinza platina, e nos locais que terão rodapé, o mesmo possui 10cm de altura com o porcelanato, em questão.

| Bloco Refeitório | Refeitório; Triagem de alimentos; Cozinha; Despensa de alimentos; Despensa de utensílios; Circulação; DML; PCD feminino e masculino. |
| --- | --- |

## Revestimento Piso granilite (1,00x1,00)

Será executado piso granilite 100x100cm polido. Esse modelo de piso será empregado nos seguintes ambientes:

| Bloco Educacional | Laboratório de ciências; Banheiros masculino e feminino alunos; Sala dos Professores. |
| --- | --- |
| Bloco Vestiários | Salão Refeitório. |

# FORROS E DIVISORIAS E GRANITOS

## Forro de PVC liso

O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado auto-extinguível, com dimensões 200x6000mm e espessura de 8 à 10mm, perfil de 200mm na cor branca, liso, dotado de todos os acessórios, como arremates, cantoneiras, etc., e que poderá ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com recomendações do fabricante. Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados antes de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços, etc., acima do forro, o mesmo só poderá ser executado depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços.

O acabamento dos forros deverá ser executado acabamento de forro em PVC em todo o perímetro dos ambientes.

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.

## Divisórias para box de vasos sanitários

As divisórias entre box de banheiros serão em granito cinza polido, com 3cm de espessura e com altura que varia de 1,60m a 1,70m, assentadas com argamassa no traço 1:3.

As placas das divisórias terão em seu trecho inferior, um recorte de 20 cm de altura, com o intuito de facilitar a manutenção e a limpeza. As placas divisórias serão engastadas na parede e a testeira engastada no piso. A testeira será fixada na placa divisória com massa plástica e parafusada com cantoneiras.

Estas divisórias serão aplicadas nos banheiros femininos e masculinos.

## Divisória em granito cinza polido

Será executado instalação de divisória em granito polido espessura 3cm assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco. Essas divisórias serão empregadas nos seguintes ambientes: (Ver detalhamento em projeto arquitetônico.).

| Bloco Educacional | Vestiário masculino; Vestiário feminino; |
| --- | --- |
| Bloco Vestiários | Vestiário masculino; Vestiário feminino; |

## Tampo de granito para bancadas

Será executado instalação tampo de granito cinza. Esses tampos serão instalados nos seguintes ambientes: (Ver detalhamento em projeto arquitetônico.)

| Bloco Educacional | Laboratório de ciências. Banheiros masculino e feminino alunos. Vestiário masculino. Vestiário feminino. Sala dos Professores. |
| --- | --- |
| Bloco Refeitório | Cozinha; Triagem de alimentos. |

## Bancadas em inox

Será executado instalação de bancadas em inox, conforme especificação do projeto arquitetônico. Bancadas essas que serão instaladas nos seguintes ambientes:

| Bloco Refeitório | Cozinha; Triagem de alimentos. |
| --- | --- |

# ACESSIBILIDADE

## Placa de identificação de ambiente e identificação tátil (30x10cm)

Placa de identificação do ambiente e com identificação tátil em acrílico, com bordas arredondadas dimensões (30x10cm), será aplicada em todos os ambientes. (Ver detalhamento em projeto Arquitetônico- Acessibilidade).

| Figura 21 - Placa de identificação com identificação em braile. (Ilustrativo) | Figura 22 - Placa de identificação de ambiente com identificação em braile (ilustrativo) |
| --- | --- |

## Placa em Braille para corrimão;

Os corrimãos de escadas e rampas devem ter sinalização tátil (caracteres em relevo e em Braille), identificando o início e fim. Essa sinalização deve ser instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme NBR 9050/2020.

## Anel de textura para corrimão

Os anéis de textura para corrimão têm como objetivo demarcar as distâncias terminais de corrimãos e/ou desvios bruscos e acentuados de caminhos orientados por corrimãos, através de anéis que envolvam os corrimãos formando um elemento tátil identificador. Os anéis são construídos de forma a não oferecerem arestas vivas em seu desenho, embora apresentem textura específica para diferenciação tátil.

## Piso tátil de Concreto – externo

O Piso tátil de concreto 40x40cm é utilizado para calçada, em espaços público-privados com objetivo de orientação de percurso e de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo para deficientes visuais e idosos.

Será executada a instalação do piso tátil conforme projeto de acessibilidade.

| Figura 23 - Piso de alerta de concreto na cor amarelo | Figura 24 - Piso direcional de concreto na cor azul |
| --- | --- |

## Piso tátil de Concreto – interno

O Piso tátil de concreto 25x25cm é utilizado para calçada, em espaços público-privados com objetivo de orientação de percurso e de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo para deficientes visuais e idosos.

Será executada a instalação do piso tátil conforme projeto de acessibilidade.

| Figura 25 - Piso de alerta de borracha 25 x 25 cm na cor amarelo | Figura 26 - Piso direcional de borracha 25 x 25cm na cor azul |
| --- | --- |

## Corrimão e guarda corpo em aço galvanizado

A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008 e os códigos de prevenção e combate contra incêndio. A estrutura do guarda-corpo e corrimão será feita com montantes verticais, tubulares conforme projeto arquitetônico. Corrimão com altura de 0,92m e 0,70m e guarda corpo altura 1,10m.

## Totem Mapa tátil

Será instalado totem mapa tátil constituído de pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil e placa em acrílico com informações em braile e em relevo, cor preto e fonte arial. A base de sustentação será parafusada no piso.

## Banco articulado para banho

Ambientes: Vestiário PCD masculino e feminino.

Quantidade: 2 unidades.

Banco articulado com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável com dimensões 70x45cm

Figura 27 - Banco PCD articulado para banho (ilustrativo)

## Barras de apoio para portadores de necessidades especiais

Ambientes: Wcs PCD masculino e feminino; Vestiários PCDs masculino e feminino da sala dos professores.

Figura 28 - Barra de apoio para PCD (ilustrativo)

## Torneiras de lavatório do tipo alavanca e válvulas de descarga do tipo alavanca

Para os banheiros de pessoas com deficiência (PCD), serão instaladas torneiras de lavatório do tipo alavanca, com esforço máximo de 23 N, registros de pressão para as bacias sanitárias, sendo que o lavatório tem que ser apropriado do tipo L51 465x350mm com coluna suspensa e bacia sanitária apropriada para PCD, conforme especificado em planilha.

Altura dos pontos de utilização para os sanitários PCD:

- Válvula de descarga – 1,00m

Deve ser equipado com válvula de mictório instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado.

## Bacias e assentos sanitários PCD

As bacias e assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento.

Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46m para as bacias de adulto.

Quando a bacia tiver altura inferior a 0,46m, deve ser ajustada de uma das seguintes formas:

- Instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar a projeção da base da bacia não ultrapassando em 0,05 m o seu contorno.

- Instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar a projeção da base da bacia não ultrapassando em 0,05 m o seu contorno.

- Utilização de assento que ajuste a altura final da bacia.

Figura 29 - Ilustração retirada da NBR 9050:2015

## Considerações de Acessibilidade

Os tampos para lavatórios devem garantir no mínimo uma cuba com superfície superior entre 0,78 m e 0,80 m, e livre inferior de 0,73 m.

Acessórios dos sanitários para PCD devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável, com altura entre 0,80 a 1,20m.

As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra.  As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção transversal entre 30 mm e 45 mm.

Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária.

Junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), com uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede latera.

Figura 30 - Ilustração retirada da NBR 9050:2015

Para bacias sanitárias com caixa acoplada, que possuam altura que não permita a instalação da barra descrita anteriormente, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), devendo ter uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede, distância mínima de 0,04 m da superfície superior da tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede latera. A barra reta na parede do fundo pode ser substituída por uma barra lateral articulada, desde que a extremidade da barra esteja a no mínimo 0,10 m da borda frontal da bacia.

Figura 31 - Ilustração retirada da NBR 9050:2015

# QUADRA POLIESPORTIVA

A quadra poliesportiva é um elemento esportivo previsto como parte integrante do complexo educacional e deve ser executado observando os projetos estruturais do radier, bem como o de estrutura metálica e cobertura.

O radier, base do piso da quadra, deve ser executado em concreto polido, visto que a estrutura do concreto é também a base acabada para as atividades esportivas previstas.  Após o polimento, a quadra deve receber pintura epóxi com as demarcações pertinentes aos esportes praticados neste elemento.

A cobertura da quadra poliespoertiva é sustentada por estrutura em aço em forma de semi-arco (em seção transversal) funcionando também como fechamentos laterais.  Cobrir-se-á a quadra com telhas metálicas pré-pintadas.  Cores e demais detalhes especificados nas plantas.

# ESTACIONAMENTO

O estacionamento deve ser executado sobre solo estéril e devidamente planificado.  O perímetro da área do estacionamento é demarcada com a instalação de blocos em concreto (meio-fio / guias), que devem ser executadas antes da instalação do piso.

Por se tratar de piso em tijolos de concreto (blocos intertravados) cujo processo de instalação é o encaixe / travamento dos mesmos uns contra os outros, é incondicional que antes do início da colocação dos blocos o perímetro já tenha sido construído sequenciando a aplicação de camada de areia lavada (aproximadamente 7 centímetros) para a estabilização dos tijolos.

Os cortes eventualmente necessários, devem ser executados com serra mecânica com disco especial para corte de pedras, para que seja evitado o desperdício excessivo no processo de customização das peças.

No término do assentamento dos tijolos (ou blocos) se dará aplicação de pó de brita, para servir de rejunte e travamento.  Esse processo se dará apenas pelo despejo manual (usando carro de mão) sobre o pátio onde instalou-se ou blocos, consecutivamente deverá ser feito o espalhamento utilizando-se vassoura para o perfeito e total espalhamento do pó de brita.

Pinturas e demarcações das vagas e informações de acessibilidade, devem ser executado utilizando-se tinta epóxi nas cores Banco e Azul conforme especificações. Outros detalhes consultar peças gráficas.

A numeração de vagas constantes nos projetos arquitetônicos (ou outros) são de uso meramente contábil, não sendo necessário a demarcação (pintura) dos numerais.

# SERVIÇOS CONTRUTIVOS COMPLEMENTARES

## Totem de inauguração

Será instalado totem em concreto com acabamento pintura acrílica e logo do governo em baixo relevo, nas dimensões 0,95x0,20x2,75 m, incluso placa em aço inox com descrição do nome da unidade escolar a ser inaugurada, nomes do governador, vice governador, Secretário e Adjunto da pasta, dados do convenente (se for o caso) em exercício, cidade, data e ano da inauguração.

Figura 32 - Vista frontal do totem

## Lousa de vidro serigrafado branco

Será instalado lousa nas dimensões 4,00x1,10m em quadro de vidro temperado e laminado com película branca 6mm. Sua fixação será através de botão cabeça de latão de 1,5” a 0,90m do piso acabado.

Esse quadro será provido de aparador de ferro com quinas arredondadas com pintura automotiva branca, cantoneira de 2x2. A fixação será através de parafuso com bucha a 0,90m do piso acabado.

## Proteção de quina tipo cantoneira 1’’ em alumínio

Será instalado proteção de quina tipo cantoneira de 1’’ em alumínio nas quinas do bebedouro.

Figura 33 - Proteção de quina tipo cantoneira (ilustrativo)

# LIMPEZA E ENTULHO

## Limpeza final da obra

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho.

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local.

Ainda, ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

A limpeza de revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para cromados. Os vidros, mediante o uso de álcool e pano seco. Os granilites deverão ser limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais, com o uso de detergente apropriado em solução com água.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

## Remoção de entulho

Durante a obra o Construtor/Contratado deverá realizar periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislação municipal vigente no tocante a coleta seletiva de resíduos de construção civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

# PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes de sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º. Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data);

2º. Caderno contendo as retificações e complementações das Descrições Técnicas do presente caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas descrições técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou deduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste caderno.

# DISPOSIÇÕES FINAIS

Poderão advir alterações no empreendimento em função da legislação ou normas das companhias concessionárias. As medidas internas dos ambientes ficam sujeitas a uma variação, para mais ou para menos, de até 5%, em decorrência da execução e/ou dos acabamentos a serem utilizados.

Pequenas alterações, em função de melhores soluções técnicas ou estéticas, poderão ser introduzidas no projeto sem alterá-lo substancialmente.

A definição de fabricantes, fornecedores e tipos de matareis, destina-se a estabelecer um padrão de qualidade podendo, de acordo com necessidades técnicas, legais ou dificuldades de aquisição, incluir outros materiais de outros fornecedores com características iguais, similares ou superiores aos inicialmente citados.

Todos os serviços de ampliação e reforma deverá ser acompanhada por Arquiteto e Urbanista habilitado e registrado no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou Engenheiro habilitado e registrado no CREA- Conselho de Engenharia, e Agronomia.

# RESPONSAVEL TÉCNICO