MEMORIAL DE DESCRITIVO DE ARQUITETETURA

PAISAGISMO

QUANTIFICAÇÃO, PLANTIO, LAYOUT

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Allan Augusto Rocha |
| Nome do projeto | PROJETO ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

1. PREPARO DO TERRENO

Deverá ser realizada limpeza em toda área a ser trabalhada e a retirada de mato e ervas daninhas do local.

Nas superfícies onde receberá novas gramas, o terreno terá que ser coberto com uma camada de 20 centímetros de terra própria para plantio e receber em média de 100 a 400 g de calcário dolomítico por m², ser incorporado ao substrato (o pH ideal para a maioria das espécies ornamentais está entre 6,0 e 6,5). Para um bom resultado no desenvolvimento das plantas é substancial o uso de adubo orgânico, em média 5 kg /m2 de esterco de boi, a incorporação do adubo deverá ser feita 20 dias antes do plantio.

As áreas de plantio e covas, deverão ser demarcadas com a aplicação de estacas e mangueiras.

Os funcionários da obra deverão estar utilizando materiais de segurança adequados e que estejam dentro das normalizações técnicas para cada tipo de serviço a ser executado.

2. ABERTURA DE COVAS

A abertura das covas pode ser feita manualmente ou mediante a mecanismo de sulcador acoplado. No fundo da cova é colocado 20cm de terra misturado a adubo orgânico e calcário dolomítico. Em sequência é necessário aguardar um período para absorção do adubo na terra.

O plantio da muda acontecerá mediante a retirada do recipiente que envolve o torrão da muda e o plantio da mesma e o preenchimento de terra alinhando com o restante do terreno. Em sequência deverá proteger a muda contra ventos com a utilização de estaca amarrada como laço na planta. O plantio das mudas deve seguir o modelo apresentado na figura a seguir.

As covas para árvores e palmeiras deverão ter dimensões de 80 x 80 centímetros, com 80 centímetros de profundidade. As covas para arbustos e herbáceas deverão ter as dimensões de 60 x 60 centímetros, e 60 centímetros de profundidade.

3. Plantio de gramado

O solo onde receberão novos gramados deverá ser escarificado e recoberto por camada de terra fértil. O terreno deverá ser nivelado e em sequência colocado as placas de grama dispostas no solo do jeito que fiquem justapostas. Após o plantio, o gramado deverá ser irrigado abundantemente.

4. PLANTIO EM VASOS

O fundo de cada vaso deverá ser coberto por uma camada de aproximadamente 5 centímetros de drenagem (brita, argila expandida ou cascalho).

Uma camada de terra boa, própria para plantio, deve ser aplicada sobre a drenagem.

O torrão deve vir logo acima da primeira camada de terra, e as laterais do torrão devem ser preenchidas com terra até completar todo o vaso. Após o plantio, todo vaso deve ser regado abundantemente.

5. FORNECIMENTO DAS MUDAS

A empresa contratada para executar os serviços de implantação dos jardins deverá seguir as tabelas de quantidades constantes do projeto, respeitando o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos.

As mudas de árvores, palmeiras, arbusto, herbáceas e forrações deverão apresentar uniformidade, devendo ser isentas de enfermidades causadas por pragas e doenças, assim como estarem em bom estado nutricional, além de estarem bem enraizadas.

6. PÓS PLANTIO

Após o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação e sim nas primeiras horas da manhã e ao cair da tarde.

7. MANUTENÇÃO

A manutenção de um jardim consiste nas seguintes operações: Irrigações iniciais diárias e abundantes (durante o primeiro mês), sempre nos períodos do dia de menor insolação (horários mais frescos do dia). O solo deverá manter-se úmido durante todo o dia, evitando-se que haja acúmulo de água. Realizar o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e doenças de acordo com a necessidade. Essas práticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de acordo com cada espécie. Por isso, a visita de equipe de jardineiros é recomendada quinzenalmente.

Realizar podas nas árvores, impedindo que as mesmas entrem em contato com muros, cercas e parede da fachada, retirada de galhos secos e mortos que possam comprometer o desenvolvimento e a estética das plantas. O corte de grama deve ser repetido aproximadamente 8 vezes ao ano, ou sempre que o gramado atingir altura de 5cm.

8. IRRIGAÇÃO

Seguir projeto de irrigação específico.

9. DRENAGEM

Seguir projeto de drenagem específico.

10. PAGINAÇÃO DE PISO PAISAGÍSTICO

Será usado para paginação de piso os seguintes materiais:

- Grama.

- Brita ou seixo branco.

- Casca de madeira ou argila expandida.

O quantitativo de cada material que deverá ser usado, está indicado no projeto paisagismo.

11.DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETAIS

11.1.FORRAÇÕES

11.1.1.Amendoim Rasteiro ou Amendoim Forrageiro

Arachis pintoi, também conhecido como amendoim forrageiro é uma espécie da família Fabaceae, nativa dos Cerrados do Brasil. Essa planta é utilizada para forragem de boa qualidade, para fixação de nitrogênio no solo e possui boa tolerância ao sombreamento.

Nome científico: Arachis pintoi

Classificação: Espécie

Classe: Magnoliopsida

Espécie: A. pintoi

Família: Fabaceae

Ordem: Fabales

Reino: Plantae

11.1.2.Grama São Carlos

Axonopus compressus, também conhecida como grama São Carlos, grama Curitibana, Grama Sempre Verde, Grama Tapete e Grama Raspim é uma grama frequentemente utilizada como um pasto permanente, cobertura vegetal e gramado em solos úmidos e com pouca fertilidade, incluindo locais de meia-sombra ou até pouco iluminados.

Nome científico: Axonopus compressus

Classificação superior: Axonopus

Classificação: Espécie

Classe: Liliopsida

Espécie: A. compressus

Família: Poaceae

Ordem: Poales

11.2.ARBUSTOS

11.2.1.Violeteira

Duranta erecta, popularmente conhecida como Pingo-de-ouro ou Violeteira, é uma planta arbustiva nativa desde o México até a América do Sul e o Caribe. É amplamente cultivada como planta ornamental em jardins tropicais e subtropicais no mundo todo e se naturalizou em vários locais.

Nome científico: Duranta repens

Classificação: Espécie

Classificação superior: Duranta

Classe: Magnoliopsida

Divisão: Magnoliophyta

Espécie: D. erecta

Família: Verbenaceae114 mudas

11.2.2.Gardenia

Gardenia jasminoides é uma planta ornamental da família das rubiáceas. Arbusto de médio porte, até 2,0m de altura, forma arredondada, folhas coriáceas e brilhantes na página de cima. Flores grandes, brancas e perfumadas

Nome científico: Gardenia jasminoides

Classificação superior: Gardenia

Classe: Magnoliopsida

Divisão: Magnoliophyta

Família: Rubiaceae

11.3.ÁRVORES

11.3.1Jacarandá

O jacarandá-mimoso é uma árvore ornamental da família Bignoniaceae, nativo da Argentina, Bolívia e Sul do Brasil que se encontra ameaçada em seu habitat natural. É uma das poucas árvores a ter o mesmo nome comum em quase todos os idiomas do mundo

Nome científico: Jacaranda mimosifolia

Estado de Conservação: Vulnerável

Classe: Magnoliopsida

Divisão: Magnoliophyta

Espécie: J. mimosifolia;

Família: Bignoniaceae

Ordem: Lamiales

11.3.2.Angico

Angico-branco, ou também angico, ou, no caso de Anadenanthera colubrina var. cebil, de cebil. Assim como A. peregrina, é, com certa freqüência, chamada de paricá, nome mais apropriado a uma espécie muito diferente de ambas, Schizolobium amazonicum.

Nome científico: Anadenanthera colubrina

Classificação superior: Anadenanthera

Classificação: Espécie

Classe: Magnoliopsida

Espécie: A. colubrina

Família: Fabaceae

Reino: Plantae

11.4.PALMÁCEAS

11.4.1.Areca Bambu

A Areca-Bambu, ou palmeira de jardim, é uma palmeira, nome comum da família Arecaceae. Possui troncos múltiplos formando touceira, cresce rápido e pode chegar de 6 a 12 metros de altura. É muito utilizada para decoração de jardins ou interiores diversos. Sua origem é de Madagáscar.

Nome científico: Dypsis lutescens

Classificação superior: Dypsis

Classificação: Espécie

Espécies: D. lutescens

Família: Arecaceae

Ordem: Arecales

Reino: Plantae