MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

MURO DE ARRIMO

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Resumo do Aço

| Aço | Diâmetro | Comp. Total (m) | Peso + 10 % (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA50 | 6.3 | 18829.1 | 5068.3 |
|  | 8.0 | 2422.5 | 1051.5 |
|  | 10.0 | 9028.8 | 6123.3 |
|  | 12.5 | 12328.1 | 13063.7 |
|  | 16.0 | 1167.8 | 2027.6 |
| CA60 | 5.0 | 751.5 | 127.4 |

| Peso total (kg) |  | Vol. concreto total (m³) |  | Área de forma total (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA50 | 27334.3 | C-25 | 666.8 | 1946.43 |
| CA60 | 127.4 |  |  |  |

## Cálculo detalhado do Muro M1

Pavimento MURO DE ARRIMO - Lance 1

| Dados gerais |  | Dados do concreto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo Formato Cobrimento | Concreto armado Base total 4.5 cm | Fck Ecs Peso específico | 250 kgf/cm² 241500 kgf/cm² 2500 kgf/m³ |

| Características do solo |  |
| --- | --- |
| Pressão admissível Coesão Ângulo de atrito interno Peso específico do solo Peso específico submerso Coeficiente de recalque vertical Tipo de solo | 2 kgf/cm² 0.5 kgf/cm² 30 ° 1600 kgf/m³ 900 kgf/m³ 2500 tf/m³ Arenoso |

Geometria do muro

| Altura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muro Solo externo Solo interno | 300 cm 300 cm 0 cm |  |
| Parede |  |  |
| Largura topo Largura base Inclinaçao interna Inclinação externa Chanfro | 40 cm 82 cm 4 ° 4 ° 15 cm |  |
| Base |  |  |
| Comprimento interno Comprimento externo Comprimento total Altura maior Altura menor | 135 cm 145 cm 362 cm 85 cm 50 cm |  |

Empuxos ativos

|  | Solo + Sobrecarga | Sobrecarga (distr. região) | Concentrada | Água |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hor. | Vert. |  |
| Valor Dist. aplic. Comp. região | 250 kgf/m² - - | 100 kgf/m² 100 cm 100 cm | 0 tf 100 cm - | - - - | - - - | - - - |
| Emax (kgf/m) | 2297.82 | 27.7622 | 0 | - | - | 2301.63 |
| Ftotal (tf) | 4.62 | 0.06 | 0 | - | - | 4.67 |
| Dist. base (cm) | 133 | 239 | 0 | - | - | 134 |
| Mbase (kgf.m/m) | 6149.18 | 131.31 | 0 | - | - | 6280.49 |
| Diagramas |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de empuxo ativo = 0.36 |  |  | Inclinação terreno = 0° |  |  |  |

Cargas verticais e momentos resistentes

|  | Muro | Terra (base interna) | Terra (base externa) | Carga (topo muro) | Empuxo passivo | Carga total vertical | Mom. total resistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área (m²) | 4.43 | 0 | 4.91 | - | - | Ntot = 19.22 tf/m | Mtot = 42745.9 kgf.m/m |
| G (tf/m) | 11.07 | 0 | 7.85 | 0.3 | - |  |  |
| X (cm) | 178.68 | 0 | 285.76 | 175.98 | - |  |  |
| M (kgf.m/m) | 19780.7 | 0 | 22437.3 | 527.93 | - |  |  |

Verificações do muro

| Tombamento (kgf.m/m) | Escorregamento (kgf/m) | Cisalhamento (kgf/m) | Deslocamento topo (cm) | Pressão base (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ms = 6280.49 | Fs = 4673.02 | Vsd = 4.09 | Rot. base = 0.25 Elástico = 0.01 Imediato = 0.01 Diferido = 0.02 Total = 0.26 | Máxima =0.61 Mínima =0.45 |
| Mr = 42745.9 | Fr = 7034.23 | Vrd = 31.64 |  |  |
| FS = 6.81 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 1.51 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 7.74 (mínimo: 1.0) Status: Ok | Limite = 2.57 Status: Ok | Admissível = 2 Status: Ok |

Dimensionamento da armadura

|  | Momentos (kgf.m/m) | Armadura (cm²) | Ferros |
| --- | --- | --- | --- |
| Parede interna | - | 2.34 | 8 ø 6.3c/13 |
| Parede externa | 3037.66 | 12.29 | 6 ø 16.0c/17 |
| Base inferior | 5082.92 | 12.75 | 10 ø 12.5c/10 |
| Base superior | 1185.46 | 12.75 | 10 ø 12.5c/10 |
| Dente | - | - | - |
| Chanfro | - | - | 87 ø 6.3c/20 |

## Cálculo detalhado do Muro M2

Pavimento MURO DE ARRIMO - Lance 1

| Dados gerais |  | Dados do concreto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo Formato Cobrimento | Concreto armado Base externa 4.5 cm | Fck Ecs Peso específico | 250 kgf/cm² 241500 kgf/cm² 2500 kgf/m³ |

| Características do solo |  |
| --- | --- |
| Pressão admissível Coesão Ângulo de atrito interno Peso específico do solo Peso específico submerso Coeficiente de recalque vertical Tipo de solo | 2 kgf/cm² 0.5 kgf/cm² 30 ° 1600 kgf/m³ 900 kgf/m³ 2500 tf/m³ Arenoso |

Geometria do muro

| Altura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muro Solo externo Solo interno | 200 cm 200 cm 0 cm |  |
| Parede |  |  |
| Largura topo Largura base Inclinaçao interna Inclinação externa Chanfro | 40 cm 54 cm 2 ° 2 ° 15 cm |  |
| Base |  |  |
| Comprimento interno Comprimento externo Comprimento total Altura maior Altura menor | 0 cm 116 cm 170 cm 55 cm 25 cm |  |

Empuxos ativos

|  | Solo + Sobrecarga | Sobrecarga (distr. região) | Concentrada | Água |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hor. | Vert. |  |
| Valor Dist. aplic. Comp. região | 250 kgf/m² - - | 100 kgf/m² 100 cm 100 cm | 0 tf 100 cm - | - - - | - - - | - - - |
| Emax (kgf/m) | 1494.44 | 27.8166 | 0 | - | - | 1503.79 |
| Ftotal (tf) | 2.02 | 0.05 | 0 | - | - | 2.07 |
| Dist. base (cm) | 90 | 136 | 0 | - | - | 91 |
| Mbase (kgf.m/m) | 1815.24 | 64.23 | 0 | - | - | 1879.47 |
| Diagramas |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de empuxo ativo = 0.35 |  |  | Inclinação terreno = 0° |  |  |  |

Cargas verticais e momentos resistentes

|  | Muro | Terra (base interna) | Terra (base externa) | Carga (topo muro) | Empuxo passivo | Carga total vertical | Mom. total resistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área (m²) | 1.71 | 0 | 2.55 | - | - | Ntot = 8.66 tf/m | Mtot = 6716.27 kgf.m/m |
| G (tf/m) | 4.28 | 0 | 4.08 | 0.3 | - |  |  |
| X (cm) | 48.27 | 0 | 111.87 | 26.98 | - |  |  |
| M (kgf.m/m) | 2066.29 | 0 | 4569.03 | 80.95 | - |  |  |

Verificações do muro

| Tombamento (kgf.m/m) | Escorregamento (kgf/m) | Cisalhamento (kgf/m) | Deslocamento topo (cm) | Pressão base (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ms = 1879.47 | Fs = 2072.23 | Vsd = 1.83 | Rot. base = 0.41 Elástico = 0 Imediato = 0 Diferido = 0.01 Total = 0.42 | Máxima =1.03 Mínima =-0.02 |
| Mr = 6716.27 | Fr = 3170.82 | Vrd = 22.32 |  |  |
| FS = 3.57 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 1.53 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 12.16 (mínimo: 1.0) Status: Ok | Limite = 1.7 Status: Ok | Admissível = 2 Status: Ok |

Dimensionamento da armadura

|  | Momentos (kgf.m/m) | Armadura (cm²) | Ferros |
| --- | --- | --- | --- |
| Parede interna | - | 1.59 | 9 ø 5.0c/12 |
| Parede externa | 921.87 | 8.07 | 10 ø 10.0c/10 |
| Base inferior | - | 0.9 | 5 ø 5.0c/22 |
| Base superior | 1513.92 | 8.25 | 4 ø 16.0c/25 |
| Dente | - | - | - |
| Chanfro | - | - | 122 ø 6.3c/20 |

## Cálculo detalhado do Muro M3

Pavimento MURO DE ARRIMO - Lance 1

| Dados gerais |  | Dados do concreto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo Formato Cobrimento | Concreto armado Base total 4.5 cm | Fck Ecs Peso específico | 250 kgf/cm² 241500 kgf/cm² 2500 kgf/m³ |

| Características do solo |  |
| --- | --- |
| Pressão admissível Coesão Ângulo de atrito interno Peso específico do solo Peso específico submerso Coeficiente de recalque vertical Tipo de solo | 2 kgf/cm² 0.5 kgf/cm² 30 ° 1600 kgf/m³ 900 kgf/m³ 2500 tf/m³ Arenoso |

Geometria do muro

| Altura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muro Solo externo Solo interno | 300 cm 300 cm 0 cm |  |
| Parede |  |  |
| Largura topo Largura base Inclinaçao interna Inclinação externa Chanfro | 40 cm 82 cm 4 ° 4 ° 15 cm |  |
| Base |  |  |
| Comprimento interno Comprimento externo Comprimento total Altura maior Altura menor | 135 cm 145 cm 362 cm 85 cm 50 cm |  |

Empuxos ativos

|  | Solo + Sobrecarga | Sobrecarga (distr. região) | Concentrada | Água |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hor. | Vert. |  |
| Valor Dist. aplic. Comp. região | 250 kgf/m² - - | 100 kgf/m² 100 cm 100 cm | 0 tf 100 cm - | - - - | - - - | - - - |
| Emax (kgf/m) | 2297.82 | 27.7622 | 0 | - | - | 2301.63 |
| Ftotal (tf) | 4.62 | 0.06 | 0 | - | - | 4.67 |
| Dist. base (cm) | 133 | 239 | 0 | - | - | 134 |
| Mbase (kgf.m/m) | 6149.18 | 131.31 | 0 | - | - | 6280.49 |
| Diagramas |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de empuxo ativo = 0.36 |  |  | Inclinação terreno = 0° |  |  |  |

Cargas verticais e momentos resistentes

|  | Muro | Terra (base interna) | Terra (base externa) | Carga (topo muro) | Empuxo passivo | Carga total vertical | Mom. total resistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área (m²) | 4.43 | 0 | 4.91 | - | - | Ntot = 19.22 tf/m | Mtot = 42745.9 kgf.m/m |
| G (tf/m) | 11.07 | 0 | 7.85 | 0.3 | - |  |  |
| X (cm) | 178.68 | 0 | 285.76 | 175.98 | - |  |  |
| M (kgf.m/m) | 19780.7 | 0 | 22437.3 | 527.93 | - |  |  |

Verificações do muro

| Tombamento (kgf.m/m) | Escorregamento (kgf/m) | Cisalhamento (kgf/m) | Deslocamento topo (cm) | Pressão base (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ms = 6280.49 | Fs = 4673.02 | Vsd = 4.09 | Rot. base = 0.25 Elástico = 0.01 Imediato = 0.01 Diferido = 0.02 Total = 0.26 | Máxima =0.61 Mínima =0.45 |
| Mr = 42745.9 | Fr = 7034.23 | Vrd = 31.64 |  |  |
| FS = 6.81 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 1.51 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 7.74 (mínimo: 1.0) Status: Ok | Limite = 2.57 Status: Ok | Admissível = 2 Status: Ok |

Dimensionamento da armadura

|  | Momentos (kgf.m/m) | Armadura (cm²) | Ferros |
| --- | --- | --- | --- |
| Parede interna | - | 2.34 | 8 ø 6.3c/13 |
| Parede externa | 3037.66 | 12.29 | 6 ø 16.0c/17 |
| Base inferior | 5082.92 | 12.75 | 10 ø 12.5c/10 |
| Base superior | 1185.46 | 12.75 | 10 ø 12.5c/10 |
| Dente | - | - | - |
| Chanfro | - | - | 46 ø 6.3c/20 |

## Cálculo detalhado do Muro M4

Pavimento MURO DE ARRIMO - Lance 1

| Dados gerais |  | Dados do concreto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo Formato Cobrimento | Concreto armado Base total 4.5 cm | Fck Ecs Peso específico | 250 kgf/cm² 241500 kgf/cm² 2500 kgf/m³ |

| Características do solo |  |
| --- | --- |
| Pressão admissível Coesão Ângulo de atrito interno Peso específico do solo Peso específico submerso Coeficiente de recalque vertical Tipo de solo | 2 kgf/cm² 0.5 kgf/cm² 30 ° 1600 kgf/m³ 900 kgf/m³ 2500 tf/m³ Arenoso |

Geometria do muro

| Altura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muro Solo externo Solo interno | 400 cm 330 cm 0 cm |  |
| Parede |  |  |
| Largura topo Largura base Inclinaçao interna Inclinação externa Chanfro | 40 cm 96 cm 4 ° 4 ° 15 cm |  |
| Base |  |  |
| Comprimento interno Comprimento externo Comprimento total Altura maior Altura menor | 125 cm 145 cm 366 cm 100 cm 65 cm |  |

Empuxos ativos

|  | Solo + Sobrecarga | Sobrecarga (distr. região) | Concentrada | Água |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hor. | Vert. |  |
| Valor Dist. aplic. Comp. região | 250 kgf/m² - - | 100 kgf/m² 100 cm 100 cm | 0 tf 100 cm - | - - - | - - - | - - - |
| Emax (kgf/m) | 2553.85 | 27.7485 | 0 | - | - | 2556.76 |
| Ftotal (tf) | 5.72 | 0.06 | 0 | - | - | 5.77 |
| Dist. base (cm) | 148 | 277 | 0 | - | - | 149 |
| Mbase (kgf.m/m) | 8470.06 | 156.42 | 0 | - | - | 8626.48 |
| Diagramas |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de empuxo ativo = 0.36 |  |  | Inclinação terreno = 0° |  |  |  |

Cargas verticais e momentos resistentes

|  | Muro | Terra (base interna) | Terra (base externa) | Carga (topo muro) | Empuxo passivo | Carga total vertical | Mom. total resistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área (m²) | 5.92 | 0 | 5.41 | - | - | Ntot = 23.75 tf/m | Mtot = 51860.4 kgf.m/m |
| G (tf/m) | 14.8 | 0 | 8.65 | 0.3 | - |  |  |
| X (cm) | 177.93 | 0 | 289.07 | 172.97 | - |  |  |
| M (kgf.m/m) | 26327 | 0 | 25014.6 | 518.91 | - |  |  |

Verificações do muro

| Tombamento (kgf.m/m) | Escorregamento (kgf/m) | Cisalhamento (kgf/m) | Deslocamento topo (cm) | Pressão base (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ms = 8626.48 | Fs = 5771.87 | Vsd = 4.88 | Rot. base = 0.43 Elástico = 0.01 Imediato = 0.01 Diferido = 0.02 Total = 0.45 | Máxima =0.66 Mínima =0.64 |
| Mr = 51860.4 | Fr = 8691.23 | Vrd = 37.93 |  |  |
| FS = 6.01 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 1.51 (mínimo: 1.5) Status: Ok | FS = 7.77 (mínimo: 1.0) Status: Ok | Limite = 3.33 Status: Ok | Admissível = 2 Status: Ok |

Dimensionamento da armadura

|  | Momentos (kgf.m/m) | Armadura (cm²) | Ferros |
| --- | --- | --- | --- |
| Parede interna | - | 2.79 | 6 ø 8.0c/18 |
| Parede externa | 3957.15 | 14.38 | 20 ø 10.0c/5 |
| Base inferior | 7080.47 | 15 | 13 ø 12.5c/8 |
| Base superior | 1532.4 | 15 | 13 ø 12.5c/8 |
| Dente | - | - | - |
| Chanfro | - | - | 427 ø 6.3c/20 |