MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

REFEITÓRIO

SAPATAS, BALDRAMES, PILARES E VIGAS

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Memorial de cálculo

Memorial de cálculo	1

Resumo de resultados	4

Quadro de Cargas dos Pilares	5

Pavimento FUNDAÇÃO	5

Relatório das Sapatas	7

Relatório de cálculo das sapatas	8

Resultados dos Pilares	10

Cálculo dos Pilares	13

Vigas do pavimento FUNDAÇÃO	18

Resultados da Viga V1	19

Resultados da Viga V2	19

Resultados da Viga V3	20

Resultados da Viga V4	20

Resultados da Viga V5	20

Resultados da Viga V6	21

Resultados da Viga V7	21

Resultados da Viga V8	21

Resultados da Viga V9	22

Resultados da Viga V10	22

Resultados da Viga V11	22

Resultados da Viga V12	23

Resultados da Viga V13	23

Resultados da Viga V14	23

Resultados da Viga V15	24

Resultados da Viga V16	24

Resultados da Viga V17	25

Resultados da Viga V18	25

Resultados da Viga V19	26

Resultados da Viga V20	26

Resultados da Viga V21	27

Resultados da Viga V22	27

Cálculo da Viga V1	28

Cálculo da Viga V2	30

Cálculo da Viga V3	32

Cálculo da Viga V4	34

Cálculo da Viga V5	35

Cálculo da Viga V6	36

Cálculo da Viga V7	37

Cálculo da Viga V8	38

Cálculo da Viga V9	40

Cálculo da Viga V10	42

Cálculo da Viga V11	44

Cálculo da Viga V12	45

Cálculo da Viga V13	47

Cálculo da Viga V14	48

Cálculo da Viga V15	50

Cálculo da Viga V16	53

Cálculo da Viga V17	55

Cálculo da Viga V18	58

Cálculo da Viga V19	60

Cálculo da Viga V20	62

Cálculo da Viga V21	63

Cálculo da Viga V22	65

Pavimento COBERTURA	66

Resultados dos Pilares	68

Cálculo dos Pilares	71

Vigas do pavimento COBERTURA	76

Resultados da Viga V1	77

Resultados da Viga V2	77

Resultados da Viga V3	78

Resultados da Viga V4	78

Resultados da Viga V5	78

Resultados da Viga V6	79

Resultados da Viga V7	79

Resultados da Viga V8	79

Resultados da Viga V9	80

Resultados da Viga V10	80

Resultados da Viga V11	80

Resultados da Viga V12	81

Resultados da Viga V13	81

Resultados da Viga V14	82

Resultados da Viga V15	82

Resultados da Viga V16	83

Resultados da Viga V17	83

Resultados da Viga V18	84

Resultados da Viga V19	84

Resultados da Viga V20	84

Resultados da Viga V21	85

Resultados da Viga V22	85

Cálculo da Viga V1	86

Cálculo da Viga V2	88

Cálculo da Viga V3	90

Cálculo da Viga V4	92

Cálculo da Viga V5	93

Cálculo da Viga V6	94

Cálculo da Viga V7	95

Cálculo da Viga V8	96

Cálculo da Viga V9	98

Cálculo da Viga V10	100

Cálculo da Viga V11	102

Cálculo da Viga V12	103

Cálculo da Viga V13	105

Cálculo da Viga V14	106

Cálculo da Viga V15	108

Cálculo da Viga V16	111

Cálculo da Viga V17	113

Cálculo da Viga V18	116

Cálculo da Viga V19	118

Cálculo da Viga V20	120

Cálculo da Viga V21	121

Cálculo da Viga V22	123

## Resumo de resultados

Análise de 1ª ordem:

Processo de pórtico espacial

Cargas verticais:

Peso próprio = 63.48 tf

Adicional = 91.17 tf

Total = 154.65 tf

Deslocamento horizontal:

Direção X = 0.01 cm (limite 0.26)

Direção Y = 0.02 cm (limite 0.26)

Coeficiente Gama-Z:

Direção X = 1.01 (limite 1.10)

Direção Y = 1.01 (limite 1.10)

Análise de 2ª ordem:

Processo P-Delta

Deslocamentos no topo da edificação:

Vento X+: 0.03 »» 0.03 (+1.12%)

Vento X-: 0.03 »» 0.03 (+1.12%)

Vento Y+: 0.07 »» 0.07 (+1.54%)

Vento Y-: 0.07 »» 0.07 (+1.54%)

Desaprumo X+: 0.01 »» 0.01 (+1.20%)

Desaprumo X-: 0.01 »» 0.01 (+1.20%)

Desaprumo Y+: 0.01 »» 0.01 (+1.56%)

Desaprumo Y-: 0.01 »» 0.01 (+1.56%)

## Quadro de Cargas dos Pilares

|  | FUNDAÇÃO |  | COBERTURA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | NPos (tf) | NNeg | NPos (tf) | NNeg |
| P1 | 4.70 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| P2 | 9.12 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| P3 | 7.51 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| P4 | 3.36 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| P5 | 3.49 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| P6 | 3.72 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| P7 | 3.55 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| P8 | 9.37 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
| P9 | 9.88 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| P10 | 7.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| P11 | 4.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| P12 | 6.46 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| P13 | 7.50 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| P14 | 9.27 | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| P15 | 3.78 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| P16 | 4.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| P17 | 8.25 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| P18 | 8.66 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| P19 | 6.77 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
| P20 | 2.78 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| P21 | 10.50 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |
| P22 | 8.77 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| P23 | 3.28 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| P24 | 3.50 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| P25 | 3.72 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| P26 | 3.56 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |

## Pavimento FUNDAÇÃO

## Relatório das Sapatas

| FUNDAÇÃO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.50 cm |  |

| Nome | Dados |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esforços |  |  | Solo |  |  | Dimensões (cm) |  | Armadura |  |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | E Solo (kgf/m³) Coesão (kgf/cm²) | Ângulo atrito (graus) | B H | H0 H1 | AsB inf AsB sup | AsH inf AsH sup |
| S1 | 82.98 -151.94 | 0.19 0.57 | 4.70 5.28 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S2 | 226.21 -244.86 | 0.62 0.72 | 9.12 9.71 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S3 | -151.07 286.24 | 0.43 0.98 | 7.51 8.10 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S4 | 105.90 -434.51 | 0.22 0.09 | 3.36 3.95 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S5 | 71.48 -619.11 | 0.11 0.10 | 3.49 4.34 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 25.00 | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) |
| S6 | 72.69 -458.09 | 0.12 0.10 | 3.72 4.31 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S7 | -29.22 -161.88 | 0.08 0.18 | 3.55 4.14 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S8 | -125.33 178.04 | 0.23 0.57 | 9.37 9.96 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S9 | 356.22 194.16 | 0.89 0.40 | 9.88 10.47 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S10 | -288.84 183.46 | 1.07 0.29 | 7.00 7.59 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S11 | 75.36 -374.32 | 0.13 0.06 | 4.19 4.77 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S12 | 473.93 168.50 | 1.44 0.41 | 6.46 7.05 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S13 | -454.93 -162.91 | 1.41 0.32 | 7.50 8.09 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S14 | 119.63 283.82 | 0.30 0.82 | 9.27 9.86 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S15 | -76.31 121.12 | 0.13 0.37 | 3.78 4.37 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S16 | 75.59 375.38 | 0.13 0.06 | 4.19 4.77 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S17 | -242.34 -635.47 | 0.64 2.12 | 8.25 9.05 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 70.00 80.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) |
| S18 | 85.87 -640.67 | 0.11 2.12 | 8.66 9.25 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S19 | 111.46 -147.90 | 0.20 0.42 | 6.77 7.36 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S20 | -30.93 147.80 | 0.04 0.20 | 2.78 3.36 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S21 | -381.46 -213.24 | 1.13 0.76 | 10.50 11.19 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 65.00 75.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S22 | 165.68 462.94 | 0.48 1.64 | 8.77 9.36 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S23 | -143.99 -433.54 | 0.31 0.09 | 3.28 3.87 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S24 | 84.83 622.72 | 0.14 0.10 | 3.50 4.35 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 25.00 | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) |
| S25 | 82.44 459.69 | 0.14 0.10 | 3.72 4.30 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S26 | 31.01 161.75 | 0.06 0.18 | 3.56 4.14 | 3.70 | 1200.00 0.50 | 30 | 60.00 70.00 | 25.00 25.00 | 6 ø 8.0 c/12 (3.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |

## Relatório de cálculo das sapatas

| FUNDAÇÃO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.50 cm |  |

| Nome | Esforços |  |  | Pressões(kgf/cm²) |  | Estabilidade |  |  |  | Dimensionamento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | Psolo Sig1 Sig2 Sig3 Sig4 | Tombamento |  | Deslizamento | Arranc. | Dir. B | Dir. H |
|  |  |  |  |  |  | Dir. B Msd Mrd Cond. (1.5) | Dir. H Msd Mrd Cond. (1.5) | Fsd Frd Cond. (1.5) | Nt Ns Ns>Nt | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) |
| S1 | 82.98 151.94 | 0.19 0.57 | 4.70 5.28 | 3.70 | 0.82 1.07 1.69 1.44 | 82.98 1568.24 18.90 | 151.94 1848.98 12.17 | 0.59 1.93 3.27 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S2 | 226.21 244.86 | 0.62 0.72 | 9.12 9.71 | 3.70 | 1.37 2.26 3.26 2.37 | 226.21 2857.76 12.63 | 244.86 3398.80 13.88 | 0.90 3.49 3.86 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S3 | 151.07 286.24 | 0.43 0.98 | 7.51 8.10 | 3.70 | 1.10 1.82 2.75 2.03 | 151.07 2429.24 16.08 | 286.24 2777.66 9.70 | 1.04 2.91 2.78 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S4 | 105.90 434.51 | 0.22 0.09 | 3.36 3.95 | 3.70 | -0.10 0.19 1.96 1.67 | 105.90 1173.38 11.08 | 434.51 1372.06 3.16 | 0.22 1.43 6.58 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S5 | 71.48 619.11 | 0.11 0.10 | 3.49 4.34 | 3.70 | -0.05 0.04 1.51 1.42 | 71.48 1518.08 21.24 | 619.11 1844.54 2.98 | 0.12 1.59 13.43 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S6 | 72.69 458.09 | 0.12 0.10 | 3.72 4.31 | 3.70 | -0.01 0.18 2.05 1.86 | 72.69 1291.68 17.77 | 458.09 1500.30 3.28 | 0.12 1.58 12.80 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S7 | 29.22 161.88 | 0.08 0.18 | 3.55 4.14 | 3.70 | 0.60 0.71 1.37 1.26 | 29.22 1226.47 41.98 | 161.88 1448.05 8.95 | 0.19 1.51 8.06 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S8 | 125.33 178.04 | 0.23 0.57 | 9.37 9.96 | 3.70 | 1.76 2.16 2.89 2.48 | 125.33 2979.52 23.77 | 178.04 3414.61 19.18 | 0.60 3.57 5.97 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S9 | 356.22 194.16 | 0.89 0.40 | 9.88 10.47 | 3.70 | 1.36 2.84 3.63 2.15 | 356.22 3111.29 8.73 | 194.16 3664.52 18.87 | 0.93 3.80 4.06 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S10 | 288.84 183.46 | 1.07 0.29 | 7.00 7.59 | 3.70 | 0.82 2.03 2.78 1.57 | 288.84 2274.65 7.88 | 183.46 2643.22 14.41 | 1.08 2.77 2.58 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S11 | 75.36 374.32 | 0.13 0.06 | 4.19 4.77 | 3.70 | 0.29 0.42 1.95 1.82 | 75.36 1399.52 18.57 | 374.32 1650.55 4.41 | 0.13 1.71 13.02 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S12 | 473.93 168.50 | 1.44 0.41 | 6.46 7.05 | 3.70 | 0.25 2.32 3.01 0.94 | 473.93 2092.31 4.41 | 168.50 2398.27 14.23 | 1.47 2.55 1.74 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S13 | 454.93 162.91 | 1.41 0.32 | 7.50 8.09 | 3.70 | 0.58 2.55 3.22 1.24 | 454.93 2423.37 5.33 | 162.91 2789.52 17.12 | 1.42 2.95 2.07 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S14 | 119.63 283.82 | 0.30 0.82 | 9.27 9.86 | 3.70 | 1.53 1.93 3.09 2.69 | 119.63 2957.00 24.72 | 283.82 3396.80 11.97 | 0.85 3.55 4.18 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S15 | 76.31 121.12 | 0.13 0.37 | 3.78 4.37 | 3.70 | 0.73 0.85 1.34 1.22 | 76.31 1248.55 16.36 | 121.12 1519.03 12.54 | 0.37 1.58 4.31 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S16 | 75.59 375.38 | 0.13 0.06 | 4.19 4.77 | 3.70 | 0.29 0.42 1.95 1.82 | 75.59 1399.50 18.51 | 375.38 1650.53 4.40 | 0.13 1.71 12.98 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S17 | 242.34 635.47 | 0.64 2.12 | 8.25 9.05 | 3.70 | 0.48 1.06 2.75 2.17 | 242.34 3165.76 13.06 | 635.47 3618.91 5.69 | 2.19 3.31 1.51 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S18 | 85.87 640.67 | 0.11 2.12 | 8.66 9.25 | 3.70 | 0.76 1.03 3.65 3.37 | 85.87 2761.82 32.16 | 640.67 3236.93 5.05 | 2.12 3.38 1.59 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S19 | 111.46 147.90 | 0.20 0.42 | 6.77 7.36 | 3.70 | 1.14 1.51 2.12 1.74 | 111.46 2117.87 19.00 | 147.90 2394.16 16.19 | 0.45 2.50 5.56 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S20 | 30.93 147.80 | 0.04 0.20 | 2.78 3.36 | 3.70 | 0.31 0.38 0.98 0.91 | 30.86 886.09 28.71 | 147.80 949.56 6.42 | 0.20 0.99 4.86 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S21 | 381.46 213.24 | 1.13 0.76 | 10.50 11.19 | 3.70 | 1.29 2.60 3.30 1.99 | 381.46 3583.05 9.39 | 213.24 4195.05 19.67 | 1.33 4.03 3.04 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S22 | 165.68 462.94 | 0.48 1.64 | 8.77 9.36 | 3.70 | 1.01 1.80 3.45 2.66 | 165.68 2808.14 16.95 | 462.94 3234.26 6.99 | 1.69 3.38 2.00 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S23 | 143.99 433.54 | 0.31 0.09 | 3.28 3.87 | 3.70 | -0.18 0.25 2.01 1.57 | 143.99 1150.37 7.99 | 433.54 1344.85 3.10 | 0.31 1.40 4.53 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S24 | 84.83 622.72 | 0.14 0.10 | 3.50 4.35 | 3.70 | -0.07 0.05 1.53 1.41 | 84.83 1521.44 17.94 | 622.72 1848.59 2.97 | 0.14 1.59 11.51 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S25 | 82.44 459.69 | 0.14 0.10 | 3.72 4.30 | 3.70 | -0.04 0.20 2.08 1.84 | 82.44 1290.60 15.66 | 459.69 1499.17 3.26 | 0.14 1.57 10.99 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |
| S26 | 31.01 161.75 | 0.06 0.18 | 3.56 4.14 | 3.70 | 0.60 0.71 1.37 1.26 | 31.01 1197.05 38.61 | 161.75 1449.55 8.96 | 0.18 1.52 8.22 |  | 2241.31 4.40 0.00 | 2241.31 4.40 0.00 |

## Resultados dos Pilares

| FUNDAÇÃO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 6.57 4.21 | 151 116 | 604 213 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P2 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 12.77 8.65 | 554 317 | 695 343 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P3 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 10.52 7.01 | 387 211 | 988 401 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P4 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 4.71 3.17 | 155 148 | 532 608 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P5 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 4.88 3.33 | 60 100 | 727 867 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P6 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 5.21 3.53 | 69 102 | 562 641 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P7 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 4.97 3.16 | 70 41 | 152 227 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P8 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.12 8.98 | 147 175 | 553 249 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P9 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.84 9.61 | 754 499 | 294 272 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P10 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.80 6.76 | 1093 404 | 148 257 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P11 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 5.86 3.91 | 76 106 | 485 524 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P12 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.04 6.08 | 1357 664 | 345 236 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P13 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 10.50 7.21 | 1341 637 | 221 228 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P14 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 12.98 8.83 | 250 167 | 748 397 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P15 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 5.29 3.38 | 79 107 | 354 170 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P16 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 5.86 3.91 | 76 106 | 486 526 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P17 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.55 8.07 | 555 339 | 2092 890 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P18 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 12.13 8.37 | 89 120 | 2088 897 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P19 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.48 6.00 | 345 156 | 384 207 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P20 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 3.89 1.85 | 19 43 | 79 207 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P21 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 14.70 10.12 | 1044 534 | 823 299 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P22 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 12.28 8.38 | 446 232 | 1655 648 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |
| P23 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 4.60 3.09 | 232 202 | 531 607 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P24 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 4.89 3.34 | 74 119 | 731 872 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P25 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 880.00 EL | 5.20 3.53 | 84 115 | 565 644 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 101.49 |
| P26 1:20 | 20.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 4.98 3.16 | 59 43 | 152 226 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 17.30 11.53 |

## Cálculo dos Pilares

| FUNDAÇÃO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 6.57 4.21 0.05 0.00 0.00 | 151 116 604 213 | 134 54 72 604 360 6 | 0 76 58 7 0 6 0 | Msd(x) = 134 kgf.m Msd(y) = 604 kgf.m Mrd(x) = 499 kgf.m Mrd(y) = 2244 kgf.m Mrd/Msd=3.71 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P2 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 12.77 8.65 0.10 0.00 0.00 | 554 317 695 343 | 554 222 317 683 317 233 | 0 41 0 14 1 8 1 | Msd(x) = 554 kgf.m Msd(y) = 683 kgf.m Mrd(x) = 1465 kgf.m Mrd(y) = 1807 kgf.m Mrd/Msd=2.64 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P3 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 10.52 7.01 0.08 0.00 0.00 | 387 211 988 401 | 384 154 196 978 459 320 | 0 66 24 12 1 9 1 | Msd(x) = 384 kgf.m Msd(y) = 978 kgf.m Mrd(x) = 953 kgf.m Mrd(y) = 2428 kgf.m Mrd/Msd=2.48 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P4 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 4.71 3.17 0.04 0.00 0.00 | 155 148 532 608 | 127 51 96 532 608 608 | 0 47 2 12 0 611 37 | Msd(x) = 51 kgf.m Msd(y) = 1256 kgf.m Mrd(x) = 87 kgf.m Mrd(y) = 2163 kgf.m Mrd/Msd=1.72 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P5 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 4.88 3.33 0.04 0.00 0.00 | 60 100 727 867 | 36 22 55 727 867 867 | 67 81 48 12 0 659 54 | Msd(x) = 22 kgf.m Msd(y) = 1580 kgf.m Mrd(x) = 31 kgf.m Mrd(y) = 2197 kgf.m Mrd/Msd=1.39 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P6 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 5.21 3.53 0.04 0.00 0.00 | 69 102 562 641 | 40 23 59 562 641 641 | 68 85 50 13 0 674 43 | Msd(x) = 23 kgf.m Msd(y) = 1359 kgf.m Mrd(x) = 38 kgf.m Mrd(y) = 2230 kgf.m Mrd/Msd=1.64 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P7 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 4.97 3.16 0.04 0.00 0.00 | 70 41 152 227 | 67 40 0 28 125 227 | 37 64 104 6 0 3 0 | Msd(x) = 104 kgf.m Msd(y) = 227 kgf.m Mrd(x) = 893 kgf.m Mrd(y) = 1940 kgf.m Mrd/Msd=8.56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P8 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 13.12 8.98 0.10 0.00 0.00 | 147 175 553 249 | 120 48 119 553 232 249 | 149 222 151 14 0 8 1 | Msd(x) = 270 kgf.m Msd(y) = 553 kgf.m Mrd(x) = 1176 kgf.m Mrd(y) = 2411 kgf.m Mrd/Msd=4.36 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P9 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 13.84 9.61 0.11 0.00 0.00 | 754 499 294 272 | 754 302 497 249 99 137 | 0 0 0 16 2 8 0 | Msd(x) = 754 kgf.m Msd(y) = 329 kgf.m Mrd(x) = 1780 kgf.m Mrd(y) = 777 kgf.m Mrd/Msd=2.36 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P10 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 9.80 6.76 0.08 0.00 0.00 | 1093 404 148 257 | 1093 500 388 103 41 96 | 0 0 0 17 2 6 0 | Msd(x) = 1093 kgf.m Msd(y) = 234 kgf.m Mrd(x) = 1765 kgf.m Mrd(y) = 379 kgf.m Mrd/Msd=1.62 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P11 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 5.86 3.91 0.05 0.00 0.00 | 76 106 485 524 | 14 8 0 485 524 524 | 107 113 121 14 0 746 40 | Msd(x) = 8 kgf.m Msd(y) = 1310 kgf.m Mrd(x) = 15 kgf.m Mrd(y) = 2301 kgf.m Mrd/Msd=1.76 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P12 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 9.04 6.08 0.07 0.00 0.00 | 1357 664 345 236 | 1357 550 661 299 137 105 | 0 0 0 17 2 5 0 | Msd(x) = 1357 kgf.m Msd(y) = 299 kgf.m Mrd(x) = 1712 kgf.m Mrd(y) = 376 kgf.m Mrd/Msd=1.26 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P13 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 10.50 7.21 0.08 0.00 0.00 | 1341 637 221 228 | 1341 551 634 193 85 78 | 0 0 0 19 2 6 0 | Msd(x) = 1341 kgf.m Msd(y) = 251 kgf.m Mrd(x) = 1818 kgf.m Mrd(y) = 341 kgf.m Mrd/Msd=1.36 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P14 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 12.98 8.83 0.10 0.00 0.00 | 250 167 748 397 | 221 88 117 748 299 374 | 48 180 151 14 1 8 1 | Msd(x) = 268 kgf.m Msd(y) = 748 kgf.m Mrd(x) = 948 kgf.m Mrd(y) = 2643 kgf.m Mrd/Msd=3.53 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P15 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 5.29 3.38 0.04 0.00 0.00 | 79 107 354 170 | 11 12 27 354 161 128 | 98 97 82 6 0 4 0 | Msd(x) = 109 kgf.m Msd(y) = 354 kgf.m Mrd(x) = 648 kgf.m Mrd(y) = 2108 kgf.m Mrd/Msd=5.95 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P16 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 5.86 3.91 0.05 0.00 0.00 | 76 106 486 526 | 14 8 1 486 526 526 | 107 113 121 14 0 746 40 | Msd(x) = 8 kgf.m Msd(y) = 1311 kgf.m Mrd(x) = 15 kgf.m Mrd(y) = 2301 kgf.m Mrd/Msd=1.75 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P17 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 11.55 8.07 0.09 0.00 0.00 | 555 339 2092 890 | 495 198 261 2092 917 844 | 0 44 0 13 1 14 2 | Msd(x) = 495 kgf.m Msd(y) = 2092 kgf.m Mrd(x) = 650 kgf.m Mrd(y) = 2745 kgf.m Mrd/Msd=1.31 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P18 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 12.13 8.37 0.09 0.00 0.00 | 89 120 2088 897 | 25 27 28 2088 912 852 | 228 226 225 13 0 14 2 | Msd(x) = 254 kgf.m Msd(y) = 2088 kgf.m Mrd(x) = 349 kgf.m Mrd(y) = 2875 kgf.m Mrd/Msd=1.38 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P19 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 9.48 6.00 0.07 0.00 0.00 | 345 156 384 207 | 329 241 109 384 153 207 | 0 0 75 11 1 5 0 | Msd(x) = 329 kgf.m Msd(y) = 384 kgf.m Mrd(x) = 1347 kgf.m Mrd(y) = 1572 kgf.m Mrd/Msd=4.10 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P20 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 3.89 1.85 0.03 0.00 0.00 | 19 43 79 207 | 5 3 1 79 92 207 | 58 60 62 3 0 2 0 | Msd(x) = 63 kgf.m Msd(y) = 207 kgf.m Mrd(x) = 569 kgf.m Mrd(y) = 1883 kgf.m Mrd/Msd=9.10 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P21 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 14.70 10.12 0.11 0.00 0.00 | 1044 534 823 299 | 1044 418 534 790 396 195 | 0 0 0 19 2 10 1 | Msd(x) = 1044 kgf.m Msd(y) = 790 kgf.m Mrd(x) = 1689 kgf.m Mrd(y) = 1277 kgf.m Mrd/Msd=1.62 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P22 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 12.28 8.38 0.10 0.00 0.00 | 446 232 1655 648 | 414 210 95 1651 762 572 | 0 42 156 13 1 13 1 | Msd(x) = 414 kgf.m Msd(y) = 1651 kgf.m Mrd(x) = 696 kgf.m Mrd(y) = 2780 kgf.m Mrd/Msd=1.68 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P23 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 4.60 3.09 0.04 0.00 0.00 | 232 202 531 607 | 204 82 150 531 607 607 | 0 14 0 11 0 598 36 | Msd(x) = 82 kgf.m Msd(y) = 1240 kgf.m Mrd(x) = 141 kgf.m Mrd(y) = 2139 kgf.m Mrd/Msd=1.72 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P24 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 4.89 3.34 0.04 0.00 0.00 | 74 119 731 872 | 50 30 74 731 872 872 | 52 73 28 12 0 661 55 | Msd(x) = 30 kgf.m Msd(y) = 1588 kgf.m Mrd(x) = 41 kgf.m Mrd(y) = 2197 kgf.m Mrd/Msd=1.38 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P25 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 880.00 EL 101.49 | 5.20 3.53 0.04 0.00 0.00 | 84 115 565 644 | 56 29 73 565 644 644 | 53 79 36 13 0 674 43 | Msd(x) = 29 kgf.m Msd(y) = 1361 kgf.m Mrd(x) = 48 kgf.m Mrd(y) = 2227 kgf.m Mrd/Msd=1.64 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P26 | 20.00 X 30.00 | 100.00 RR 17.30 100.00 RR 11.53 | 4.98 3.16 0.04 0.00 0.00 | 59 43 152 226 | 56 38 10 28 125 226 | 48 67 94 6 0 3 0 | Msd(x) = 105 kgf.m Msd(y) = 226 kgf.m Mrd(x) = 895 kgf.m Mrd(y) = 1939 kgf.m Mrd/Msd=8.56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento FUNDAÇÃO

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 347.50 1464.86 104.01 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -397.33 -2390.03 -2320.74 -187.40 | 2 ø 8.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V2 | 185.97 164.78 206.32 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -357.42 -426.22 -461.94 -290.38 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V3 | 1100.16 | 2 ø 8.0 |  | -20.63 -27.19 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V4 | 293.01 | 2 ø 8.0 |  | -474.32 -1605.53 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V5 | 1660.51 | 2 ø 8.0 |  | -2692.92 -1718.00 | 2 ø 10.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V6 | 1809.16 | 2 ø 8.0 |  | -2064.44 -2030.95 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V7 | 511.57 | 2 ø 8.0 |  | -552.45 -756.77 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V8 | 3014.52 | 2 ø 10.0 |  | -3435.47 | 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V9 | 3013.89 | 2 ø 10.0 |  | -3449.14 | 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V10 | 782.59 | 2 ø 8.0 |  | -812.23 -21.46 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V11 | 286.15 | 2 ø 8.0 |  | -157.08 -2192.05 | 2 ø 8.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V12 | 3046.65 | 2 ø 10.0 |  | -3512.31 -3699.79 | 3 ø 10.0 2 ø 12.5 |  | Aviso 26 |
| V13 | 122.70 | 2 ø 8.0 | 2 ø 10.0 | -1217.31 -76.91 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 | 2 ø 10.0 | Aviso 26 |
| V14 | 198.65 162.68 205.55 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -319.72 -432.62 -458.44 -291.71 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V15 | 208.21 803.73 1748.73 1227.24 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -263.37 -1398.20 -3194.06 -3234.55 -1227.89 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V16 | 1559.51 | 2 ø 8.0 |  | -1808.16 | 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V17 | 1560.04 156.22 163.97 683.72 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -1853.79 -295.85 -1244.76 -1586.20 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V18 | 1377.61 | 2 ø 8.0 |  | -2013.54 -1547.91 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V19 | 2057.11 | 2 ø 8.0 |  | -26.05 -30.84 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V20 | 840.79 | 2 ø 8.0 |  | -874.24 -1844.92 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V21 | 926.36 633.38 725.56 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -1792.66 -1807.36 -1543.43 -767.09 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V22 | 257.85 237.44 257.79 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -630.65 -602.19 -602.25 -630.73 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |

## Resultados da Viga V1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 245.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P2 | 20.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.22 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 458.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.08 | 0.10 |
| P3 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.24 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 3 | 376.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P4 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P4 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P5 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P6 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 3 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P7 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V3

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V15 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 251.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.04 | 0.07 |
| V18 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V4

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P8 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 245.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P9 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.09 |  |

## Resultados da Viga V5

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 20.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.38 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 1 | 464.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.10 | 0.12 |
| P10 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.10 |  |

## Resultados da Viga V6

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P12 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 1 | 464.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.12 | 0.14 |
| P13 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.14 |  |

## Resultados da Viga V7

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P14 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 229.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| P15 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V8

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P17 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.82 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 215.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.55 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.18 | 0.17 |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V9

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 215.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.55 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.18 | 0.17 |
| P18 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.83 |  |  |  |  | 0.10 |  |

## Resultados da Viga V10

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 245.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.02 | 0.06 |
| V17 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V11

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 239.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P21 | 20.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.12 |  |  |  |  | 0.09 |  |

## Resultados da Viga V12

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 20.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.86 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 460.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| P22 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 1.92 |  |  |  |  | 0.14 |  |

## Resultados da Viga V13

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P22 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 1 | 380.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 | 2 ø 10.0 0.02 |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P23 | 20.00 |  | 2 ø 10.0 0.05 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V14

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P23 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P24 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P25 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 3 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P26 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V15

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 130.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P19 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 2 | 363.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.02 | 0.03 |
| P14 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.69 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 3 | 521.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.11 | 0.15 |
| P8 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 4 | 284.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.06 | 0.03 |
| P1 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |

## Resultados da Viga V16

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1 | 134.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.09 | 0.06 |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V17

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 181.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.09 | 0.06 |
| P17 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 2 | 190.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P15 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 161.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P12 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 320.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| P9 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.08 |  |

## Resultados da Viga V18

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 1 | 288.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.07 | 0.04 |
| P2 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.07 |  |

## Resultados da Viga V19

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V12 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 346.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.16 | 0.29 |
| V8 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V20

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P22 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 334.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.02 | 0.03 |
| P18 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.11 |  |

## Resultados da Viga V21

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P18 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1 | 377.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.03 | 0.04 |
| P13 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 320.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P10 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 3 | 298.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| P3 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V22

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P26 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 449.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P16 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 450.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P11 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 3 | 449.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P7 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 31 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 236 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.77 tf situação: GE Meq = 163 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.41 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1043 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.01 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 64 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 31 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 242 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2390 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.08 cm | Fd = 0.77 tf situação: GE Meq = 162 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.23 cm |  | As = 1.22 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.22 M = 1684 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 2321 kgf.m As = 1.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.02 cm | Fd = 0.77 tf situação: GE Meq = 162 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.17 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 1.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.94 cm | As = 1.24 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.22 M = 1627 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.08 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 103 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.21 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 2 2-2 | Vd = 3.15 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |
| 3 3-3 | Vd = 0.71 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V2

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 132 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 116 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.17 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 139 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 231 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 279 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 300 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 171 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.52 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 2 2-2 | Vd = 0.54 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 3 3-3 | Vd = 0.57 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V3

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 786 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 14 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 19 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.71 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V15 | - | - | - | 1.70 | 0.12 | 0.85 | 25.00 |
| 2 | V18 | - | - | - | 1.71 | 0.12 | 0.85 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V4

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 196 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.44 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 293 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.43 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1109 kgf.m fiss = 0.09 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.21 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V5

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 1.26 tf situação: GE Meq = 266 kgf.m As = 0.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.67 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1180 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2693 kgf.m As = 1.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.36 cm | Fd = 1.26 tf situação: GE Meq = 264 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.59 cm |  | As = 1.38 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.22 M = 1899 kgf.m fiss = 0.14 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 1.26 tf situação: GE Meq = 266 kgf.m As = 0.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.72 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1195 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.35 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V6

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1809 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.57 cm |  | Fd = 1.68 tf situação: GE Meq = 354 kgf.m As = 0.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.88 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1292 kgf.m fiss = 0.12 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2064 kgf.m As = 1.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.79 cm | Fd = 1.68 tf situação: GE Meq = 354 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.11 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1434 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 2 | Md = 2031 kgf.m As = 1.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.76 cm | Fd = 1.68 tf situação: GE Meq = 354 kgf.m As = 0.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.08 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1410 kgf.m fiss = 0.14 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.16 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.08 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V7

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 68 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 360 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 68 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.53 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 346 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 68 kgf.m As = 0.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.71 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 482 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.80 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V8

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 3015 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.65 cm |  | Fd = 2.47 tf situação: GE Meq = 518 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.12 cm |  | As = 1.55 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.22 M = 2153 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3435 kgf.m As = 1.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.10 cm | Fd = 2.47 tf situação: GE Meq = 493 kgf.m As = 1.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.56 cm |  | As = 1.82 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 45.00 cm % armad. = 0.34 M = 2410 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.25 tf VRd2 = 32.79 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 1299 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.14 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 5.60 tf k = 1.07 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V19 | - | - | - | -1.12 | 0.57 | 4.08 | 25.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V9

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 3014 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.65 cm |  | Fd = 2.46 tf situação: GE Meq = 517 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.12 cm |  | As = 1.55 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.22 M = 2153 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 3449 kgf.m As = 1.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.11 cm | Fd = 2.46 tf situação: GE Meq = 492 kgf.m As = 1.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.58 cm |  | As = 1.83 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 45.00 cm % armad. = 0.34 M = 2420 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.25 tf VRd2 = 32.79 tf | Td = 17 kgf.m TRd2 = 1299 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.14 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 5.60 tf k = 1.07 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V19 | - | - | - | -1.12 | 0.57 | 4.07 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V10

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 544 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.71 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 546 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.03 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 15 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.99 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V17 | - | - | - | 1.44 | 0.10 | 0.72 | 25.00 |
| Condição: Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V11

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 181 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.14 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 70 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2192 kgf.m As = 1.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.91 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 1.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.91 cm |  | As = 1.12 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.22 M = 1531 kgf.m fiss = 0.09 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.53 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V12

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 3047 kgf.m As = 1.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.68 cm |  | Fd = 1.29 tf situação: GE Meq = 270 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.92 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.22 M = 2172 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3512 kgf.m As = 1.86 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.17 cm | Fd = 1.28 tf situação: GE Meq = 256 kgf.m As = 1.71 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.41 cm |  | As = 1.86 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 45.00 cm % armad. = 0.34 M = 2486 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 3700 kgf.m As = 1.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.28 cm | Fd = 1.29 tf situação: GE Meq = 269 kgf.m As = 1.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.53 cm |  | As = 1.92 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.35 M = 2613 kgf.m fiss = 0.14 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 4.36 tf VRd2 = 32.79 tf | Td = 13 kgf.m TRd2 = 1299 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.14 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 5.60 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V19 | - | - | - | -2.31 | 0.37 | 1.34 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V13

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.76 tf situação: PE Meq = 161 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.02 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 0.02 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 71 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.76 tf situação: GE Meq = 161 kgf.m As = 0.71 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 832 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.76 tf situação: PE Meq = 161 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.05 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 25 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.81 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V14

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 73 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 141 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 114 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 139 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 73 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.21 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 204 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 73 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 284 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 298 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.23 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 172 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.53 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 2 2-2 | Vd = 0.54 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 3 3-3 | Vd = 0.57 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V15

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 41 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.14 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 90 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 36 kgf.m As = 0.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.72 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 573 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.92 tf situação: GE Meq = 194 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1247 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 4 4-5 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.53 tf situação: GE Meq = 112 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.15 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 874 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 41 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 78 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 36 kgf.m As = 0.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.24 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 41 kgf.m As = 0.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.17 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 950 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 3 | Md = 3194 kgf.m As = 1.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.88 cm | Fd = 0.92 tf situação: GE Meq = 183 kgf.m As = 1.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.05 cm |  | As = 1.69 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 45.00 cm % armad. = 0.34 M = 2238 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 4 | Md = 3235 kgf.m As = 1.71 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.91 cm | Fd = 0.92 tf situação: GE Meq = 183 kgf.m As = 1.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.08 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 45.00 cm % armad. = 0.34 M = 2268 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 5 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 6 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.53 tf situação: GE Meq = 112 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.15 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 795 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.68 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.78 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 3 3-3 | Vd = 3.58 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |
| 4 4-5 | Vd = 3.37 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 4 4-5 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 5 | V3 | - | - | - | -1.70 | 0.27 | 0.99 | 50.00 |
| Condição: Nó 5: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V16

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.88 tf situação: GE Meq = 186 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.51 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1097 kgf.m fiss = 0.09 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1808 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.56 cm | Fd = 0.88 tf situação: GE Meq = 186 kgf.m As = 0.81 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.73 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1217 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.12 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V10 | - | - | - | -1.00 | 0.30 | 2.19 | 25.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V17

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.88 tf situação: GE Meq = 185 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.51 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1097 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.18 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 97 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.17 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 105 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 4 4-4 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 485 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 1854 kgf.m As = 0.94 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm | Fd = 0.88 tf situação: GE Meq = 185 kgf.m As = 0.84 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.77 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1274 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.18 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 151 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 827 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 5 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.74 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1069 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.00 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |
| 2 2-2 | Vd = 1.96 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 3 3-3 | Vd = 1.62 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 13 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 4 4-4 | Vd = 2.42 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.08 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V10 | - | - | - | -0.34 | 0.41 | 2.96 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V18

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.84 tf situação: GE Meq = 177 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.34 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 978 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2014 kgf.m As = 1.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.75 cm | Fd = 0.84 tf situação: GE Meq = 177 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.90 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1358 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.83 tf situação: GE Meq = 176 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.49 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1016 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 3.14 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V3 | - | - | - | -1.71 | 0.27 | 0.99 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V19

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2057 kgf.m As = 1.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.78 cm |  |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 1.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.78 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1469 kgf.m fiss = 0.16 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 18 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 22 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.32 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V12 | - | - | - | 2.31 | 0.16 | 1.15 | 25.00 |
| 2 | V8 | - | - | - | 2.32 | 0.16 | 1.15 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V20

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 0.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.82 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 582 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 0.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 552 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 1845 kgf.m As = 0.94 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 0.87 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.70 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1259 kgf.m fiss = 0.11 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.63 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V21

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 103 kgf.m As = 0.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.88 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 655 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 53 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 449 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 509 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1793 kgf.m As = 0.91 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.55 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 103 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.64 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1227 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 2 | Md = 1807 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.56 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 103 kgf.m As = 0.86 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1224 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.41 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1015 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 464 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.65 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 2 2-2 | Vd = 2.39 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 3 3-3 | Vd = 2.42 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V22

Pavimento FUNDAÇÃO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 167 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 167 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 167 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 359 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.48 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 360 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.48 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 360 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 359 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.65 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 2 2-2 | Vd = 0.62 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 3 3-3 | Vd = 0.65 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Pavimento COBERTURA

## Resultados dos Pilares

| COBERTURA | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 2.53 1.13 | 182 183 | 453 537 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P2 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 4.44 2.50 | 342 352 | 305 458 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P3 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 4.60 2.61 | 195 261 | 406 531 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P4 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 3.68 2.09 | 150 149 | 236 471 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P5 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 3.67 2.10 | 112 113 | 234 650 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P6 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 3.98 2.31 | 187 159 | 257 484 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P7 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 3.67 1.99 | 318 201 | 872 564 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P8 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 4.74 2.76 | 122 138 | 643 596 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P9 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 2.75 1.39 | 282 344 | 269 289 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P10 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 2.13 0.97 | 332 495 | 297 291 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P11 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 4.47 2.59 | 254 208 | 290 395 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P12 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 2.00 0.83 | 422 587 | 336 365 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P13 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 2.27 1.04 | 381 546 | 321 345 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P14 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 4.84 2.82 | 105 148 | 586 581 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P15 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 1.56 0.48 | 128 132 | 213 253 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P16 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 4.47 2.59 | 254 208 | 290 396 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P17 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 2.33 1.11 | 238 284 | 660 958 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P18 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 2.52 1.22 | 183 192 | 664 966 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P19 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 3.34 1.61 | 233 348 | 431 428 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P20 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 1.92 0.51 | 145 127 | 235 233 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P21 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 4.70 2.74 | 446 515 | 317 522 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P22 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 4.89 2.86 | 207 285 | 618 845 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |
| P23 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 3.68 2.09 | 137 143 | 238 478 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P24 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 3.67 2.10 | 94 93 | 237 652 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P25 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 880.00 EL | 3.98 2.31 | 170 142 | 258 486 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 101.49 |
| P26 1:20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 340.00 | 340.00 RR 340.00 RR | 3.68 1.99 | 329 213 | 872 564 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 58.82 39.21 |

## Cálculo dos Pilares

| COBERTURA | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 2.53 1.13 0.02 0.00 0.00 | 182 183 453 537 | 103 41 104 453 215 537 | 0 12 0 45 1 38 1 | Msd(x) = 104 kgf.m Msd(y) = 537 kgf.m Mrd(x) = 376 kgf.m Mrd(y) = 1950 kgf.m Mrd/Msd=3.63 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P2 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 4.44 2.50 0.03 0.00 0.00 | 342 352 305 458 | 342 141 352 128 114 275 | 0 0 0 89 3 38 1 | Msd(x) = 352 kgf.m Msd(y) = 275 kgf.m Mrd(x) = 1295 kgf.m Mrd(y) = 1011 kgf.m Mrd/Msd=3.68 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P3 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 4.60 2.61 0.04 0.00 0.00 | 195 261 406 531 | 64 53 132 406 212 531 | 30 41 0 80 2 54 2 | Msd(x) = 132 kgf.m Msd(y) = 531 kgf.m Mrd(x) = 534 kgf.m Mrd(y) = 2153 kgf.m Mrd/Msd=4.06 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P4 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 3.68 2.09 0.03 0.00 0.00 | 150 149 236 471 | 60 24 59 227 471 471 | 17 53 18 106 1 478 23 | Msd(x) = 24 kgf.m Msd(y) = 973 kgf.m Mrd(x) = 53 kgf.m Mrd(y) = 2127 kgf.m Mrd/Msd=2.19 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P5 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 3.67 2.10 0.03 0.00 0.00 | 112 113 234 650 | 25 11 27 229 650 650 | 52 66 50 106 1 495 31 | Msd(x) = 11 kgf.m Msd(y) = 1177 kgf.m Mrd(x) = 20 kgf.m Mrd(y) = 2133 kgf.m Mrd/Msd=1.81 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P6 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 3.98 2.31 0.03 0.00 0.00 | 187 159 257 484 | 96 38 71 249 484 484 | 0 45 12 115 1 516 26 | Msd(x) = 38 kgf.m Msd(y) = 1025 kgf.m Mrd(x) = 81 kgf.m Mrd(y) = 2159 kgf.m Mrd/Msd=2.11 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P7 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 3.67 1.99 0.03 0.00 0.00 | 318 201 872 564 | 245 98 125 872 349 564 | 0 0 0 71 2 57 2 | Msd(x) = 245 kgf.m Msd(y) = 872 kgf.m Mrd(x) = 577 kgf.m Mrd(y) = 2053 kgf.m Mrd/Msd=2.35 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P8 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 4.74 2.76 0.04 0.00 0.00 | 122 138 643 596 | 31 19 48 643 257 596 | 65 77 49 82 1 59 2 | Msd(x) = 97 kgf.m Msd(y) = 643 kgf.m Mrd(x) = 330 kgf.m Mrd(y) = 2197 kgf.m Mrd/Msd=3.42 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P9 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 2.75 1.39 0.02 0.00 0.00 | 282 344 269 289 | 282 137 344 34 24 61 | 0 0 0 63 2 23 0 | Msd(x) = 344 kgf.m Msd(y) = 64 kgf.m Mrd(x) = 1284 kgf.m Mrd(y) = 241 kgf.m Mrd/Msd=3.74 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P10 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 2.13 0.97 0.02 0.00 0.00 | 332 495 297 291 | 332 198 495 6 2 5 | 0 0 0 58 2 18 0 | Msd(x) = 495 kgf.m Msd(y) = 51 kgf.m Mrd(x) = 1251 kgf.m Mrd(y) = 129 kgf.m Mrd/Msd=2.53 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P11 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 4.47 2.59 0.03 0.00 0.00 | 254 208 290 395 | 77 31 39 285 395 395 | 15 62 54 128 1 570 24 | Msd(x) = 31 kgf.m Msd(y) = 988 kgf.m Mrd(x) = 69 kgf.m Mrd(y) = 2215 kgf.m Mrd/Msd=2.24 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P12 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 2.00 0.83 0.02 0.00 0.00 | 422 587 336 365 | 422 235 587 107 55 137 | 0 0 0 56 2 18 0 | Msd(x) = 587 kgf.m Msd(y) = 137 kgf.m Mrd(x) = 1224 kgf.m Mrd(y) = 286 kgf.m Mrd/Msd=2.09 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P13 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 2.27 1.04 0.02 0.00 0.00 | 381 546 321 345 | 381 219 546 50 30 74 | 0 0 0 62 2 19 0 | Msd(x) = 546 kgf.m Msd(y) = 74 kgf.m Mrd(x) = 1257 kgf.m Mrd(y) = 171 kgf.m Mrd/Msd=2.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P14 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 4.84 2.82 0.04 0.00 0.00 | 105 148 586 581 | 28 33 73 586 234 581 | 71 67 27 84 1 58 2 | Msd(x) = 100 kgf.m Msd(y) = 586 kgf.m Mrd(x) = 375 kgf.m Mrd(y) = 2207 kgf.m Mrd/Msd=3.77 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P15 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 1.56 0.48 0.01 0.00 0.00 | 128 132 213 253 | 1 3 7 213 101 253 | 31 29 26 27 0 21 0 | Msd(x) = 32 kgf.m Msd(y) = 253 kgf.m Mrd(x) = 239 kgf.m Mrd(y) = 1883 kgf.m Mrd/Msd=7.44 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P16 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 4.47 2.59 0.03 0.00 0.00 | 254 208 290 396 | 78 31 39 285 396 396 | 15 62 53 128 1 570 24 | Msd(x) = 31 kgf.m Msd(y) = 989 kgf.m Mrd(x) = 69 kgf.m Mrd(y) = 2215 kgf.m Mrd/Msd=2.24 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P17 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 2.33 1.11 0.02 0.00 0.00 | 238 284 660 958 | 112 64 161 660 383 958 | 0 0 0 45 1 42 2 | Msd(x) = 161 kgf.m Msd(y) = 958 kgf.m Mrd(x) = 330 kgf.m Mrd(y) = 1965 kgf.m Mrd/Msd=2.05 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P18 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 2.52 1.22 0.02 0.00 0.00 | 183 192 664 966 | 27 17 41 664 386 966 | 25 36 12 45 0 45 2 | Msd(x) = 53 kgf.m Msd(y) = 966 kgf.m Mrd(x) = 110 kgf.m Mrd(y) = 2016 kgf.m Mrd/Msd=2.09 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P19 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 3.34 1.61 0.03 0.00 0.00 | 233 348 431 428 | 233 139 348 209 84 210 | 0 0 0 72 2 28 1 | Msd(x) = 348 kgf.m Msd(y) = 210 kgf.m Mrd(x) = 1248 kgf.m Mrd(y) = 752 kgf.m Mrd/Msd=3.58 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P20 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 1.92 0.51 0.01 0.00 0.00 | 145 127 235 233 | 66 26 48 235 94 233 | 0 14 0 34 0 23 0 | Msd(x) = 66 kgf.m Msd(y) = 235 kgf.m Mrd(x) = 522 kgf.m Mrd(y) = 1861 kgf.m Mrd/Msd=7.90 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P21 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 4.70 2.74 0.04 0.00 0.00 | 446 515 317 522 | 446 206 515 153 147 348 | 0 0 0 104 5 45 2 | Msd(x) = 515 kgf.m Msd(y) = 348 kgf.m Mrd(x) = 1327 kgf.m Mrd(y) = 896 kgf.m Mrd/Msd=2.58 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P22 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 4.89 2.86 0.04 0.00 0.00 | 207 285 618 845 | 87 66 164 618 338 845 | 14 35 0 85 2 68 3 | Msd(x) = 164 kgf.m Msd(y) = 845 kgf.m Mrd(x) = 428 kgf.m Mrd(y) = 2206 kgf.m Mrd/Msd=2.61 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P23 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 3.68 2.09 0.03 0.00 0.00 | 137 143 238 478 | 49 22 55 230 478 478 | 27 55 22 106 1 479 23 | Msd(x) = 22 kgf.m Msd(y) = 980 kgf.m Mrd(x) = 48 kgf.m Mrd(y) = 2128 kgf.m Mrd/Msd=2.17 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P24 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 3.67 2.10 0.03 0.00 0.00 | 94 93 237 652 | 9 4 9 232 652 652 | 68 73 68 106 1 495 31 | Msd(x) = 4 kgf.m Msd(y) = 1178 kgf.m Mrd(x) = 6 kgf.m Mrd(y) = 2135 kgf.m Mrd/Msd=1.81 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P25 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 880.00 EL 101.49 | 3.98 2.31 0.03 0.00 0.00 | 170 142 258 486 | 81 32 57 250 486 486 | 2 51 27 115 1 516 26 | Msd(x) = 32 kgf.m Msd(y) = 1027 kgf.m Mrd(x) = 68 kgf.m Mrd(y) = 2161 kgf.m Mrd/Msd=2.10 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P26 | 20.00 X 30.00 | 340.00 RR 58.82 340.00 RR 39.21 | 3.68 1.99 0.03 0.00 0.00 | 329 213 872 564 | 257 103 138 872 349 564 | 0 0 0 72 2 57 2 | Msd(x) = 257 kgf.m Msd(y) = 872 kgf.m Mrd(x) = 604 kgf.m Mrd(y) = 2050 kgf.m Mrd/Msd=2.35 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento COBERTURA

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 215.74 861.05 457.91 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -212.35 -1260.43 -1524.22 -998.56 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V2 | 527.10 457.52 800.06 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -1035.84 -1021.72 -1260.79 -377.43 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V3 | 208.47 | 2 ø 8.0 |  | -4.58 -8.42 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V4 | 36.78 | 2 ø 8.0 |  | -229.18 -353.83 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V5 | 345.16 | 2 ø 8.0 |  | -552.86 -357.29 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V6 | 369.19 | 2 ø 8.0 |  | -444.99 -409.73 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V7 | 101.75 | 2 ø 8.0 |  | -198.68 -252.88 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V8 | 580.77 | 2 ø 8.0 |  | -723.10 | 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V9 | 580.16 | 2 ø 8.0 |  | -739.61 | 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V10 | 133.69 | 2 ø 8.0 |  | -295.12 -7.65 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V11 | 191.96 | 2 ø 8.0 |  | -157.95 -1115.96 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V12 | 1167.66 | 2 ø 8.0 |  | -1445.61 -1816.56 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V13 | 454.12 | 2 ø 8.0 |  | -1331.86 -1004.32 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V14 | 525.74 458.71 795.66 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -1030.81 -1011.78 -1251.55 -388.51 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V15 | 124.17 466.76 1094.89 402.14 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -283.85 -709.44 -1858.63 -1788.55 -509.87 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V16 | 285.08 | 2 ø 8.0 |  | -578.53 | 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V17 | 286.52 8.33 60.74 153.14 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -349.35 -196.32 -311.09 -361.20 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V18 | 247.83 | 2 ø 8.0 |  | -450.41 -548.15 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V19 | 391.68 | 2 ø 8.0 |  | -3.87 -9.56 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V20 | 163.84 | 2 ø 8.0 |  | -327.45 -395.30 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V21 | 198.11 134.79 127.93 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -397.40 -430.86 -398.53 -310.16 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V22 | 1026.92 595.16 1026.97 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -988.42 -1678.15 -1678.21 -988.31 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 26 |

## Resultados da Viga V1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 245.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P2 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 458.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.03 | 0.07 |
| P3 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 3 | 376.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P4 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P4 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.04 |
| P5 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 2 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P6 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.02 | 0.05 |
| P7 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V3

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V15 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 251.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| V18 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V4

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P8 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 245.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P9 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V5

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 464.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P10 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V6

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P12 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 464.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.04 |
| P13 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V7

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P14 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 229.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P15 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V8

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P17 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 215.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.04 |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V9

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 215.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.04 |
| P18 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V10

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 245.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| V17 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V11

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 239.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P21 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V12

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 1 | 460.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.05 | 0.09 |
| P22 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.12 |  |

## Resultados da Viga V13

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P22 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 1 | 380.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P23 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V14

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P23 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.04 |
| P24 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 2 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P25 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 380.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.02 | 0.05 |
| P26 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V15

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 130.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P19 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 363.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P14 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 3 | 521.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.04 | 0.11 |
| P8 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 4 | 284.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P1 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V16

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 134.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V17

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 181.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P17 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 190.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P15 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 161.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P12 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 320.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P9 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V18

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 288.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P2 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V19

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V12 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 346.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.09 |
| V8 | 14.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V20

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P22 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 334.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P18 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V21

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P18 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 377.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P13 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 320.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P10 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 298.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P3 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V22

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P26 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 449.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.04 | 0.08 |
| P16 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2 | 450.00 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.01 | 0.04 |
| P11 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 3 | 449.50 | 14.00 x 50.00 | 2 ø 8.0 1.05 |  |  | ø 5.0 c/ 25 |  |  | 0.04 | 0.08 |
| P7 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.05 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 135 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 0.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.77 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 609 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.39 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.38 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 320 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 113 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 0.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 879 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 0.75 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.35 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.31 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1055 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.86 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 686 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.35 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.88 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 3 3-3 | Vd = 1.60 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V2

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.46 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 374 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.40 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 325 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 560 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 722 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.89 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 708 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.62 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.10 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 875 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 233 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.53 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 1.55 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 1.76 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V3

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  |  |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 149 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 3 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 6 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.33 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.00 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V15 | - | - | - | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 25.00 |
| 2 | V18 | - | - | - | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V4

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.01 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.04 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 7 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.20 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 120 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 224 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.44 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.29 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V5

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 237 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 372 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 217 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.66 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.04 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V6

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.24 tf situação: GE Meq = 51 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 262 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.24 tf situação: GE Meq = 51 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 278 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.24 tf situação: GE Meq = 51 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.39 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 252 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.63 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.05 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V7

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 54 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 102 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.22 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 118 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.39 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.03 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V8

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.43 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.57 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 414 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.43 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.69 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 465 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.84 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.06 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V19 | - | - | - | -0.18 | 0.11 | 0.83 | 25.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V9

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 91 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.57 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 414 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 91 kgf.m As = 0.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 476 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.85 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.06 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V19 | - | - | - | -0.18 | 0.11 | 0.83 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V10

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 83 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 176 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 5 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.43 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.06 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V17 | - | - | - | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 25.00 |
| Condição: Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V11

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 116 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.15 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 74 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.98 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 772 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.40 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V12

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.07 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 827 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.32 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1012 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1817 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.57 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.64 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1264 kgf.m fiss = 0.12 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 2.13 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V19 | - | - | - | -0.44 | 0.07 | 0.26 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V13

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.40 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 318 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 911 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.87 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 691 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.63 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V14

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.46 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 373 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 325 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 557 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 719 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.88 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 701 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.62 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.10 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 869 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.35 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 241 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.53 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 1.56 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 1.75 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V15

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 26 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.44 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 331 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.02 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 779 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 4 4-5 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.38 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 269 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 106 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.65 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 464 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 1859 kgf.m As = 0.94 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.61 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.69 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1287 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 4 | Md = 1789 kgf.m As = 0.91 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.55 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.63 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1241 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 5 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 6 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.47 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 281 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.99 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.72 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.10 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 4 4-5 | Vd = 1.73 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.13 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 4 4-5 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 5 | V3 | - | - | - | -0.32 | 0.05 | 0.19 | 50.00 |
| Condição: Nó 5: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V16

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 32 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 179 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 32 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.52 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 330 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.68 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.04 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V10 | - | - | - | -0.19 | 0.05 | 0.40 | 25.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V17

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 28 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 179 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.01 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 25 kgf.m As = 0.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.07 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.04 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 3 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 4 4-4 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 32 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 102 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 28 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 206 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 25 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 99 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 32 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 169 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 5 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 32 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 207 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.56 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 2 2-2 | Vd = 0.33 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| 3 3-3 | Vd = 0.35 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| 4 4-4 | Vd = 0.50 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.04 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 2.00 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.55 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.06 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V10 | - | - | - | 0.03 | 0.09 | 0.66 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V18

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 32 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 166 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 32 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 251 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.49 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 300 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 0.67 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.05 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V3 | - | - | - | -0.33 | 0.05 | 0.19 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V19

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 279 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 2 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.01 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.01 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 7 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.44 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.00 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V12 | - | - | - | 0.44 | 0.03 | 0.22 | 25.00 |
| 2 | V8 | - | - | - | 0.44 | 0.03 | 0.22 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V20

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 97 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 169 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.35 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 240 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.52 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.02 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V21

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 128 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 84 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 78 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 245 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.39 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 249 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.35 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 211 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.60 cm % armad. = 0.14 M = 150 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.54 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 2 2-2 | Vd = 0.52 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 3 3-3 | Vd = 0.51 tf VRd2 = 33.22 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1604 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.02 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.02 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.60 cm Vc0 = 5.67 tf k = 1.02 |  | Vmin = 3.02 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V22

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.93 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 699 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 49 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 423 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 14.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.93 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 699 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 594 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1133 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 3 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 1133 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 4 | Md = 1757 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.05 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.14 M = 594 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.01 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 2 2-2 | Vd = 1.78 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.01 tf VRd2 = 32.86 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1349 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.61 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.98 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |