MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

BLOCO EDUCACIONAL

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Memorial de cálculo

1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Aço enformado: ABNT NBR 14762: 2010

Categorias de utilização

1. Edificações residenciais

2. Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

3. Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens

1.2.- Estados limite

| E.L.U. Aço enformado | NBR 14762: 2010 |
| --- | --- |
| Deslocamentos | Acções características |

1.2.1.- Situações de projecto

Para as distintas situações de projecto, as combinações de acções serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

-	Com coeficientes

-	Sem coeficientes

-	Em que:

| Gk | Acção permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acção de pré-esforço |
| Qk | Acção variável |
| G | Coeficiente parcial de segurança das acções permanentes |
| P | Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da acção variável principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das acções variáveis de acompanhamento |
| p,1 | Coeficiente de combinação da acção variável principal |
| a,i | Coeficiente de combinação das acções variáveis de acompanhamento |

Para cada situação de projecto e estado limite os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Aço enformado: ABNT NBR 14762: 2010

| Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais () |  | Coeficientes () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.250 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Utilização 1) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.500 |
| Sobrecarga (Q - Utilização 2) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Utilização 3) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.800 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

Deslocamentos

| Acções variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Utilização 1) | 0.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Utilização 2) | 0.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Utilização 3) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

2.- ESTRUTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nós

Referências:

x, y, z: Deslocamentos prescritos em eixos globais.

x, y, z: Rotações prescritas em eixos globais.

Cada grau de liberdade marca-se com 'X' se estiver restringido e, caso contrário, com '-'.

| Nós |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Coordenadas |  |  | Vinculação exterior |  |  |  |  |  | Vinculação interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | x | y | z | x | y | z |  |
| N1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N2 | 23.308 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N3 | 11.654 | 0.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N4 | 22.252 | 0.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N5 | 22.252 | 0.000 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N6 | 1.056 | 0.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N7 | 1.056 | 0.000 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N8 | 8.487 | 0.000 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N9 | 14.821 | 0.000 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N10 | 8.487 | 0.000 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N11 | 14.821 | 0.000 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N12 | 11.654 | 0.000 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N13 | 10.654 | 0.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N14 | 12.654 | 0.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N15 | 12.654 | 0.000 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N16 | 10.654 | 0.000 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N17 | 10.654 | 0.000 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N18 | 12.654 | 0.000 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N19 | 10.064 | 0.000 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N20 | 13.244 | 0.000 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N21 | 10.654 | 0.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N22 | 11.654 | 0.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N23 | 12.654 | 0.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N24 | 11.154 | 0.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N25 | 11.154 | 0.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N26 | 12.154 | 0.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N27 | 12.154 | 0.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N28 | 0.000 | 3.710 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N29 | 23.308 | 3.710 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N30 | 11.654 | 3.710 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N31 | 22.252 | 3.710 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N32 | 22.252 | 3.710 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N33 | 1.056 | 3.710 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N34 | 1.056 | 3.710 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N35 | 8.487 | 3.710 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N36 | 14.821 | 3.710 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N37 | 8.487 | 3.710 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N38 | 14.821 | 3.710 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N39 | 11.654 | 3.710 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N40 | 10.654 | 3.710 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N41 | 12.654 | 3.710 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N42 | 12.654 | 3.710 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N43 | 10.654 | 3.710 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N44 | 10.654 | 3.710 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N45 | 12.654 | 3.710 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N46 | 10.064 | 3.710 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N47 | 13.244 | 3.710 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N48 | 10.654 | 3.710 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N49 | 11.654 | 3.710 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N50 | 12.654 | 3.710 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N51 | 11.154 | 3.710 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N52 | 11.154 | 3.710 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N53 | 12.154 | 3.710 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N54 | 12.154 | 3.710 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N55 | 0.000 | 7.430 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N56 | 23.308 | 7.430 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N57 | 11.654 | 7.430 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N58 | 22.252 | 7.430 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N59 | 22.252 | 7.430 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N60 | 1.056 | 7.430 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N61 | 1.056 | 7.430 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N62 | 8.487 | 7.430 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N63 | 14.821 | 7.430 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N64 | 8.487 | 7.430 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N65 | 14.821 | 7.430 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N66 | 11.654 | 7.430 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N67 | 10.654 | 7.430 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N68 | 12.654 | 7.430 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N69 | 12.654 | 7.430 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N70 | 10.654 | 7.430 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N71 | 10.654 | 7.430 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N72 | 12.654 | 7.430 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N73 | 10.064 | 7.430 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N74 | 13.244 | 7.430 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N75 | 10.654 | 7.430 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N76 | 11.654 | 7.430 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N77 | 12.654 | 7.430 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N78 | 11.154 | 7.430 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N79 | 11.154 | 7.430 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N80 | 12.154 | 7.430 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N81 | 12.154 | 7.430 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N82 | 0.000 | 11.140 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N83 | 23.308 | 11.140 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N84 | 11.654 | 11.140 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N85 | 22.252 | 11.140 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N86 | 22.252 | 11.140 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N87 | 1.056 | 11.140 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N88 | 1.056 | 11.140 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N89 | 8.487 | 11.140 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N90 | 14.821 | 11.140 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N91 | 8.487 | 11.140 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N92 | 14.821 | 11.140 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N93 | 11.654 | 11.140 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N94 | 10.654 | 11.140 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N95 | 12.654 | 11.140 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N96 | 12.654 | 11.140 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N97 | 10.654 | 11.140 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N98 | 10.654 | 11.140 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N99 | 12.654 | 11.140 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N100 | 10.064 | 11.140 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N101 | 13.244 | 11.140 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N102 | 10.654 | 11.140 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N103 | 11.654 | 11.140 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N104 | 12.654 | 11.140 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N105 | 11.154 | 11.140 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N106 | 11.154 | 11.140 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N107 | 12.154 | 11.140 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N108 | 12.154 | 11.140 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N109 | 0.000 | 14.860 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N110 | 23.308 | 14.860 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N111 | 11.654 | 14.860 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N112 | 22.252 | 14.860 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N113 | 22.252 | 14.860 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N114 | 1.056 | 14.860 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N115 | 1.056 | 14.860 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N116 | 8.487 | 14.860 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N117 | 14.821 | 14.860 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N118 | 8.487 | 14.860 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N119 | 14.821 | 14.860 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N120 | 11.654 | 14.860 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N121 | 10.654 | 14.860 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N122 | 12.654 | 14.860 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N123 | 12.654 | 14.860 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N124 | 10.654 | 14.860 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N125 | 10.654 | 14.860 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N126 | 12.654 | 14.860 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N127 | 10.064 | 14.860 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N128 | 13.244 | 14.860 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N129 | 10.654 | 14.860 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N130 | 11.654 | 14.860 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N131 | 12.654 | 14.860 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N132 | 11.154 | 14.860 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N133 | 11.154 | 14.860 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N134 | 12.154 | 14.860 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N135 | 12.154 | 14.860 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N136 | 0.000 | 18.570 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N137 | 23.308 | 18.570 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N138 | 11.654 | 18.570 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N139 | 22.252 | 18.570 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N140 | 22.252 | 18.570 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N141 | 1.056 | 18.570 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N142 | 1.056 | 18.570 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N143 | 8.487 | 18.570 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N144 | 14.821 | 18.570 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N145 | 8.487 | 18.570 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N146 | 14.821 | 18.570 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N147 | 11.654 | 18.570 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N148 | 10.654 | 18.570 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N149 | 12.654 | 18.570 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N150 | 12.654 | 18.570 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N151 | 10.654 | 18.570 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N152 | 10.654 | 18.570 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N153 | 12.654 | 18.570 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N154 | 10.064 | 18.570 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N155 | 13.244 | 18.570 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N156 | 10.654 | 18.570 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N157 | 11.654 | 18.570 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N158 | 12.654 | 18.570 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N159 | 11.154 | 18.570 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N160 | 11.154 | 18.570 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N161 | 12.154 | 18.570 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N162 | 12.154 | 18.570 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N163 | 0.000 | 22.290 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N164 | 23.308 | 22.290 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N165 | 11.654 | 22.290 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N166 | 22.252 | 22.290 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N167 | 22.252 | 22.290 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N168 | 1.056 | 22.290 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N169 | 1.056 | 22.290 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N170 | 8.487 | 22.290 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N171 | 14.821 | 22.290 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N172 | 8.487 | 22.290 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N173 | 14.821 | 22.290 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N174 | 11.654 | 22.290 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N175 | 10.654 | 22.290 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N176 | 12.654 | 22.290 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N177 | 12.654 | 22.290 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N178 | 10.654 | 22.290 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N179 | 10.654 | 22.290 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N180 | 12.654 | 22.290 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N181 | 10.064 | 22.290 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N182 | 13.244 | 22.290 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N183 | 10.654 | 22.290 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N184 | 11.654 | 22.290 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N185 | 12.654 | 22.290 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N186 | 11.154 | 22.290 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N187 | 11.154 | 22.290 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N188 | 12.154 | 22.290 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N189 | 12.154 | 22.290 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N190 | 0.000 | 26.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N191 | 23.308 | 26.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N192 | 11.654 | 26.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N193 | 22.252 | 26.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N194 | 22.252 | 26.000 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N195 | 1.056 | 26.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N196 | 1.056 | 26.000 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N197 | 8.487 | 26.000 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N198 | 14.821 | 26.000 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N199 | 8.487 | 26.000 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N200 | 14.821 | 26.000 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N201 | 11.654 | 26.000 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N202 | 10.654 | 26.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N203 | 12.654 | 26.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N204 | 12.654 | 26.000 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N205 | 10.654 | 26.000 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N206 | 10.654 | 26.000 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N207 | 12.654 | 26.000 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N208 | 10.064 | 26.000 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N209 | 13.244 | 26.000 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N210 | 10.654 | 26.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N211 | 11.654 | 26.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N212 | 12.654 | 26.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N213 | 11.154 | 26.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N214 | 11.154 | 26.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N215 | 12.154 | 26.000 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N216 | 12.154 | 26.000 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N217 | 0.000 | 29.720 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N218 | 23.308 | 29.720 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N219 | 11.654 | 29.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N220 | 22.252 | 29.720 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N221 | 22.252 | 29.720 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N222 | 1.056 | 29.720 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N223 | 1.056 | 29.720 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N224 | 8.487 | 29.720 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N225 | 14.821 | 29.720 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N226 | 8.487 | 29.720 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N227 | 14.821 | 29.720 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N228 | 11.654 | 29.720 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N229 | 10.654 | 29.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N230 | 12.654 | 29.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N231 | 12.654 | 29.720 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N232 | 10.654 | 29.720 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N233 | 10.654 | 29.720 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N234 | 12.654 | 29.720 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N235 | 10.064 | 29.720 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N236 | 13.244 | 29.720 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N237 | 10.654 | 29.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N238 | 11.654 | 29.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N239 | 12.654 | 29.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N240 | 11.154 | 29.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N241 | 11.154 | 29.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N242 | 12.154 | 29.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N243 | 12.154 | 29.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N244 | 0.000 | 33.440 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N245 | 23.308 | 33.440 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N246 | 11.654 | 33.440 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N247 | 22.252 | 33.440 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N248 | 22.252 | 33.440 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N249 | 1.056 | 33.440 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N250 | 1.056 | 33.440 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N251 | 8.487 | 33.440 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N252 | 14.821 | 33.440 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N253 | 8.487 | 33.440 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N254 | 14.821 | 33.440 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N255 | 11.654 | 33.440 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N256 | 10.654 | 33.440 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N257 | 12.654 | 33.440 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N258 | 12.654 | 33.440 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N259 | 10.654 | 33.440 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N260 | 10.654 | 33.440 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N261 | 12.654 | 33.440 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N262 | 10.064 | 33.440 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N263 | 13.244 | 33.440 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N264 | 10.654 | 33.440 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N265 | 11.654 | 33.440 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N266 | 12.654 | 33.440 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N267 | 11.154 | 33.440 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N268 | 11.154 | 33.440 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N269 | 12.154 | 33.440 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N270 | 12.154 | 33.440 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N271 | 0.000 | 37.160 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N272 | 23.308 | 37.160 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N273 | 11.654 | 37.160 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N274 | 22.252 | 37.160 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N275 | 22.252 | 37.160 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N276 | 1.056 | 37.160 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N277 | 1.056 | 37.160 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N278 | 8.487 | 37.160 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N279 | 14.821 | 37.160 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N280 | 8.487 | 37.160 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N281 | 14.821 | 37.160 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N282 | 11.654 | 37.160 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N283 | 10.654 | 37.160 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N284 | 12.654 | 37.160 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N285 | 12.654 | 37.160 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N286 | 10.654 | 37.160 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N287 | 10.654 | 37.160 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N288 | 12.654 | 37.160 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N289 | 10.064 | 37.160 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N290 | 13.244 | 37.160 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N291 | 10.654 | 37.160 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N292 | 11.654 | 37.160 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N293 | 12.654 | 37.160 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N294 | 11.154 | 37.160 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N295 | 11.154 | 37.160 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N296 | 12.154 | 37.160 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N297 | 12.154 | 37.160 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N298 | 0.000 | 40.870 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N299 | 23.308 | 40.870 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N300 | 11.654 | 40.870 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N301 | 22.252 | 40.870 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N302 | 22.252 | 40.870 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N303 | 1.056 | 40.870 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N304 | 1.056 | 40.870 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N305 | 8.487 | 40.870 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N306 | 14.821 | 40.870 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N307 | 8.487 | 40.870 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N308 | 14.821 | 40.870 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N309 | 11.654 | 40.870 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N310 | 10.654 | 40.870 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N311 | 12.654 | 40.870 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N312 | 12.654 | 40.870 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N313 | 10.654 | 40.870 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N314 | 10.654 | 40.870 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N315 | 12.654 | 40.870 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N316 | 10.064 | 40.870 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N317 | 13.244 | 40.870 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N318 | 10.654 | 40.870 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N319 | 11.654 | 40.870 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N320 | 12.654 | 40.870 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N321 | 11.154 | 40.870 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N322 | 11.154 | 40.870 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N323 | 12.154 | 40.870 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N324 | 12.154 | 40.870 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N325 | 0.000 | 44.590 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N326 | 23.308 | 44.590 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N327 | 11.654 | 44.590 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N328 | 22.252 | 44.590 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N329 | 22.252 | 44.590 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N330 | 1.056 | 44.590 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N331 | 1.056 | 44.590 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N332 | 8.487 | 44.590 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N333 | 14.821 | 44.590 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N334 | 8.487 | 44.590 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N335 | 14.821 | 44.590 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N336 | 11.654 | 44.590 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N337 | 10.654 | 44.590 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N338 | 12.654 | 44.590 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N339 | 12.654 | 44.590 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N340 | 10.654 | 44.590 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N341 | 10.654 | 44.590 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N342 | 12.654 | 44.590 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N343 | 10.064 | 44.590 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N344 | 13.244 | 44.590 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N345 | 10.654 | 44.590 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N346 | 11.654 | 44.590 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N347 | 12.654 | 44.590 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N348 | 11.154 | 44.590 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N349 | 11.154 | 44.590 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N350 | 12.154 | 44.590 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N351 | 12.154 | 44.590 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N352 | 0.000 | 47.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N353 | 23.308 | 47.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N354 | 11.654 | 47.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N355 | 22.252 | 47.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N356 | 22.252 | 47.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N357 | 1.056 | 47.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N358 | 1.056 | 47.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N359 | 8.487 | 47.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N360 | 14.821 | 47.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N361 | 8.487 | 47.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N362 | 14.821 | 47.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N363 | 11.654 | 47.470 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N364 | 10.654 | 47.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N365 | 12.654 | 47.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N366 | 12.654 | 47.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N367 | 10.654 | 47.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N368 | 10.654 | 47.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N369 | 12.654 | 47.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N370 | 10.064 | 47.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N371 | 13.244 | 47.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N372 | 10.654 | 47.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N373 | 11.654 | 47.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N374 | 12.654 | 47.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N375 | 11.154 | 47.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N376 | 11.154 | 47.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N377 | 12.154 | 47.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N378 | 12.154 | 47.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N379 | 0.000 | 50.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N380 | 23.308 | 50.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N381 | 11.654 | 50.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N382 | 22.252 | 50.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N383 | 22.252 | 50.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N384 | 1.056 | 50.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N385 | 1.056 | 50.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N386 | 8.487 | 50.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N387 | 14.821 | 50.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N388 | 8.487 | 50.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N389 | 14.821 | 50.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N390 | 11.654 | 50.470 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N391 | 10.654 | 50.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N392 | 12.654 | 50.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N393 | 12.654 | 50.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N394 | 10.654 | 50.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N395 | 10.654 | 50.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N396 | 12.654 | 50.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N397 | 10.064 | 50.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N398 | 13.244 | 50.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N399 | 10.654 | 50.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N400 | 11.654 | 50.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N401 | 12.654 | 50.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N402 | 11.154 | 50.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N403 | 11.154 | 50.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N404 | 12.154 | 50.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N405 | 12.154 | 50.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N406 | 0.000 | 53.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N407 | 23.308 | 53.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N408 | 11.654 | 53.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N409 | 22.252 | 53.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N410 | 22.252 | 53.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N411 | 1.056 | 53.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N412 | 1.056 | 53.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N413 | 8.487 | 53.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N414 | 14.821 | 53.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N415 | 8.487 | 53.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N416 | 14.821 | 53.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N417 | 11.654 | 53.470 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N418 | 10.654 | 53.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N419 | 12.654 | 53.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N420 | 12.654 | 53.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N421 | 10.654 | 53.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N422 | 10.654 | 53.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N423 | 12.654 | 53.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N424 | 10.064 | 53.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N425 | 13.244 | 53.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N426 | 10.654 | 53.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N427 | 11.654 | 53.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N428 | 12.654 | 53.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N429 | 11.154 | 53.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N430 | 11.154 | 53.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N431 | 12.154 | 53.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N432 | 12.154 | 53.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N433 | 0.000 | 56.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N434 | 23.308 | 56.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N435 | 11.654 | 56.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N436 | 22.252 | 56.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N437 | 22.252 | 56.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N438 | 1.056 | 56.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N439 | 1.056 | 56.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N440 | 8.487 | 56.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N441 | 14.821 | 56.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N442 | 8.487 | 56.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N443 | 14.821 | 56.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N444 | 11.654 | 56.470 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N445 | 10.654 | 56.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N446 | 12.654 | 56.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N447 | 12.654 | 56.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N448 | 10.654 | 56.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N449 | 10.654 | 56.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N450 | 12.654 | 56.470 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N451 | 10.064 | 56.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N452 | 13.244 | 56.470 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N453 | 10.654 | 56.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N454 | 11.654 | 56.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N455 | 12.654 | 56.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N456 | 11.154 | 56.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N457 | 11.154 | 56.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N458 | 12.154 | 56.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N459 | 12.154 | 56.470 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N460 | 0.000 | 59.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N461 | 23.308 | 59.470 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N462 | 11.654 | 59.470 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N463 | 22.252 | 59.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N464 | 22.252 | 59.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N465 | 1.056 | 59.470 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N466 | 1.056 | 59.470 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N467 | 8.487 | 59.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N468 | 14.821 | 59.470 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N469 | 8.487 | 59.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N470 | 14.821 | 59.470 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N471 | 12.654 | 59.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N472 | 10.654 | 59.470 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N473 | 0.000 | 62.580 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N474 | 23.308 | 62.580 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N475 | 11.654 | 62.580 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N476 | 22.252 | 62.580 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N477 | 22.252 | 62.580 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N478 | 1.056 | 62.580 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N479 | 1.056 | 62.580 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N480 | 8.487 | 62.580 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N481 | 14.821 | 62.580 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N482 | 8.487 | 62.580 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N483 | 14.821 | 62.580 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N484 | 12.654 | 62.580 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N485 | 10.654 | 62.580 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N486 | 0.000 | 65.580 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N487 | 23.308 | 65.580 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N488 | 11.654 | 65.580 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N489 | 22.252 | 65.580 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N490 | 22.252 | 65.580 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N491 | 1.056 | 65.580 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N492 | 1.056 | 65.580 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N493 | 8.487 | 65.580 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N494 | 14.821 | 65.580 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N495 | 8.487 | 65.580 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N496 | 14.821 | 65.580 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N497 | 12.654 | 65.580 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N498 | 10.654 | 65.580 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N499 | 0.000 | 68.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N500 | 23.308 | 68.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N501 | 11.654 | 68.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N502 | 22.252 | 68.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N503 | 22.252 | 68.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N504 | 1.056 | 68.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N505 | 1.056 | 68.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N506 | 8.487 | 68.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N507 | 14.821 | 68.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N508 | 8.487 | 68.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N509 | 14.821 | 68.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N510 | 12.654 | 68.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N511 | 10.654 | 68.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N512 | 0.000 | 71.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N513 | 23.308 | 71.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N514 | 11.654 | 71.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N515 | 22.252 | 71.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N516 | 22.252 | 71.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N517 | 1.056 | 71.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N518 | 1.056 | 71.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N519 | 8.487 | 71.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N520 | 14.821 | 71.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N521 | 8.487 | 71.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N522 | 14.821 | 71.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N523 | 11.654 | 71.690 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N524 | 10.654 | 71.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N525 | 12.654 | 71.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N526 | 12.654 | 71.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N527 | 10.654 | 71.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N528 | 10.654 | 71.690 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N529 | 12.654 | 71.690 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N530 | 10.064 | 71.690 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N531 | 13.244 | 71.690 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N532 | 10.654 | 71.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N533 | 11.654 | 71.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N534 | 12.654 | 71.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N535 | 11.154 | 71.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N536 | 11.154 | 71.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N537 | 12.154 | 71.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N538 | 12.154 | 71.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N539 | 0.000 | 74.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N540 | 23.308 | 74.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N541 | 11.654 | 74.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N542 | 22.252 | 74.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N543 | 22.252 | 74.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N544 | 1.056 | 74.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N545 | 1.056 | 74.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N546 | 8.487 | 74.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N547 | 14.821 | 74.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N548 | 8.487 | 74.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N549 | 14.821 | 74.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N550 | 11.654 | 74.690 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N551 | 10.654 | 74.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N552 | 12.654 | 74.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N553 | 12.654 | 74.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N554 | 10.654 | 74.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N555 | 10.654 | 74.690 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N556 | 12.654 | 74.690 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N557 | 10.064 | 74.690 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N558 | 13.244 | 74.690 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N559 | 10.654 | 74.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N560 | 11.654 | 74.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N561 | 12.654 | 74.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N562 | 11.154 | 74.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N563 | 11.154 | 74.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N564 | 12.154 | 74.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N565 | 12.154 | 74.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N566 | 0.000 | 77.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N567 | 23.308 | 77.690 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N568 | 11.654 | 77.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N569 | 22.252 | 77.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N570 | 22.252 | 77.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N571 | 1.056 | 77.690 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N572 | 1.056 | 77.690 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N573 | 8.487 | 77.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N574 | 14.821 | 77.690 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N575 | 8.487 | 77.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N576 | 14.821 | 77.690 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N577 | 11.654 | 77.690 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N578 | 10.654 | 77.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N579 | 12.654 | 77.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N580 | 12.654 | 77.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N581 | 10.654 | 77.690 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N582 | 10.654 | 77.690 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N583 | 12.654 | 77.690 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N584 | 10.064 | 77.690 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N585 | 13.244 | 77.690 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N586 | 10.654 | 77.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N587 | 11.654 | 77.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N588 | 12.654 | 77.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N589 | 11.154 | 77.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N590 | 11.154 | 77.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N591 | 12.154 | 77.690 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N592 | 12.154 | 77.690 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N593 | 0.000 | 79.720 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N594 | 23.308 | 79.720 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N595 | 11.654 | 79.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N596 | 22.252 | 79.720 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N597 | 22.252 | 79.720 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N598 | 1.056 | 79.720 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N599 | 1.056 | 79.720 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N600 | 8.487 | 79.720 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N601 | 14.821 | 79.720 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N602 | 8.487 | 79.720 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N603 | 14.821 | 79.720 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N604 | 11.654 | 79.720 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N605 | 10.654 | 79.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N606 | 12.654 | 79.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N607 | 12.654 | 79.720 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N608 | 10.654 | 79.720 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N609 | 10.654 | 79.720 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N610 | 12.654 | 79.720 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N611 | 10.064 | 79.720 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N612 | 13.244 | 79.720 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N613 | 10.654 | 79.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N614 | 11.654 | 79.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N615 | 12.654 | 79.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N616 | 11.154 | 79.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N617 | 11.154 | 79.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N618 | 12.154 | 79.720 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N619 | 12.154 | 79.720 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N620 | 0.000 | 81.740 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N621 | 23.308 | 81.740 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N622 | 11.654 | 81.740 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N623 | 22.252 | 81.740 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N624 | 22.252 | 81.740 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N625 | 1.056 | 81.740 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N626 | 1.056 | 81.740 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N627 | 8.487 | 81.740 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N628 | 14.821 | 81.740 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N629 | 8.487 | 81.740 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N630 | 14.821 | 81.740 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N631 | 11.654 | 81.740 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N632 | 10.654 | 81.740 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N633 | 12.654 | 81.740 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N634 | 12.654 | 81.740 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N635 | 10.654 | 81.740 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N636 | 10.654 | 81.740 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N637 | 12.654 | 81.740 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N638 | 10.064 | 81.740 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N639 | 13.244 | 81.740 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N640 | 10.654 | 81.740 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N641 | 11.654 | 81.740 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N642 | 12.654 | 81.740 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N643 | 11.154 | 81.740 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N644 | 11.154 | 81.740 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N645 | 12.154 | 81.740 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N646 | 12.154 | 81.740 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N647 | 0.000 | 85.460 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N648 | 23.308 | 85.460 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N649 | 11.654 | 85.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N650 | 22.252 | 85.460 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N651 | 22.252 | 85.460 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N652 | 1.056 | 85.460 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N653 | 1.056 | 85.460 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N654 | 8.487 | 85.460 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N655 | 14.821 | 85.460 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N656 | 8.487 | 85.460 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N657 | 14.821 | 85.460 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N658 | 11.654 | 85.460 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N659 | 10.654 | 85.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N660 | 12.654 | 85.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N661 | 12.654 | 85.460 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N662 | 10.654 | 85.460 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N663 | 10.654 | 85.460 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N664 | 12.654 | 85.460 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N665 | 10.064 | 85.460 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N666 | 13.244 | 85.460 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N667 | 10.654 | 85.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N668 | 11.654 | 85.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N669 | 12.654 | 85.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N670 | 11.154 | 85.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N671 | 11.154 | 85.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N672 | 12.154 | 85.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N673 | 12.154 | 85.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N674 | 0.000 | 89.170 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N675 | 23.308 | 89.170 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N676 | 11.654 | 89.170 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N677 | 22.252 | 89.170 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N678 | 22.252 | 89.170 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N679 | 1.056 | 89.170 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N680 | 1.056 | 89.170 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N681 | 8.487 | 89.170 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N682 | 14.821 | 89.170 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N683 | 8.487 | 89.170 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N684 | 14.821 | 89.170 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N685 | 11.654 | 89.170 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N686 | 10.654 | 89.170 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N687 | 12.654 | 89.170 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N688 | 12.654 | 89.170 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N689 | 10.654 | 89.170 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N690 | 10.654 | 89.170 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N691 | 12.654 | 89.170 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N692 | 10.064 | 89.170 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N693 | 13.244 | 89.170 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N694 | 10.654 | 89.170 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N695 | 11.654 | 89.170 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N696 | 12.654 | 89.170 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N697 | 11.154 | 89.170 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N698 | 11.154 | 89.170 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N699 | 12.154 | 89.170 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N700 | 12.154 | 89.170 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N701 | 0.000 | 92.890 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N702 | 23.308 | 92.890 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N703 | 11.654 | 92.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N704 | 22.252 | 92.890 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N705 | 22.252 | 92.890 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N706 | 1.056 | 92.890 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N707 | 1.056 | 92.890 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N708 | 8.487 | 92.890 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N709 | 14.821 | 92.890 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N710 | 8.487 | 92.890 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N711 | 14.821 | 92.890 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N712 | 11.654 | 92.890 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N713 | 10.654 | 92.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N714 | 12.654 | 92.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N715 | 12.654 | 92.890 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N716 | 10.654 | 92.890 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N717 | 10.654 | 92.890 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N718 | 12.654 | 92.890 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N719 | 10.064 | 92.890 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N720 | 13.244 | 92.890 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N721 | 10.654 | 92.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N722 | 11.654 | 92.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N723 | 12.654 | 92.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N724 | 11.154 | 92.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N725 | 11.154 | 92.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N726 | 12.154 | 92.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N727 | 12.154 | 92.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N728 | 0.000 | 96.600 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N729 | 23.308 | 96.600 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N730 | 11.654 | 96.600 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N731 | 22.252 | 96.600 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N732 | 22.252 | 96.600 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N733 | 1.056 | 96.600 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N734 | 1.056 | 96.600 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N735 | 8.487 | 96.600 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N736 | 14.821 | 96.600 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N737 | 8.487 | 96.600 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N738 | 14.821 | 96.600 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N739 | 11.654 | 96.600 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N740 | 10.654 | 96.600 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N741 | 12.654 | 96.600 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N742 | 12.654 | 96.600 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N743 | 10.654 | 96.600 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N744 | 10.654 | 96.600 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N745 | 12.654 | 96.600 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N746 | 10.064 | 96.600 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N747 | 13.244 | 96.600 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N748 | 10.654 | 96.600 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N749 | 11.654 | 96.600 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N750 | 12.654 | 96.600 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N751 | 11.154 | 96.600 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N752 | 11.154 | 96.600 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N753 | 12.154 | 96.600 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N754 | 12.154 | 96.600 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N755 | 0.000 | 100.320 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N756 | 23.308 | 100.320 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N757 | 11.654 | 100.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N758 | 22.252 | 100.320 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N759 | 22.252 | 100.320 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N760 | 1.056 | 100.320 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N761 | 1.056 | 100.320 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N762 | 8.487 | 100.320 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N763 | 14.821 | 100.320 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N764 | 8.487 | 100.320 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N765 | 14.821 | 100.320 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N766 | 11.654 | 100.320 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N767 | 10.654 | 100.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N768 | 12.654 | 100.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N769 | 12.654 | 100.320 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N770 | 10.654 | 100.320 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N771 | 10.654 | 100.320 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N772 | 12.654 | 100.320 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N773 | 10.064 | 100.320 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N774 | 13.244 | 100.320 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N775 | 10.654 | 100.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N776 | 11.654 | 100.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N777 | 12.654 | 100.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N778 | 11.154 | 100.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N779 | 11.154 | 100.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N780 | 12.154 | 100.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N781 | 12.154 | 100.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N782 | 0.000 | 104.030 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N783 | 23.308 | 104.030 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N784 | 11.654 | 104.030 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N785 | 22.252 | 104.030 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N786 | 22.252 | 104.030 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N787 | 1.056 | 104.030 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N788 | 1.056 | 104.030 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N789 | 8.487 | 104.030 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N790 | 14.821 | 104.030 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N791 | 8.487 | 104.030 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N792 | 14.821 | 104.030 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N793 | 11.654 | 104.030 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N794 | 10.654 | 104.030 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N795 | 12.654 | 104.030 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N796 | 12.654 | 104.030 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N797 | 10.654 | 104.030 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N798 | 10.654 | 104.030 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N799 | 12.654 | 104.030 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N800 | 10.064 | 104.030 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N801 | 13.244 | 104.030 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N802 | 10.654 | 104.030 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N803 | 11.654 | 104.030 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N804 | 12.654 | 104.030 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N805 | 11.154 | 104.030 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N806 | 11.154 | 104.030 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N807 | 12.154 | 104.030 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N808 | 12.154 | 104.030 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N809 | 0.000 | 107.750 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N810 | 23.308 | 107.750 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N811 | 11.654 | 107.750 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N812 | 22.252 | 107.750 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N813 | 22.252 | 107.750 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N814 | 1.056 | 107.750 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N815 | 1.056 | 107.750 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N816 | 8.487 | 107.750 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N817 | 14.821 | 107.750 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N818 | 8.487 | 107.750 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N819 | 14.821 | 107.750 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N820 | 11.654 | 107.750 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N821 | 10.654 | 107.750 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N822 | 12.654 | 107.750 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N823 | 12.654 | 107.750 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N824 | 10.654 | 107.750 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N825 | 10.654 | 107.750 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N826 | 12.654 | 107.750 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N827 | 10.064 | 107.750 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N828 | 13.244 | 107.750 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N829 | 10.654 | 107.750 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N830 | 11.654 | 107.750 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N831 | 12.654 | 107.750 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N832 | 11.154 | 107.750 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N833 | 11.154 | 107.750 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N834 | 12.154 | 107.750 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N835 | 12.154 | 107.750 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N836 | 0.000 | 111.460 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N837 | 23.308 | 111.460 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N838 | 11.654 | 111.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N839 | 22.252 | 111.460 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N840 | 22.252 | 111.460 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N841 | 1.056 | 111.460 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N842 | 1.056 | 111.460 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N843 | 8.487 | 111.460 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N844 | 14.821 | 111.460 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N845 | 8.487 | 111.460 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N846 | 14.821 | 111.460 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N847 | 11.654 | 111.460 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N848 | 10.654 | 111.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N849 | 12.654 | 111.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N850 | 12.654 | 111.460 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N851 | 10.654 | 111.460 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N852 | 10.654 | 111.460 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N853 | 12.654 | 111.460 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N854 | 10.064 | 111.460 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N855 | 13.244 | 111.460 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N856 | 10.654 | 111.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N857 | 11.654 | 111.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N858 | 12.654 | 111.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N859 | 11.154 | 111.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N860 | 11.154 | 111.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N861 | 12.154 | 111.460 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N862 | 12.154 | 111.460 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N863 | 0.000 | 115.180 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N864 | 23.308 | 115.180 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N865 | 11.654 | 115.180 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N866 | 22.252 | 115.180 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N867 | 22.252 | 115.180 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N868 | 1.056 | 115.180 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N869 | 1.056 | 115.180 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N870 | 8.487 | 115.180 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N871 | 14.821 | 115.180 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N872 | 8.487 | 115.180 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N873 | 14.821 | 115.180 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N874 | 11.654 | 115.180 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N875 | 10.654 | 115.180 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N876 | 12.654 | 115.180 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N877 | 12.654 | 115.180 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N878 | 10.654 | 115.180 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N879 | 10.654 | 115.180 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N880 | 12.654 | 115.180 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N881 | 10.064 | 115.180 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N882 | 13.244 | 115.180 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N883 | 10.654 | 115.180 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N884 | 11.654 | 115.180 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N885 | 12.654 | 115.180 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N886 | 11.154 | 115.180 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N887 | 11.154 | 115.180 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N888 | 12.154 | 115.180 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N889 | 12.154 | 115.180 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N890 | 0.000 | 118.890 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N891 | 23.308 | 118.890 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N892 | 11.654 | 118.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N893 | 22.252 | 118.890 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N894 | 22.252 | 118.890 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N895 | 1.056 | 118.890 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N896 | 1.056 | 118.890 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N897 | 8.487 | 118.890 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N898 | 14.821 | 118.890 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N899 | 8.487 | 118.890 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N900 | 14.821 | 118.890 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N901 | 11.654 | 118.890 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N902 | 10.654 | 118.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N903 | 12.654 | 118.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N904 | 12.654 | 118.890 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N905 | 10.654 | 118.890 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N906 | 10.654 | 118.890 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N907 | 12.654 | 118.890 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N908 | 10.064 | 118.890 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N909 | 13.244 | 118.890 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N910 | 10.654 | 118.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N911 | 11.654 | 118.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N912 | 12.654 | 118.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N913 | 11.154 | 118.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N914 | 11.154 | 118.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N915 | 12.154 | 118.890 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N916 | 12.154 | 118.890 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N917 | 0.000 | 122.610 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N918 | 23.308 | 122.610 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N919 | 11.654 | 122.610 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N920 | 22.252 | 122.610 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N921 | 22.252 | 122.610 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N922 | 1.056 | 122.610 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N923 | 1.056 | 122.610 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N924 | 8.487 | 122.610 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N925 | 14.821 | 122.610 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N926 | 8.487 | 122.610 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N927 | 14.821 | 122.610 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N928 | 11.654 | 122.610 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N929 | 10.654 | 122.610 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N930 | 12.654 | 122.610 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N931 | 12.654 | 122.610 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N932 | 10.654 | 122.610 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N933 | 10.654 | 122.610 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N934 | 12.654 | 122.610 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N935 | 10.064 | 122.610 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N936 | 13.244 | 122.610 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N937 | 10.654 | 122.610 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N938 | 11.654 | 122.610 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N939 | 12.654 | 122.610 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N940 | 11.154 | 122.610 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N941 | 11.154 | 122.610 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N942 | 12.154 | 122.610 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N943 | 12.154 | 122.610 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N944 | 0.000 | 126.320 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N945 | 23.308 | 126.320 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N946 | 11.654 | 126.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N947 | 22.252 | 126.320 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N948 | 22.252 | 126.320 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N949 | 1.056 | 126.320 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N950 | 1.056 | 126.320 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N951 | 8.487 | 126.320 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N952 | 14.821 | 126.320 | 0.966 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N953 | 8.487 | 126.320 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N954 | 14.821 | 126.320 | 0.483 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N955 | 11.654 | 126.320 | 1.927 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N956 | 10.654 | 126.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N957 | 12.654 | 126.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N958 | 12.654 | 126.320 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N959 | 10.654 | 126.320 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N960 | 10.654 | 126.320 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N961 | 12.654 | 126.320 | 1.813 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N962 | 10.064 | 126.320 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N963 | 13.244 | 126.320 | 1.751 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N964 | 10.654 | 126.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N965 | 11.654 | 126.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N966 | 12.654 | 126.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N967 | 11.154 | 126.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N968 | 11.154 | 126.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N969 | 12.154 | 126.320 | 1.327 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N970 | 12.154 | 126.320 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N971 | 0.000 | -1.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N972 | 0.000 | 127.320 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N973 | 1.629 | 0.000 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N974 | 3.259 | 0.000 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N975 | 4.888 | 0.000 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N976 | 6.518 | 0.000 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N977 | 8.147 | 0.000 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N978 | 9.777 | 0.000 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N979 | 11.406 | 0.000 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N980 | 1.629 | 126.320 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N981 | 3.259 | 126.320 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N982 | 4.888 | 126.320 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N983 | 6.518 | 126.320 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N984 | 8.147 | 126.320 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N985 | 9.777 | 126.320 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N986 | 11.406 | 126.320 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N987 | 1.629 | 127.320 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N988 | 3.259 | 127.320 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N989 | 4.888 | 127.320 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N990 | 6.518 | 127.320 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N991 | 8.147 | 127.320 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N992 | 9.777 | 127.320 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N993 | 11.406 | 127.320 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N994 | 1.629 | -1.000 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N995 | 3.259 | -1.000 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N996 | 4.888 | -1.000 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N997 | 6.518 | -1.000 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N998 | 8.147 | -1.000 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N999 | 9.777 | -1.000 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1000 | 11.406 | -1.000 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1001 | 23.308 | -1.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1002 | 23.308 | 127.320 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1003 | 21.679 | 0.000 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1004 | 20.049 | 0.000 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1005 | 18.420 | 0.000 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1006 | 16.790 | 0.000 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1007 | 15.161 | 0.000 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1008 | 13.531 | 0.000 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1009 | 11.902 | 0.000 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1010 | 21.679 | 126.320 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1011 | 20.049 | 126.320 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1012 | 18.420 | 126.320 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1013 | 16.790 | 126.320 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1014 | 15.161 | 126.320 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1015 | 13.531 | 126.320 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1016 | 11.902 | 126.320 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1017 | 21.679 | 127.320 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1018 | 20.049 | 127.320 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1019 | 18.420 | 127.320 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1020 | 16.790 | 127.320 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1021 | 15.161 | 127.320 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1022 | 13.531 | 127.320 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1023 | 11.902 | 127.320 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1024 | 21.679 | -1.000 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1025 | 20.049 | -1.000 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1026 | 18.420 | -1.000 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1027 | 16.790 | -1.000 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1028 | 15.161 | -1.000 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1029 | 13.531 | -1.000 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1030 | 11.902 | -1.000 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1031 | 1.629 | 122.610 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1032 | 1.629 | 118.890 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1033 | 1.629 | 115.180 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1034 | 1.629 | 111.460 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1035 | 1.629 | 107.750 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1036 | 1.629 | 104.030 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1037 | 1.629 | 100.320 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1038 | 1.629 | 96.600 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1039 | 1.629 | 92.890 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1040 | 1.629 | 89.170 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1041 | 1.629 | 85.460 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1042 | 1.629 | 81.740 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1043 | 1.629 | 79.720 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1044 | 1.629 | 77.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1045 | 1.629 | 74.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1046 | 1.629 | 71.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1047 | 1.629 | 68.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1048 | 1.629 | 65.580 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1049 | 1.629 | 62.580 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1050 | 1.629 | 59.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1051 | 1.629 | 56.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1052 | 1.629 | 53.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1053 | 1.629 | 50.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1054 | 1.629 | 47.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1055 | 1.629 | 44.590 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1056 | 1.629 | 40.870 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1057 | 1.629 | 37.160 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1058 | 1.629 | 33.440 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1059 | 1.629 | 29.720 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1060 | 1.629 | 26.000 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1061 | 1.629 | 22.290 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1062 | 1.629 | 18.570 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1063 | 1.629 | 14.860 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1064 | 1.629 | 11.140 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1065 | 1.629 | 7.430 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1066 | 1.629 | 3.710 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1067 | 3.259 | 3.710 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1068 | 3.259 | 7.430 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1069 | 3.259 | 11.140 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1070 | 3.259 | 14.860 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1071 | 3.259 | 18.570 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1072 | 3.259 | 22.290 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1073 | 3.259 | 26.000 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1074 | 3.259 | 29.720 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1075 | 3.259 | 33.440 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1076 | 3.259 | 37.160 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1077 | 3.259 | 40.870 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1078 | 3.259 | 44.590 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1079 | 3.259 | 47.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1080 | 3.259 | 50.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1081 | 3.259 | 53.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1082 | 3.259 | 56.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1083 | 3.259 | 59.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1084 | 3.259 | 62.580 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1085 | 3.259 | 65.580 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1086 | 3.259 | 68.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1087 | 3.259 | 71.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1088 | 3.259 | 74.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1089 | 3.259 | 77.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1090 | 3.259 | 79.720 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1091 | 3.259 | 81.740 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1092 | 3.259 | 85.460 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1093 | 3.259 | 89.170 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1094 | 3.259 | 92.890 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1095 | 3.259 | 96.600 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1096 | 3.259 | 100.320 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1097 | 3.259 | 104.030 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1098 | 3.259 | 107.750 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1099 | 3.259 | 111.460 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1100 | 3.259 | 115.180 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1101 | 3.259 | 118.890 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1102 | 3.259 | 122.610 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1103 | 4.888 | 3.710 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1104 | 4.888 | 7.430 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1105 | 4.888 | 11.140 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1106 | 4.888 | 14.860 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1107 | 4.888 | 18.570 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1108 | 4.888 | 22.290 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1109 | 4.888 | 26.000 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1110 | 4.888 | 29.720 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1111 | 4.888 | 33.440 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1112 | 4.888 | 37.160 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1113 | 4.888 | 40.870 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1114 | 4.888 | 44.590 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1115 | 4.888 | 47.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1116 | 4.888 | 50.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1117 | 4.888 | 53.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1118 | 4.888 | 56.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1119 | 4.888 | 59.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1120 | 4.888 | 62.580 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1121 | 4.888 | 65.580 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1122 | 4.888 | 68.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1123 | 4.888 | 71.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1124 | 4.888 | 74.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1125 | 4.888 | 77.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1126 | 4.888 | 79.720 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1127 | 4.888 | 81.740 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1128 | 4.888 | 85.460 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1129 | 4.888 | 89.170 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1130 | 4.888 | 92.890 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1131 | 4.888 | 96.600 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1132 | 4.888 | 100.320 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1133 | 4.888 | 104.030 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1134 | 4.888 | 107.750 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1135 | 4.888 | 111.460 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1136 | 4.888 | 115.180 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1137 | 4.888 | 118.890 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1138 | 4.888 | 122.610 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1139 | 6.518 | 3.710 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1140 | 6.518 | 7.430 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1141 | 6.518 | 11.140 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1142 | 6.518 | 14.860 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1143 | 6.518 | 18.570 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1144 | 6.518 | 22.290 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1145 | 6.518 | 26.000 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1146 | 6.518 | 29.720 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1147 | 6.518 | 33.440 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1148 | 6.518 | 37.160 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1149 | 6.518 | 40.870 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1150 | 6.518 | 44.590 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1151 | 6.518 | 47.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1152 | 6.518 | 50.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1153 | 6.518 | 53.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1154 | 6.518 | 56.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1155 | 6.518 | 59.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1156 | 6.518 | 62.580 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1157 | 6.518 | 65.580 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1158 | 6.518 | 68.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1159 | 6.518 | 71.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1160 | 6.518 | 74.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1161 | 6.518 | 77.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1162 | 6.518 | 79.720 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1163 | 6.518 | 81.740 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1164 | 6.518 | 85.460 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1165 | 6.518 | 89.170 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1166 | 6.518 | 92.890 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1167 | 6.518 | 96.600 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1168 | 6.518 | 100.320 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1169 | 6.518 | 104.030 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1170 | 6.518 | 107.750 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1171 | 6.518 | 111.460 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1172 | 6.518 | 115.180 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1173 | 6.518 | 118.890 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1174 | 6.518 | 122.610 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1175 | 8.147 | 3.710 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1176 | 8.147 | 7.430 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1177 | 8.147 | 11.140 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1178 | 8.147 | 14.860 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1179 | 8.147 | 18.570 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1180 | 8.147 | 22.290 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1181 | 8.147 | 26.000 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1182 | 8.147 | 29.720 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1183 | 8.147 | 33.440 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1184 | 8.147 | 37.160 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1185 | 8.147 | 40.870 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1186 | 8.147 | 44.590 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1187 | 8.147 | 47.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1188 | 8.147 | 50.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1189 | 8.147 | 53.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1190 | 8.147 | 56.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1191 | 8.147 | 59.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1192 | 8.147 | 62.580 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1193 | 8.147 | 65.580 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1194 | 8.147 | 68.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1195 | 8.147 | 71.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1196 | 8.147 | 74.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1197 | 8.147 | 77.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1198 | 8.147 | 79.720 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1199 | 8.147 | 81.740 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1200 | 8.147 | 85.460 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1201 | 8.147 | 89.170 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1202 | 8.147 | 92.890 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1203 | 8.147 | 96.600 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1204 | 8.147 | 100.320 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1205 | 8.147 | 104.030 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1206 | 8.147 | 107.750 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1207 | 8.147 | 111.460 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1208 | 8.147 | 115.180 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1209 | 8.147 | 118.890 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1210 | 8.147 | 122.610 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1211 | 9.777 | 3.710 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1212 | 9.777 | 7.430 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1213 | 9.777 | 11.140 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1214 | 9.777 | 14.860 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1215 | 9.777 | 18.570 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1216 | 9.777 | 22.290 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1217 | 9.777 | 26.000 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1218 | 9.777 | 29.720 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1219 | 9.777 | 33.440 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1220 | 9.777 | 37.160 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1221 | 9.777 | 40.870 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1222 | 9.777 | 44.590 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1223 | 9.777 | 47.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1224 | 9.777 | 50.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1225 | 9.777 | 53.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1226 | 9.777 | 56.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1227 | 9.777 | 59.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1228 | 9.777 | 62.580 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1229 | 9.777 | 65.580 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1230 | 9.777 | 68.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1231 | 9.777 | 71.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1232 | 9.777 | 74.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1233 | 9.777 | 77.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1234 | 9.777 | 79.720 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1235 | 9.777 | 81.740 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1236 | 9.777 | 85.460 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1237 | 9.777 | 89.170 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1238 | 9.777 | 92.890 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1239 | 9.777 | 96.600 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1240 | 9.777 | 100.320 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1241 | 9.777 | 104.030 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1242 | 9.777 | 107.750 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1243 | 9.777 | 111.460 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1244 | 9.777 | 115.180 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1245 | 9.777 | 118.890 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1246 | 9.777 | 122.610 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1247 | 11.406 | 3.710 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1248 | 11.406 | 7.430 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1249 | 11.406 | 11.140 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1250 | 11.406 | 14.860 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1251 | 11.406 | 18.570 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1252 | 11.406 | 22.290 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1253 | 11.406 | 26.000 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1254 | 11.406 | 29.720 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1255 | 11.406 | 33.440 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1256 | 11.406 | 37.160 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1257 | 11.406 | 40.870 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1258 | 11.406 | 44.590 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1259 | 11.406 | 47.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1260 | 11.406 | 50.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1261 | 11.406 | 53.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1262 | 11.406 | 56.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1263 | 11.406 | 59.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1264 | 11.406 | 62.580 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1265 | 11.406 | 65.580 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1266 | 11.406 | 68.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1267 | 11.406 | 71.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1268 | 11.406 | 74.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1269 | 11.406 | 77.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1270 | 11.406 | 79.720 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1271 | 11.406 | 81.740 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1272 | 11.406 | 85.460 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1273 | 11.406 | 89.170 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1274 | 11.406 | 92.890 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1275 | 11.406 | 96.600 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1276 | 11.406 | 100.320 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1277 | 11.406 | 104.030 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1278 | 11.406 | 107.750 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1279 | 11.406 | 111.460 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1280 | 11.406 | 115.180 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1281 | 11.406 | 118.890 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1282 | 11.406 | 122.610 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1283 | 21.679 | 3.710 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1284 | 21.679 | 7.430 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1285 | 21.679 | 11.140 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1286 | 21.679 | 14.860 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1287 | 21.679 | 18.570 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1288 | 21.679 | 22.290 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1289 | 21.679 | 26.000 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1290 | 21.679 | 29.720 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1291 | 21.679 | 33.440 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1292 | 21.679 | 37.160 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1293 | 21.679 | 40.870 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1294 | 21.679 | 44.590 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1295 | 21.679 | 47.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1296 | 21.679 | 50.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1297 | 21.679 | 53.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1298 | 21.679 | 56.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1299 | 21.679 | 59.470 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1300 | 21.679 | 62.580 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1301 | 21.679 | 65.580 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1302 | 21.679 | 68.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1303 | 21.679 | 71.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1304 | 21.679 | 74.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1305 | 21.679 | 77.690 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1306 | 21.679 | 79.720 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1307 | 21.679 | 81.740 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1308 | 21.679 | 85.460 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1309 | 21.679 | 89.170 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1310 | 21.679 | 92.890 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1311 | 21.679 | 96.600 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1312 | 21.679 | 100.320 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1313 | 21.679 | 104.030 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1314 | 21.679 | 107.750 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1315 | 21.679 | 111.460 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1316 | 21.679 | 115.180 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1317 | 21.679 | 118.890 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1318 | 21.679 | 122.610 | 0.186 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1319 | 20.049 | 3.710 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1320 | 20.049 | 7.430 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1321 | 20.049 | 11.140 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1322 | 20.049 | 14.860 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1323 | 20.049 | 18.570 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1324 | 20.049 | 22.290 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1325 | 20.049 | 26.000 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1326 | 20.049 | 29.720 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1327 | 20.049 | 33.440 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1328 | 20.049 | 37.160 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1329 | 20.049 | 40.870 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1330 | 20.049 | 44.590 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1331 | 20.049 | 47.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1332 | 20.049 | 50.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1333 | 20.049 | 53.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1334 | 20.049 | 56.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1335 | 20.049 | 59.470 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1336 | 20.049 | 62.580 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1337 | 20.049 | 65.580 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1338 | 20.049 | 68.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1339 | 20.049 | 71.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1340 | 20.049 | 74.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1341 | 20.049 | 77.690 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1342 | 20.049 | 79.720 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1343 | 20.049 | 81.740 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1344 | 20.049 | 85.460 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1345 | 20.049 | 89.170 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1346 | 20.049 | 92.890 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1347 | 20.049 | 96.600 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1348 | 20.049 | 100.320 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1349 | 20.049 | 104.030 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1350 | 20.049 | 107.750 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1351 | 20.049 | 111.460 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1352 | 20.049 | 115.180 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1353 | 20.049 | 118.890 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1354 | 20.049 | 122.610 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1355 | 18.420 | 3.710 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1356 | 18.420 | 7.430 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1357 | 18.420 | 11.140 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1358 | 18.420 | 14.860 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1359 | 18.420 | 18.570 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1360 | 18.420 | 22.290 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1361 | 18.420 | 26.000 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1362 | 18.420 | 29.720 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1363 | 18.420 | 33.440 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1364 | 18.420 | 37.160 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1365 | 18.420 | 40.870 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1366 | 18.420 | 44.590 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1367 | 18.420 | 47.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1368 | 18.420 | 50.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1369 | 18.420 | 53.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1370 | 18.420 | 56.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1371 | 18.420 | 59.470 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1372 | 18.420 | 62.580 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1373 | 18.420 | 65.580 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1374 | 18.420 | 68.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1375 | 18.420 | 71.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1376 | 18.420 | 74.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1377 | 18.420 | 77.690 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1378 | 18.420 | 79.720 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1379 | 18.420 | 81.740 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1380 | 18.420 | 85.460 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1381 | 18.420 | 89.170 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1382 | 18.420 | 92.890 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1383 | 18.420 | 96.600 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1384 | 18.420 | 100.320 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1385 | 18.420 | 104.030 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1386 | 18.420 | 107.750 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1387 | 18.420 | 111.460 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1388 | 18.420 | 115.180 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1389 | 18.420 | 118.890 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1390 | 18.420 | 122.610 | 0.557 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1391 | 16.790 | 3.710 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1392 | 16.790 | 7.430 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1393 | 16.790 | 11.140 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1394 | 16.790 | 14.860 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1395 | 16.790 | 18.570 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1396 | 16.790 | 22.290 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1397 | 16.790 | 26.000 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1398 | 16.790 | 29.720 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1399 | 16.790 | 33.440 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1400 | 16.790 | 37.160 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1401 | 16.790 | 40.870 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1402 | 16.790 | 44.590 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1403 | 16.790 | 47.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1404 | 16.790 | 50.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1405 | 16.790 | 53.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1406 | 16.790 | 56.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1407 | 16.790 | 59.470 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1408 | 16.790 | 62.580 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1409 | 16.790 | 65.580 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1410 | 16.790 | 68.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1411 | 16.790 | 71.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1412 | 16.790 | 74.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1413 | 16.790 | 77.690 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1414 | 16.790 | 79.720 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1415 | 16.790 | 81.740 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1416 | 16.790 | 85.460 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1417 | 16.790 | 89.170 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1418 | 16.790 | 92.890 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1419 | 16.790 | 96.600 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1420 | 16.790 | 100.320 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1421 | 16.790 | 104.030 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1422 | 16.790 | 107.750 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1423 | 16.790 | 111.460 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1424 | 16.790 | 115.180 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1425 | 16.790 | 118.890 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1426 | 16.790 | 122.610 | 0.742 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1427 | 15.161 | 3.710 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1428 | 15.161 | 7.430 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1429 | 15.161 | 11.140 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1430 | 15.161 | 14.860 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1431 | 15.161 | 18.570 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1432 | 15.161 | 22.290 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1433 | 15.161 | 26.000 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1434 | 15.161 | 29.720 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1435 | 15.161 | 33.440 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1436 | 15.161 | 37.160 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1437 | 15.161 | 40.870 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1438 | 15.161 | 44.590 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1439 | 15.161 | 47.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1440 | 15.161 | 50.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1441 | 15.161 | 53.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1442 | 15.161 | 56.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1443 | 15.161 | 59.470 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1444 | 15.161 | 62.580 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1445 | 15.161 | 65.580 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1446 | 15.161 | 68.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1447 | 15.161 | 71.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1448 | 15.161 | 74.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1449 | 15.161 | 77.690 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1450 | 15.161 | 79.720 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1451 | 15.161 | 81.740 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1452 | 15.161 | 85.460 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1453 | 15.161 | 89.170 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1454 | 15.161 | 92.890 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1455 | 15.161 | 96.600 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1456 | 15.161 | 100.320 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1457 | 15.161 | 104.030 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1458 | 15.161 | 107.750 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1459 | 15.161 | 111.460 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1460 | 15.161 | 115.180 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1461 | 15.161 | 118.890 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1462 | 15.161 | 122.610 | 0.928 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1463 | 13.531 | 3.710 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1464 | 13.531 | 7.430 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1465 | 13.531 | 11.140 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1466 | 13.531 | 14.860 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1467 | 13.531 | 18.570 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1468 | 13.531 | 22.290 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1469 | 13.531 | 26.000 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1470 | 13.531 | 29.720 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1471 | 13.531 | 33.440 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1472 | 13.531 | 37.160 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1473 | 13.531 | 40.870 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1474 | 13.531 | 44.590 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1475 | 13.531 | 47.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1476 | 13.531 | 50.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1477 | 13.531 | 53.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1478 | 13.531 | 56.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1479 | 13.531 | 59.470 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1480 | 13.531 | 62.580 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1481 | 13.531 | 65.580 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1482 | 13.531 | 68.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1483 | 13.531 | 71.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1484 | 13.531 | 74.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1485 | 13.531 | 77.690 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1486 | 13.531 | 79.720 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1487 | 13.531 | 81.740 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1488 | 13.531 | 85.460 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1489 | 13.531 | 89.170 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1490 | 13.531 | 92.890 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1491 | 13.531 | 96.600 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1492 | 13.531 | 100.320 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1493 | 13.531 | 104.030 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1494 | 13.531 | 107.750 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1495 | 13.531 | 111.460 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1496 | 13.531 | 115.180 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1497 | 13.531 | 118.890 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1498 | 13.531 | 122.610 | 1.113 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1499 | 11.902 | 3.710 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1500 | 11.902 | 7.430 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1501 | 11.902 | 11.140 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1502 | 11.902 | 14.860 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1503 | 11.902 | 18.570 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1504 | 11.902 | 22.290 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1505 | 11.902 | 26.000 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1506 | 11.902 | 29.720 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1507 | 11.902 | 33.440 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1508 | 11.902 | 37.160 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1509 | 11.902 | 40.870 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1510 | 11.902 | 44.590 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1511 | 11.902 | 47.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1512 | 11.902 | 50.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1513 | 11.902 | 53.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1514 | 11.902 | 56.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1515 | 11.902 | 59.470 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1516 | 11.902 | 62.580 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1517 | 11.902 | 65.580 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1518 | 11.902 | 68.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1519 | 11.902 | 71.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1520 | 11.902 | 74.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1521 | 11.902 | 77.690 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1522 | 11.902 | 79.720 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1523 | 11.902 | 81.740 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1524 | 11.902 | 85.460 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1525 | 11.902 | 89.170 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1526 | 11.902 | 92.890 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1527 | 11.902 | 96.600 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1528 | 11.902 | 100.320 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1529 | 11.902 | 104.030 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1530 | 11.902 | 107.750 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1531 | 11.902 | 111.460 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1532 | 11.902 | 115.180 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1533 | 11.902 | 118.890 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1534 | 11.902 | 122.610 | 1.299 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1535 | 26.778 | 59.470 | -0.362 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N1536 | 26.778 | 62.580 | -0.362 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N1537 | 26.778 | 65.580 | -0.362 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N1538 | 26.778 | 68.690 | -0.362 | X | X | X | X | X | X | Encastrado |
| N1539 | 25.043 | 59.470 | -0.181 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1540 | 25.043 | 68.690 | -0.181 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1541 | 25.043 | 65.580 | -0.181 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N1542 | 25.043 | 62.580 | -0.181 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (kgf/cm²) |  | G (kgf/cm²) | fy (kgf/cm²) | ·t (m/m°C) |  (t/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço enformado | A-36 | 2038736.0 | 0.300 | 784129.2 | 2548.4 | 0.000012 | 7.850 |
| Anotação: E: Módulo de elasticidade : Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico ·t: Coeficiente de dilatação : Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.2.- Descrição

| Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | xy | xz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço enformado | A-36 | N4/N5 | N4/N5 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6/N7 | N6/N7 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10/N8 | N10/N8 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11/N9 | N11/N9 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N7 | N1/N7 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N2/N5 | N2/N5 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N15/N14 | N15/N14 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16/N13 | N16/N13 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N17 | N19/N17 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17/N12 | N17/N12 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N12 | N18/N12 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N18 | N20/N18 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N25 | N24/N25 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N27 | N26/N27 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N17 | N21/N17 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N21 | N13/N21 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N25 | N21/N25 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N22 | N25/N22 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N22 | N3/N22 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22/N12 | N22/N12 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N24 | N13/N24 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N3 | N24/N3 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N14 | N26/N14 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N26 | N3/N26 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22/N27 | N22/N27 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N23 | N27/N23 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N18 | N23/N18 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14/N23 | N14/N23 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N32 | N29/N32 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N31/N32 | N31/N32 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N34 | N33/N34 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N34 | N28/N34 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N37/N35 | N37/N35 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N36 | N38/N36 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N49 | N30/N49 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N30 | N51/N30 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N53 | N30/N53 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N41 | N42/N41 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N40 | N43/N40 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N48 | N40/N48 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N50 | N41/N50 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N44 | N46/N44 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N39 | N44/N39 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N39 | N45/N39 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N45 | N47/N45 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N52 | N48/N52 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N44 | N48/N44 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N39 | N49/N39 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N54 | N49/N54 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N45 | N50/N45 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N52 | N51/N52 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N51 | N40/N51 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N49 | N52/N49 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N54 | N53/N54 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N41 | N53/N41 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N50 | N54/N50 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N59 | N56/N59 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N58/N59 | N58/N59 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N61 | N60/N61 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N61 | N55/N61 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N64/N62 | N64/N62 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N63 | N65/N63 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N76 | N57/N76 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N57 | N78/N57 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N80 | N57/N80 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69/N68 | N69/N68 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N67 | N70/N67 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N75 | N67/N75 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N77 | N68/N77 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N71 | N73/N71 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N66 | N71/N66 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N66 | N72/N66 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N72 | N74/N72 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N79 | N75/N79 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N71 | N75/N71 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N66 | N76/N66 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N81 | N76/N81 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N72 | N77/N72 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N79 | N78/N79 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N78 | N67/N78 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N76 | N79/N76 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N81 | N80/N81 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N68 | N80/N68 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N77 | N81/N77 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N86 | N83/N86 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N85/N86 | N85/N86 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N88 | N87/N88 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N88 | N82/N88 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N91/N89 | N91/N89 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N90 | N92/N90 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N103 | N84/N103 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105/N84 | N105/N84 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N107 | N84/N107 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N95 | N96/N95 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N94 | N97/N94 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N102 | N94/N102 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N104 | N95/N104 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N98 | N100/N98 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N93 | N98/N93 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N93 | N99/N93 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N99 | N101/N99 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N106 | N102/N106 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N98 | N102/N98 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103/N93 | N103/N93 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103/N108 | N103/N108 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104/N99 | N104/N99 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105/N106 | N105/N106 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N105 | N94/N105 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106/N103 | N106/N103 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N108 | N107/N108 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N95 | N107/N95 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108/N104 | N108/N104 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N113 | N110/N113 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N112/N113 | N112/N113 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N115 | N114/N115 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N109/N115 | N109/N115 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N118/N116 | N118/N116 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N119/N117 | N119/N117 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N130 | N111/N130 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N111 | N132/N111 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N134 | N111/N134 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N123/N122 | N123/N122 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N121 | N124/N121 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N121/N129 | N121/N129 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N131 | N122/N131 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N125 | N127/N125 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N125/N120 | N125/N120 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N120 | N126/N120 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N126 | N128/N126 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N133 | N129/N133 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N125 | N129/N125 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N120 | N130/N120 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N135 | N130/N135 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N131/N126 | N131/N126 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N133 | N132/N133 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N121/N132 | N121/N132 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N133/N130 | N133/N130 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N135 | N134/N135 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N122 | N134/N122 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N135/N131 | N135/N131 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N137/N140 | N137/N140 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N139/N140 | N139/N140 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N141/N142 | N141/N142 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N142 | N136/N142 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N145/N143 | N145/N143 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N144 | N146/N144 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N138/N157 | N138/N157 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N159/N138 | N159/N138 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N138/N161 | N138/N161 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N150/N149 | N150/N149 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N151/N148 | N151/N148 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N156 | N148/N156 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N149/N158 | N149/N158 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N154/N152 | N154/N152 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N147 | N152/N147 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N153/N147 | N153/N147 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N155/N153 | N155/N153 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N160 | N156/N160 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N152 | N156/N152 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N157/N147 | N157/N147 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N157/N162 | N157/N162 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N158/N153 | N158/N153 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N159/N160 | N159/N160 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N159 | N148/N159 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N160/N157 | N160/N157 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N161/N162 | N161/N162 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N161/N149 | N161/N149 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N162/N158 | N162/N158 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N164/N167 | N164/N167 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N166/N167 | N166/N167 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N168/N169 | N168/N169 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N163/N169 | N163/N169 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N172/N170 | N172/N170 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N173/N171 | N173/N171 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N165/N184 | N165/N184 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N186/N165 | N186/N165 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N165/N188 | N165/N188 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N176 | N177/N176 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N175 | N178/N175 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N183 | N175/N183 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N185 | N176/N185 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N181/N179 | N181/N179 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N174 | N179/N174 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N174 | N180/N174 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N180 | N182/N180 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N187 | N183/N187 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N179 | N183/N179 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N174 | N184/N174 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N189 | N184/N189 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N185/N180 | N185/N180 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N186/N187 | N186/N187 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N186 | N175/N186 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N187/N184 | N187/N184 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N188/N189 | N188/N189 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N188/N176 | N188/N176 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N189/N185 | N189/N185 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N191/N194 | N191/N194 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N193/N194 | N193/N194 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N195/N196 | N195/N196 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N190/N196 | N190/N196 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N199/N197 | N199/N197 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N200/N198 | N200/N198 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N192/N211 | N192/N211 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N213/N192 | N213/N192 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N192/N215 | N192/N215 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N204/N203 | N204/N203 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N205/N202 | N205/N202 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N210 | N202/N210 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N203/N212 | N203/N212 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N208/N206 | N208/N206 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N201 | N206/N201 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N207/N201 | N207/N201 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N209/N207 | N209/N207 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N214 | N210/N214 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N206 | N210/N206 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N211/N201 | N211/N201 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N211/N216 | N211/N216 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N212/N207 | N212/N207 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N213/N214 | N213/N214 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N213 | N202/N213 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N214/N211 | N214/N211 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N215/N216 | N215/N216 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N215/N203 | N215/N203 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N216/N212 | N216/N212 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N221 | N218/N221 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N220/N221 | N220/N221 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N223 | N222/N223 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N223 | N217/N223 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N226/N224 | N226/N224 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N227/N225 | N227/N225 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N238 | N219/N238 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N240/N219 | N240/N219 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N242 | N219/N242 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N231/N230 | N231/N230 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N229 | N232/N229 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N237 | N229/N237 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N239 | N230/N239 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N235/N233 | N235/N233 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N233/N228 | N233/N228 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N228 | N234/N228 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N236/N234 | N236/N234 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N237/N241 | N237/N241 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N237/N233 | N237/N233 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N228 | N238/N228 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N243 | N238/N243 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N239/N234 | N239/N234 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N240/N241 | N240/N241 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N240 | N229/N240 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N238 | N241/N238 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N242/N243 | N242/N243 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N242/N230 | N242/N230 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N239 | N243/N239 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N245/N248 | N245/N248 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N247/N248 | N247/N248 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N249/N250 | N249/N250 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N244/N250 | N244/N250 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N253/N251 | N253/N251 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N254/N252 | N254/N252 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N246/N265 | N246/N265 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N246 | N267/N246 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N246/N269 | N246/N269 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N258/N257 | N258/N257 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N259/N256 | N259/N256 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N256/N264 | N256/N264 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N257/N266 | N257/N266 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N262/N260 | N262/N260 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N260/N255 | N260/N255 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N261/N255 | N261/N255 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N263/N261 | N263/N261 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N264/N268 | N264/N268 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N264/N260 | N264/N260 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N255 | N265/N255 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N270 | N265/N270 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N261 | N266/N261 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N268 | N267/N268 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N256/N267 | N256/N267 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N268/N265 | N268/N265 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N270 | N269/N270 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N257 | N269/N257 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N266 | N270/N266 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N275 | N272/N275 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N274/N275 | N274/N275 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N276/N277 | N276/N277 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N277 | N271/N277 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N280/N278 | N280/N278 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N281/N279 | N281/N279 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N292 | N273/N292 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N294/N273 | N294/N273 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N296 | N273/N296 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N285/N284 | N285/N284 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N286/N283 | N286/N283 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N291 | N283/N291 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N284/N293 | N284/N293 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N289/N287 | N289/N287 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N282 | N287/N282 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N288/N282 | N288/N282 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N290/N288 | N290/N288 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N295 | N291/N295 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N287 | N291/N287 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N292/N282 | N292/N282 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N292/N297 | N292/N297 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N293/N288 | N293/N288 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N294/N295 | N294/N295 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N294 | N283/N294 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N295/N292 | N295/N292 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N296/N297 | N296/N297 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N296/N284 | N296/N284 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N297/N293 | N297/N293 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N299/N302 | N299/N302 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N301/N302 | N301/N302 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N303/N304 | N303/N304 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N298/N304 | N298/N304 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N307/N305 | N307/N305 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N308/N306 | N308/N306 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N300/N319 | N300/N319 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N300 | N321/N300 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N300/N323 | N300/N323 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N312/N311 | N312/N311 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N313/N310 | N313/N310 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N310/N318 | N310/N318 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N311/N320 | N311/N320 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N316/N314 | N316/N314 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N314/N309 | N314/N309 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N315/N309 | N315/N309 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N315 | N317/N315 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N318/N322 | N318/N322 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N318/N314 | N318/N314 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N319/N309 | N319/N309 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N319/N324 | N319/N324 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N320/N315 | N320/N315 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N322 | N321/N322 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N310/N321 | N310/N321 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N322/N319 | N322/N319 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N323/N324 | N323/N324 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N323/N311 | N323/N311 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N324/N320 | N324/N320 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N326/N329 | N326/N329 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N328/N329 | N328/N329 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N330/N331 | N330/N331 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N325/N331 | N325/N331 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N334/N332 | N334/N332 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N335/N333 | N335/N333 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N327/N346 | N327/N346 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N348/N327 | N348/N327 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N327/N350 | N327/N350 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N339/N338 | N339/N338 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N340/N337 | N340/N337 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N345 | N337/N345 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N338/N347 | N338/N347 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N343/N341 | N343/N341 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N341/N336 | N341/N336 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N342/N336 | N342/N336 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N344/N342 | N344/N342 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N349 | N345/N349 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N341 | N345/N341 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N346/N336 | N346/N336 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N346/N351 | N346/N351 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N347/N342 | N347/N342 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N348/N349 | N348/N349 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N348 | N337/N348 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N349/N346 | N349/N346 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N350/N351 | N350/N351 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N350/N338 | N350/N338 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N351/N347 | N351/N347 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N353/N356 | N353/N356 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N355/N356 | N355/N356 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N357/N358 | N357/N358 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N352/N358 | N352/N358 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N361/N359 | N361/N359 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N362/N360 | N362/N360 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N354/N373 | N354/N373 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N375/N354 | N375/N354 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N354/N377 | N354/N377 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N366/N365 | N366/N365 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N367/N364 | N367/N364 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N364/N372 | N364/N372 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N365/N374 | N365/N374 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N370/N368 | N370/N368 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N368/N363 | N368/N363 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N369/N363 | N369/N363 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N371/N369 | N371/N369 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N372/N376 | N372/N376 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N372/N368 | N372/N368 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N373/N363 | N373/N363 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N373/N378 | N373/N378 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N374/N369 | N374/N369 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N375/N376 | N375/N376 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N364/N375 | N364/N375 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N376/N373 | N376/N373 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N377/N378 | N377/N378 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N377/N365 | N377/N365 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N378/N374 | N378/N374 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N380/N383 | N380/N383 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N382/N383 | N382/N383 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N384/N385 | N384/N385 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N379/N385 | N379/N385 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N388/N386 | N388/N386 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N389/N387 | N389/N387 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N381/N400 | N381/N400 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N381 | N402/N381 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N381/N404 | N381/N404 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N393/N392 | N393/N392 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N394/N391 | N394/N391 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N391/N399 | N391/N399 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N392/N401 | N392/N401 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N397/N395 | N397/N395 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N395/N390 | N395/N390 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N396/N390 | N396/N390 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N396 | N398/N396 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N399/N403 | N399/N403 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N399/N395 | N399/N395 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N400/N390 | N400/N390 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N400/N405 | N400/N405 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N401/N396 | N401/N396 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N403 | N402/N403 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N391/N402 | N391/N402 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N403/N400 | N403/N400 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N404/N405 | N404/N405 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N404/N392 | N404/N392 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N405/N401 | N405/N401 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N407/N410 | N407/N410 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N409/N410 | N409/N410 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N411/N412 | N411/N412 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N406/N412 | N406/N412 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N415/N413 | N415/N413 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N416/N414 | N416/N414 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N408/N427 | N408/N427 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N429/N408 | N429/N408 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N408/N431 | N408/N431 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N420/N419 | N420/N419 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N421/N418 | N421/N418 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N426 | N418/N426 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N419/N428 | N419/N428 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N424/N422 | N424/N422 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N422/N417 | N422/N417 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N423/N417 | N423/N417 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N425/N423 | N425/N423 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N426/N430 | N426/N430 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N426/N422 | N426/N422 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N427/N417 | N427/N417 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N427/N432 | N427/N432 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N428/N423 | N428/N423 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N429/N430 | N429/N430 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N429 | N418/N429 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N430/N427 | N430/N427 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N431/N432 | N431/N432 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N431/N419 | N431/N419 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N432/N428 | N432/N428 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N434/N437 | N434/N437 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N436/N437 | N436/N437 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N438/N439 | N438/N439 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N433/N439 | N433/N439 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N442/N440 | N442/N440 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N443/N441 | N443/N441 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N435/N454 | N435/N454 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N435 | N456/N435 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N435/N458 | N435/N458 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N447/N446 | N447/N446 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N448/N445 | N448/N445 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N445/N453 | N445/N453 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N446/N455 | N446/N455 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N451/N449 | N451/N449 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N449/N444 | N449/N444 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N450/N444 | N450/N444 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N452/N450 | N452/N450 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N453/N457 | N453/N457 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N453/N449 | N453/N449 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N454/N444 | N454/N444 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N454/N459 | N454/N459 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N455/N450 | N455/N450 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N457 | N456/N457 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N445/N456 | N445/N456 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N457/N454 | N457/N454 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N458/N459 | N458/N459 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N458/N446 | N458/N446 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N459/N455 | N459/N455 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N461/N464 | N461/N464 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N463/N464 | N463/N464 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N465/N466 | N465/N466 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N460/N466 | N460/N466 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N469/N467 | N469/N467 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N470/N468 | N470/N468 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N474/N477 | N474/N477 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N476/N477 | N476/N477 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N478/N479 | N478/N479 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N473/N479 | N473/N479 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N482/N480 | N482/N480 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N483/N481 | N483/N481 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N487/N490 | N487/N490 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N489/N490 | N489/N490 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N491/N492 | N491/N492 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N486/N492 | N486/N492 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N495/N493 | N495/N493 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N496/N494 | N496/N494 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N500/N503 | N500/N503 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N502/N503 | N502/N503 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N504/N505 | N504/N505 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N499/N505 | N499/N505 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N508/N506 | N508/N506 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N509/N507 | N509/N507 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N513/N516 | N513/N516 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N515/N516 | N515/N516 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N517/N518 | N517/N518 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N512/N518 | N512/N518 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N521/N519 | N521/N519 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N522/N520 | N522/N520 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N514/N533 | N514/N533 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N535/N514 | N535/N514 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N514/N537 | N514/N537 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N526/N525 | N526/N525 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N527/N524 | N527/N524 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N524/N532 | N524/N532 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N525/N534 | N525/N534 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N530/N528 | N530/N528 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N528/N523 | N528/N523 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N529/N523 | N529/N523 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N531/N529 | N531/N529 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N532/N536 | N532/N536 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N532/N528 | N532/N528 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N533/N523 | N533/N523 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N533/N538 | N533/N538 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N534/N529 | N534/N529 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N535/N536 | N535/N536 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N524/N535 | N524/N535 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N536/N533 | N536/N533 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N537/N538 | N537/N538 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N537/N525 | N537/N525 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N538/N534 | N538/N534 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N540/N543 | N540/N543 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N542/N543 | N542/N543 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N544/N545 | N544/N545 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N539/N545 | N539/N545 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N548/N546 | N548/N546 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N549/N547 | N549/N547 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N541/N560 | N541/N560 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N562/N541 | N562/N541 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N541/N564 | N541/N564 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N553/N552 | N553/N552 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N554/N551 | N554/N551 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N551/N559 | N551/N559 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N552/N561 | N552/N561 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N557/N555 | N557/N555 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N555/N550 | N555/N550 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N556/N550 | N556/N550 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N558/N556 | N558/N556 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N559/N563 | N559/N563 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N559/N555 | N559/N555 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N560/N550 | N560/N550 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N560/N565 | N560/N565 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N561/N556 | N561/N556 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N562/N563 | N562/N563 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N551/N562 | N551/N562 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N563/N560 | N563/N560 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N564/N565 | N564/N565 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N564/N552 | N564/N552 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N565/N561 | N565/N561 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N567/N570 | N567/N570 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N569/N570 | N569/N570 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N571/N572 | N571/N572 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N566/N572 | N566/N572 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N575/N573 | N575/N573 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N576/N574 | N576/N574 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N568/N587 | N568/N587 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N589/N568 | N589/N568 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N568/N591 | N568/N591 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N580/N579 | N580/N579 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N581/N578 | N581/N578 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N578/N586 | N578/N586 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N579/N588 | N579/N588 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N584/N582 | N584/N582 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N582/N577 | N582/N577 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N583/N577 | N583/N577 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N585/N583 | N585/N583 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N586/N590 | N586/N590 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N586/N582 | N586/N582 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N587/N577 | N587/N577 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N587/N592 | N587/N592 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N588/N583 | N588/N583 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N589/N590 | N589/N590 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N578/N589 | N578/N589 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N590/N587 | N590/N587 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N591/N592 | N591/N592 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N591/N579 | N591/N579 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N592/N588 | N592/N588 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N594/N597 | N594/N597 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N596/N597 | N596/N597 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N598/N599 | N598/N599 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N593/N599 | N593/N599 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N602/N600 | N602/N600 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N603/N601 | N603/N601 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N595/N614 | N595/N614 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N616/N595 | N616/N595 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N595/N618 | N595/N618 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N607/N606 | N607/N606 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N608/N605 | N608/N605 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N605/N613 | N605/N613 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N606/N615 | N606/N615 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N611/N609 | N611/N609 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N609/N604 | N609/N604 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N610/N604 | N610/N604 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N612/N610 | N612/N610 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N613/N617 | N613/N617 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N613/N609 | N613/N609 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N614/N604 | N614/N604 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N614/N619 | N614/N619 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N615/N610 | N615/N610 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N616/N617 | N616/N617 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N605/N616 | N605/N616 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N617/N614 | N617/N614 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N618/N619 | N618/N619 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N618/N606 | N618/N606 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N619/N615 | N619/N615 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N621/N624 | N621/N624 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N623/N624 | N623/N624 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N625/N626 | N625/N626 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N620/N626 | N620/N626 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N629/N627 | N629/N627 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N630/N628 | N630/N628 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N622/N641 | N622/N641 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N643/N622 | N643/N622 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N622/N645 | N622/N645 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N634/N633 | N634/N633 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N635/N632 | N635/N632 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N632/N640 | N632/N640 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N633/N642 | N633/N642 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N638/N636 | N638/N636 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N636/N631 | N636/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N637/N631 | N637/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N639/N637 | N639/N637 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N640/N644 | N640/N644 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N640/N636 | N640/N636 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N641/N631 | N641/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N641/N646 | N641/N646 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N642/N637 | N642/N637 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N643/N644 | N643/N644 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N632/N643 | N632/N643 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N644/N641 | N644/N641 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N645/N646 | N645/N646 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N645/N633 | N645/N633 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N646/N642 | N646/N642 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N648/N651 | N648/N651 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N650/N651 | N650/N651 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N652/N653 | N652/N653 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N647/N653 | N647/N653 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N656/N654 | N656/N654 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N657/N655 | N657/N655 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N649/N668 | N649/N668 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N670/N649 | N670/N649 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N649/N672 | N649/N672 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N661/N660 | N661/N660 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N662/N659 | N662/N659 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N659/N667 | N659/N667 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N660/N669 | N660/N669 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N665/N663 | N665/N663 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N663/N658 | N663/N658 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N664/N658 | N664/N658 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N666/N664 | N666/N664 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N667/N671 | N667/N671 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N667/N663 | N667/N663 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N668/N658 | N668/N658 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N668/N673 | N668/N673 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N669/N664 | N669/N664 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N670/N671 | N670/N671 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N659/N670 | N659/N670 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N671/N668 | N671/N668 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N672/N673 | N672/N673 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N672/N660 | N672/N660 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N673/N669 | N673/N669 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N675/N678 | N675/N678 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N677/N678 | N677/N678 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N679/N680 | N679/N680 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N674/N680 | N674/N680 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N683/N681 | N683/N681 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N684/N682 | N684/N682 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N676/N695 | N676/N695 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N697/N676 | N697/N676 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N676/N699 | N676/N699 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N688/N687 | N688/N687 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N689/N686 | N689/N686 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N686/N694 | N686/N694 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N687/N696 | N687/N696 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N692/N690 | N692/N690 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N690/N685 | N690/N685 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N691/N685 | N691/N685 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N693/N691 | N693/N691 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N694/N698 | N694/N698 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N694/N690 | N694/N690 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N695/N685 | N695/N685 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N695/N700 | N695/N700 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N696/N691 | N696/N691 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N697/N698 | N697/N698 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N686/N697 | N686/N697 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N698/N695 | N698/N695 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N699/N700 | N699/N700 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N699/N687 | N699/N687 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N700/N696 | N700/N696 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N702/N705 | N702/N705 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N704/N705 | N704/N705 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N706/N707 | N706/N707 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N701/N707 | N701/N707 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N710/N708 | N710/N708 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N711/N709 | N711/N709 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N703/N722 | N703/N722 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N724/N703 | N724/N703 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N703/N726 | N703/N726 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N715/N714 | N715/N714 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N716/N713 | N716/N713 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N713/N721 | N713/N721 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N714/N723 | N714/N723 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N719/N717 | N719/N717 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N717/N712 | N717/N712 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N718/N712 | N718/N712 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N720/N718 | N720/N718 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N721/N725 | N721/N725 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N721/N717 | N721/N717 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N722/N712 | N722/N712 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N722/N727 | N722/N727 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N723/N718 | N723/N718 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N724/N725 | N724/N725 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N713/N724 | N713/N724 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N725/N722 | N725/N722 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N726/N727 | N726/N727 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N726/N714 | N726/N714 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N727/N723 | N727/N723 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N729/N732 | N729/N732 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N731/N732 | N731/N732 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N733/N734 | N733/N734 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N728/N734 | N728/N734 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N737/N735 | N737/N735 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N738/N736 | N738/N736 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N730/N749 | N730/N749 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N751/N730 | N751/N730 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N730/N753 | N730/N753 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N742/N741 | N742/N741 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N743/N740 | N743/N740 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N740/N748 | N740/N748 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N741/N750 | N741/N750 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N746/N744 | N746/N744 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N744/N739 | N744/N739 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N745/N739 | N745/N739 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N747/N745 | N747/N745 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N748/N752 | N748/N752 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N748/N744 | N748/N744 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N749/N739 | N749/N739 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N749/N754 | N749/N754 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N750/N745 | N750/N745 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N751/N752 | N751/N752 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N740/N751 | N740/N751 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N752/N749 | N752/N749 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N753/N754 | N753/N754 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N753/N741 | N753/N741 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N754/N750 | N754/N750 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N756/N759 | N756/N759 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N758/N759 | N758/N759 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N760/N761 | N760/N761 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N755/N761 | N755/N761 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N764/N762 | N764/N762 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N765/N763 | N765/N763 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N757/N776 | N757/N776 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N778/N757 | N778/N757 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N757/N780 | N757/N780 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N769/N768 | N769/N768 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N770/N767 | N770/N767 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N767/N775 | N767/N775 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N768/N777 | N768/N777 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N773/N771 | N773/N771 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N771/N766 | N771/N766 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N772/N766 | N772/N766 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N774/N772 | N774/N772 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N775/N779 | N775/N779 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N775/N771 | N775/N771 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N776/N766 | N776/N766 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N776/N781 | N776/N781 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N777/N772 | N777/N772 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N778/N779 | N778/N779 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N767/N778 | N767/N778 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N779/N776 | N779/N776 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N780/N781 | N780/N781 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N780/N768 | N780/N768 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N781/N777 | N781/N777 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N783/N786 | N783/N786 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N785/N786 | N785/N786 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N787/N788 | N787/N788 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N782/N788 | N782/N788 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N791/N789 | N791/N789 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N792/N790 | N792/N790 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N784/N803 | N784/N803 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N805/N784 | N805/N784 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N784/N807 | N784/N807 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N796/N795 | N796/N795 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N797/N794 | N797/N794 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N794/N802 | N794/N802 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N795/N804 | N795/N804 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N800/N798 | N800/N798 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N798/N793 | N798/N793 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N799/N793 | N799/N793 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N801/N799 | N801/N799 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N802/N806 | N802/N806 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N802/N798 | N802/N798 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N803/N793 | N803/N793 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N803/N808 | N803/N808 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N804/N799 | N804/N799 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N805/N806 | N805/N806 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N794/N805 | N794/N805 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N806/N803 | N806/N803 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N807/N808 | N807/N808 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N807/N795 | N807/N795 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N808/N804 | N808/N804 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N810/N813 | N810/N813 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N812/N813 | N812/N813 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N814/N815 | N814/N815 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N809/N815 | N809/N815 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N818/N816 | N818/N816 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N819/N817 | N819/N817 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N811/N830 | N811/N830 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N832/N811 | N832/N811 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N811/N834 | N811/N834 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N823/N822 | N823/N822 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N824/N821 | N824/N821 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N821/N829 | N821/N829 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N822/N831 | N822/N831 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N827/N825 | N827/N825 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N825/N820 | N825/N820 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N826/N820 | N826/N820 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N828/N826 | N828/N826 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N829/N833 | N829/N833 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N829/N825 | N829/N825 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N830/N820 | N830/N820 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N830/N835 | N830/N835 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N831/N826 | N831/N826 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N832/N833 | N832/N833 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N821/N832 | N821/N832 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N833/N830 | N833/N830 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N834/N835 | N834/N835 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N834/N822 | N834/N822 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N835/N831 | N835/N831 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N837/N840 | N837/N840 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N839/N840 | N839/N840 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N841/N842 | N841/N842 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N836/N842 | N836/N842 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N845/N843 | N845/N843 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N846/N844 | N846/N844 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N838/N857 | N838/N857 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N859/N838 | N859/N838 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N838/N861 | N838/N861 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N850/N849 | N850/N849 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N851/N848 | N851/N848 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N848/N856 | N848/N856 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N849/N858 | N849/N858 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N854/N852 | N854/N852 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N852/N847 | N852/N847 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N853/N847 | N853/N847 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N855/N853 | N855/N853 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N856/N860 | N856/N860 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N856/N852 | N856/N852 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N857/N847 | N857/N847 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N857/N862 | N857/N862 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N858/N853 | N858/N853 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N859/N860 | N859/N860 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N848/N859 | N848/N859 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N860/N857 | N860/N857 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N861/N862 | N861/N862 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N861/N849 | N861/N849 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N862/N858 | N862/N858 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N864/N867 | N864/N867 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N866/N867 | N866/N867 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N868/N869 | N868/N869 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N863/N869 | N863/N869 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N872/N870 | N872/N870 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N873/N871 | N873/N871 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N865/N884 | N865/N884 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N886/N865 | N886/N865 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N865/N888 | N865/N888 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N877/N876 | N877/N876 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N878/N875 | N878/N875 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N875/N883 | N875/N883 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N876/N885 | N876/N885 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N881/N879 | N881/N879 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N879/N874 | N879/N874 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N880/N874 | N880/N874 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N882/N880 | N882/N880 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N883/N887 | N883/N887 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N883/N879 | N883/N879 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N884/N874 | N884/N874 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N884/N889 | N884/N889 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N885/N880 | N885/N880 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N886/N887 | N886/N887 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N875/N886 | N875/N886 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N887/N884 | N887/N884 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N888/N889 | N888/N889 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N888/N876 | N888/N876 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N889/N885 | N889/N885 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N891/N894 | N891/N894 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N893/N894 | N893/N894 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N895/N896 | N895/N896 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N890/N896 | N890/N896 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N899/N897 | N899/N897 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N900/N898 | N900/N898 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N892/N911 | N892/N911 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N913/N892 | N913/N892 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N892/N915 | N892/N915 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N904/N903 | N904/N903 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N905/N902 | N905/N902 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N902/N910 | N902/N910 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N903/N912 | N903/N912 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N908/N906 | N908/N906 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N906/N901 | N906/N901 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N907/N901 | N907/N901 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N909/N907 | N909/N907 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N910/N914 | N910/N914 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N910/N906 | N910/N906 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N911/N901 | N911/N901 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N911/N916 | N911/N916 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N912/N907 | N912/N907 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N913/N914 | N913/N914 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N902/N913 | N902/N913 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N914/N911 | N914/N911 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N915/N916 | N915/N916 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N915/N903 | N915/N903 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N916/N912 | N916/N912 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N918/N921 | N918/N921 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N920/N921 | N920/N921 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N922/N923 | N922/N923 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N917/N923 | N917/N923 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N926/N924 | N926/N924 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N927/N925 | N927/N925 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N919/N938 | N919/N938 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N940/N919 | N940/N919 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N919/N942 | N919/N942 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N931/N930 | N931/N930 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N932/N929 | N932/N929 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N929/N937 | N929/N937 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N930/N939 | N930/N939 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N935/N933 | N935/N933 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N933/N928 | N933/N928 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N934/N928 | N934/N928 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N936/N934 | N936/N934 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N937/N941 | N937/N941 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N937/N933 | N937/N933 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N938/N928 | N938/N928 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N938/N943 | N938/N943 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N939/N934 | N939/N934 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N940/N941 | N940/N941 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N929/N940 | N929/N940 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N941/N938 | N941/N938 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N942/N943 | N942/N943 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N942/N930 | N942/N930 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N943/N939 | N943/N939 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N945/N948 | N945/N948 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N947/N948 | N947/N948 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N949/N950 | N949/N950 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N944/N950 | N944/N950 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 1.00 | 10.82 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N953/N951 | N953/N951 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N954/N952 | N954/N952 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N946/N965 | N946/N965 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N967/N946 | N967/N946 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N946/N969 | N946/N969 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N958/N957 | N958/N957 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N959/N956 | N959/N956 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N956/N964 | N956/N964 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N957/N966 | N957/N966 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N962/N960 | N962/N960 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N960/N955 | N960/N955 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N961/N955 | N961/N955 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N963/N961 | N963/N961 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N964/N968 | N964/N968 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N964/N960 | N964/N960 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N965/N955 | N965/N955 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N965/N970 | N965/N970 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N966/N961 | N966/N961 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N967/N968 | N967/N968 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N956/N967 | N956/N967 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N968/N965 | N968/N965 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N969/N970 | N969/N970 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N969/N957 | N969/N957 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N970/N966 | N970/N966 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N980/N987 | N980/N987 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N981/N988 | N981/N988 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N982/N989 | N982/N989 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N983/N990 | N983/N990 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N984/N991 | N984/N991 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N985/N992 | N985/N992 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N986/N993 | N986/N993 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N994/N973 | N994/N973 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N995/N974 | N995/N974 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N996/N975 | N996/N975 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N997/N976 | N997/N976 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N998/N977 | N998/N977 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N999/N978 | N999/N978 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1000/N979 | N1000/N979 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N7/N973 | N7/N973 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N979/N3 | N979/N3 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N16/N979 | N16/N979 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N978/N16 | N978/N16 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N8/N978 | N8/N978 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N977/N8 | N977/N8 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N976/N977 | N976/N977 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N975/N976 | N975/N976 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N973/N974 | N973/N974 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N974/N975 | N974/N975 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N984/N951 | N984/N951 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N983/N984 | N983/N984 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N982/N983 | N982/N983 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N981/N982 | N981/N982 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N950/N980 | N950/N980 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N980/N981 | N980/N981 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N986/N946 | N986/N946 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N951/N985 | N951/N985 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N959/N986 | N959/N986 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N985/N959 | N985/N959 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N944/N972 | N944/N972 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N890/N917 | N890/N917 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N863/N890 | N863/N890 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N836/N863 | N836/N863 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N809/N836 | N809/N836 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N782/N809 | N782/N809 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N755/N782 | N755/N782 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N728/N755 | N728/N755 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N701/N728 | N701/N728 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N674/N701 | N674/N701 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N647/N674 | N647/N674 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N620/N647 | N620/N647 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N593/N620 | N593/N620 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N566/N593 | N566/N593 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N539/N566 | N539/N566 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N512/N539 | N512/N539 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N499/N512 | N499/N512 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N486/N499 | N486/N499 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N473/N486 | N473/N486 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N460/N473 | N460/N473 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N433/N460 | N433/N460 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N406/N433 | N406/N433 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N379/N406 | N379/N406 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N352/N379 | N352/N379 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N325/N352 | N325/N352 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N298/N325 | N298/N325 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N271/N298 | N271/N298 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N244/N271 | N244/N271 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N217/N244 | N217/N244 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N190/N217 | N190/N217 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N163/N190 | N163/N190 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N136/N163 | N136/N163 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N109/N136 | N109/N136 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N82/N109 | N82/N109 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N55/N82 | N55/N82 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N28/N55 | N28/N55 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1/N28 | N1/N28 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N971/N1 | N971/N1 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N917/N944 | N917/N944 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1001/N2 | N1001/N2 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N945/N1002 | N945/N1002 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N2/N29 | N2/N29 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N29/N56 | N29/N56 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N56/N83 | N56/N83 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N83/N110 | N83/N110 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N110/N137 | N110/N137 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N137/N164 | N137/N164 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N164/N191 | N164/N191 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N191/N218 | N191/N218 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N218/N245 | N218/N245 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N245/N272 | N245/N272 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N272/N299 | N272/N299 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N299/N326 | N299/N326 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N326/N353 | N326/N353 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N353/N380 | N353/N380 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N380/N407 | N380/N407 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N407/N434 | N407/N434 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N434/N461 | N434/N461 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N461/N474 | N461/N474 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N474/N487 | N474/N487 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N487/N500 | N487/N500 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N500/N513 | N500/N513 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N513/N540 | N513/N540 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N540/N567 | N540/N567 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N567/N594 | N567/N594 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N594/N621 | N594/N621 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N621/N648 | N621/N648 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N648/N675 | N648/N675 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N675/N702 | N675/N702 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N702/N729 | N702/N729 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N729/N756 | N729/N756 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N756/N783 | N756/N783 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N783/N810 | N783/N810 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N810/N837 | N810/N837 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N837/N864 | N837/N864 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N864/N891 | N864/N891 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N891/N918 | N891/N918 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N918/N945 | N918/N945 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N5/N1003 | N5/N1003 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1003/N1004 | N1003/N1004 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1005/N1006 | N1005/N1006 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1006/N1007 | N1006/N1007 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1007/N9 | N1007/N9 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1004/N1005 | N1004/N1005 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N9/N1008 | N9/N1008 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1009/N3 | N1009/N3 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N15/N1009 | N15/N1009 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1008/N15 | N1008/N15 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N948/N1010 | N948/N1010 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1012/N1013 | N1012/N1013 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1013/N1014 | N1013/N1014 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1014/N952 | N1014/N952 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1010/N1011 | N1010/N1011 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1011/N1012 | N1011/N1012 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1015/N958 | N1015/N958 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N952/N1015 | N952/N1015 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1016/N946 | N1016/N946 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N958/N1016 | N958/N1016 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1010/N1017 | N1010/N1017 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1011/N1018 | N1011/N1018 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1012/N1019 | N1012/N1019 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1013/N1020 | N1013/N1020 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1014/N1021 | N1014/N1021 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1015/N1022 | N1015/N1022 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1016/N1023 | N1016/N1023 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1024/N1003 | N1024/N1003 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1025/N1004 | N1025/N1004 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1026/N1005 | N1026/N1005 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1027/N1006 | N1027/N1006 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1028/N1007 | N1028/N1007 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1029/N1008 | N1029/N1008 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1030/N1009 | N1030/N1009 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N979/N1247 | N979/N1247 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1247/N1248 | N1247/N1248 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1248/N1249 | N1248/N1249 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1249/N1250 | N1249/N1250 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1250/N1251 | N1250/N1251 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1251/N1252 | N1251/N1252 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1252/N1253 | N1252/N1253 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1253/N1254 | N1253/N1254 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1254/N1255 | N1254/N1255 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1255/N1256 | N1255/N1256 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1256/N1257 | N1256/N1257 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1257/N1258 | N1257/N1258 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1258/N1259 | N1258/N1259 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1259/N1260 | N1259/N1260 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1260/N1261 | N1260/N1261 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1261/N1262 | N1261/N1262 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1262/N1263 | N1262/N1263 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1263/N1264 | N1263/N1264 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1264/N1265 | N1264/N1265 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1265/N1266 | N1265/N1266 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1266/N1267 | N1266/N1267 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1267/N1268 | N1267/N1268 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1268/N1269 | N1268/N1269 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1269/N1270 | N1269/N1270 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1270/N1271 | N1270/N1271 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1271/N1272 | N1271/N1272 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1272/N1273 | N1272/N1273 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1273/N1274 | N1273/N1274 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1274/N1275 | N1274/N1275 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1275/N1276 | N1275/N1276 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1276/N1277 | N1276/N1277 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1277/N1278 | N1277/N1278 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1278/N1279 | N1278/N1279 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1279/N1280 | N1279/N1280 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1280/N1281 | N1280/N1281 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1281/N1282 | N1281/N1282 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1282/N986 | N1282/N986 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N978/N1211 | N978/N1211 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1211/N1212 | N1211/N1212 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1212/N1213 | N1212/N1213 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1213/N1214 | N1213/N1214 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1214/N1215 | N1214/N1215 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1215/N1216 | N1215/N1216 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1216/N1217 | N1216/N1217 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1217/N1218 | N1217/N1218 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1218/N1219 | N1218/N1219 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1219/N1220 | N1219/N1220 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1220/N1221 | N1220/N1221 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1221/N1222 | N1221/N1222 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1222/N1223 | N1222/N1223 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1223/N1224 | N1223/N1224 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1224/N1225 | N1224/N1225 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1225/N1226 | N1225/N1226 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1226/N1227 | N1226/N1227 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1227/N1228 | N1227/N1228 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1228/N1229 | N1228/N1229 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1229/N1230 | N1229/N1230 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1230/N1231 | N1230/N1231 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1231/N1232 | N1231/N1232 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1232/N1233 | N1232/N1233 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1233/N1234 | N1233/N1234 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1234/N1235 | N1234/N1235 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1235/N1236 | N1235/N1236 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1236/N1237 | N1236/N1237 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1237/N1238 | N1237/N1238 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1238/N1239 | N1238/N1239 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1239/N1240 | N1239/N1240 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1240/N1241 | N1240/N1241 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1241/N1242 | N1241/N1242 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1242/N1243 | N1242/N1243 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1243/N1244 | N1243/N1244 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1244/N1245 | N1244/N1245 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1245/N1246 | N1245/N1246 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1246/N985 | N1246/N985 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N977/N1175 | N977/N1175 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1175/N1176 | N1175/N1176 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1176/N1177 | N1176/N1177 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1177/N1178 | N1177/N1178 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1178/N1179 | N1178/N1179 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1179/N1180 | N1179/N1180 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1180/N1181 | N1180/N1181 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1181/N1182 | N1181/N1182 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1182/N1183 | N1182/N1183 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1183/N1184 | N1183/N1184 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1184/N1185 | N1184/N1185 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1185/N1186 | N1185/N1186 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1186/N1187 | N1186/N1187 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1187/N1188 | N1187/N1188 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1188/N1189 | N1188/N1189 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1189/N1190 | N1189/N1190 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1190/N1191 | N1190/N1191 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1191/N1192 | N1191/N1192 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1192/N1193 | N1192/N1193 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1193/N1194 | N1193/N1194 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1194/N1195 | N1194/N1195 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1195/N1196 | N1195/N1196 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1196/N1197 | N1196/N1197 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1197/N1198 | N1197/N1198 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1198/N1199 | N1198/N1199 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1199/N1200 | N1199/N1200 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1200/N1201 | N1200/N1201 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1201/N1202 | N1201/N1202 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1202/N1203 | N1202/N1203 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1203/N1204 | N1203/N1204 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1204/N1205 | N1204/N1205 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1205/N1206 | N1205/N1206 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1206/N1207 | N1206/N1207 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1207/N1208 | N1207/N1208 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1208/N1209 | N1208/N1209 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1209/N1210 | N1209/N1210 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1210/N984 | N1210/N984 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N976/N1139 | N976/N1139 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1139/N1140 | N1139/N1140 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1140/N1141 | N1140/N1141 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1141/N1142 | N1141/N1142 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1142/N1143 | N1142/N1143 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1143/N1144 | N1143/N1144 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1144/N1145 | N1144/N1145 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1145/N1146 | N1145/N1146 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1146/N1147 | N1146/N1147 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1147/N1148 | N1147/N1148 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1148/N1149 | N1148/N1149 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1149/N1150 | N1149/N1150 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1150/N1151 | N1150/N1151 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1151/N1152 | N1151/N1152 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1152/N1153 | N1152/N1153 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1153/N1154 | N1153/N1154 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1154/N1155 | N1154/N1155 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1155/N1156 | N1155/N1156 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1156/N1157 | N1156/N1157 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1157/N1158 | N1157/N1158 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1158/N1159 | N1158/N1159 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1159/N1160 | N1159/N1160 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1160/N1161 | N1160/N1161 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1161/N1162 | N1161/N1162 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1162/N1163 | N1162/N1163 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1163/N1164 | N1163/N1164 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1164/N1165 | N1164/N1165 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1165/N1166 | N1165/N1166 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1166/N1167 | N1166/N1167 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1167/N1168 | N1167/N1168 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1168/N1169 | N1168/N1169 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1169/N1170 | N1169/N1170 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1170/N1171 | N1170/N1171 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1171/N1172 | N1171/N1172 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1172/N1173 | N1172/N1173 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1173/N1174 | N1173/N1174 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1174/N983 | N1174/N983 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N975/N1103 | N975/N1103 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1103/N1104 | N1103/N1104 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1104/N1105 | N1104/N1105 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1105/N1106 | N1105/N1106 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1106/N1107 | N1106/N1107 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1107/N1108 | N1107/N1108 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1108/N1109 | N1108/N1109 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1109/N1110 | N1109/N1110 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1110/N1111 | N1110/N1111 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1111/N1112 | N1111/N1112 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1112/N1113 | N1112/N1113 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1113/N1114 | N1113/N1114 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1114/N1115 | N1114/N1115 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1115/N1116 | N1115/N1116 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1116/N1117 | N1116/N1117 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1117/N1118 | N1117/N1118 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1118/N1119 | N1118/N1119 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1119/N1120 | N1119/N1120 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1120/N1121 | N1120/N1121 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1121/N1122 | N1121/N1122 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1122/N1123 | N1122/N1123 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1123/N1124 | N1123/N1124 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1124/N1125 | N1124/N1125 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1125/N1126 | N1125/N1126 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1126/N1127 | N1126/N1127 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1127/N1128 | N1127/N1128 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1128/N1129 | N1128/N1129 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1129/N1130 | N1129/N1130 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1130/N1131 | N1130/N1131 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1131/N1132 | N1131/N1132 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1132/N1133 | N1132/N1133 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1133/N1134 | N1133/N1134 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1134/N1135 | N1134/N1135 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1135/N1136 | N1135/N1136 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1136/N1137 | N1136/N1137 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1137/N1138 | N1137/N1138 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1138/N982 | N1138/N982 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N974/N1067 | N974/N1067 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1067/N1068 | N1067/N1068 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1068/N1069 | N1068/N1069 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1069/N1070 | N1069/N1070 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1070/N1071 | N1070/N1071 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1071/N1072 | N1071/N1072 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1072/N1073 | N1072/N1073 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1073/N1074 | N1073/N1074 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1074/N1075 | N1074/N1075 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1075/N1076 | N1075/N1076 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1076/N1077 | N1076/N1077 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1077/N1078 | N1077/N1078 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1078/N1079 | N1078/N1079 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1079/N1080 | N1079/N1080 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1080/N1081 | N1080/N1081 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1081/N1082 | N1081/N1082 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1082/N1083 | N1082/N1083 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1083/N1084 | N1083/N1084 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1084/N1085 | N1084/N1085 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1085/N1086 | N1085/N1086 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1086/N1087 | N1086/N1087 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1087/N1088 | N1087/N1088 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1088/N1089 | N1088/N1089 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1089/N1090 | N1089/N1090 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1090/N1091 | N1090/N1091 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1091/N1092 | N1091/N1092 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1092/N1093 | N1092/N1093 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1093/N1094 | N1093/N1094 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1094/N1095 | N1094/N1095 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1095/N1096 | N1095/N1096 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1096/N1097 | N1096/N1097 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1097/N1098 | N1097/N1098 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1098/N1099 | N1098/N1099 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1099/N1100 | N1099/N1100 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1100/N1101 | N1100/N1101 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1101/N1102 | N1101/N1102 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1102/N981 | N1102/N981 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N973/N1066 | N973/N1066 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1066/N1065 | N1066/N1065 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1065/N1064 | N1065/N1064 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1064/N1063 | N1064/N1063 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1063/N1062 | N1063/N1062 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1062/N1061 | N1062/N1061 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1061/N1060 | N1061/N1060 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1060/N1059 | N1060/N1059 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1059/N1058 | N1059/N1058 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1058/N1057 | N1058/N1057 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1057/N1056 | N1057/N1056 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1056/N1055 | N1056/N1055 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1055/N1054 | N1055/N1054 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1054/N1053 | N1054/N1053 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1053/N1052 | N1053/N1052 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1052/N1051 | N1052/N1051 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1051/N1050 | N1051/N1050 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1050/N1049 | N1050/N1049 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1049/N1048 | N1049/N1048 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1048/N1047 | N1048/N1047 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1047/N1046 | N1047/N1046 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1046/N1045 | N1046/N1045 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1045/N1044 | N1045/N1044 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1044/N1043 | N1044/N1043 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1043/N1042 | N1043/N1042 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1042/N1041 | N1042/N1041 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1041/N1040 | N1041/N1040 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1040/N1039 | N1040/N1039 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1039/N1038 | N1039/N1038 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1038/N1037 | N1038/N1037 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1037/N1036 | N1037/N1036 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1036/N1035 | N1036/N1035 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1035/N1034 | N1035/N1034 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1034/N1033 | N1034/N1033 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1033/N1032 | N1033/N1032 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1032/N1031 | N1032/N1031 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1031/N980 | N1031/N980 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1282/N919 | N1282/N919 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N924/N1246 | N924/N1246 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N932/N1282 | N932/N1282 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1246/N932 | N1246/N932 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1210/N924 | N1210/N924 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1031/N1102 | N1031/N1102 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N923/N1031 | N923/N1031 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1174/N1210 | N1174/N1210 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1138/N1174 | N1138/N1174 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1102/N1138 | N1102/N1138 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1209/N897 | N1209/N897 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1173/N1209 | N1173/N1209 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1101/N1137 | N1101/N1137 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1032/N1101 | N1032/N1101 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N896/N1032 | N896/N1032 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1137/N1173 | N1137/N1173 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N897/N1245 | N897/N1245 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1245/N905 | N1245/N905 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1281/N892 | N1281/N892 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N905/N1281 | N905/N1281 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1208/N870 | N1208/N870 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1172/N1208 | N1172/N1208 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N869/N1033 | N869/N1033 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1033/N1100 | N1033/N1100 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1136/N1172 | N1136/N1172 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1100/N1136 | N1100/N1136 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1207/N843 | N1207/N843 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1171/N1207 | N1171/N1207 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1135/N1171 | N1135/N1171 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1034/N1099 | N1034/N1099 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N842/N1034 | N842/N1034 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1099/N1135 | N1099/N1135 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1206/N816 | N1206/N816 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1170/N1206 | N1170/N1206 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1134/N1170 | N1134/N1170 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1035/N1098 | N1035/N1098 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N815/N1035 | N815/N1035 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1098/N1134 | N1098/N1134 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1242/N824 | N1242/N824 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N816/N1242 | N816/N1242 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1278/N811 | N1278/N811 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N824/N1278 | N824/N1278 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1280/N865 | N1280/N865 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N878/N1280 | N878/N1280 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1244/N878 | N1244/N878 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N870/N1244 | N870/N1244 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1243/N851 | N1243/N851 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N843/N1243 | N843/N1243 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1279/N838 | N1279/N838 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N851/N1279 | N851/N1279 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1277/N784 | N1277/N784 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N797/N1277 | N797/N1277 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1241/N797 | N1241/N797 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N789/N1241 | N789/N1241 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1205/N789 | N1205/N789 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1133/N1169 | N1133/N1169 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1097/N1133 | N1097/N1133 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1036/N1097 | N1036/N1097 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N788/N1036 | N788/N1036 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1169/N1205 | N1169/N1205 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1276/N757 | N1276/N757 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N770/N1276 | N770/N1276 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1240/N770 | N1240/N770 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N762/N1240 | N762/N1240 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1204/N762 | N1204/N762 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1132/N1168 | N1132/N1168 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1096/N1132 | N1096/N1132 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1037/N1096 | N1037/N1096 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N761/N1037 | N761/N1037 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1168/N1204 | N1168/N1204 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1275/N730 | N1275/N730 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N743/N1275 | N743/N1275 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N735/N1239 | N735/N1239 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1239/N743 | N1239/N743 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1167/N1203 | N1167/N1203 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1131/N1167 | N1131/N1167 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1095/N1131 | N1095/N1131 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1038/N1095 | N1038/N1095 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N734/N1038 | N734/N1038 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1203/N735 | N1203/N735 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1274/N703 | N1274/N703 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N716/N1274 | N716/N1274 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1238/N716 | N1238/N716 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N708/N1238 | N708/N1238 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1202/N708 | N1202/N708 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1130/N1166 | N1130/N1166 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1094/N1130 | N1094/N1130 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1039/N1094 | N1039/N1094 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N707/N1039 | N707/N1039 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1166/N1202 | N1166/N1202 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1273/N676 | N1273/N676 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N689/N1273 | N689/N1273 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N681/N1237 | N681/N1237 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1237/N689 | N1237/N689 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1165/N1201 | N1165/N1201 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1129/N1165 | N1129/N1165 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1093/N1129 | N1093/N1129 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1040/N1093 | N1040/N1093 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N680/N1040 | N680/N1040 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1201/N681 | N1201/N681 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1164/N1200 | N1164/N1200 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1128/N1164 | N1128/N1164 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1092/N1128 | N1092/N1128 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1041/N1092 | N1041/N1092 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N653/N1041 | N653/N1041 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1200/N654 | N1200/N654 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1236/N662 | N1236/N662 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N654/N1236 | N654/N1236 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1272/N649 | N1272/N649 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N662/N1272 | N662/N1272 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1271/N622 | N1271/N622 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N635/N1271 | N635/N1271 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N627/N1235 | N627/N1235 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1235/N635 | N1235/N635 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1199/N627 | N1199/N627 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1127/N1163 | N1127/N1163 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1091/N1127 | N1091/N1127 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1042/N1091 | N1042/N1091 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N626/N1042 | N626/N1042 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1163/N1199 | N1163/N1199 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1234/N608 | N1234/N608 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N600/N1234 | N600/N1234 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1270/N595 | N1270/N595 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N608/N1270 | N608/N1270 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1198/N600 | N1198/N600 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1126/N1162 | N1126/N1162 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1090/N1126 | N1090/N1126 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1043/N1090 | N1043/N1090 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N599/N1043 | N599/N1043 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1162/N1198 | N1162/N1198 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1269/N568 | N1269/N568 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N581/N1269 | N581/N1269 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1233/N581 | N1233/N581 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N573/N1233 | N573/N1233 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1161/N1197 | N1161/N1197 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1125/N1161 | N1125/N1161 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1089/N1125 | N1089/N1125 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1044/N1089 | N1044/N1089 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N572/N1044 | N572/N1044 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1197/N573 | N1197/N573 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1160/N1196 | N1160/N1196 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1124/N1160 | N1124/N1160 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1088/N1124 | N1088/N1124 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1045/N1088 | N1045/N1088 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N545/N1045 | N545/N1045 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1196/N546 | N1196/N546 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N546/N1232 | N546/N1232 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1232/N554 | N1232/N554 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1268/N541 | N1268/N541 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N554/N1268 | N554/N1268 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1267/N514 | N1267/N514 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N527/N1267 | N527/N1267 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1231/N527 | N1231/N527 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N519/N1231 | N519/N1231 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1159/N1195 | N1159/N1195 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1123/N1159 | N1123/N1159 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1087/N1123 | N1087/N1123 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1046/N1087 | N1046/N1087 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N518/N1046 | N518/N1046 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1195/N519 | N1195/N519 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1158/N1194 | N1158/N1194 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1122/N1158 | N1122/N1158 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1086/N1122 | N1086/N1122 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1047/N1086 | N1047/N1086 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N505/N1047 | N505/N1047 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1194/N506 | N1194/N506 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1230/N511 | N1230/N511 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N506/N1230 | N506/N1230 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1266/N501 | N1266/N501 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N511/N1266 | N511/N1266 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1265/N488 | N1265/N488 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N498/N1265 | N498/N1265 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1229/N498 | N1229/N498 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N493/N1229 | N493/N1229 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1193/N493 | N1193/N493 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1121/N1157 | N1121/N1157 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1085/N1121 | N1085/N1121 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1048/N1085 | N1048/N1085 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N492/N1048 | N492/N1048 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1157/N1193 | N1157/N1193 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1228/N485 | N1228/N485 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N480/N1228 | N480/N1228 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1264/N475 | N1264/N475 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N485/N1264 | N485/N1264 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1192/N480 | N1192/N480 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1120/N1156 | N1120/N1156 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1084/N1120 | N1084/N1120 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1049/N1084 | N1049/N1084 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N479/N1049 | N479/N1049 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1156/N1192 | N1156/N1192 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1263/N462 | N1263/N462 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N472/N1263 | N472/N1263 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N467/N1227 | N467/N1227 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1227/N472 | N1227/N472 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1155/N1191 | N1155/N1191 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1119/N1155 | N1119/N1155 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1083/N1119 | N1083/N1119 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1050/N1083 | N1050/N1083 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N466/N1050 | N466/N1050 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1191/N467 | N1191/N467 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1262/N435 | N1262/N435 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N448/N1262 | N448/N1262 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N440/N1226 | N440/N1226 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1226/N448 | N1226/N448 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1154/N1190 | N1154/N1190 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1118/N1154 | N1118/N1154 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1082/N1118 | N1082/N1118 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1051/N1082 | N1051/N1082 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N439/N1051 | N439/N1051 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1190/N440 | N1190/N440 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1153/N1189 | N1153/N1189 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1117/N1153 | N1117/N1153 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1081/N1117 | N1081/N1117 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1052/N1081 | N1052/N1081 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N412/N1052 | N412/N1052 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1189/N413 | N1189/N413 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N413/N1225 | N413/N1225 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1225/N421 | N1225/N421 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1261/N408 | N1261/N408 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N421/N1261 | N421/N1261 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1260/N381 | N1260/N381 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N394/N1260 | N394/N1260 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1259/N354 | N1259/N354 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N367/N1259 | N367/N1259 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N359/N1223 | N359/N1223 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1223/N367 | N1223/N367 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N386/N1224 | N386/N1224 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1224/N394 | N1224/N394 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1152/N1188 | N1152/N1188 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1116/N1152 | N1116/N1152 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1080/N1116 | N1080/N1116 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1053/N1080 | N1053/N1080 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N385/N1053 | N385/N1053 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1188/N386 | N1188/N386 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1151/N1187 | N1151/N1187 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1115/N1151 | N1115/N1151 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1079/N1115 | N1079/N1115 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1054/N1079 | N1054/N1079 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N358/N1054 | N358/N1054 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1187/N359 | N1187/N359 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1258/N327 | N1258/N327 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N340/N1258 | N340/N1258 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N332/N1222 | N332/N1222 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1222/N340 | N1222/N340 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1150/N1186 | N1150/N1186 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1114/N1150 | N1114/N1150 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1078/N1114 | N1078/N1114 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1055/N1078 | N1055/N1078 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N331/N1055 | N331/N1055 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1186/N332 | N1186/N332 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1149/N1185 | N1149/N1185 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1113/N1149 | N1113/N1149 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1077/N1113 | N1077/N1113 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1056/N1077 | N1056/N1077 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N304/N1056 | N304/N1056 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1185/N305 | N1185/N305 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N305/N1221 | N305/N1221 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1221/N313 | N1221/N313 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1257/N300 | N1257/N300 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N313/N1257 | N313/N1257 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1256/N273 | N1256/N273 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N286/N1256 | N286/N1256 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1255/N246 | N1255/N246 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N259/N1255 | N259/N1255 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1254/N219 | N1254/N219 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N232/N1254 | N232/N1254 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1253/N192 | N1253/N192 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N205/N1253 | N205/N1253 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N197/N1217 | N197/N1217 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1217/N205 | N1217/N205 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N224/N1218 | N224/N1218 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1218/N232 | N1218/N232 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N251/N1219 | N251/N1219 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1219/N259 | N1219/N259 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N278/N1220 | N278/N1220 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1220/N286 | N1220/N286 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1148/N1184 | N1148/N1184 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1112/N1148 | N1112/N1148 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1076/N1112 | N1076/N1112 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1057/N1076 | N1057/N1076 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N277/N1057 | N277/N1057 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1184/N278 | N1184/N278 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1147/N1183 | N1147/N1183 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1111/N1147 | N1111/N1147 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1075/N1111 | N1075/N1111 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1058/N1075 | N1058/N1075 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N250/N1058 | N250/N1058 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1183/N251 | N1183/N251 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1146/N1182 | N1146/N1182 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1110/N1146 | N1110/N1146 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1074/N1110 | N1074/N1110 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1059/N1074 | N1059/N1074 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N223/N1059 | N223/N1059 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1182/N224 | N1182/N224 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1145/N1181 | N1145/N1181 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1109/N1145 | N1109/N1145 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1073/N1109 | N1073/N1109 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1060/N1073 | N1060/N1073 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N196/N1060 | N196/N1060 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1181/N197 | N1181/N197 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1216/N178 | N1216/N178 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N170/N1216 | N170/N1216 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1252/N165 | N1252/N165 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N178/N1252 | N178/N1252 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1251/N138 | N1251/N138 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N151/N1251 | N151/N1251 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1215/N151 | N1215/N151 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N143/N1215 | N143/N1215 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1250/N111 | N1250/N111 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N124/N1250 | N124/N1250 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1214/N124 | N1214/N124 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N116/N1214 | N116/N1214 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1213/N97 | N1213/N97 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N89/N1213 | N89/N1213 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1249/N84 | N1249/N84 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N97/N1249 | N97/N1249 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1248/N57 | N1248/N57 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N70/N1248 | N70/N1248 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N62/N1212 | N62/N1212 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1212/N70 | N1212/N70 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1180/N170 | N1180/N170 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1108/N1144 | N1108/N1144 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1072/N1108 | N1072/N1108 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1061/N1072 | N1061/N1072 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N169/N1061 | N169/N1061 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1144/N1180 | N1144/N1180 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1179/N143 | N1179/N143 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1107/N1143 | N1107/N1143 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1071/N1107 | N1071/N1107 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1062/N1071 | N1062/N1071 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N142/N1062 | N142/N1062 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1143/N1179 | N1143/N1179 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1178/N116 | N1178/N116 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1106/N1142 | N1106/N1142 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1070/N1106 | N1070/N1106 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1063/N1070 | N1063/N1070 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N115/N1063 | N115/N1063 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1142/N1178 | N1142/N1178 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1177/N89 | N1177/N89 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1105/N1141 | N1105/N1141 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1069/N1105 | N1069/N1105 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1064/N1069 | N1064/N1069 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N88/N1064 | N88/N1064 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1141/N1177 | N1141/N1177 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1176/N62 | N1176/N62 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1104/N1140 | N1104/N1140 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1068/N1104 | N1068/N1104 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1065/N1068 | N1065/N1068 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N61/N1065 | N61/N1065 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1140/N1176 | N1140/N1176 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1175/N35 | N1175/N35 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1103/N1139 | N1103/N1139 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1067/N1103 | N1067/N1103 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1066/N1067 | N1066/N1067 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N34/N1066 | N34/N1066 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1139/N1175 | N1139/N1175 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1211/N43 | N1211/N43 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N35/N1211 | N35/N1211 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1247/N30 | N1247/N30 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N43/N1247 | N43/N1247 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1499/N1500 | N1499/N1500 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1500/N1501 | N1500/N1501 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1501/N1502 | N1501/N1502 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1502/N1503 | N1502/N1503 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1503/N1504 | N1503/N1504 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1504/N1505 | N1504/N1505 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1505/N1506 | N1505/N1506 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1506/N1507 | N1506/N1507 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1507/N1508 | N1507/N1508 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1508/N1509 | N1508/N1509 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1509/N1510 | N1509/N1510 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1510/N1511 | N1510/N1511 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1511/N1512 | N1511/N1512 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1512/N1513 | N1512/N1513 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1513/N1514 | N1513/N1514 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1514/N1515 | N1514/N1515 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1515/N1516 | N1515/N1516 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1516/N1517 | N1516/N1517 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1517/N1518 | N1517/N1518 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1518/N1519 | N1518/N1519 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1519/N1520 | N1519/N1520 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1520/N1521 | N1520/N1521 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1521/N1522 | N1521/N1522 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1522/N1523 | N1522/N1523 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1523/N1524 | N1523/N1524 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1524/N1525 | N1524/N1525 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1525/N1526 | N1525/N1526 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1526/N1527 | N1526/N1527 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1527/N1528 | N1527/N1528 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1528/N1529 | N1528/N1529 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1529/N1530 | N1529/N1530 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1530/N1531 | N1530/N1531 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1531/N1532 | N1531/N1532 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1532/N1533 | N1532/N1533 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1533/N1534 | N1533/N1534 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1534/N1016 | N1534/N1016 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1009/N1499 | N1009/N1499 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1463/N1464 | N1463/N1464 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1464/N1465 | N1464/N1465 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1465/N1466 | N1465/N1466 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1466/N1467 | N1466/N1467 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1467/N1468 | N1467/N1468 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1468/N1469 | N1468/N1469 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1469/N1470 | N1469/N1470 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1470/N1471 | N1470/N1471 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1471/N1472 | N1471/N1472 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1472/N1473 | N1472/N1473 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1473/N1474 | N1473/N1474 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1474/N1475 | N1474/N1475 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1475/N1476 | N1475/N1476 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1476/N1477 | N1476/N1477 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1477/N1478 | N1477/N1478 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1478/N1479 | N1478/N1479 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1479/N1480 | N1479/N1480 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1480/N1481 | N1480/N1481 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1481/N1482 | N1481/N1482 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1482/N1483 | N1482/N1483 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1483/N1484 | N1483/N1484 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1484/N1485 | N1484/N1485 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1485/N1486 | N1485/N1486 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1486/N1487 | N1486/N1487 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1487/N1488 | N1487/N1488 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1488/N1489 | N1488/N1489 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1489/N1490 | N1489/N1490 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1490/N1491 | N1490/N1491 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1491/N1492 | N1491/N1492 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1492/N1493 | N1492/N1493 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1493/N1494 | N1493/N1494 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1494/N1495 | N1494/N1495 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1495/N1496 | N1495/N1496 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1496/N1497 | N1496/N1497 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1497/N1498 | N1497/N1498 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1498/N1015 | N1498/N1015 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1008/N1463 | N1008/N1463 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1427/N1428 | N1427/N1428 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1428/N1429 | N1428/N1429 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1429/N1430 | N1429/N1430 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1430/N1431 | N1430/N1431 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1431/N1432 | N1431/N1432 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1432/N1433 | N1432/N1433 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1433/N1434 | N1433/N1434 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1434/N1435 | N1434/N1435 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1435/N1436 | N1435/N1436 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1436/N1437 | N1436/N1437 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1437/N1438 | N1437/N1438 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1438/N1439 | N1438/N1439 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1439/N1440 | N1439/N1440 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1440/N1441 | N1440/N1441 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1441/N1442 | N1441/N1442 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1442/N1443 | N1442/N1443 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1443/N1444 | N1443/N1444 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1444/N1445 | N1444/N1445 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1445/N1446 | N1445/N1446 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1446/N1447 | N1446/N1447 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1447/N1448 | N1447/N1448 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1448/N1449 | N1448/N1449 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1449/N1450 | N1449/N1450 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1450/N1451 | N1450/N1451 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1451/N1452 | N1451/N1452 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1452/N1453 | N1452/N1453 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1453/N1454 | N1453/N1454 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1454/N1455 | N1454/N1455 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1455/N1456 | N1455/N1456 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1456/N1457 | N1456/N1457 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1457/N1458 | N1457/N1458 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1458/N1459 | N1458/N1459 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1459/N1460 | N1459/N1460 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1460/N1461 | N1460/N1461 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1461/N1462 | N1461/N1462 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1462/N1014 | N1462/N1014 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1007/N1427 | N1007/N1427 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1391/N1392 | N1391/N1392 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1392/N1393 | N1392/N1393 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1393/N1394 | N1393/N1394 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1394/N1395 | N1394/N1395 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1395/N1396 | N1395/N1396 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1396/N1397 | N1396/N1397 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1397/N1398 | N1397/N1398 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1398/N1399 | N1398/N1399 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1399/N1400 | N1399/N1400 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1400/N1401 | N1400/N1401 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1401/N1402 | N1401/N1402 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1402/N1403 | N1402/N1403 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1403/N1404 | N1403/N1404 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1404/N1405 | N1404/N1405 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1405/N1406 | N1405/N1406 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1406/N1407 | N1406/N1407 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1407/N1408 | N1407/N1408 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1408/N1409 | N1408/N1409 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1409/N1410 | N1409/N1410 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1410/N1411 | N1410/N1411 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1411/N1412 | N1411/N1412 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1412/N1413 | N1412/N1413 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1413/N1414 | N1413/N1414 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1414/N1415 | N1414/N1415 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1415/N1416 | N1415/N1416 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1416/N1417 | N1416/N1417 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1417/N1418 | N1417/N1418 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1418/N1419 | N1418/N1419 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1419/N1420 | N1419/N1420 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1420/N1421 | N1420/N1421 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1421/N1422 | N1421/N1422 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1422/N1423 | N1422/N1423 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1423/N1424 | N1423/N1424 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1424/N1425 | N1424/N1425 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1425/N1426 | N1425/N1426 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1426/N1013 | N1426/N1013 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1006/N1391 | N1006/N1391 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1355/N1356 | N1355/N1356 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1356/N1357 | N1356/N1357 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1357/N1358 | N1357/N1358 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1358/N1359 | N1358/N1359 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1359/N1360 | N1359/N1360 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1360/N1361 | N1360/N1361 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1361/N1362 | N1361/N1362 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1362/N1363 | N1362/N1363 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1363/N1364 | N1363/N1364 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1364/N1365 | N1364/N1365 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1365/N1366 | N1365/N1366 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1366/N1367 | N1366/N1367 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1367/N1368 | N1367/N1368 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1368/N1369 | N1368/N1369 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1369/N1370 | N1369/N1370 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1370/N1371 | N1370/N1371 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1371/N1372 | N1371/N1372 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1372/N1373 | N1372/N1373 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1373/N1374 | N1373/N1374 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1374/N1375 | N1374/N1375 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1375/N1376 | N1375/N1376 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1376/N1377 | N1376/N1377 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1377/N1378 | N1377/N1378 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1378/N1379 | N1378/N1379 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1379/N1380 | N1379/N1380 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1380/N1381 | N1380/N1381 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1381/N1382 | N1381/N1382 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1382/N1383 | N1382/N1383 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1383/N1384 | N1383/N1384 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1384/N1385 | N1384/N1385 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1385/N1386 | N1385/N1386 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1386/N1387 | N1386/N1387 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1387/N1388 | N1387/N1388 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1388/N1389 | N1388/N1389 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1389/N1390 | N1389/N1390 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1390/N1012 | N1390/N1012 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1005/N1355 | N1005/N1355 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1319/N1320 | N1319/N1320 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1320/N1321 | N1320/N1321 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1321/N1322 | N1321/N1322 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1322/N1323 | N1322/N1323 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1323/N1324 | N1323/N1324 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1324/N1325 | N1324/N1325 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1325/N1326 | N1325/N1326 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1326/N1327 | N1326/N1327 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1327/N1328 | N1327/N1328 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1328/N1329 | N1328/N1329 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1329/N1330 | N1329/N1330 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1330/N1331 | N1330/N1331 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1331/N1332 | N1331/N1332 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1332/N1333 | N1332/N1333 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1333/N1334 | N1333/N1334 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1334/N1335 | N1334/N1335 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1335/N1336 | N1335/N1336 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1336/N1337 | N1336/N1337 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1337/N1338 | N1337/N1338 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1338/N1339 | N1338/N1339 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1339/N1340 | N1339/N1340 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1340/N1341 | N1340/N1341 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1341/N1342 | N1341/N1342 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1342/N1343 | N1342/N1343 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1343/N1344 | N1343/N1344 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1344/N1345 | N1344/N1345 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1345/N1346 | N1345/N1346 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1346/N1347 | N1346/N1347 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1347/N1348 | N1347/N1348 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1348/N1349 | N1348/N1349 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1349/N1350 | N1349/N1350 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1350/N1351 | N1350/N1351 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1351/N1352 | N1351/N1352 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1352/N1353 | N1352/N1353 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1353/N1354 | N1353/N1354 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1354/N1011 | N1354/N1011 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1004/N1319 | N1004/N1319 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1283/N1284 | N1283/N1284 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1284/N1285 | N1284/N1285 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1285/N1286 | N1285/N1286 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1286/N1287 | N1286/N1287 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1287/N1288 | N1287/N1288 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1288/N1289 | N1288/N1289 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1289/N1290 | N1289/N1290 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1290/N1291 | N1290/N1291 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1291/N1292 | N1291/N1292 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1292/N1293 | N1292/N1293 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1293/N1294 | N1293/N1294 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1294/N1295 | N1294/N1295 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1295/N1296 | N1295/N1296 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1296/N1297 | N1296/N1297 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1297/N1298 | N1297/N1298 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1298/N1299 | N1298/N1299 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1299/N1300 | N1299/N1300 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1300/N1301 | N1300/N1301 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1301/N1302 | N1301/N1302 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1302/N1303 | N1302/N1303 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1303/N1304 | N1303/N1304 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1304/N1305 | N1304/N1305 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1305/N1306 | N1305/N1306 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1306/N1307 | N1306/N1307 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1307/N1308 | N1307/N1308 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1308/N1309 | N1308/N1309 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1309/N1310 | N1309/N1310 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1310/N1311 | N1310/N1311 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1311/N1312 | N1311/N1312 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1312/N1313 | N1312/N1313 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1313/N1314 | N1313/N1314 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1314/N1315 | N1314/N1315 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1315/N1316 | N1315/N1316 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1316/N1317 | N1316/N1317 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1317/N1318 | N1317/N1318 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1318/N1010 | N1318/N1010 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1003/N1283 | N1003/N1283 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1499/N30 | N1499/N30 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N42/N1499 | N42/N1499 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N36/N1463 | N36/N1463 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1463/N42 | N1463/N42 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N63/N1464 | N63/N1464 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1464/N69 | N1464/N69 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1500/N57 | N1500/N57 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N69/N1500 | N69/N1500 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N32/N1283 | N32/N1283 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1283/N1319 | N1283/N1319 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1319/N1355 | N1319/N1355 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1355/N1391 | N1355/N1391 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1427/N36 | N1427/N36 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1391/N1427 | N1391/N1427 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N59/N1284 | N59/N1284 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1284/N1320 | N1284/N1320 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1320/N1356 | N1320/N1356 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1356/N1392 | N1356/N1392 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1428/N63 | N1428/N63 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1392/N1428 | N1392/N1428 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N86/N1285 | N86/N1285 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1285/N1321 | N1285/N1321 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1321/N1357 | N1321/N1357 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1357/N1393 | N1357/N1393 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1429/N90 | N1429/N90 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1393/N1429 | N1393/N1429 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1465/N96 | N1465/N96 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N90/N1465 | N90/N1465 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1501/N84 | N1501/N84 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N96/N1501 | N96/N1501 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N117/N1466 | N117/N1466 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1466/N123 | N1466/N123 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1502/N111 | N1502/N111 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N123/N1502 | N123/N1502 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N113/N1286 | N113/N1286 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1286/N1322 | N1286/N1322 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1322/N1358 | N1322/N1358 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1358/N1394 | N1358/N1394 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1430/N117 | N1430/N117 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1394/N1430 | N1394/N1430 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N140/N1287 | N140/N1287 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1287/N1323 | N1287/N1323 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1323/N1359 | N1323/N1359 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1359/N1395 | N1359/N1395 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1431/N144 | N1431/N144 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1395/N1431 | N1395/N1431 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1467/N150 | N1467/N150 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N144/N1467 | N144/N1467 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1503/N138 | N1503/N138 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N150/N1503 | N150/N1503 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N167/N1288 | N167/N1288 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1288/N1324 | N1288/N1324 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1324/N1360 | N1324/N1360 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1360/N1396 | N1360/N1396 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1432/N171 | N1432/N171 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1396/N1432 | N1396/N1432 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1468/N177 | N1468/N177 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N171/N1468 | N171/N1468 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1504/N165 | N1504/N165 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N177/N1504 | N177/N1504 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N198/N1469 | N198/N1469 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1469/N204 | N1469/N204 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1505/N192 | N1505/N192 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N204/N1505 | N204/N1505 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N225/N1470 | N225/N1470 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1470/N231 | N1470/N231 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1506/N219 | N1506/N219 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N231/N1506 | N231/N1506 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N194/N1289 | N194/N1289 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1289/N1325 | N1289/N1325 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1325/N1361 | N1325/N1361 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1361/N1397 | N1361/N1397 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1433/N198 | N1433/N198 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1397/N1433 | N1397/N1433 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N221/N1290 | N221/N1290 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1290/N1326 | N1290/N1326 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1326/N1362 | N1326/N1362 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1362/N1398 | N1362/N1398 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1434/N225 | N1434/N225 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1398/N1434 | N1398/N1434 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1507/N246 | N1507/N246 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N258/N1507 | N258/N1507 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N252/N1471 | N252/N1471 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1471/N258 | N1471/N258 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N248/N1291 | N248/N1291 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1291/N1327 | N1291/N1327 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1327/N1363 | N1327/N1363 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1363/N1399 | N1363/N1399 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1399/N1435 | N1399/N1435 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1435/N252 | N1435/N252 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N275/N1292 | N275/N1292 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1292/N1328 | N1292/N1328 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1328/N1364 | N1328/N1364 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1364/N1400 | N1364/N1400 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1400/N1436 | N1400/N1436 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1436/N279 | N1436/N279 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N279/N1472 | N279/N1472 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1472/N285 | N1472/N285 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1508/N273 | N1508/N273 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N285/N1508 | N285/N1508 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1509/N300 | N1509/N300 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N312/N1509 | N312/N1509 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1473/N312 | N1473/N312 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N306/N1473 | N306/N1473 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N302/N1293 | N302/N1293 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1293/N1329 | N1293/N1329 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1329/N1365 | N1329/N1365 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1365/N1401 | N1365/N1401 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1401/N1437 | N1401/N1437 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1437/N306 | N1437/N306 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N329/N1294 | N329/N1294 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1294/N1330 | N1294/N1330 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1330/N1366 | N1330/N1366 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1366/N1402 | N1366/N1402 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1402/N1438 | N1402/N1438 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1438/N333 | N1438/N333 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N333/N1474 | N333/N1474 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1474/N339 | N1474/N339 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1510/N327 | N1510/N327 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N339/N1510 | N339/N1510 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N356/N1295 | N356/N1295 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1295/N1331 | N1295/N1331 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1331/N1367 | N1331/N1367 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1367/N1403 | N1367/N1403 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1403/N1439 | N1403/N1439 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1439/N360 | N1439/N360 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1475/N366 | N1475/N366 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N360/N1475 | N360/N1475 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1511/N354 | N1511/N354 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N366/N1511 | N366/N1511 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N387/N1476 | N387/N1476 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1476/N393 | N1476/N393 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1512/N381 | N1512/N381 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N393/N1512 | N393/N1512 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N383/N1296 | N383/N1296 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1296/N1332 | N1296/N1332 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1332/N1368 | N1332/N1368 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1368/N1404 | N1368/N1404 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1404/N1440 | N1404/N1440 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1440/N387 | N1440/N387 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N410/N1297 | N410/N1297 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1297/N1333 | N1297/N1333 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1333/N1369 | N1333/N1369 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1369/N1405 | N1369/N1405 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1405/N1441 | N1405/N1441 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1441/N414 | N1441/N414 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N414/N1477 | N414/N1477 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1513/N408 | N1513/N408 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N420/N1513 | N420/N1513 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1477/N420 | N1477/N420 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N441/N1478 | N441/N1478 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1478/N447 | N1478/N447 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1514/N435 | N1514/N435 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N447/N1514 | N447/N1514 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N437/N1298 | N437/N1298 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1298/N1334 | N1298/N1334 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1334/N1370 | N1334/N1370 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1370/N1406 | N1370/N1406 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1406/N1442 | N1406/N1442 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1442/N441 | N1442/N441 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N464/N1299 | N464/N1299 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1299/N1335 | N1299/N1335 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1335/N1371 | N1335/N1371 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1371/N1407 | N1371/N1407 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1407/N1443 | N1407/N1443 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1443/N468 | N1443/N468 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1479/N471 | N1479/N471 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N468/N1479 | N468/N1479 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1515/N462 | N1515/N462 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N471/N1515 | N471/N1515 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N477/N1300 | N477/N1300 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1300/N1336 | N1300/N1336 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1336/N1372 | N1336/N1372 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1372/N1408 | N1372/N1408 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1408/N1444 | N1408/N1444 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1444/N481 | N1444/N481 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1480/N484 | N1480/N484 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N481/N1480 | N481/N1480 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1516/N475 | N1516/N475 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N484/N1516 | N484/N1516 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1517/N488 | N1517/N488 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N497/N1517 | N497/N1517 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N494/N1481 | N494/N1481 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1481/N497 | N1481/N497 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N490/N1301 | N490/N1301 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1301/N1337 | N1301/N1337 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1337/N1373 | N1337/N1373 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1373/N1409 | N1373/N1409 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1409/N1445 | N1409/N1445 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1445/N494 | N1445/N494 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1518/N501 | N1518/N501 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N510/N1518 | N510/N1518 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N507/N1482 | N507/N1482 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1482/N510 | N1482/N510 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N503/N1302 | N503/N1302 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1302/N1338 | N1302/N1338 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1338/N1374 | N1338/N1374 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1374/N1410 | N1374/N1410 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1410/N1446 | N1410/N1446 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1446/N507 | N1446/N507 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N516/N1303 | N516/N1303 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1303/N1339 | N1303/N1339 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1339/N1375 | N1339/N1375 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1375/N1411 | N1375/N1411 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1411/N1447 | N1411/N1447 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1447/N520 | N1447/N520 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N520/N1483 | N520/N1483 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1483/N526 | N1483/N526 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1519/N514 | N1519/N514 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N526/N1519 | N526/N1519 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1520/N541 | N1520/N541 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N553/N1520 | N553/N1520 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1484/N553 | N1484/N553 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N547/N1484 | N547/N1484 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N543/N1304 | N543/N1304 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1304/N1340 | N1304/N1340 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1340/N1376 | N1340/N1376 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1376/N1412 | N1376/N1412 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1412/N1448 | N1412/N1448 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1448/N547 | N1448/N547 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N570/N1305 | N570/N1305 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1305/N1341 | N1305/N1341 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1341/N1377 | N1341/N1377 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1377/N1413 | N1377/N1413 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1413/N1449 | N1413/N1449 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1449/N574 | N1449/N574 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1485/N580 | N1485/N580 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N574/N1485 | N574/N1485 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1521/N568 | N1521/N568 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N580/N1521 | N580/N1521 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1522/N595 | N1522/N595 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N607/N1522 | N607/N1522 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N601/N1486 | N601/N1486 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1486/N607 | N1486/N607 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N597/N1306 | N597/N1306 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1306/N1342 | N1306/N1342 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1342/N1378 | N1342/N1378 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1378/N1414 | N1378/N1414 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1414/N1450 | N1414/N1450 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1450/N601 | N1450/N601 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N624/N1307 | N624/N1307 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1307/N1343 | N1307/N1343 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1343/N1379 | N1343/N1379 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1379/N1415 | N1379/N1415 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1415/N1451 | N1415/N1451 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1451/N628 | N1451/N628 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N628/N1487 | N628/N1487 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1487/N634 | N1487/N634 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1523/N622 | N1523/N622 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N634/N1523 | N634/N1523 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1524/N649 | N1524/N649 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N661/N1524 | N661/N1524 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N655/N1488 | N655/N1488 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1488/N661 | N1488/N661 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N651/N1308 | N651/N1308 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1308/N1344 | N1308/N1344 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1344/N1380 | N1344/N1380 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1380/N1416 | N1380/N1416 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1416/N1452 | N1416/N1452 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1452/N655 | N1452/N655 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N678/N1309 | N678/N1309 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1309/N1345 | N1309/N1345 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1345/N1381 | N1345/N1381 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1381/N1417 | N1381/N1417 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1417/N1453 | N1417/N1453 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1453/N682 | N1453/N682 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1489/N688 | N1489/N688 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N682/N1489 | N682/N1489 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1525/N676 | N1525/N676 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N688/N1525 | N688/N1525 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1526/N703 | N1526/N703 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N715/N1526 | N715/N1526 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N709/N1490 | N709/N1490 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1490/N715 | N1490/N715 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N705/N1310 | N705/N1310 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1310/N1346 | N1310/N1346 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1346/N1382 | N1346/N1382 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1382/N1418 | N1382/N1418 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1418/N1454 | N1418/N1454 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1454/N709 | N1454/N709 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1527/N730 | N1527/N730 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N742/N1527 | N742/N1527 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N736/N1491 | N736/N1491 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1491/N742 | N1491/N742 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N732/N1311 | N732/N1311 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1311/N1347 | N1311/N1347 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1347/N1383 | N1347/N1383 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1383/N1419 | N1383/N1419 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1419/N1455 | N1419/N1455 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1455/N736 | N1455/N736 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N759/N1312 | N759/N1312 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1312/N1348 | N1312/N1348 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1348/N1384 | N1348/N1384 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1384/N1420 | N1384/N1420 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1420/N1456 | N1420/N1456 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1456/N763 | N1456/N763 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1492/N769 | N1492/N769 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N763/N1492 | N763/N1492 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1528/N757 | N1528/N757 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N769/N1528 | N769/N1528 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N790/N1493 | N790/N1493 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1493/N796 | N1493/N796 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1529/N784 | N1529/N784 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N796/N1529 | N796/N1529 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N786/N1313 | N786/N1313 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1313/N1349 | N1313/N1349 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1349/N1385 | N1349/N1385 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1385/N1421 | N1385/N1421 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1421/N1457 | N1421/N1457 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1457/N790 | N1457/N790 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N813/N1314 | N813/N1314 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1314/N1350 | N1314/N1350 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1350/N1386 | N1350/N1386 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1386/N1422 | N1386/N1422 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1422/N1458 | N1422/N1458 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1458/N817 | N1458/N817 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N840/N1315 | N840/N1315 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1315/N1351 | N1315/N1351 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1351/N1387 | N1351/N1387 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1387/N1423 | N1387/N1423 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1423/N1459 | N1423/N1459 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1459/N844 | N1459/N844 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N867/N1316 | N867/N1316 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1316/N1352 | N1316/N1352 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1352/N1388 | N1352/N1388 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1388/N1424 | N1388/N1424 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1424/N1460 | N1424/N1460 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1460/N871 | N1460/N871 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N894/N1317 | N894/N1317 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1317/N1353 | N1317/N1353 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1353/N1389 | N1353/N1389 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1389/N1425 | N1389/N1425 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1425/N1461 | N1425/N1461 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1461/N898 | N1461/N898 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N898/N1497 | N898/N1497 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1497/N904 | N1497/N904 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N871/N1496 | N871/N1496 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1496/N877 | N1496/N877 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N844/N1495 | N844/N1495 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1495/N850 | N1495/N850 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N817/N1494 | N817/N1494 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1494/N823 | N1494/N823 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1530/N811 | N1530/N811 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N823/N1530 | N823/N1530 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1531/N838 | N1531/N838 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N850/N1531 | N850/N1531 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1532/N865 | N1532/N865 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N877/N1532 | N877/N1532 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1533/N892 | N1533/N892 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N904/N1533 | N904/N1533 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1534/N919 | N1534/N919 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 1.00 | 46.13 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N931/N1534 | N931/N1534 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 1.00 | 15.19 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N925/N1498 | N925/N1498 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 1.00 | 8.86 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1498/N931 | N1498/N931 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 1.00 | 13.03 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N921/N1318 | N921/N1318 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 1.00 | 19.92 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1318/N1354 | N1318/N1354 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1354/N1390 | N1354/N1390 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1390/N1426 | N1390/N1426 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1426/N1462 | N1426/N1462 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 1.00 | 7.01 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1462/N925 | N1462/N925 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 1.00 | 33.64 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | N1541/N1540 | N1541/N1540 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1542/N1541 | N1542/N1541 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1539/N1542 | N1539/N1542 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1535/N1539 | N1535/N1539 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N1539/N461 | N1539/N461 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N1536/N1537 | N1536/N1537 | C127X50X17X3.04 (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1537/N1538 | N1537/N1538 | C127X50X17X3.04 (C) | 3.110 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1535/N1536 | N1535/N1536 | C127X50X17X3.04 (C) | 3.110 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1542/N474 | N1542/N474 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N1536/N1542 | N1536/N1542 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N1541/N487 | N1541/N487 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N1537/N1541 | N1537/N1541 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N1540/N500 | N1540/N500 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N1538/N1540 | N1538/N1540 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.57 | 6.59 | 3.489 | 3.489 |
|  |  | N46/N73 | N46/N73 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N100 | N73/N100 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N127 | N100/N127 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N154 | N127/N154 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N154/N181 | N154/N181 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N181/N208 | N181/N208 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N208/N235 | N208/N235 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N235/N262 | N235/N262 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N262/N289 | N262/N289 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N289/N316 | N289/N316 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N316/N343 | N316/N343 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N343/N370 | N343/N370 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.880 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N370/N397 | N370/N397 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N397/N424 | N397/N424 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N424/N451 | N424/N451 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N46 | N19/N46 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N74 | N47/N74 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N101 | N74/N101 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N128 | N101/N128 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N155 | N128/N155 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N155/N182 | N155/N182 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N209 | N182/N209 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N209/N236 | N209/N236 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N236/N263 | N236/N263 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N263/N290 | N263/N290 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N290/N317 | N290/N317 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N344 | N317/N344 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N344/N371 | N344/N371 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.880 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N371/N398 | N371/N398 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N425 | N398/N425 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N425/N452 | N425/N452 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N47 | N20/N47 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N66 | N39/N66 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N93 | N66/N93 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N120 | N93/N120 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N120/N147 | N120/N147 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N174 | N147/N174 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N201 | N174/N201 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N201/N228 | N201/N228 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N255 | N228/N255 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N255/N282 | N255/N282 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N282/N309 | N282/N309 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N309/N336 | N309/N336 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N336/N363 | N336/N363 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.880 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N363/N390 | N363/N390 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N390/N417 | N390/N417 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N417/N444 | N417/N444 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12/N39 | N12/N39 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N558/N585 | N558/N585 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N585/N612 | N585/N612 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.030 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N612/N639 | N612/N639 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.020 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N639/N666 | N639/N666 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N666/N693 | N666/N693 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N693/N720 | N693/N720 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N720/N747 | N720/N747 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N747/N774 | N747/N774 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N774/N801 | N774/N801 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N801/N828 | N801/N828 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N828/N855 | N828/N855 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N855/N882 | N855/N882 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N882/N909 | N882/N909 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N909/N936 | N909/N936 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N936/N963 | N936/N963 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N531/N558 | N531/N558 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N550/N577 | N550/N577 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N577/N604 | N577/N604 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.030 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N604/N631 | N604/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.020 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N631/N658 | N631/N658 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N658/N685 | N658/N685 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N685/N712 | N685/N712 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N712/N739 | N712/N739 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N739/N766 | N739/N766 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N766/N793 | N766/N793 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N793/N820 | N793/N820 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N820/N847 | N820/N847 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N847/N874 | N847/N874 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N874/N901 | N874/N901 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N901/N928 | N901/N928 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N928/N955 | N928/N955 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N523/N550 | N523/N550 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N557/N584 | N557/N584 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N584/N611 | N584/N611 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.030 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N611/N638 | N611/N638 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.020 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N638/N665 | N638/N665 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N665/N692 | N665/N692 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N692/N719 | N692/N719 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N719/N746 | N719/N746 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N746/N773 | N746/N773 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N773/N800 | N773/N800 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N800/N827 | N800/N827 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N827/N854 | N827/N854 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N854/N881 | N854/N881 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N881/N908 | N881/N908 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N908/N935 | N908/N935 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N935/N962 | N935/N962 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N530/N557 | N530/N557 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Anotação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final xy: Coeficiente de encurvadura no plano 'XY' xz: Coeficiente de encurvadura no plano 'XZ' LbSup.: Separação entre travamentos do banzo superior LbInf.: Separação entre travamentos do banzo inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.3.- Características mecânicas

| Tipos de peça |  |
| --- | --- |
| Ref. | Peças |
| 1 | N4/N5, N6/N7, N10/N8, N11/N9, N1/N7, N2/N5, N29/N32, N31/N32, N33/N34, N28/N34, N37/N35, N38/N36, N53/N54, N56/N59, N58/N59, N60/N61, N55/N61, N64/N62, N65/N63, N83/N86, N85/N86, N87/N88, N82/N88, N91/N89, N92/N90, N110/N113, N112/N113, N114/N115, N109/N115, N118/N116, N119/N117, N137/N140, N139/N140, N141/N142, N136/N142, N145/N143, N146/N144, N164/N167, N166/N167, N168/N169, N163/N169, N172/N170, N173/N171, N191/N194, N193/N194, N195/N196, N190/N196, N199/N197, N200/N198, N218/N221, N220/N221, N222/N223, N217/N223, N226/N224, N227/N225, N239/N234, N245/N248, N247/N248, N249/N250, N244/N250, N253/N251, N254/N252, N267/N246, N272/N275, N274/N275, N276/N277, N271/N277, N280/N278, N281/N279, N299/N302, N301/N302, N303/N304, N298/N304, N307/N305, N308/N306, N326/N329, N328/N329, N330/N331, N325/N331, N334/N332, N335/N333, N353/N356, N355/N356, N357/N358, N352/N358, N361/N359, N362/N360, N380/N383, N382/N383, N384/N385, N379/N385, N388/N386, N389/N387, N398/N396, N407/N410, N409/N410, N411/N412, N406/N412, N415/N413, N416/N414, N428/N423, N434/N437, N436/N437, N438/N439, N433/N439, N442/N440, N443/N441, N461/N464, N463/N464, N465/N466, N460/N466, N469/N467, N470/N468, N474/N477, N476/N477, N478/N479, N473/N479, N482/N480, N483/N481, N487/N490, N489/N490, N491/N492, N486/N492, N495/N493, N496/N494, N500/N503, N502/N503, N504/N505, N499/N505, N508/N506, N509/N507, N513/N516, N515/N516, N517/N518, N512/N518, N521/N519, N522/N520, N540/N543, N542/N543, N544/N545, N539/N545, N548/N546, N549/N547, N567/N570, N569/N570, N571/N572, N566/N572, N575/N573, N576/N574, N594/N597, N596/N597, N598/N599, N593/N599, N602/N600, N603/N601, N621/N624, N623/N624, N625/N626, N620/N626, N629/N627, N630/N628, N622/N641, N643/N622, N622/N645, N634/N633, N635/N632, N632/N640, N633/N642, N638/N636, N636/N631, N637/N631, N639/N637, N640/N644, N640/N636, N641/N631, N641/N646, N642/N637, N643/N644, N632/N643, N644/N641, N645/N646, N645/N633, N646/N642, N648/N651, N650/N651, N652/N653, N647/N653, N656/N654, N657/N655, N675/N678, N677/N678, N679/N680, N674/N680, N683/N681, N684/N682, N702/N705, N704/N705, N706/N707, N701/N707, N710/N708, N711/N709, N729/N732, N731/N732, N733/N734, N728/N734, N737/N735, N738/N736, N756/N759, N758/N759, N760/N761, N755/N761, N764/N762, N765/N763, N783/N786, N785/N786, N787/N788, N782/N788, N791/N789, N792/N790, N810/N813, N812/N813, N814/N815, N809/N815, N818/N816, N819/N817, N837/N840, N839/N840, N841/N842, N836/N842, N845/N843, N846/N844, N864/N867, N866/N867, N868/N869, N863/N869, N872/N870, N873/N871, N891/N894, N893/N894, N895/N896, N890/N896, N899/N897, N900/N898, N903/N912, N918/N921, N920/N921, N922/N923, N917/N923, N926/N924, N927/N925, N945/N948, N947/N948, N949/N950, N944/N950, N953/N951, N954/N952, N7/N973, N16/N979, N978/N16, N8/N978, N977/N8, N976/N977, N975/N976, N973/N974, N974/N975, N984/N951, N983/N984, N982/N983, N981/N982, N950/N980, N980/N981, N951/N985, N959/N986, N985/N959, N5/N1003, N1003/N1004, N1005/N1006, N1006/N1007, N1007/N9, N1004/N1005, N9/N1008, N15/N1009, N1008/N15, N948/N1010, N1012/N1013, N1013/N1014, N1014/N952, N1010/N1011, N1011/N1012, N1015/N958, N952/N1015, N958/N1016, N924/N1246, N932/N1282, N1246/N932, N1210/N924, N1031/N1102, N923/N1031, N1174/N1210, N1138/N1174, N1102/N1138, N1209/N897, N1173/N1209, N1101/N1137, N1032/N1101, N896/N1032, N1137/N1173, N897/N1245, N1245/N905, N905/N1281, N1208/N870, N1172/N1208, N869/N1033, N1033/N1100, N1136/N1172, N1100/N1136, N1207/N843, N1171/N1207, N1135/N1171, N1034/N1099, N842/N1034, N1099/N1135, N1206/N816, N1170/N1206, N1134/N1170, N1035/N1098, N815/N1035, N1098/N1134, N1242/N824, N816/N1242, N824/N1278, N878/N1280, N1244/N878, N870/N1244, N1243/N851, N843/N1243, N851/N1279, N1277/N784, N797/N1277, N1241/N797, N789/N1241, N1205/N789, N1133/N1169, N1097/N1133, N1036/N1097, N788/N1036, N1169/N1205, N770/N1276, N1240/N770, N762/N1240, N1204/N762, N1132/N1168, N1096/N1132, N1037/N1096, N761/N1037, N1168/N1204, N743/N1275, N735/N1239, N1239/N743, N1167/N1203, N1131/N1167, N1095/N1131, N1038/N1095, N734/N1038, N1203/N735, N716/N1274, N1238/N716, N708/N1238, N1202/N708, N1130/N1166, N1094/N1130, N1039/N1094, N707/N1039, N1166/N1202, N689/N1273, N681/N1237, N1237/N689, N1165/N1201, N1129/N1165, N1093/N1129, N1040/N1093, N680/N1040, N1201/N681, N1164/N1200, N1128/N1164, N1092/N1128, N1041/N1092, N653/N1041, N1200/N654, N1236/N662, N654/N1236, N662/N1272, N635/N1271, N627/N1235, N1235/N635, N1199/N627, N1127/N1163, N1091/N1127, N1042/N1091, N626/N1042, N1163/N1199, N1234/N608, N600/N1234, N608/N1270, N1198/N600, N1126/N1162, N1090/N1126, N1043/N1090, N599/N1043, N1162/N1198, N581/N1269, N1233/N581, N573/N1233, N1161/N1197, N1125/N1161, N1089/N1125, N1044/N1089, N572/N1044, N1197/N573, N1160/N1196, N1124/N1160, N1088/N1124, N1045/N1088, N545/N1045, N1196/N546, N546/N1232, N1232/N554, N554/N1268, N527/N1267, N1231/N527, N519/N1231, N1159/N1195, N1123/N1159, N1087/N1123, N1046/N1087, N518/N1046, N1195/N519, N1158/N1194, N1122/N1158, N1086/N1122, N1047/N1086, N505/N1047, N1194/N506, N1230/N511, N506/N1230, N1266/N501, N511/N1266, N1265/N488, N498/N1265, N1229/N498, N493/N1229, N1193/N493, N1121/N1157, N1085/N1121, N1048/N1085, N492/N1048, N1157/N1193, N1228/N485, N480/N1228, N1264/N475, N485/N1264, N1192/N480, N1120/N1156, N1084/N1120, N1049/N1084, N479/N1049, N1156/N1192, N1263/N462, N472/N1263, N467/N1227, N1227/N472, N1155/N1191, N1119/N1155, N1083/N1119, N1050/N1083, N466/N1050, N448/N1262, N440/N1226, N1226/N448, N1154/N1190, N1118/N1154, N1082/N1118, N1051/N1082, N439/N1051, N1190/N440, N1153/N1189, N1117/N1153, N1081/N1117, N1052/N1081, N412/N1052, N1189/N413, N413/N1225, N1225/N421, N421/N1261, N394/N1260, N367/N1259, N359/N1223, N1223/N367, N386/N1224, N1224/N394, N1152/N1188, N1116/N1152, N1080/N1116, N1053/N1080, N385/N1053, N1188/N386, N1151/N1187, N1115/N1151, N1079/N1115, N1054/N1079, N358/N1054, N1187/N359, N340/N1258, N332/N1222, N1222/N340, N1150/N1186, N1114/N1150, N1078/N1114, N1055/N1078, N331/N1055, N1186/N332, N1149/N1185, N1113/N1149, N1077/N1113, N1056/N1077, N304/N1056, N1185/N305, N305/N1221, N1221/N313, N313/N1257, N286/N1256, N259/N1255, N232/N1254, N205/N1253, N197/N1217, N1217/N205, N224/N1218, N1218/N232, N251/N1219, N1219/N259, N278/N1220, N1220/N286, N1148/N1184, N1112/N1148, N1076/N1112, N1057/N1076, N277/N1057, N1184/N278, N1147/N1183, N1111/N1147, N1075/N1111, N1058/N1075, N250/N1058, N1183/N251, N1146/N1182, N1110/N1146, N1074/N1110, N1059/N1074, N223/N1059, N1182/N224, N1145/N1181, N1109/N1145, N1073/N1109, N1060/N1073, N196/N1060, N1181/N197, N1216/N178, N170/N1216, N178/N1252, N151/N1251, N1215/N151, N143/N1215, N124/N1250, N1214/N124, N116/N1214, N1213/N97, N89/N1213, N97/N1249, N70/N1248, N62/N1212, N1212/N70, N1180/N170, N1108/N1144, N1072/N1108, N1061/N1072, N169/N1061, N1144/N1180, N1179/N143, N1107/N1143, N1071/N1107, N1062/N1071, N142/N1062, N1143/N1179, N1178/N116, N1106/N1142, N1070/N1106, N1063/N1070, N115/N1063, N1142/N1178, N1177/N89, N1105/N1141, N1069/N1105, N1064/N1069, N88/N1064, N1141/N1177, N1176/N62, N1104/N1140, N1068/N1104, N1065/N1068, N61/N1065, N1140/N1176, N1175/N35, N1103/N1139, N1067/N1103, N1066/N1067, N34/N1066, N1139/N1175, N1211/N43, N35/N1211, N1247/N30, N43/N1247, N42/N1499, N36/N1463, N1463/N42, N63/N1464, N1464/N69, N69/N1500, N32/N1283, N1283/N1319, N1319/N1355, N1355/N1391, N1427/N36, N1391/N1427, N59/N1284, N1284/N1320, N1320/N1356, N1356/N1392, N1428/N63, N1392/N1428, N86/N1285, N1285/N1321, N1321/N1357, N1357/N1393, N1429/N90, N1393/N1429, N1465/N96, N90/N1465, N96/N1501, N117/N1466, N1466/N123, N123/N1502, N113/N1286, N1286/N1322, N1322/N1358, N1358/N1394, N1430/N117, N1394/N1430, N140/N1287, N1287/N1323, N1323/N1359, N1359/N1395, N1431/N144, N1395/N1431, N1467/N150, N144/N1467, N150/N1503, N167/N1288, N1288/N1324, N1324/N1360, N1360/N1396, N1432/N171, N1396/N1432, N1468/N177, N171/N1468, N177/N1504, N198/N1469, N1469/N204, N204/N1505, N225/N1470, N1470/N231, N231/N1506, N194/N1289, N1289/N1325, N1325/N1361, N1361/N1397, N1433/N198, N1397/N1433, N221/N1290, N1290/N1326, N1326/N1362, N1362/N1398, N1434/N225, N1398/N1434, N258/N1507, N252/N1471, N1471/N258, N248/N1291, N1291/N1327, N1327/N1363, N1363/N1399, N1399/N1435, N1435/N252, N275/N1292, N1292/N1328, N1328/N1364, N1364/N1400, N1400/N1436, N1436/N279, N279/N1472, N1472/N285, N285/N1508, N312/N1509, N1473/N312, N306/N1473, N302/N1293, N1293/N1329, N1329/N1365, N1365/N1401, N1401/N1437, N1437/N306, N329/N1294, N1294/N1330, N1330/N1366, N1366/N1402, N1402/N1438, N1438/N333, N333/N1474, N1474/N339, N339/N1510, N356/N1295, N1295/N1331, N1331/N1367, N1367/N1403, N1403/N1439, N1439/N360, N1475/N366, N360/N1475, N366/N1511, N387/N1476, N1476/N393, N393/N1512, N383/N1296, N1296/N1332, N1332/N1368, N1368/N1404, N1404/N1440, N1440/N387, N410/N1297, N1297/N1333, N1333/N1369, N1369/N1405, N1405/N1441, N1441/N414, N414/N1477, N420/N1513, N1477/N420, N441/N1478, N1478/N447, N447/N1514, N437/N1298, N1298/N1334, N1334/N1370, N1370/N1406, N1406/N1442, N1442/N441, N464/N1299, N1299/N1335, N1335/N1371, N1371/N1407, N1407/N1443, N1443/N468, N1479/N471, N468/N1479, N1515/N462, N471/N1515, N477/N1300, N1300/N1336, N1336/N1372, N1372/N1408, N1408/N1444, N1444/N481, N1480/N484, N481/N1480, N1516/N475, N484/N1516, N1517/N488, N497/N1517, N494/N1481, N1481/N497, N490/N1301, N1301/N1337, N1337/N1373, N1373/N1409, N1409/N1445, N1518/N501, N510/N1518, N507/N1482, N1482/N510, N503/N1302, N1302/N1338, N1338/N1374, N1374/N1410, N1410/N1446, N516/N1303, N1303/N1339, N1339/N1375, N1375/N1411, N1411/N1447, N1447/N520, N520/N1483, N1483/N526, N526/N1519, N553/N1520, N1484/N553, N547/N1484, N543/N1304, N1304/N1340, N1340/N1376, N1376/N1412, N1412/N1448, N1448/N547, N570/N1305, N1305/N1341, N1341/N1377, N1377/N1413, N1413/N1449, N1449/N574, N1485/N580, N574/N1485, N580/N1521, N607/N1522, N601/N1486, N1486/N607, N597/N1306, N1306/N1342, N1342/N1378, N1378/N1414, N1414/N1450, N1450/N601, N624/N1307, N1307/N1343, N1343/N1379, N1379/N1415, N1415/N1451, N1451/N628, N628/N1487, N1487/N634, N634/N1523, N661/N1524, N655/N1488, N1488/N661, N651/N1308, N1308/N1344, N1344/N1380, N1380/N1416, N1416/N1452, N1452/N655, N678/N1309, N1309/N1345, N1345/N1381, N1381/N1417, N1417/N1453, N1453/N682, N1489/N688, N682/N1489, N688/N1525, N715/N1526, N709/N1490, N1490/N715, N705/N1310, N1310/N1346, N1346/N1382, N1382/N1418, N1418/N1454, N1454/N709, N742/N1527, N736/N1491, N1491/N742, N732/N1311, N1311/N1347, N1347/N1383, N1383/N1419, N1419/N1455, N1455/N736, N759/N1312, N1312/N1348, N1348/N1384, N1384/N1420, N1420/N1456, N1456/N763, N1492/N769, N763/N1492, N769/N1528, N790/N1493, N1493/N796, N796/N1529, N786/N1313, N1313/N1349, N1349/N1385, N1385/N1421, N1421/N1457, N1457/N790, N813/N1314, N1314/N1350, N1350/N1386, N1386/N1422, N1422/N1458, N1458/N817, N840/N1315, N1315/N1351, N1351/N1387, N1387/N1423, N1423/N1459, N1459/N844, N867/N1316, N1316/N1352, N1352/N1388, N1388/N1424, N1424/N1460, N1460/N871, N894/N1317, N1317/N1353, N1353/N1389, N1389/N1425, N1425/N1461, N1461/N898, N898/N1497, N1497/N904, N871/N1496, N1496/N877, N844/N1495, N1495/N850, N817/N1494, N1494/N823, N823/N1530, N850/N1531, N877/N1532, N904/N1533, N931/N1534, N925/N1498, N1498/N931, N921/N1318, N1318/N1354, N1354/N1390, N1390/N1426, N1426/N1462, N1462/N925, N1535/N1539, N1539/N461, N1542/N474, N1536/N1542, N1541/N487, N1537/N1541, N1540/N500, N1538/N1540, N46/N73, N73/N100, N100/N127, N127/N154, N154/N181, N181/N208, N208/N235, N235/N262, N262/N289, N289/N316, N316/N343, N343/N370, N370/N397, N397/N424, N424/N451, N19/N46, N47/N74, N74/N101, N101/N128, N128/N155, N155/N182, N182/N209, N209/N236, N236/N263, N263/N290, N290/N317, N317/N344, N344/N371, N371/N398, N398/N425, N425/N452, N20/N47, N39/N66, N66/N93, N93/N120, N120/N147, N147/N174, N174/N201, N201/N228, N228/N255, N255/N282, N282/N309, N309/N336, N336/N363, N363/N390, N390/N417, N417/N444, N12/N39, N558/N585, N585/N612, N612/N639, N639/N666, N666/N693, N693/N720, N720/N747, N747/N774, N774/N801, N801/N828, N828/N855, N855/N882, N882/N909, N909/N936, N936/N963, N531/N558, N550/N577, N577/N604, N604/N631, N631/N658, N658/N685, N685/N712, N712/N739, N739/N766, N766/N793, N793/N820, N820/N847, N847/N874, N874/N901, N901/N928, N928/N955, N523/N550, N557/N584, N584/N611, N611/N638, N638/N665, N665/N692, N692/N719, N719/N746, N746/N773, N773/N800, N800/N827, N827/N854, N854/N881, N881/N908, N908/N935, N935/N962 e N530/N557 |
| 2 | N15/N14, N16/N13, N19/N17, N17/N12, N18/N12, N20/N18, N21/N17, N13/N21, N23/N18, N14/N23, N42/N41, N43/N40, N40/N48, N41/N50, N46/N44, N44/N39, N45/N39, N47/N45, N48/N44, N50/N45, N69/N68, N70/N67, N67/N75, N68/N77, N73/N71, N71/N66, N72/N66, N74/N72, N75/N71, N77/N72, N96/N95, N97/N94, N94/N102, N95/N104, N100/N98, N98/N93, N99/N93, N101/N99, N102/N98, N104/N99, N123/N122, N124/N121, N121/N129, N122/N131, N127/N125, N125/N120, N126/N120, N128/N126, N129/N125, N131/N126, N150/N149, N151/N148, N148/N156, N149/N158, N154/N152, N152/N147, N153/N147, N155/N153, N156/N152, N158/N153, N177/N176, N178/N175, N175/N183, N176/N185, N181/N179, N179/N174, N180/N174, N182/N180, N183/N179, N185/N180, N204/N203, N205/N202, N202/N210, N203/N212, N208/N206, N206/N201, N207/N201, N209/N207, N210/N206, N212/N207, N231/N230, N232/N229, N229/N237, N230/N239, N235/N233, N233/N228, N234/N228, N236/N234, N237/N233, N258/N257, N259/N256, N256/N264, N257/N266, N262/N260, N260/N255, N261/N255, N263/N261, N264/N260, N266/N261, N285/N284, N286/N283, N283/N291, N284/N293, N289/N287, N287/N282, N288/N282, N290/N288, N291/N287, N293/N288, N312/N311, N313/N310, N310/N318, N311/N320, N316/N314, N314/N309, N315/N309, N317/N315, N318/N314, N320/N315, N339/N338, N340/N337, N337/N345, N338/N347, N343/N341, N341/N336, N342/N336, N344/N342, N345/N341, N347/N342, N366/N365, N367/N364, N364/N372, N365/N374, N370/N368, N368/N363, N369/N363, N371/N369, N372/N368, N374/N369, N393/N392, N394/N391, N391/N399, N392/N401, N397/N395, N395/N390, N396/N390, N399/N395, N401/N396, N420/N419, N421/N418, N418/N426, N419/N428, N424/N422, N422/N417, N423/N417, N425/N423, N426/N422, N447/N446, N448/N445, N445/N453, N446/N455, N451/N449, N449/N444, N450/N444, N452/N450, N453/N449, N455/N450, N526/N525, N527/N524, N524/N532, N525/N534, N530/N528, N528/N523, N529/N523, N531/N529, N532/N528, N534/N529, N553/N552, N554/N551, N551/N559, N552/N561, N557/N555, N555/N550, N556/N550, N558/N556, N559/N555, N561/N556, N580/N579, N581/N578, N578/N586, N579/N588, N584/N582, N582/N577, N583/N577, N585/N583, N586/N582, N588/N583, N607/N606, N608/N605, N605/N613, N606/N615, N611/N609, N609/N604, N610/N604, N612/N610, N613/N609, N615/N610, N661/N660, N662/N659, N659/N667, N660/N669, N665/N663, N663/N658, N664/N658, N666/N664, N667/N663, N669/N664, N715/N714, N716/N713, N713/N721, N714/N723, N719/N717, N717/N712, N718/N712, N720/N718, N721/N717, N723/N718, N742/N741, N743/N740, N740/N748, N741/N750, N746/N744, N744/N739, N745/N739, N747/N745, N748/N744, N750/N745, N769/N768, N770/N767, N767/N775, N768/N777, N773/N771, N771/N766, N772/N766, N774/N772, N775/N771, N777/N772, N796/N795, N797/N794, N794/N802, N795/N804, N800/N798, N798/N793, N799/N793, N801/N799, N802/N798, N804/N799, N823/N822, N824/N821, N821/N829, N822/N831, N827/N825, N825/N820, N826/N820, N828/N826, N829/N825, N831/N826, N850/N849, N851/N848, N848/N856, N849/N858, N854/N852, N852/N847, N853/N847, N855/N853, N856/N852, N858/N853, N877/N876, N878/N875, N875/N883, N876/N885, N881/N879, N879/N874, N880/N874, N882/N880, N883/N879, N885/N880, N904/N903, N905/N902, N902/N910, N908/N906, N906/N901, N907/N901, N909/N907, N910/N906, N912/N907, N931/N930, N932/N929, N929/N937, N930/N939, N935/N933, N933/N928, N934/N928, N936/N934, N937/N933, N939/N934, N958/N957, N959/N956, N956/N964, N957/N966, N962/N960, N960/N955, N961/N955, N963/N961, N964/N960 e N966/N961 |
| 3 | N24/N25, N26/N27, N21/N25, N25/N22, N3/N22, N22/N12, N13/N24, N24/N3, N26/N14, N3/N26, N22/N27, N27/N23, N30/N49, N51/N30, N30/N53, N48/N52, N49/N39, N49/N54, N51/N52, N40/N51, N52/N49, N53/N41, N54/N50, N57/N76, N78/N57, N57/N80, N75/N79, N76/N66, N76/N81, N78/N79, N67/N78, N79/N76, N80/N81, N80/N68, N81/N77, N84/N103, N105/N84, N84/N107, N102/N106, N103/N93, N103/N108, N105/N106, N94/N105, N106/N103, N107/N108, N107/N95, N108/N104, N111/N130, N132/N111, N111/N134, N129/N133, N130/N120, N130/N135, N132/N133, N121/N132, N133/N130, N134/N135, N134/N122, N135/N131, N138/N157, N159/N138, N138/N161, N156/N160, N157/N147, N157/N162, N159/N160, N148/N159, N160/N157, N161/N162, N161/N149, N162/N158, N165/N184, N186/N165, N165/N188, N183/N187, N184/N174, N184/N189, N186/N187, N175/N186, N187/N184, N188/N189, N188/N176, N189/N185, N192/N211, N213/N192, N192/N215, N210/N214, N211/N201, N211/N216, N213/N214, N202/N213, N214/N211, N215/N216, N215/N203, N216/N212, N219/N238, N240/N219, N219/N242, N237/N241, N238/N228, N238/N243, N240/N241, N229/N240, N241/N238, N242/N243, N242/N230, N243/N239, N246/N265, N246/N269, N264/N268, N265/N255, N265/N270, N267/N268, N256/N267, N268/N265, N269/N270, N269/N257, N270/N266, N273/N292, N294/N273, N273/N296, N291/N295, N292/N282, N292/N297, N294/N295, N283/N294, N295/N292, N296/N297, N296/N284, N297/N293, N300/N319, N321/N300, N300/N323, N318/N322, N319/N309, N319/N324, N321/N322, N310/N321, N322/N319, N323/N324, N323/N311, N324/N320, N327/N346, N348/N327, N327/N350, N345/N349, N346/N336, N346/N351, N348/N349, N337/N348, N349/N346, N350/N351, N350/N338, N351/N347, N354/N373, N375/N354, N354/N377, N372/N376, N373/N363, N373/N378, N375/N376, N364/N375, N376/N373, N377/N378, N377/N365, N378/N374, N381/N400, N402/N381, N381/N404, N399/N403, N400/N390, N400/N405, N402/N403, N391/N402, N403/N400, N404/N405, N404/N392, N405/N401, N408/N427, N429/N408, N408/N431, N426/N430, N427/N417, N427/N432, N429/N430, N418/N429, N430/N427, N431/N432, N431/N419, N432/N428, N435/N454, N456/N435, N435/N458, N453/N457, N454/N444, N454/N459, N456/N457, N445/N456, N457/N454, N458/N459, N458/N446, N459/N455, N514/N533, N535/N514, N514/N537, N532/N536, N533/N523, N533/N538, N535/N536, N524/N535, N536/N533, N537/N538, N537/N525, N538/N534, N541/N560, N562/N541, N541/N564, N559/N563, N560/N550, N560/N565, N562/N563, N551/N562, N563/N560, N564/N565, N564/N552, N565/N561, N568/N587, N589/N568, N568/N591, N586/N590, N587/N577, N587/N592, N589/N590, N578/N589, N590/N587, N591/N592, N591/N579, N592/N588, N595/N614, N616/N595, N595/N618, N613/N617, N614/N604, N614/N619, N616/N617, N605/N616, N617/N614, N618/N619, N618/N606, N619/N615, N649/N668, N670/N649, N649/N672, N667/N671, N668/N658, N668/N673, N670/N671, N659/N670, N671/N668, N672/N673, N672/N660, N673/N669, N676/N695, N697/N676, N676/N699, N694/N698, N695/N685, N695/N700, N697/N698, N686/N697, N698/N695, N699/N700, N699/N687, N700/N696, N703/N722, N724/N703, N703/N726, N721/N725, N722/N712, N722/N727, N724/N725, N713/N724, N725/N722, N726/N727, N726/N714, N727/N723, N730/N749, N751/N730, N730/N753, N748/N752, N749/N739, N749/N754, N751/N752, N740/N751, N752/N749, N753/N754, N753/N741, N754/N750, N757/N776, N778/N757, N757/N780, N775/N779, N776/N766, N776/N781, N778/N779, N767/N778, N779/N776, N780/N781, N780/N768, N781/N777, N784/N803, N805/N784, N784/N807, N802/N806, N803/N793, N803/N808, N805/N806, N794/N805, N806/N803, N807/N808, N807/N795, N808/N804, N811/N830, N832/N811, N811/N834, N829/N833, N830/N820, N830/N835, N832/N833, N821/N832, N833/N830, N834/N835, N834/N822, N835/N831, N838/N857, N859/N838, N838/N861, N856/N860, N857/N847, N857/N862, N859/N860, N848/N859, N860/N857, N861/N862, N861/N849, N862/N858, N865/N884, N886/N865, N865/N888, N883/N887, N884/N874, N884/N889, N886/N887, N875/N886, N887/N884, N888/N889, N888/N876, N889/N885, N892/N911, N913/N892, N892/N915, N910/N914, N911/N901, N911/N916, N913/N914, N902/N913, N914/N911, N915/N916, N915/N903, N916/N912, N919/N938, N940/N919, N919/N942, N937/N941, N938/N928, N938/N943, N940/N941, N929/N940, N941/N938, N942/N943, N942/N930, N943/N939, N946/N965, N967/N946, N946/N969, N964/N968, N965/N955, N965/N970, N967/N968, N956/N967, N968/N965, N969/N970, N969/N957 e N970/N966 |
| 4 | N688/N687, N689/N686, N686/N694, N687/N696, N692/N690, N690/N685, N691/N685, N693/N691, N694/N690, N696/N691, N980/N987, N981/N988, N982/N989, N983/N990, N984/N991, N985/N992, N986/N993, N994/N973, N995/N974, N996/N975, N997/N976, N998/N977, N999/N978, N1000/N979, N979/N3, N986/N946, N944/N972, N890/N917, N863/N890, N836/N863, N809/N836, N782/N809, N755/N782, N728/N755, N701/N728, N674/N701, N647/N674, N620/N647, N593/N620, N566/N593, N539/N566, N512/N539, N499/N512, N486/N499, N473/N486, N460/N473, N433/N460, N406/N433, N379/N406, N352/N379, N325/N352, N298/N325, N271/N298, N244/N271, N217/N244, N190/N217, N163/N190, N136/N163, N109/N136, N82/N109, N55/N82, N28/N55, N1/N28, N971/N1, N917/N944, N1001/N2, N945/N1002, N2/N29, N29/N56, N56/N83, N83/N110, N110/N137, N137/N164, N164/N191, N191/N218, N218/N245, N245/N272, N272/N299, N299/N326, N326/N353, N353/N380, N380/N407, N407/N434, N434/N461, N461/N474, N474/N487, N487/N500, N500/N513, N513/N540, N540/N567, N567/N594, N594/N621, N621/N648, N648/N675, N675/N702, N702/N729, N729/N756, N756/N783, N783/N810, N810/N837, N837/N864, N864/N891, N891/N918, N918/N945, N1009/N3, N1016/N946, N1010/N1017, N1011/N1018, N1012/N1019, N1013/N1020, N1014/N1021, N1015/N1022, N1016/N1023, N1024/N1003, N1025/N1004, N1026/N1005, N1027/N1006, N1028/N1007, N1029/N1008, N1030/N1009, N979/N1247, N1247/N1248, N1248/N1249, N1249/N1250, N1250/N1251, N1251/N1252, N1252/N1253, N1253/N1254, N1254/N1255, N1255/N1256, N1256/N1257, N1257/N1258, N1258/N1259, N1259/N1260, N1260/N1261, N1261/N1262, N1262/N1263, N1263/N1264, N1264/N1265, N1265/N1266, N1266/N1267, N1267/N1268, N1268/N1269, N1269/N1270, N1270/N1271, N1271/N1272, N1272/N1273, N1273/N1274, N1274/N1275, N1275/N1276, N1276/N1277, N1277/N1278, N1278/N1279, N1279/N1280, N1280/N1281, N1281/N1282, N1282/N986, N978/N1211, N1211/N1212, N1212/N1213, N1213/N1214, N1214/N1215, N1215/N1216, N1216/N1217, N1217/N1218, N1218/N1219, N1219/N1220, N1220/N1221, N1221/N1222, N1222/N1223, N1223/N1224, N1224/N1225, N1225/N1226, N1226/N1227, N1227/N1228, N1228/N1229, N1229/N1230, N1230/N1231, N1231/N1232, N1232/N1233, N1233/N1234, N1234/N1235, N1235/N1236, N1236/N1237, N1237/N1238, N1238/N1239, N1239/N1240, N1240/N1241, N1241/N1242, N1242/N1243, N1243/N1244, N1244/N1245, N1245/N1246, N1246/N985, N977/N1175, N1175/N1176, N1176/N1177, N1177/N1178, N1178/N1179, N1179/N1180, N1180/N1181, N1181/N1182, N1182/N1183, N1183/N1184, N1184/N1185, N1185/N1186, N1186/N1187, N1187/N1188, N1188/N1189, N1189/N1190, N1190/N1191, N1191/N1192, N1192/N1193, N1193/N1194, N1194/N1195, N1195/N1196, N1196/N1197, N1197/N1198, N1198/N1199, N1199/N1200, N1200/N1201, N1201/N1202, N1202/N1203, N1203/N1204, N1204/N1205, N1205/N1206, N1206/N1207, N1207/N1208, N1208/N1209, N1209/N1210, N1210/N984, N976/N1139, N1139/N1140, N1140/N1141, N1141/N1142, N1142/N1143, N1143/N1144, N1144/N1145, N1145/N1146, N1146/N1147, N1147/N1148, N1148/N1149, N1149/N1150, N1150/N1151, N1151/N1152, N1152/N1153, N1153/N1154, N1154/N1155, N1155/N1156, N1156/N1157, N1157/N1158, N1158/N1159, N1159/N1160, N1160/N1161, N1161/N1162, N1162/N1163, N1163/N1164, N1164/N1165, N1165/N1166, N1166/N1167, N1167/N1168, N1168/N1169, N1169/N1170, N1170/N1171, N1171/N1172, N1172/N1173, N1173/N1174, N1174/N983, N975/N1103, N1103/N1104, N1104/N1105, N1105/N1106, N1106/N1107, N1107/N1108, N1108/N1109, N1109/N1110, N1110/N1111, N1111/N1112, N1112/N1113, N1113/N1114, N1114/N1115, N1115/N1116, N1116/N1117, N1117/N1118, N1118/N1119, N1119/N1120, N1120/N1121, N1121/N1122, N1122/N1123, N1123/N1124, N1124/N1125, N1125/N1126, N1126/N1127, N1127/N1128, N1128/N1129, N1129/N1130, N1130/N1131, N1131/N1132, N1132/N1133, N1133/N1134, N1134/N1135, N1135/N1136, N1136/N1137, N1137/N1138, N1138/N982, N974/N1067, N1067/N1068, N1068/N1069, N1069/N1070, N1070/N1071, N1071/N1072, N1072/N1073, N1073/N1074, N1074/N1075, N1075/N1076, N1076/N1077, N1077/N1078, N1078/N1079, N1079/N1080, N1080/N1081, N1081/N1082, N1082/N1083, N1083/N1084, N1084/N1085, N1085/N1086, N1086/N1087, N1087/N1088, N1088/N1089, N1089/N1090, N1090/N1091, N1091/N1092, N1092/N1093, N1093/N1094, N1094/N1095, N1095/N1096, N1096/N1097, N1097/N1098, N1098/N1099, N1099/N1100, N1100/N1101, N1101/N1102, N1102/N981, N973/N1066, N1066/N1065, N1065/N1064, N1064/N1063, N1063/N1062, N1062/N1061, N1061/N1060, N1060/N1059, N1059/N1058, N1058/N1057, N1057/N1056, N1056/N1055, N1055/N1054, N1054/N1053, N1053/N1052, N1052/N1051, N1051/N1050, N1050/N1049, N1049/N1048, N1048/N1047, N1047/N1046, N1046/N1045, N1045/N1044, N1044/N1043, N1043/N1042, N1042/N1041, N1041/N1040, N1040/N1039, N1039/N1038, N1038/N1037, N1037/N1036, N1036/N1035, N1035/N1034, N1034/N1033, N1033/N1032, N1032/N1031, N1031/N980, N1282/N919, N1281/N892, N1278/N811, N1280/N865, N1279/N838, N1276/N757, N1275/N730, N1274/N703, N1273/N676, N1272/N649, N1271/N622, N1270/N595, N1269/N568, N1268/N541, N1267/N514, N1191/N467, N1262/N435, N1261/N408, N1260/N381, N1259/N354, N1258/N327, N1257/N300, N1256/N273, N1255/N246, N1254/N219, N1253/N192, N1252/N165, N1251/N138, N1250/N111, N1249/N84, N1248/N57, N1499/N1500, N1500/N1501, N1501/N1502, N1502/N1503, N1503/N1504, N1504/N1505, N1505/N1506, N1506/N1507, N1507/N1508, N1508/N1509, N1509/N1510, N1510/N1511, N1511/N1512, N1512/N1513, N1513/N1514, N1514/N1515, N1515/N1516, N1516/N1517, N1517/N1518, N1518/N1519, N1519/N1520, N1520/N1521, N1521/N1522, N1522/N1523, N1523/N1524, N1524/N1525, N1525/N1526, N1526/N1527, N1527/N1528, N1528/N1529, N1529/N1530, N1530/N1531, N1531/N1532, N1532/N1533, N1533/N1534, N1534/N1016, N1009/N1499, N1463/N1464, N1464/N1465, N1465/N1466, N1466/N1467, N1467/N1468, N1468/N1469, N1469/N1470, N1470/N1471, N1471/N1472, N1472/N1473, N1473/N1474, N1474/N1475, N1475/N1476, N1476/N1477, N1477/N1478, N1478/N1479, N1479/N1480, N1480/N1481, N1481/N1482, N1482/N1483, N1483/N1484, N1484/N1485, N1485/N1486, N1486/N1487, N1487/N1488, N1488/N1489, N1489/N1490, N1490/N1491, N1491/N1492, N1492/N1493, N1493/N1494, N1494/N1495, N1495/N1496, N1496/N1497, N1497/N1498, N1498/N1015, N1008/N1463, N1427/N1428, N1428/N1429, N1429/N1430, N1430/N1431, N1431/N1432, N1432/N1433, N1433/N1434, N1434/N1435, N1435/N1436, N1436/N1437, N1437/N1438, N1438/N1439, N1439/N1440, N1440/N1441, N1441/N1442, N1442/N1443, N1443/N1444, N1444/N1445, N1445/N1446, N1446/N1447, N1447/N1448, N1448/N1449, N1449/N1450, N1450/N1451, N1451/N1452, N1452/N1453, N1453/N1454, N1454/N1455, N1455/N1456, N1456/N1457, N1457/N1458, N1458/N1459, N1459/N1460, N1460/N1461, N1461/N1462, N1462/N1014, N1007/N1427, N1391/N1392, N1392/N1393, N1393/N1394, N1394/N1395, N1395/N1396, N1396/N1397, N1397/N1398, N1398/N1399, N1399/N1400, N1400/N1401, N1401/N1402, N1402/N1403, N1403/N1404, N1404/N1405, N1405/N1406, N1406/N1407, N1407/N1408, N1408/N1409, N1409/N1410, N1410/N1411, N1411/N1412, N1412/N1413, N1413/N1414, N1414/N1415, N1415/N1416, N1416/N1417, N1417/N1418, N1418/N1419, N1419/N1420, N1420/N1421, N1421/N1422, N1422/N1423, N1423/N1424, N1424/N1425, N1425/N1426, N1426/N1013, N1006/N1391, N1355/N1356, N1356/N1357, N1357/N1358, N1358/N1359, N1359/N1360, N1360/N1361, N1361/N1362, N1362/N1363, N1363/N1364, N1364/N1365, N1365/N1366, N1366/N1367, N1367/N1368, N1368/N1369, N1369/N1370, N1370/N1371, N1371/N1372, N1372/N1373, N1373/N1374, N1374/N1375, N1375/N1376, N1376/N1377, N1377/N1378, N1378/N1379, N1379/N1380, N1380/N1381, N1381/N1382, N1382/N1383, N1383/N1384, N1384/N1385, N1385/N1386, N1386/N1387, N1387/N1388, N1388/N1389, N1389/N1390, N1390/N1012, N1005/N1355, N1319/N1320, N1320/N1321, N1321/N1322, N1322/N1323, N1323/N1324, N1324/N1325, N1325/N1326, N1326/N1327, N1327/N1328, N1328/N1329, N1329/N1330, N1330/N1331, N1331/N1332, N1332/N1333, N1333/N1334, N1334/N1335, N1335/N1336, N1336/N1337, N1337/N1338, N1338/N1339, N1339/N1340, N1340/N1341, N1341/N1342, N1342/N1343, N1343/N1344, N1344/N1345, N1345/N1346, N1346/N1347, N1347/N1348, N1348/N1349, N1349/N1350, N1350/N1351, N1351/N1352, N1352/N1353, N1353/N1354, N1354/N1011, N1004/N1319, N1283/N1284, N1284/N1285, N1285/N1286, N1286/N1287, N1287/N1288, N1288/N1289, N1289/N1290, N1290/N1291, N1291/N1292, N1292/N1293, N1293/N1294, N1294/N1295, N1295/N1296, N1296/N1297, N1297/N1298, N1298/N1299, N1299/N1300, N1300/N1301, N1301/N1302, N1302/N1303, N1303/N1304, N1304/N1305, N1305/N1306, N1306/N1307, N1307/N1308, N1308/N1309, N1309/N1310, N1310/N1311, N1311/N1312, N1312/N1313, N1313/N1314, N1314/N1315, N1315/N1316, N1316/N1317, N1317/N1318, N1318/N1010, N1003/N1283, N1499/N30, N1500/N57, N1501/N84, N1502/N111, N1503/N138, N1504/N165, N1505/N192, N1506/N219, N1507/N246, N1508/N273, N1509/N300, N1510/N327, N1511/N354, N1512/N381, N1513/N408, N1514/N435, N1445/N494, N1446/N507, N1519/N514, N1520/N541, N1521/N568, N1522/N595, N1523/N622, N1524/N649, N1525/N676, N1526/N703, N1527/N730, N1528/N757, N1529/N784, N1530/N811, N1531/N838, N1532/N865, N1533/N892, N1534/N919, N1541/N1540, N1542/N1541 e N1539/N1542 |
| 5 | N1536/N1537, N1537/N1538 e N1535/N1536 |

| Características mecânicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descrição | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço enformado | A-36 | 1 | C200X75X20X2.25, Duplo em tubo união genérica, (C) Separação entre os perfis: 100.0 / 100.0 mm Ligação à distância máxima | 16.88 | 5.46 | 8.83 | 1040.07 | 1916.01 | 0.28 |
|  |  | 2 | C100X50X17X3.04, Duplo em tubo união genérica, (C) Separação entre os perfis: 100.0 / 100.0 mm Ligação à distância máxima | 13.00 | 4.76 | 6.48 | 200.18 | 923.12 | 0.40 |
|  |  | 3 | # 30x2.60, (#) | 2.67 | 1.19 | 1.19 | 3.20 | 3.20 | 5.54 |
|  |  | 4 | C100X50X17X2.66, (C) | 5.75 | 2.10 | 2.85 | 89.63 | 19.77 | 0.14 |
|  |  | 5 | C127X50X17X3.04, (C) | 7.32 | 2.38 | 3.92 | 176.21 | 23.76 | 0.23 |
| Anotação: Ref.: Referência A: Área da secção transversal Avy: Área de esforço transverso da secção segundo o eixo local 'Y' Avz: Área de esforço transverso da secção segundo o eixo local 'Z' Iyy: Inércia da secção em torno do eixo local 'Y' Izz: Inércia da secção em torno do eixo local 'Z' It: Inércia à torção As características mecânicas das peças correspondem à secção no ponto médio das mesmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.4.- Tabela de medição

| Tabela de medição |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | Volume (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |
| Aço enformado | A-36 | N4/N5 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N6/N7 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N10/N8 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N11/N9 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N1/N7 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N2/N5 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N15/N14 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N16/N13 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N19/N17 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N17/N12 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N18/N12 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N20/N18 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N24/N25 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N26/N27 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N21/N17 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N13/N21 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N21/N25 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N25/N22 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N3/N22 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N22/N12 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N13/N24 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N24/N3 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N26/N14 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N3/N26 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N22/N27 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N27/N23 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N23/N18 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N14/N23 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N29/N32 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N31/N32 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N33/N34 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N28/N34 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N37/N35 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N38/N36 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N30/N49 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N51/N30 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N30/N53 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N42/N41 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N43/N40 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N40/N48 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N41/N50 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N46/N44 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N44/N39 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N45/N39 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N47/N45 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N48/N52 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N48/N44 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N49/N39 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N49/N54 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N50/N45 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N51/N52 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N40/N51 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N52/N49 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N53/N54 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N53/N41 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N54/N50 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N56/N59 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N58/N59 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N60/N61 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N55/N61 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N64/N62 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N65/N63 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N57/N76 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N78/N57 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N57/N80 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N69/N68 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N70/N67 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N67/N75 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N68/N77 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N73/N71 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N71/N66 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N72/N66 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N74/N72 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N75/N79 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N75/N71 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N76/N66 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N76/N81 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N77/N72 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N78/N79 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N67/N78 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N79/N76 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N80/N81 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N80/N68 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N81/N77 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N83/N86 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N85/N86 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N87/N88 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N82/N88 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N91/N89 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N92/N90 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N84/N103 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N105/N84 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N84/N107 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N96/N95 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N97/N94 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N94/N102 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N95/N104 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N100/N98 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N98/N93 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N99/N93 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N101/N99 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N102/N106 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N102/N98 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N103/N93 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N103/N108 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N104/N99 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N105/N106 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N94/N105 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N106/N103 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N107/N108 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N107/N95 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N108/N104 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N110/N113 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N112/N113 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N114/N115 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N109/N115 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N118/N116 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N119/N117 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N111/N130 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N132/N111 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N111/N134 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N123/N122 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N124/N121 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N121/N129 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N122/N131 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N127/N125 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N125/N120 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N126/N120 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N128/N126 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N129/N133 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N129/N125 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N130/N120 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N130/N135 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N131/N126 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N132/N133 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N121/N132 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N133/N130 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N134/N135 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N134/N122 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N135/N131 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N137/N140 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N139/N140 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N141/N142 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N136/N142 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N145/N143 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N146/N144 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N138/N157 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N159/N138 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N138/N161 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N150/N149 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N151/N148 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N148/N156 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N149/N158 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N154/N152 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N152/N147 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N153/N147 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N155/N153 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N156/N160 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N156/N152 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N157/N147 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N157/N162 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N158/N153 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N159/N160 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N148/N159 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N160/N157 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N161/N162 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N161/N149 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N162/N158 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N164/N167 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N166/N167 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N168/N169 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N163/N169 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N172/N170 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N173/N171 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N165/N184 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N186/N165 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N165/N188 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N177/N176 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N178/N175 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N175/N183 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N176/N185 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N181/N179 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N179/N174 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N180/N174 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N182/N180 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N183/N187 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N183/N179 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N184/N174 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N184/N189 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N185/N180 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N186/N187 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N175/N186 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N187/N184 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N188/N189 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N188/N176 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N189/N185 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N191/N194 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N193/N194 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N195/N196 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N190/N196 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N199/N197 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N200/N198 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N192/N211 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N213/N192 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N192/N215 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N204/N203 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N205/N202 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N202/N210 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N203/N212 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N208/N206 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N206/N201 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N207/N201 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N209/N207 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N210/N214 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N210/N206 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N211/N201 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N211/N216 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N212/N207 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N213/N214 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N202/N213 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N214/N211 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N215/N216 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N215/N203 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N216/N212 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N218/N221 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N220/N221 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N222/N223 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N217/N223 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N226/N224 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N227/N225 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N219/N238 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N240/N219 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N219/N242 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N231/N230 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N232/N229 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N229/N237 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N230/N239 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N235/N233 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N233/N228 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N234/N228 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N236/N234 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N237/N241 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N237/N233 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N238/N228 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N238/N243 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N239/N234 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N240/N241 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N229/N240 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N241/N238 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N242/N243 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N242/N230 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N243/N239 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N245/N248 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N247/N248 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N249/N250 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N244/N250 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N253/N251 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N254/N252 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N246/N265 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N267/N246 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N246/N269 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N258/N257 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N259/N256 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N256/N264 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N257/N266 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N262/N260 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N260/N255 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N261/N255 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N263/N261 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N264/N268 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N264/N260 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N265/N255 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N265/N270 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N266/N261 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N267/N268 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N256/N267 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N268/N265 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N269/N270 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N269/N257 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N270/N266 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N272/N275 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N274/N275 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N276/N277 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N271/N277 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N280/N278 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N281/N279 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N273/N292 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N294/N273 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N273/N296 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N285/N284 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N286/N283 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N283/N291 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N284/N293 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N289/N287 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N287/N282 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N288/N282 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N290/N288 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N291/N295 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N291/N287 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N292/N282 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N292/N297 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N293/N288 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N294/N295 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N283/N294 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N295/N292 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N296/N297 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N296/N284 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N297/N293 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N299/N302 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N301/N302 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N303/N304 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N298/N304 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N307/N305 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N308/N306 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N300/N319 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N321/N300 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N300/N323 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N312/N311 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N313/N310 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N310/N318 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N311/N320 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N316/N314 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N314/N309 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N315/N309 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N317/N315 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N318/N322 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N318/N314 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N319/N309 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N319/N324 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N320/N315 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N321/N322 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N310/N321 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N322/N319 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N323/N324 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N323/N311 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N324/N320 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N326/N329 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N328/N329 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N330/N331 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N325/N331 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N334/N332 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N335/N333 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N327/N346 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N348/N327 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N327/N350 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N339/N338 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N340/N337 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N337/N345 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N338/N347 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N343/N341 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N341/N336 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N342/N336 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N344/N342 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N345/N349 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N345/N341 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N346/N336 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N346/N351 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N347/N342 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N348/N349 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N337/N348 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N349/N346 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N350/N351 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N350/N338 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N351/N347 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N353/N356 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N355/N356 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N357/N358 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N352/N358 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N361/N359 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N362/N360 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N354/N373 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N375/N354 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N354/N377 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N366/N365 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N367/N364 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N364/N372 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N365/N374 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N370/N368 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N368/N363 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N369/N363 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N371/N369 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N372/N376 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N372/N368 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N373/N363 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N373/N378 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N374/N369 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N375/N376 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N364/N375 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N376/N373 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N377/N378 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N377/N365 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N378/N374 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N380/N383 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N382/N383 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N384/N385 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N379/N385 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N388/N386 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N389/N387 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N381/N400 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N402/N381 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N381/N404 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N393/N392 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N394/N391 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N391/N399 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N392/N401 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N397/N395 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N395/N390 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N396/N390 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N398/N396 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 7.86 |
|  |  | N399/N403 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N399/N395 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N400/N390 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N400/N405 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N401/N396 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N402/N403 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N391/N402 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N403/N400 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N404/N405 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N404/N392 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N405/N401 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N407/N410 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N409/N410 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N411/N412 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N406/N412 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N415/N413 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N416/N414 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N408/N427 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N429/N408 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N408/N431 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N420/N419 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N421/N418 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N418/N426 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N419/N428 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N424/N422 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N422/N417 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N423/N417 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N425/N423 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N426/N430 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N426/N422 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N427/N417 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N427/N432 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N428/N423 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N429/N430 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N418/N429 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N430/N427 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N431/N432 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N431/N419 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N432/N428 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N434/N437 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N436/N437 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N438/N439 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N433/N439 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N442/N440 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N443/N441 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N435/N454 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N456/N435 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N435/N458 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N447/N446 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N448/N445 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N445/N453 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N446/N455 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N451/N449 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N449/N444 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N450/N444 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N452/N450 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N453/N457 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N453/N449 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N454/N444 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N454/N459 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N455/N450 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N456/N457 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N445/N456 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N457/N454 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N458/N459 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N458/N446 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N459/N455 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N461/N464 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N463/N464 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N465/N466 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N460/N466 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N469/N467 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N470/N468 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N474/N477 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N476/N477 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N478/N479 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N473/N479 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N482/N480 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N483/N481 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N487/N490 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N489/N490 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N491/N492 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N486/N492 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N495/N493 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N496/N494 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N500/N503 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N502/N503 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N504/N505 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N499/N505 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N508/N506 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N509/N507 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N513/N516 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N515/N516 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N517/N518 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N512/N518 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N521/N519 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N522/N520 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N514/N533 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N535/N514 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N514/N537 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N526/N525 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N527/N524 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N524/N532 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N525/N534 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N530/N528 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N528/N523 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N529/N523 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N531/N529 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N532/N536 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N532/N528 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N533/N523 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N533/N538 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N534/N529 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N535/N536 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N524/N535 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N536/N533 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N537/N538 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N537/N525 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N538/N534 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N540/N543 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N542/N543 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N544/N545 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N539/N545 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N548/N546 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N549/N547 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N541/N560 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N562/N541 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N541/N564 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N553/N552 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N554/N551 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N551/N559 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N552/N561 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N557/N555 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N555/N550 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N556/N550 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N558/N556 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N559/N563 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N559/N555 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N560/N550 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N560/N565 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N561/N556 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N562/N563 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N551/N562 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N563/N560 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N564/N565 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N564/N552 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N565/N561 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N567/N570 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N569/N570 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N571/N572 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N566/N572 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N575/N573 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N576/N574 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N568/N587 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N589/N568 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N568/N591 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N580/N579 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N581/N578 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N578/N586 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N579/N588 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N584/N582 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N582/N577 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N583/N577 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N585/N583 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N586/N590 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N586/N582 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N587/N577 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N587/N592 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N588/N583 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N589/N590 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N578/N589 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N590/N587 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N591/N592 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N591/N579 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N592/N588 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N594/N597 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N596/N597 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N598/N599 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N593/N599 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N602/N600 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N603/N601 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N595/N614 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N616/N595 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N595/N618 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N607/N606 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N608/N605 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N605/N613 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N606/N615 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N611/N609 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N609/N604 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N610/N604 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N612/N610 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N613/N617 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N613/N609 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N614/N604 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N614/N619 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N615/N610 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N616/N617 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N605/N616 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N617/N614 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N618/N619 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N618/N606 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N619/N615 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N621/N624 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N623/N624 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N625/N626 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N620/N626 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N629/N627 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N630/N628 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N622/N641 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N643/N622 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N622/N645 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N634/N633 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.51 |
|  |  | N635/N632 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.51 |
|  |  | N632/N640 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N633/N642 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N638/N636 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 7.86 |
|  |  | N636/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.006 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N637/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.006 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N639/N637 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 7.86 |
|  |  | N640/N644 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N640/N636 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N641/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.357 | 0.001 | 4.73 |
|  |  | N641/N646 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N642/N637 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N643/N644 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N632/N643 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N644/N641 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N645/N646 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N645/N633 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N646/N642 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.500 | 0.001 | 6.62 |
|  |  | N648/N651 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N650/N651 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N652/N653 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N647/N653 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N656/N654 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N657/N655 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N649/N668 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N670/N649 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N649/N672 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N661/N660 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N662/N659 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N659/N667 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N660/N669 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N665/N663 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N663/N658 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N664/N658 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N666/N664 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N667/N671 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N667/N663 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N668/N658 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N668/N673 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N669/N664 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N670/N671 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N659/N670 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N671/N668 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N672/N673 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N672/N660 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N673/N669 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N675/N678 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N677/N678 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N679/N680 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N674/N680 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N683/N681 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N684/N682 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N676/N695 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N697/N676 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N676/N699 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N688/N687 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.114 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N689/N686 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.114 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N686/N694 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 0.000 | 1.10 |
|  |  | N687/N696 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 0.000 | 1.10 |
|  |  | N692/N690 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.593 | 0.000 | 2.68 |
|  |  | N690/N685 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.006 | 0.001 | 4.55 |
|  |  | N691/N685 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.006 | 0.001 | 4.55 |
|  |  | N693/N691 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.593 | 0.000 | 2.68 |
|  |  | N694/N698 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N694/N690 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 0.000 | 1.10 |
|  |  | N695/N685 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N695/N700 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N696/N691 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.243 | 0.000 | 1.10 |
|  |  | N697/N698 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N686/N697 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N698/N695 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N699/N700 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N699/N687 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N700/N696 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N702/N705 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N704/N705 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N706/N707 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N701/N707 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N710/N708 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N711/N709 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N703/N722 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N724/N703 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N703/N726 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N715/N714 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N716/N713 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N713/N721 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N714/N723 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N719/N717 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N717/N712 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N718/N712 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N720/N718 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N721/N725 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N721/N717 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N722/N712 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N722/N727 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N723/N718 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N724/N725 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N713/N724 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N725/N722 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N726/N727 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N726/N714 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N727/N723 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N729/N732 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N731/N732 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N733/N734 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N728/N734 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N737/N735 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N738/N736 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N730/N749 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N751/N730 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N730/N753 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N742/N741 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N743/N740 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N740/N748 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N741/N750 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N746/N744 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N744/N739 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N745/N739 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N747/N745 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N748/N752 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N748/N744 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N749/N739 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N749/N754 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N750/N745 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N751/N752 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N740/N751 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N752/N749 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N753/N754 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N753/N741 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N754/N750 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N756/N759 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N758/N759 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N760/N761 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N755/N761 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N764/N762 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N765/N763 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N757/N776 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N778/N757 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N757/N780 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N769/N768 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N770/N767 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N767/N775 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N768/N777 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N773/N771 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N771/N766 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N772/N766 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N774/N772 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N775/N779 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N775/N771 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N776/N766 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N776/N781 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N777/N772 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N778/N779 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N767/N778 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N779/N776 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N780/N781 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N780/N768 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N781/N777 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N783/N786 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N785/N786 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N787/N788 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N782/N788 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N791/N789 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N792/N790 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N784/N803 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N805/N784 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N784/N807 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N796/N795 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N797/N794 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N794/N802 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N795/N804 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N800/N798 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N798/N793 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N799/N793 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N801/N799 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N802/N806 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N802/N798 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N803/N793 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N803/N808 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N804/N799 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N805/N806 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N794/N805 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N806/N803 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N807/N808 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N807/N795 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N808/N804 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N810/N813 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N812/N813 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N814/N815 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N809/N815 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N818/N816 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N819/N817 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N811/N830 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N832/N811 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N811/N834 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N823/N822 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N824/N821 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N821/N829 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N822/N831 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N827/N825 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N825/N820 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N826/N820 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N828/N826 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N829/N833 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N829/N825 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N830/N820 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N830/N835 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N831/N826 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N832/N833 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N821/N832 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N833/N830 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N834/N835 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N834/N822 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N835/N831 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N837/N840 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N839/N840 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N841/N842 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N836/N842 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N845/N843 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N846/N844 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N838/N857 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N859/N838 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N838/N861 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N850/N849 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N851/N848 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N848/N856 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N849/N858 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N854/N852 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N852/N847 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N853/N847 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N855/N853 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N856/N860 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N856/N852 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N857/N847 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N857/N862 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N858/N853 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N859/N860 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N848/N859 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N860/N857 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N861/N862 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N861/N849 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N862/N858 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N864/N867 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N866/N867 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N868/N869 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N863/N869 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N872/N870 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N873/N871 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N865/N884 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N886/N865 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N865/N888 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N877/N876 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N878/N875 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N875/N883 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N876/N885 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N881/N879 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N879/N874 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N880/N874 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N882/N880 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N883/N887 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N883/N879 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N884/N874 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N884/N889 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N885/N880 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N886/N887 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N875/N886 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N887/N884 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N888/N889 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N888/N876 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N889/N885 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N891/N894 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N893/N894 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N895/N896 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N890/N896 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N899/N897 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N900/N898 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N892/N911 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N913/N892 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N892/N915 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N904/N903 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N905/N902 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N902/N910 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N903/N912 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 3.22 |
|  |  | N908/N906 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N906/N901 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N907/N901 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N909/N907 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N910/N914 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N910/N906 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N911/N901 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N911/N916 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N912/N907 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N913/N914 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N902/N913 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N914/N911 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N915/N916 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N915/N903 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N916/N912 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N918/N921 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N920/N921 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N922/N923 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N917/N923 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N926/N924 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N927/N925 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N919/N938 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N940/N919 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N919/N942 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N931/N930 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N932/N929 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N929/N937 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N930/N939 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N935/N933 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N933/N928 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N934/N928 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N936/N934 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N937/N941 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N937/N933 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N938/N928 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N938/N943 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N939/N934 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N940/N941 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N929/N940 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N941/N938 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N942/N943 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N942/N930 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N943/N939 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N945/N948 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N947/N948 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N949/N950 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.120 | 0.000 | 1.59 |
|  |  | N944/N950 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.063 | 0.002 | 14.08 |
|  |  | N953/N951 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N954/N952 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.483 | 0.001 | 6.40 |
|  |  | N946/N965 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N967/N946 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N946/N969 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N958/N957 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N959/N956 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.114 | 0.000 | 1.16 |
|  |  | N956/N964 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N957/N966 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N962/N960 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N960/N955 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N961/N955 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 1.006 | 0.001 | 10.27 |
|  |  | N963/N961 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.593 | 0.001 | 6.05 |
|  |  | N964/N968 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N964/N960 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N965/N955 | # 30x2.60 (#) | 0.357 | 0.000 | 0.75 |
|  |  | N965/N970 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N966/N961 | 2xC100X50X17X3.04([-]) (C) | 0.243 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N967/N968 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N956/N967 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N968/N965 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N969/N970 | # 30x2.60 (#) | 0.243 | 0.000 | 0.51 |
|  |  | N969/N957 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N970/N966 | # 30x2.60 (#) | 0.500 | 0.000 | 1.05 |
|  |  | N980/N987 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N981/N988 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N982/N989 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N983/N990 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N984/N991 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N985/N992 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N986/N993 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N994/N973 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N995/N974 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N996/N975 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N997/N976 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N998/N977 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N999/N978 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1000/N979 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N7/N973 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N979/N3 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N16/N979 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N978/N16 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N8/N978 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N977/N8 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N976/N977 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N975/N976 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N973/N974 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N974/N975 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N984/N951 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N983/N984 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N982/N983 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N981/N982 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N950/N980 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N980/N981 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N986/N946 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N951/N985 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N959/N986 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N985/N959 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N944/N972 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N890/N917 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N863/N890 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N836/N863 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N809/N836 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N782/N809 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N755/N782 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N728/N755 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N701/N728 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N674/N701 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N647/N674 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N620/N647 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N593/N620 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N566/N593 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N539/N566 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N512/N539 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N499/N512 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N486/N499 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N473/N486 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N460/N473 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N433/N460 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N406/N433 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N379/N406 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N352/N379 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N325/N352 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N298/N325 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N271/N298 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N244/N271 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N217/N244 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N190/N217 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N163/N190 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N136/N163 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N109/N136 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N82/N109 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N55/N82 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N28/N55 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1/N28 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N971/N1 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N917/N944 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1001/N2 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N945/N1002 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N2/N29 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N29/N56 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N56/N83 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N83/N110 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N110/N137 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N137/N164 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N164/N191 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N191/N218 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N218/N245 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N245/N272 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N272/N299 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N299/N326 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N326/N353 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N353/N380 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N380/N407 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N407/N434 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N434/N461 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N461/N474 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N474/N487 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N487/N500 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N500/N513 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N513/N540 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N540/N567 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N567/N594 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N594/N621 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N621/N648 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N648/N675 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N675/N702 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N702/N729 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N729/N756 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N756/N783 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N783/N810 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N810/N837 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N837/N864 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N864/N891 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N891/N918 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N918/N945 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N5/N1003 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1003/N1004 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1005/N1006 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1006/N1007 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1007/N9 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1004/N1005 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N9/N1008 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1009/N3 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N15/N1009 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1008/N15 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N948/N1010 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1012/N1013 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1013/N1014 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1014/N952 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1010/N1011 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1011/N1012 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1015/N958 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N952/N1015 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1016/N946 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N958/N1016 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1010/N1017 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1011/N1018 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1012/N1019 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1013/N1020 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1014/N1021 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1015/N1022 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1016/N1023 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1024/N1003 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1025/N1004 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1026/N1005 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1027/N1006 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1028/N1007 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1029/N1008 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N1030/N1009 | C100X50X17X2.66 (C) | 1.000 | 0.001 | 4.52 |
|  |  | N979/N1247 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1247/N1248 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1248/N1249 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1249/N1250 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1250/N1251 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1251/N1252 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1252/N1253 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1253/N1254 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1254/N1255 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1255/N1256 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1256/N1257 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1257/N1258 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1258/N1259 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1259/N1260 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1260/N1261 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1261/N1262 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1262/N1263 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1263/N1264 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1264/N1265 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1265/N1266 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1266/N1267 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1267/N1268 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1268/N1269 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1269/N1270 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1270/N1271 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1271/N1272 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1272/N1273 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1273/N1274 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1274/N1275 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1275/N1276 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1276/N1277 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1277/N1278 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1278/N1279 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1279/N1280 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1280/N1281 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1281/N1282 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1282/N986 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N978/N1211 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1211/N1212 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1212/N1213 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1213/N1214 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1214/N1215 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1215/N1216 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1216/N1217 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1217/N1218 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1218/N1219 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1219/N1220 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1220/N1221 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1221/N1222 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1222/N1223 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1223/N1224 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1224/N1225 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1225/N1226 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1226/N1227 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1227/N1228 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1228/N1229 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1229/N1230 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1230/N1231 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1231/N1232 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1232/N1233 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1233/N1234 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1234/N1235 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1235/N1236 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1236/N1237 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1237/N1238 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1238/N1239 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1239/N1240 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1240/N1241 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1241/N1242 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1242/N1243 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1243/N1244 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1244/N1245 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1245/N1246 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1246/N985 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N977/N1175 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1175/N1176 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1176/N1177 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1177/N1178 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1178/N1179 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1179/N1180 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1180/N1181 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1181/N1182 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1182/N1183 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1183/N1184 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1184/N1185 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1185/N1186 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1186/N1187 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1187/N1188 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1188/N1189 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1189/N1190 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1190/N1191 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1191/N1192 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1192/N1193 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1193/N1194 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1194/N1195 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1195/N1196 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1196/N1197 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1197/N1198 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1198/N1199 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1199/N1200 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1200/N1201 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1201/N1202 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1202/N1203 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1203/N1204 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1204/N1205 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1205/N1206 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1206/N1207 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1207/N1208 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1208/N1209 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1209/N1210 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1210/N984 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N976/N1139 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1139/N1140 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1140/N1141 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1141/N1142 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1142/N1143 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1143/N1144 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1144/N1145 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1145/N1146 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1146/N1147 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1147/N1148 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1148/N1149 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1149/N1150 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1150/N1151 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1151/N1152 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1152/N1153 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1153/N1154 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1154/N1155 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1155/N1156 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1156/N1157 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1157/N1158 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1158/N1159 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1159/N1160 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1160/N1161 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1161/N1162 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1162/N1163 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1163/N1164 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1164/N1165 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1165/N1166 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1166/N1167 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1167/N1168 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1168/N1169 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1169/N1170 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1170/N1171 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1171/N1172 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1172/N1173 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1173/N1174 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1174/N983 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N975/N1103 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1103/N1104 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1104/N1105 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1105/N1106 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1106/N1107 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1107/N1108 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1108/N1109 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1109/N1110 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1110/N1111 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1111/N1112 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1112/N1113 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1113/N1114 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1114/N1115 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1115/N1116 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1116/N1117 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1117/N1118 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1118/N1119 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1119/N1120 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1120/N1121 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1121/N1122 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1122/N1123 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1123/N1124 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1124/N1125 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1125/N1126 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1126/N1127 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1127/N1128 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1128/N1129 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1129/N1130 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1130/N1131 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1131/N1132 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1132/N1133 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1133/N1134 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1134/N1135 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1135/N1136 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1136/N1137 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1137/N1138 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1138/N982 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N974/N1067 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1067/N1068 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1068/N1069 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1069/N1070 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1070/N1071 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1071/N1072 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1072/N1073 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1073/N1074 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1074/N1075 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1075/N1076 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1076/N1077 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1077/N1078 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1078/N1079 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1079/N1080 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1080/N1081 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1081/N1082 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1082/N1083 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1083/N1084 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1084/N1085 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1085/N1086 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1086/N1087 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1087/N1088 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1088/N1089 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1089/N1090 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1090/N1091 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1091/N1092 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1092/N1093 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1093/N1094 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1094/N1095 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1095/N1096 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1096/N1097 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1097/N1098 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1098/N1099 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1099/N1100 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1100/N1101 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1101/N1102 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1102/N981 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N973/N1066 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1066/N1065 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1065/N1064 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1064/N1063 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1063/N1062 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1062/N1061 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1061/N1060 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1060/N1059 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1059/N1058 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1058/N1057 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1057/N1056 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1056/N1055 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1055/N1054 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1054/N1053 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1053/N1052 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1052/N1051 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1051/N1050 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1050/N1049 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1049/N1048 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1048/N1047 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1047/N1046 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1046/N1045 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1045/N1044 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1044/N1043 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1043/N1042 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1042/N1041 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1041/N1040 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1040/N1039 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1039/N1038 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1038/N1037 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1037/N1036 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1036/N1035 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1035/N1034 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1034/N1033 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1033/N1032 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1032/N1031 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1031/N980 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1282/N919 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N924/N1246 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N932/N1282 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1246/N932 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1210/N924 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1031/N1102 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N923/N1031 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1174/N1210 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1138/N1174 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1102/N1138 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1209/N897 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1173/N1209 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1101/N1137 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1032/N1101 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N896/N1032 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1137/N1173 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N897/N1245 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1245/N905 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1281/N892 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N905/N1281 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1208/N870 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1172/N1208 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N869/N1033 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1033/N1100 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1136/N1172 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1100/N1136 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1207/N843 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1171/N1207 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1135/N1171 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1034/N1099 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N842/N1034 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1099/N1135 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1206/N816 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1170/N1206 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1134/N1170 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1035/N1098 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N815/N1035 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1098/N1134 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1242/N824 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N816/N1242 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1278/N811 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N824/N1278 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1280/N865 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N878/N1280 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1244/N878 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N870/N1244 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1243/N851 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N843/N1243 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1279/N838 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N851/N1279 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1277/N784 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N797/N1277 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1241/N797 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N789/N1241 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1205/N789 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1133/N1169 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1097/N1133 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1036/N1097 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N788/N1036 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1169/N1205 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1276/N757 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N770/N1276 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1240/N770 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N762/N1240 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1204/N762 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1132/N1168 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1096/N1132 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1037/N1096 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N761/N1037 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1168/N1204 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1275/N730 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N743/N1275 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N735/N1239 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1239/N743 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1167/N1203 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1131/N1167 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1095/N1131 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1038/N1095 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N734/N1038 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1203/N735 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1274/N703 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N716/N1274 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1238/N716 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N708/N1238 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1202/N708 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1130/N1166 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1094/N1130 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1039/N1094 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N707/N1039 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1166/N1202 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1273/N676 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N689/N1273 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N681/N1237 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1237/N689 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1165/N1201 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1129/N1165 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1093/N1129 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1040/N1093 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N680/N1040 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1201/N681 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1164/N1200 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1128/N1164 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1092/N1128 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1041/N1092 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N653/N1041 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1200/N654 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1236/N662 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N654/N1236 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1272/N649 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N662/N1272 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1271/N622 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N635/N1271 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N627/N1235 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1235/N635 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1199/N627 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1127/N1163 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1091/N1127 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1042/N1091 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N626/N1042 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1163/N1199 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1234/N608 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N600/N1234 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1270/N595 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N608/N1270 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1198/N600 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1126/N1162 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1090/N1126 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1043/N1090 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N599/N1043 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1162/N1198 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1269/N568 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N581/N1269 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1233/N581 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N573/N1233 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1161/N1197 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1125/N1161 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1089/N1125 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1044/N1089 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N572/N1044 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1197/N573 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1160/N1196 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1124/N1160 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1088/N1124 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1045/N1088 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N545/N1045 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1196/N546 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N546/N1232 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1232/N554 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1268/N541 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N554/N1268 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1267/N514 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N527/N1267 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1231/N527 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N519/N1231 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1159/N1195 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1123/N1159 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1087/N1123 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1046/N1087 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N518/N1046 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1195/N519 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1158/N1194 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1122/N1158 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1086/N1122 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1047/N1086 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N505/N1047 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1194/N506 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1230/N511 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N506/N1230 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1266/N501 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N511/N1266 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1265/N488 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N498/N1265 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1229/N498 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N493/N1229 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1193/N493 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1121/N1157 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1085/N1121 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1048/N1085 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N492/N1048 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1157/N1193 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1228/N485 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N480/N1228 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1264/N475 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N485/N1264 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1192/N480 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1120/N1156 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1084/N1120 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1049/N1084 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N479/N1049 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1156/N1192 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1263/N462 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N472/N1263 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N467/N1227 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1227/N472 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1155/N1191 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1119/N1155 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1083/N1119 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1050/N1083 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N466/N1050 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1191/N467 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.342 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1262/N435 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N448/N1262 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N440/N1226 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1226/N448 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1154/N1190 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1118/N1154 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1082/N1118 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1051/N1082 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N439/N1051 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1190/N440 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1153/N1189 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1117/N1153 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1081/N1117 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1052/N1081 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N412/N1052 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1189/N413 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N413/N1225 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1225/N421 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1261/N408 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N421/N1261 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1260/N381 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N394/N1260 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1259/N354 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N367/N1259 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N359/N1223 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1223/N367 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N386/N1224 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1224/N394 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1152/N1188 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1116/N1152 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1080/N1116 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1053/N1080 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N385/N1053 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1188/N386 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1151/N1187 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1115/N1151 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1079/N1115 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1054/N1079 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N358/N1054 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1187/N359 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1258/N327 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N340/N1258 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N332/N1222 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1222/N340 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1150/N1186 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1114/N1150 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1078/N1114 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1055/N1078 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N331/N1055 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1186/N332 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1149/N1185 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1113/N1149 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1077/N1113 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1056/N1077 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N304/N1056 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1185/N305 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N305/N1221 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1221/N313 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1257/N300 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N313/N1257 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1256/N273 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N286/N1256 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1255/N246 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N259/N1255 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1254/N219 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N232/N1254 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1253/N192 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N205/N1253 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N197/N1217 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1217/N205 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N224/N1218 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1218/N232 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N251/N1219 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1219/N259 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N278/N1220 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1220/N286 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1148/N1184 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1112/N1148 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1076/N1112 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1057/N1076 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N277/N1057 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1184/N278 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1147/N1183 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1111/N1147 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1075/N1111 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1058/N1075 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N250/N1058 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1183/N251 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1146/N1182 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1110/N1146 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1074/N1110 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1059/N1074 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N223/N1059 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1182/N224 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1145/N1181 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1109/N1145 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1073/N1109 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1060/N1073 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N196/N1060 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1181/N197 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1216/N178 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N170/N1216 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1252/N165 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N178/N1252 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1251/N138 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N151/N1251 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1215/N151 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N143/N1215 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1250/N111 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N124/N1250 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1214/N124 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N116/N1214 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1213/N97 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N89/N1213 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1249/N84 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N97/N1249 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1248/N57 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N70/N1248 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N62/N1212 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1212/N70 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1180/N170 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1108/N1144 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1072/N1108 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1061/N1072 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N169/N1061 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1144/N1180 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1179/N143 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1107/N1143 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1071/N1107 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1062/N1071 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N142/N1062 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1143/N1179 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1178/N116 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1106/N1142 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1070/N1106 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1063/N1070 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N115/N1063 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1142/N1178 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1177/N89 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1105/N1141 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1069/N1105 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1064/N1069 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N88/N1064 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1141/N1177 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1176/N62 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1104/N1140 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1068/N1104 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1065/N1068 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N61/N1065 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1140/N1176 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1175/N35 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1103/N1139 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1067/N1103 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1066/N1067 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N34/N1066 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1139/N1175 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1211/N43 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N35/N1211 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1247/N30 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N43/N1247 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1499/N1500 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1500/N1501 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1501/N1502 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1502/N1503 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1503/N1504 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1504/N1505 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1505/N1506 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1506/N1507 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1507/N1508 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1508/N1509 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1509/N1510 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1510/N1511 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1511/N1512 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1512/N1513 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1513/N1514 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1514/N1515 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1515/N1516 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1516/N1517 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1517/N1518 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1518/N1519 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1519/N1520 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1520/N1521 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1521/N1522 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1522/N1523 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1523/N1524 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1524/N1525 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1525/N1526 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1526/N1527 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1527/N1528 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1528/N1529 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1529/N1530 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1530/N1531 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1531/N1532 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1532/N1533 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1533/N1534 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1534/N1016 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1009/N1499 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1463/N1464 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1464/N1465 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1465/N1466 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1466/N1467 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1467/N1468 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1468/N1469 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1469/N1470 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1470/N1471 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1471/N1472 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1472/N1473 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1473/N1474 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1474/N1475 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1475/N1476 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1476/N1477 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1477/N1478 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1478/N1479 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1479/N1480 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1480/N1481 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1481/N1482 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1482/N1483 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1483/N1484 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1484/N1485 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1485/N1486 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1486/N1487 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1487/N1488 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1488/N1489 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1489/N1490 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1490/N1491 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1491/N1492 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1492/N1493 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1493/N1494 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1494/N1495 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1495/N1496 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1496/N1497 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1497/N1498 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1498/N1015 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1008/N1463 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1427/N1428 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1428/N1429 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1429/N1430 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1430/N1431 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1431/N1432 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1432/N1433 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1433/N1434 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1434/N1435 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1435/N1436 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1436/N1437 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1437/N1438 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1438/N1439 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1439/N1440 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1440/N1441 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1441/N1442 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1442/N1443 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1443/N1444 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1444/N1445 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1445/N1446 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1446/N1447 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1447/N1448 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1448/N1449 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1449/N1450 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1450/N1451 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1451/N1452 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1452/N1453 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1453/N1454 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1454/N1455 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1455/N1456 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1456/N1457 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1457/N1458 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1458/N1459 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1459/N1460 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1460/N1461 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1461/N1462 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1462/N1014 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1007/N1427 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1391/N1392 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1392/N1393 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1393/N1394 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1394/N1395 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1395/N1396 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1396/N1397 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1397/N1398 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1398/N1399 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1399/N1400 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1400/N1401 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1401/N1402 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1402/N1403 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1403/N1404 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1404/N1405 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1405/N1406 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1406/N1407 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1407/N1408 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1408/N1409 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1409/N1410 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1410/N1411 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1411/N1412 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1412/N1413 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1413/N1414 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1414/N1415 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1415/N1416 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1416/N1417 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1417/N1418 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1418/N1419 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1419/N1420 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1420/N1421 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1421/N1422 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1422/N1423 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1423/N1424 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1424/N1425 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1425/N1426 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1426/N1013 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1006/N1391 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1355/N1356 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1356/N1357 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1357/N1358 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1358/N1359 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1359/N1360 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1360/N1361 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1361/N1362 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1362/N1363 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1363/N1364 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1364/N1365 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1365/N1366 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1366/N1367 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1367/N1368 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1368/N1369 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1369/N1370 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1370/N1371 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1371/N1372 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1372/N1373 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1373/N1374 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1374/N1375 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1375/N1376 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1376/N1377 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1377/N1378 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1378/N1379 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1379/N1380 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1380/N1381 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1381/N1382 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1382/N1383 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1383/N1384 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1384/N1385 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1385/N1386 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1386/N1387 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1387/N1388 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1388/N1389 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1389/N1390 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1390/N1012 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1005/N1355 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1319/N1320 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1320/N1321 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1321/N1322 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1322/N1323 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1323/N1324 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1324/N1325 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1325/N1326 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1326/N1327 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1327/N1328 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1328/N1329 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1329/N1330 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1330/N1331 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1331/N1332 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1332/N1333 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1333/N1334 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1334/N1335 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1335/N1336 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1336/N1337 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1337/N1338 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1338/N1339 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1339/N1340 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1340/N1341 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1341/N1342 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1342/N1343 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1343/N1344 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1344/N1345 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1345/N1346 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1346/N1347 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1347/N1348 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1348/N1349 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1349/N1350 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1350/N1351 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1351/N1352 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1352/N1353 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1353/N1354 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1354/N1011 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1004/N1319 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1283/N1284 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1284/N1285 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1285/N1286 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1286/N1287 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1287/N1288 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1288/N1289 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1289/N1290 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1290/N1291 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1291/N1292 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1292/N1293 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1293/N1294 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1294/N1295 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.880 | 0.002 | 13.01 |
|  |  | N1295/N1296 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1296/N1297 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1297/N1298 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1298/N1299 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1299/N1300 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1300/N1301 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1301/N1302 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1302/N1303 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1303/N1304 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1304/N1305 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1305/N1306 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.030 | 0.001 | 9.17 |
|  |  | N1306/N1307 | C100X50X17X2.66 (C) | 2.020 | 0.001 | 9.13 |
|  |  | N1307/N1308 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1308/N1309 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1309/N1310 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1310/N1311 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1311/N1312 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1312/N1313 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1313/N1314 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1314/N1315 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1315/N1316 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1316/N1317 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1317/N1318 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.720 | 0.002 | 16.81 |
|  |  | N1318/N1010 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1003/N1283 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.710 | 0.002 | 16.76 |
|  |  | N1499/N30 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N42/N1499 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N36/N1463 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1463/N42 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N63/N1464 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1464/N69 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1500/N57 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N69/N1500 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N32/N1283 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1283/N1319 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1319/N1355 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1355/N1391 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1427/N36 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1391/N1427 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N59/N1284 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1284/N1320 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1320/N1356 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1356/N1392 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1428/N63 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1392/N1428 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N86/N1285 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1285/N1321 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1321/N1357 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1357/N1393 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1429/N90 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1393/N1429 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1465/N96 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N90/N1465 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1501/N84 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N96/N1501 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N117/N1466 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1466/N123 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1502/N111 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N123/N1502 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N113/N1286 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1286/N1322 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1322/N1358 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1358/N1394 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1430/N117 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1394/N1430 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N140/N1287 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1287/N1323 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1323/N1359 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1359/N1395 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1431/N144 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1395/N1431 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1467/N150 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N144/N1467 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1503/N138 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N150/N1503 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N167/N1288 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1288/N1324 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1324/N1360 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1360/N1396 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1432/N171 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1396/N1432 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1468/N177 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N171/N1468 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1504/N165 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N177/N1504 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N198/N1469 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1469/N204 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1505/N192 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N204/N1505 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N225/N1470 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1470/N231 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1506/N219 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N231/N1506 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N194/N1289 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1289/N1325 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1325/N1361 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1361/N1397 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1433/N198 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1397/N1433 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N221/N1290 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1290/N1326 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1326/N1362 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1362/N1398 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1434/N225 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1398/N1434 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1507/N246 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N258/N1507 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N252/N1471 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1471/N258 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N248/N1291 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1291/N1327 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1327/N1363 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1363/N1399 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1399/N1435 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1435/N252 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N275/N1292 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1292/N1328 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1328/N1364 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1364/N1400 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1400/N1436 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1436/N279 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N279/N1472 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1472/N285 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1508/N273 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N285/N1508 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1509/N300 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N312/N1509 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1473/N312 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N306/N1473 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N302/N1293 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1293/N1329 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1329/N1365 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1365/N1401 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1401/N1437 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1437/N306 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N329/N1294 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1294/N1330 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1330/N1366 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1366/N1402 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1402/N1438 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1438/N333 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N333/N1474 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1474/N339 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1510/N327 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N339/N1510 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N356/N1295 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1295/N1331 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1331/N1367 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1367/N1403 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1403/N1439 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1439/N360 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1475/N366 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N360/N1475 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1511/N354 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N366/N1511 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N387/N1476 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1476/N393 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1512/N381 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N393/N1512 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N383/N1296 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1296/N1332 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1332/N1368 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1368/N1404 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1404/N1440 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1440/N387 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N410/N1297 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1297/N1333 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1333/N1369 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1369/N1405 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1405/N1441 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1441/N414 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N414/N1477 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1513/N408 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N420/N1513 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1477/N420 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N441/N1478 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1478/N447 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1514/N435 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N447/N1514 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N437/N1298 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1298/N1334 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1334/N1370 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1370/N1406 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1406/N1442 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1442/N441 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N464/N1299 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1299/N1335 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1335/N1371 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1371/N1407 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1407/N1443 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1443/N468 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1479/N471 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N468/N1479 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1515/N462 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N471/N1515 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N477/N1300 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1300/N1336 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1336/N1372 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1372/N1408 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1408/N1444 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1444/N481 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1480/N484 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N481/N1480 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1516/N475 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N484/N1516 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1517/N488 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N497/N1517 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N494/N1481 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1481/N497 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N490/N1301 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1301/N1337 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1337/N1373 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1373/N1409 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1409/N1445 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1445/N494 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.342 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1518/N501 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.249 | 0.000 | 3.30 |
|  |  | N510/N1518 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N507/N1482 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1482/N510 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N503/N1302 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1302/N1338 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1338/N1374 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1374/N1410 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1410/N1446 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1446/N507 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.342 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N516/N1303 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1303/N1339 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1339/N1375 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1375/N1411 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1411/N1447 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1447/N520 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N520/N1483 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1483/N526 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1519/N514 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N526/N1519 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1520/N541 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N553/N1520 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1484/N553 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N547/N1484 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N543/N1304 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1304/N1340 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1340/N1376 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1376/N1412 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1412/N1448 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1448/N547 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N570/N1305 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1305/N1341 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1341/N1377 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1377/N1413 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1413/N1449 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1449/N574 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1485/N580 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N574/N1485 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1521/N568 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N580/N1521 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1522/N595 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N607/N1522 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N601/N1486 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1486/N607 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N597/N1306 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1306/N1342 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1342/N1378 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1378/N1414 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1414/N1450 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1450/N601 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N624/N1307 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1307/N1343 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1343/N1379 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1379/N1415 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1415/N1451 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1451/N628 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N628/N1487 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1487/N634 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1523/N622 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N634/N1523 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1524/N649 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N661/N1524 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N655/N1488 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1488/N661 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N651/N1308 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1308/N1344 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1344/N1380 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1380/N1416 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1416/N1452 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1452/N655 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N678/N1309 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1309/N1345 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1345/N1381 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1381/N1417 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1417/N1453 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1453/N682 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1489/N688 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N682/N1489 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1525/N676 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N688/N1525 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1526/N703 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N715/N1526 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N709/N1490 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1490/N715 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N705/N1310 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1310/N1346 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1346/N1382 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1382/N1418 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1418/N1454 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1454/N709 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1527/N730 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N742/N1527 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N736/N1491 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1491/N742 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N732/N1311 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1311/N1347 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1347/N1383 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1383/N1419 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1419/N1455 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1455/N736 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N759/N1312 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1312/N1348 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1348/N1384 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1384/N1420 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1420/N1456 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1456/N763 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1492/N769 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N763/N1492 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1528/N757 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N769/N1528 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N790/N1493 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1493/N796 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1529/N784 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N796/N1529 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N786/N1313 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1313/N1349 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1349/N1385 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1385/N1421 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1421/N1457 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1457/N790 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N813/N1314 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1314/N1350 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1350/N1386 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1386/N1422 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1422/N1458 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1458/N817 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N840/N1315 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1315/N1351 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1351/N1387 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1387/N1423 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1423/N1459 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1459/N844 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N867/N1316 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1316/N1352 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1352/N1388 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1388/N1424 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1424/N1460 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1460/N871 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N894/N1317 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1317/N1353 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1353/N1389 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1389/N1425 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1425/N1461 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1461/N898 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N898/N1497 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1497/N904 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N871/N1496 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1496/N877 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N844/N1495 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1495/N850 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N817/N1494 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1494/N823 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N1530/N811 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N823/N1530 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1531/N838 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N850/N1531 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1532/N865 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N877/N1532 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1533/N892 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N904/N1533 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N1534/N919 | C100X50X17X2.66 (C) | 0.249 | 0.000 | 1.13 |
|  |  | N931/N1534 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.757 | 0.001 | 10.03 |
|  |  | N925/N1498 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.298 | 0.002 | 17.20 |
|  |  | N1498/N931 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.883 | 0.001 | 11.70 |
|  |  | N921/N1318 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.577 | 0.001 | 7.65 |
|  |  | N1318/N1354 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1354/N1390 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1390/N1426 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1426/N1462 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.640 | 0.003 | 21.73 |
|  |  | N1462/N925 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 0.342 | 0.001 | 4.53 |
|  |  | N1541/N1540 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1542/N1541 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.000 | 0.002 | 13.55 |
|  |  | N1539/N1542 | C100X50X17X2.66 (C) | 3.110 | 0.002 | 14.05 |
|  |  | N1535/N1539 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N1539/N461 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N1536/N1537 | C127X50X17X3.04 (C) | 3.000 | 0.002 | 17.24 |
|  |  | N1537/N1538 | C127X50X17X3.04 (C) | 3.110 | 0.002 | 17.87 |
|  |  | N1535/N1536 | C127X50X17X3.04 (C) | 3.110 | 0.002 | 17.87 |
|  |  | N1542/N474 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N1536/N1542 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N1541/N487 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N1537/N1541 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N1540/N500 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N1538/N1540 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 1.744 | 0.003 | 23.11 |
|  |  | N46/N73 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N73/N100 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N100/N127 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N127/N154 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N154/N181 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N181/N208 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N208/N235 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N235/N262 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N262/N289 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N289/N316 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N316/N343 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N343/N370 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.880 | 0.005 | 38.16 |
|  |  | N370/N397 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N397/N424 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N424/N451 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N19/N46 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N47/N74 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N74/N101 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N101/N128 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N128/N155 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N155/N182 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N182/N209 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N209/N236 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N236/N263 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N263/N290 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N290/N317 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N317/N344 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N344/N371 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.880 | 0.005 | 38.16 |
|  |  | N371/N398 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N398/N425 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N425/N452 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N20/N47 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N39/N66 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N66/N93 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N93/N120 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N120/N147 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N147/N174 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N174/N201 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N201/N228 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N228/N255 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N255/N282 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N282/N309 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N309/N336 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N336/N363 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.880 | 0.005 | 38.16 |
|  |  | N363/N390 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N390/N417 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N417/N444 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N12/N39 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N558/N585 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N585/N612 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.030 | 0.003 | 26.90 |
|  |  | N612/N639 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.020 | 0.003 | 26.76 |
|  |  | N639/N666 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N666/N693 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N693/N720 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N720/N747 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N747/N774 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N774/N801 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N801/N828 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N828/N855 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N855/N882 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N882/N909 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N909/N936 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N936/N963 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N531/N558 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N550/N577 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N577/N604 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.030 | 0.003 | 26.90 |
|  |  | N604/N631 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.020 | 0.003 | 26.76 |
|  |  | N631/N658 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N658/N685 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N685/N712 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N712/N739 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N739/N766 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N766/N793 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N793/N820 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N820/N847 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N847/N874 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N874/N901 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N901/N928 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N928/N955 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N523/N550 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N557/N584 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
|  |  | N584/N611 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.030 | 0.003 | 26.90 |
|  |  | N611/N638 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 2.020 | 0.003 | 26.76 |
|  |  | N638/N665 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N665/N692 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N692/N719 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N719/N746 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N746/N773 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N773/N800 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N800/N827 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N827/N854 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N854/N881 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N881/N908 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N908/N935 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.720 | 0.006 | 49.29 |
|  |  | N935/N962 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.710 | 0.006 | 49.16 |
|  |  | N530/N557 | 2xC200X75X20X2.25([-]) (C) | 3.000 | 0.005 | 39.75 |
| Anotação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.5.- Resumo de medição

| v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-36 | C | C200X75X20X2.25, Duplo em tubo união genérica | 1278.614 |  |  | 2.158 |  |  | 16940.80 |  |  |
|  |  |  | C100X50X17X3.04, Duplo em tubo união genérica | 139.452 |  |  | 0.181 |  |  | 1423.18 |  |  |
|  |  |  | C100X50X17X2.66 | 2084.219 |  |  | 1.199 |  |  | 9415.64 |  |  |
|  |  |  | C127X50X17X3.04 | 9.220 |  |  | 0.007 |  |  | 52.99 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3511.505 |  |  | 3.546 |  |  | 27832.61 |  |
|  |  | # | # 30x2.60 | 167.095 |  |  | 0.045 |  |  | 350.41 |  |  |
|  |  |  |  |  | 167.095 |  |  | 0.045 |  |  | 350.41 |  |
| Aço enformado |  |  |  |  |  | 3678.600 |  |  | 3.590 |  |  | 28183.02 |

2.1.2.6.- Medição de superfícies

| Aço enformado: Medição das superfícies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| C | C200X75X20X2.25, Duplo em tubo união genérica | 1.509 | 1278.614 | 1929.788 |
|  | C100X50X17X3.04, Duplo em tubo união genérica | 0.867 | 139.452 | 120.974 |
|  | C100X50X17X2.66 | 0.438 | 2084.219 | 912.974 |
|  | C127X50X17X3.04 | 0.488 | 9.220 | 4.497 |
| # | # 30x2.60 | 0.111 | 167.095 | 18.524 |
| Total |  |  |  | 2986.757 |