MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

REFEITÓRIO

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Memorial de cálculo

1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Aço enformado: ABNT NBR 14762: 2010

Aços laminados e compostos: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de utilização: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

1.2.- Estados limite

| E.L.U. Aço enformado | NBR 14762: 2010 |
| --- | --- |
| E.L.U. Aço laminado | NBR 8800: 2008 |
| Deslocamentos | Acções características |

1.2.1.- Situações de projecto

Para as distintas situações de projecto, as combinações de acções serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

-	Com coeficientes

-	Sem coeficientes

-	Em que:

| Gk | Acção permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acção de pré-esforço |
| Qk | Acção variável |
| G | Coeficiente parcial de segurança das acções permanentes |
| P | Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da acção variável principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das acções variáveis de acompanhamento |
| p,1 | Coeficiente de combinação da acção variável principal |
| a,i | Coeficiente de combinação das acções variáveis de acompanhamento |

Para cada situação de projecto e estado limite os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Aço enformado: ABNT NBR 14762: 2010

| Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais () |  | Coeficientes () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.250 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. Aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

| Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais () |  | Coeficientes () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.500 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

Deslocamentos

| Acções variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

2.- ESTRUTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nós

Referências:

x, y, z: Deslocamentos prescritos em eixos globais.

x, y, z: Rotações prescritas em eixos globais.

Cada grau de liberdade marca-se com 'X' se estiver restringido e, caso contrário, com '-'.

| Nós |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Coordenadas |  |  | Vinculação exterior |  |  |  |  |  | Vinculação interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | x | y | z | x | y | z |  |
| N1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N2 | 14.350 | 0.000 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N3 | 7.175 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N4 | -0.830 | 0.000 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N5 | 15.180 | 0.000 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N6 | 7.175 | 0.000 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N7 | 0.000 | 0.000 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N8 | 0.849 | 0.000 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N9 | 1.640 | 0.000 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N10 | 2.431 | 0.000 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N11 | 3.222 | 0.000 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N12 | 4.013 | 0.000 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N13 | 4.804 | 0.000 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N14 | 5.594 | 0.000 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N15 | 6.237 | 0.000 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N16 | 14.350 | 0.000 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N17 | 13.501 | 0.000 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N18 | 12.710 | 0.000 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N19 | 11.919 | 0.000 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N20 | 11.128 | 0.000 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N21 | 10.337 | 0.000 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N22 | 9.546 | 0.000 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N23 | 8.756 | 0.000 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N24 | 8.113 | 0.000 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N25 | 0.849 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N26 | 1.640 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N27 | 2.431 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N28 | 3.222 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N29 | 4.013 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N30 | 4.804 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N31 | 5.594 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N32 | 6.237 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N33 | 8.113 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N34 | 8.756 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N35 | 9.546 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N36 | 10.337 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N37 | 11.128 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N38 | 11.919 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N39 | 12.710 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N40 | 13.501 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N41 | 6.706 | 0.000 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N42 | 5.916 | 0.000 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N43 | 5.199 | 0.000 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N44 | 0.425 | 0.000 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N45 | 13.925 | 0.000 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N46 | 9.151 | 0.000 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N47 | 8.434 | 0.000 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N48 | 7.644 | 0.000 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N49 | 0.000 | 4.530 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N50 | 14.350 | 4.530 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N51 | 7.175 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N52 | -0.830 | 4.530 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N53 | 15.180 | 4.530 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N54 | 7.175 | 4.530 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N55 | 0.000 | 4.530 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N56 | 0.849 | 4.530 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N57 | 1.640 | 4.530 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N58 | 2.431 | 4.530 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N59 | 3.222 | 4.530 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N60 | 4.013 | 4.530 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N61 | 4.804 | 4.530 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N62 | 5.594 | 4.530 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N63 | 6.237 | 4.530 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N64 | 14.350 | 4.530 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N65 | 13.501 | 4.530 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N66 | 12.710 | 4.530 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N67 | 11.919 | 4.530 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N68 | 11.128 | 4.530 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N69 | 10.337 | 4.530 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N70 | 9.546 | 4.530 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N71 | 8.756 | 4.530 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N72 | 8.113 | 4.530 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N73 | 0.849 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N74 | 1.640 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N75 | 2.431 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N76 | 3.222 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N77 | 4.013 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N78 | 4.804 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N79 | 5.594 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N80 | 6.237 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N81 | 8.113 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N82 | 8.756 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N83 | 9.546 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N84 | 10.337 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N85 | 11.128 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N86 | 11.919 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N87 | 12.710 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N88 | 13.501 | 4.530 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N89 | 6.706 | 4.530 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N90 | 5.916 | 4.530 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N91 | 5.199 | 4.530 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N92 | 0.425 | 4.530 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N93 | 13.925 | 4.530 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N94 | 9.151 | 4.530 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N95 | 8.434 | 4.530 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N96 | 7.644 | 4.530 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N97 | 0.000 | 9.210 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N98 | 14.350 | 9.210 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N99 | 7.175 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N100 | -0.830 | 9.210 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N101 | 15.180 | 9.210 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N102 | 7.175 | 9.210 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N103 | 0.000 | 9.210 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N104 | 0.849 | 9.210 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N105 | 1.640 | 9.210 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N106 | 2.431 | 9.210 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N107 | 3.222 | 9.210 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N108 | 4.013 | 9.210 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N109 | 4.804 | 9.210 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N110 | 5.594 | 9.210 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N111 | 6.237 | 9.210 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N112 | 14.350 | 9.210 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N113 | 13.501 | 9.210 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N114 | 12.710 | 9.210 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N115 | 11.919 | 9.210 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N116 | 11.128 | 9.210 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N117 | 10.337 | 9.210 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N118 | 9.546 | 9.210 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N119 | 8.756 | 9.210 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N120 | 8.113 | 9.210 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N121 | 0.849 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N122 | 1.640 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N123 | 2.431 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N124 | 3.222 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N125 | 4.013 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N126 | 4.804 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N127 | 5.594 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N128 | 6.237 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N129 | 8.113 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N130 | 8.756 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N131 | 9.546 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N132 | 10.337 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N133 | 11.128 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N134 | 11.919 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N135 | 12.710 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N136 | 13.501 | 9.210 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N137 | 6.706 | 9.210 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N138 | 5.916 | 9.210 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N139 | 5.199 | 9.210 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N140 | 0.425 | 9.210 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N141 | 13.925 | 9.210 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N142 | 9.151 | 9.210 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N143 | 8.434 | 9.210 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N144 | 7.644 | 9.210 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N145 | 0.000 | 13.890 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N146 | 14.350 | 13.890 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N147 | 7.175 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N148 | -0.830 | 13.890 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N149 | 15.180 | 13.890 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N150 | 7.175 | 13.890 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N151 | 0.000 | 13.890 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N152 | 0.849 | 13.890 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N153 | 1.640 | 13.890 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N154 | 2.431 | 13.890 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N155 | 3.222 | 13.890 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N156 | 4.013 | 13.890 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N157 | 4.804 | 13.890 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N158 | 5.594 | 13.890 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N159 | 6.237 | 13.890 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N160 | 14.350 | 13.890 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N161 | 13.501 | 13.890 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N162 | 12.710 | 13.890 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N163 | 11.919 | 13.890 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N164 | 11.128 | 13.890 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N165 | 10.337 | 13.890 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N166 | 9.546 | 13.890 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N167 | 8.756 | 13.890 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N168 | 8.113 | 13.890 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N169 | 0.849 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N170 | 1.640 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N171 | 2.431 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N172 | 3.222 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N173 | 4.013 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N174 | 4.804 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N175 | 5.594 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N176 | 6.237 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N177 | 8.113 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N178 | 8.756 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N179 | 9.546 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N180 | 10.337 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N181 | 11.128 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N182 | 11.919 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N183 | 12.710 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N184 | 13.501 | 13.890 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N185 | 6.706 | 13.890 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N186 | 5.916 | 13.890 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N187 | 5.199 | 13.890 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N188 | 0.425 | 13.890 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N189 | 13.925 | 13.890 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N190 | 9.151 | 13.890 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N191 | 8.434 | 13.890 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N192 | 7.644 | 13.890 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N193 | 0.000 | 18.570 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N194 | 14.350 | 18.570 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N195 | 7.175 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N196 | -0.830 | 18.570 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N197 | 15.180 | 18.570 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N198 | 7.175 | 18.570 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N199 | 0.000 | 18.570 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N200 | 0.849 | 18.570 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N201 | 1.640 | 18.570 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N202 | 2.431 | 18.570 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N203 | 3.222 | 18.570 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N204 | 4.013 | 18.570 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N205 | 4.804 | 18.570 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N206 | 5.594 | 18.570 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N207 | 6.237 | 18.570 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N208 | 14.350 | 18.570 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N209 | 13.501 | 18.570 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N210 | 12.710 | 18.570 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N211 | 11.919 | 18.570 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N212 | 11.128 | 18.570 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N213 | 10.337 | 18.570 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N214 | 9.546 | 18.570 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N215 | 8.756 | 18.570 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N216 | 8.113 | 18.570 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N217 | 0.849 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N218 | 1.640 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N219 | 2.431 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N220 | 3.222 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N221 | 4.013 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N222 | 4.804 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N223 | 5.594 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N224 | 6.237 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N225 | 8.113 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N226 | 8.756 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N227 | 9.546 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N228 | 10.337 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N229 | 11.128 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N230 | 11.919 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N231 | 12.710 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N232 | 13.501 | 18.570 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N233 | 6.706 | 18.570 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N234 | 5.916 | 18.570 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N235 | 5.199 | 18.570 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N236 | 0.425 | 18.570 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N237 | 13.925 | 18.570 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N238 | 9.151 | 18.570 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N239 | 8.434 | 18.570 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N240 | 7.644 | 18.570 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N241 | 0.000 | 23.100 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N242 | 14.350 | 23.100 | 0.500 | X | X | X | - | - | - | Articulado |
| N243 | 7.175 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N244 | -0.830 | 23.100 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N245 | 15.180 | 23.100 | 0.680 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N246 | 7.175 | 23.100 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N247 | 0.000 | 23.100 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N248 | 0.849 | 23.100 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N249 | 1.640 | 23.100 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N250 | 2.431 | 23.100 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N251 | 3.222 | 23.100 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N252 | 4.013 | 23.100 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N253 | 4.804 | 23.100 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N254 | 5.594 | 23.100 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N255 | 6.237 | 23.100 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N256 | 14.350 | 23.100 | 0.806 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N257 | 13.501 | 23.100 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N258 | 12.710 | 23.100 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N259 | 11.919 | 23.100 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N260 | 11.128 | 23.100 | 1.298 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N261 | 10.337 | 23.100 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N262 | 9.546 | 23.100 | 1.539 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N263 | 8.756 | 23.100 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N264 | 8.113 | 23.100 | 1.757 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N265 | 0.849 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N266 | 1.640 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N267 | 2.431 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N268 | 3.222 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N269 | 4.013 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N270 | 4.804 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N271 | 5.594 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N272 | 6.237 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N273 | 8.113 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N274 | 8.756 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N275 | 9.546 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N276 | 10.337 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N277 | 11.128 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N278 | 11.919 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N279 | 12.710 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N280 | 13.501 | 23.100 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N281 | 6.706 | 23.100 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N282 | 5.916 | 23.100 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N283 | 5.199 | 23.100 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N284 | 0.425 | 23.100 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N285 | 13.925 | 23.100 | 0.718 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N286 | 9.151 | 23.100 | 1.079 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N287 | 8.434 | 23.100 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N288 | 7.644 | 23.100 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N289 | -0.731 | 23.100 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N290 | -0.731 | 18.570 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N291 | -0.731 | 13.890 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N292 | -0.731 | 9.210 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N293 | -0.731 | 4.530 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N294 | -0.731 | 0.000 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N295 | -0.731 | -1.300 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N296 | -0.731 | 24.400 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N297 | 0.849 | 24.400 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N298 | 0.849 | -1.300 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N299 | 2.431 | 24.400 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N300 | 2.431 | -1.300 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N301 | 4.013 | 24.400 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N302 | 4.013 | -1.300 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N303 | 5.594 | 24.400 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N304 | 5.594 | -1.300 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N305 | 7.076 | 23.100 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N306 | 7.076 | 24.400 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N307 | 7.076 | 18.570 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N308 | 7.076 | 13.890 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N309 | 7.076 | 9.210 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N310 | 7.076 | 4.530 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N311 | 7.076 | 0.000 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N312 | 7.076 | -1.300 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N313 | 15.081 | 23.100 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N314 | 15.081 | 18.570 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N315 | 15.081 | 13.890 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N316 | 15.081 | 9.210 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N317 | 15.081 | 4.530 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N318 | 15.081 | 0.000 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N319 | 15.081 | -1.300 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N320 | 15.081 | 24.400 | 0.695 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N321 | 13.501 | 24.400 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N322 | 13.501 | -1.300 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N323 | 11.919 | 24.400 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N324 | 11.919 | -1.300 | 1.177 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N325 | 10.337 | 24.400 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N326 | 10.337 | -1.300 | 1.418 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N327 | 8.756 | 24.400 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N328 | 8.756 | -1.300 | 1.659 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N329 | 7.274 | 23.100 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N330 | 7.274 | 24.400 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N331 | 7.274 | 18.570 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N332 | 7.274 | 13.890 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N333 | 7.274 | 9.210 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N334 | 7.274 | 4.530 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N335 | 7.274 | 0.000 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |
| N336 | 7.274 | -1.300 | 1.885 | - | - | - | - | - | - | Encastrado |

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (kgf/cm²) |  | G (kgf/cm²) | fy (kgf/cm²) | ·t (m/m°C) |  (t/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-36 250Mpa | 2038736.0 | 0.300 | 784913.4 | 2548.4 | 0.000012 | 7.850 |
| Aço enformado | A-36 | 2038736.0 | 0.300 | 784129.2 | 2548.4 | 0.000012 | 7.850 |
| Anotação: E: Módulo de elasticidade : Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico ·t: Coeficiente de dilatação : Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.2.- Descrição

| Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | xy | xz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-36 250Mpa | N318/N67 | N318/N67 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N67/N23 | N67/N23 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N19/N71 | N19/N71 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N317/N19 | N317/N19 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N71/N335 | N71/N335 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N23/N334 | N23/N334 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N314/N259 | N314/N259 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N313/N211 | N313/N211 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N259/N215 | N259/N215 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N211/N263 | N211/N263 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N263/N331 | N263/N331 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N215/N329 | N215/N329 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N294/N58 | N294/N58 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N293/N10 | N293/N10 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N10/N62 | N10/N62 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N14 | N58/N14 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N14/N310 | N14/N310 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N62/N311 | N62/N311 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N290/N250 | N290/N250 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N289/N202 | N289/N202 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N202/N254 | N202/N254 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N250/N206 | N250/N206 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N254/N307 | N254/N307 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N206/N305 | N206/N305 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Aço enformado | A-36 | N1/N4 | N1/N4 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2/N5 | N2/N5 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N6 | N3/N6 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N15 | N32/N15 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N14 | N31/N14 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N13 | N30/N13 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N13 | N29/N13 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N12 | N29/N12 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N12 | N28/N12 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N11 | N28/N11 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N11 | N27/N11 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N10 | N27/N10 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N10 | N26/N10 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N9 | N26/N9 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N9 | N25/N9 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N8 | N25/N8 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N7 | N1/N7 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N41 | N3/N41 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N42 | N32/N42 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N43 | N31/N43 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N44 | N25/N44 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N45 | N40/N45 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N18 | N40/N18 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N17 | N40/N17 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N18 | N39/N18 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N19 | N39/N19 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N19 | N38/N19 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N20 | N38/N20 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N20 | N37/N20 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N21 | N37/N21 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N21 | N36/N21 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N22 | N36/N22 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N22 | N35/N22 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N46 | N34/N46 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N23 | N34/N23 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N47 | N33/N47 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N24 | N33/N24 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N48 | N3/N48 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2/N16 | N2/N16 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N25 | N1/N25 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N26 | N25/N26 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N27 | N26/N27 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N28 | N27/N28 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N29 | N28/N29 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N30 | N29/N30 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N31 | N30/N31 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N32 | N31/N32 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N3 | N32/N3 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N33 | N3/N33 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N34 | N33/N34 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N35 | N34/N35 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N36 | N35/N36 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N37 | N36/N37 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N38 | N37/N38 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N39 | N38/N39 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N40 | N39/N40 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N2 | N40/N2 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N8 | N44/N8 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N44 | N1/N44 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N14 | N43/N14 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N43 | N30/N43 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N15 | N42/N15 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N42 | N31/N42 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N6 | N41/N6 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N41 | N32/N41 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N6 | N48/N6 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N48 | N33/N48 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N24 | N47/N24 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N47 | N34/N47 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N23 | N46/N23 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N46 | N35/N46 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N17 | N45/N17 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2/N45 | N2/N45 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N73 | N49/N73 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N81 | N51/N81 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N52 | N49/N52 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N53 | N50/N53 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N54 | N51/N54 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N74 | N73/N74 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N75 | N74/N75 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N76 | N75/N76 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N77 | N76/N77 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N78 | N77/N78 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N79 | N78/N79 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N80 | N79/N80 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N51 | N80/N51 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N82 | N81/N82 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N83 | N82/N83 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N84 | N83/N84 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N85 | N84/N85 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N86 | N85/N86 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N87 | N86/N87 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N88 | N87/N88 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N50 | N88/N50 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N54 | N89/N54 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N63 | N80/N63 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N63 | N90/N63 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N62 | N79/N62 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N62 | N91/N62 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N61 | N78/N61 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N61 | N77/N61 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N60 | N77/N60 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N60 | N76/N60 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N59 | N76/N59 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N59 | N75/N59 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N58 | N75/N58 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N58 | N74/N58 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N57 | N74/N57 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N57 | N73/N57 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N56 | N73/N56 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N56 | N92/N56 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N55 | N49/N55 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N89 | N80/N89 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N90 | N79/N90 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N91 | N78/N91 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N89 | N51/N89 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N90 | N80/N90 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N91 | N79/N91 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N92 | N49/N92 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N92 | N73/N92 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N93 | N50/N93 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N93 | N88/N93 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N65 | N93/N65 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N66 | N88/N66 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N65 | N88/N65 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N66 | N87/N66 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N67 | N87/N67 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N67 | N86/N67 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N68 | N86/N68 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N68 | N85/N68 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N69 | N85/N69 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N69 | N84/N69 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N70 | N84/N70 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N70 | N83/N70 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N94 | N83/N94 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N71 | N94/N71 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N94 | N82/N94 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N95 | N82/N95 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N71 | N82/N71 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N72 | N95/N72 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N95 | N81/N95 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N96 | N81/N96 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N72 | N81/N72 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N54 | N96/N54 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N96 | N51/N96 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N64 | N50/N64 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N121 | N97/N121 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N129 | N99/N129 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N100 | N97/N100 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N101 | N98/N101 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N102 | N99/N102 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N292 | N100/N103 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N292/N103 | N100/N103 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N103/N104 | N103/N104 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N104/N105 | N104/N105 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N105/N106 | N105/N106 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N106/N107 | N106/N107 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N107/N108 | N107/N108 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N108/N109 | N108/N109 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N109/N110 | N109/N110 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N110/N111 | N110/N111 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N101/N316 | N101/N112 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N316/N112 | N101/N112 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N112/N113 | N112/N113 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N113/N114 | N113/N114 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N114/N115 | N114/N115 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N115/N116 | N115/N116 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N116/N117 | N116/N117 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N117/N118 | N117/N118 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N118/N119 | N118/N119 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N119/N120 | N119/N120 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N121/N122 | N121/N122 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N123 | N122/N123 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N123/N124 | N123/N124 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N125 | N124/N125 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N125/N126 | N125/N126 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N127 | N126/N127 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N128 | N127/N128 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N99 | N128/N99 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N130 | N129/N130 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N131 | N130/N131 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N131/N132 | N131/N132 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N133 | N132/N133 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N133/N134 | N133/N134 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N135 | N134/N135 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N135/N136 | N135/N136 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N98 | N136/N98 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N137/N102 | N137/N102 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N111 | N128/N111 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N138/N111 | N138/N111 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N110 | N127/N110 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N139/N110 | N139/N110 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N109 | N126/N109 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N125/N109 | N125/N109 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N125/N108 | N125/N108 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N108 | N124/N108 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N107 | N124/N107 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N123/N107 | N123/N107 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N123/N106 | N123/N106 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N106 | N122/N106 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N105 | N122/N105 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N121/N105 | N121/N105 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N121/N104 | N121/N104 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N140/N104 | N140/N104 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N103 | N97/N103 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N137 | N128/N137 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N138 | N127/N138 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N139 | N126/N139 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N137 | N99/N137 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N138 | N128/N138 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N139 | N127/N139 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N140 | N97/N140 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N121/N140 | N121/N140 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N141 | N98/N141 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N141 | N136/N141 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N141/N113 | N141/N113 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N114 | N136/N114 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N113 | N136/N113 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N135/N114 | N135/N114 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N135/N115 | N135/N115 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N115 | N134/N115 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N116 | N134/N116 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N133/N116 | N133/N116 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N133/N117 | N133/N117 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N117 | N132/N117 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N118 | N132/N118 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N131/N118 | N131/N118 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N131/N142 | N131/N142 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N142/N119 | N142/N119 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N142 | N130/N142 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N143 | N130/N143 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N119 | N130/N119 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N143/N120 | N143/N120 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N143 | N129/N143 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N144 | N129/N144 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N120 | N129/N120 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N102 | N144/N102 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N144 | N99/N144 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N112 | N98/N112 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N309 | N111/N102 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N309/N102 | N111/N102 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N120/N333 | N120/N102 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N333/N102 | N120/N102 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N145/N169 | N145/N169 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N177 | N147/N177 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N145/N148 | N145/N148 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N149 | N146/N149 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N150 | N147/N150 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N291 | N148/N151 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N291/N151 | N148/N151 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N151/N152 | N151/N152 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N152/N153 | N152/N153 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N153/N154 | N153/N154 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N154/N155 | N154/N155 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N155/N156 | N155/N156 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N156/N157 | N156/N157 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N157/N158 | N157/N158 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N158/N159 | N158/N159 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N149/N315 | N149/N160 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N315/N160 | N149/N160 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N160/N161 | N160/N161 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N161/N162 | N161/N162 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N162/N163 | N162/N163 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N163/N164 | N163/N164 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N164/N165 | N164/N165 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N165/N166 | N165/N166 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N166/N167 | N166/N167 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N167/N168 | N167/N168 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N169/N170 | N169/N170 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N170/N171 | N170/N171 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N171/N172 | N171/N172 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N173 | N172/N173 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N173/N174 | N173/N174 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N175 | N174/N175 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N176 | N175/N176 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N147 | N176/N147 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N178 | N177/N178 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N179 | N178/N179 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N180 | N179/N180 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N181 | N180/N181 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N181/N182 | N181/N182 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N183 | N182/N183 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N184 | N183/N184 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N146 | N184/N146 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N185/N150 | N185/N150 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N159 | N176/N159 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N186/N159 | N186/N159 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N158 | N175/N158 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N187/N158 | N187/N158 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N157 | N174/N157 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N173/N157 | N173/N157 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N173/N156 | N173/N156 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N156 | N172/N156 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N155 | N172/N155 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N171/N155 | N171/N155 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N171/N154 | N171/N154 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N170/N154 | N170/N154 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N170/N153 | N170/N153 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N169/N153 | N169/N153 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N169/N152 | N169/N152 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N188/N152 | N188/N152 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N145/N151 | N145/N151 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N185 | N176/N185 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N186 | N175/N186 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N187 | N174/N187 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N185 | N147/N185 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N186 | N176/N186 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N187 | N175/N187 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N145/N188 | N145/N188 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N169/N188 | N169/N188 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N189 | N146/N189 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N189 | N184/N189 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N189/N161 | N189/N161 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N162 | N184/N162 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N161 | N184/N161 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N162 | N183/N162 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N163 | N183/N163 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N163 | N182/N163 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N164 | N182/N164 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N181/N164 | N181/N164 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N181/N165 | N181/N165 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N165 | N180/N165 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N166 | N180/N166 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N166 | N179/N166 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N190 | N179/N190 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N190/N167 | N190/N167 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N190 | N178/N190 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N191 | N178/N191 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N167 | N178/N167 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N191/N168 | N191/N168 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N191 | N177/N191 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N192 | N177/N192 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N168 | N177/N168 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N192/N150 | N192/N150 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N192 | N147/N192 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N160 | N146/N160 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N159/N308 | N159/N150 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N308/N150 | N159/N150 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N168/N332 | N168/N150 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N332/N150 | N168/N150 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N193/N217 | N193/N217 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N195/N225 | N195/N225 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N193/N196 | N193/N196 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N197 | N194/N197 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N195/N198 | N195/N198 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N218 | N217/N218 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N219 | N218/N219 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N220 | N219/N220 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N220/N221 | N220/N221 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N221/N222 | N221/N222 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N223 | N222/N223 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N223/N224 | N223/N224 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N195 | N224/N195 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N225/N226 | N225/N226 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N227 | N226/N227 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N227/N228 | N227/N228 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N229 | N228/N229 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N230 | N229/N230 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N231 | N230/N231 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N231/N232 | N231/N232 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N194 | N232/N194 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N233/N198 | N233/N198 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N207 | N224/N207 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N207 | N234/N207 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N223/N206 | N223/N206 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N235/N206 | N235/N206 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N205 | N222/N205 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N221/N205 | N221/N205 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N221/N204 | N221/N204 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N220/N204 | N220/N204 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N220/N203 | N220/N203 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N203 | N219/N203 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N202 | N219/N202 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N202 | N218/N202 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N201 | N218/N201 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N201 | N217/N201 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N200 | N217/N200 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N236/N200 | N236/N200 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N193/N199 | N193/N199 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N233 | N224/N233 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N223/N234 | N223/N234 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N235 | N222/N235 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N195/N233 | N195/N233 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N234 | N224/N234 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N223/N235 | N223/N235 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N193/N236 | N193/N236 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N236 | N217/N236 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N237 | N194/N237 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N237 | N232/N237 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N237/N209 | N237/N209 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N210 | N232/N210 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N209 | N232/N209 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N231/N210 | N231/N210 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N231/N211 | N231/N211 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N211 | N230/N211 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N212 | N230/N212 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N212 | N229/N212 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N213 | N229/N213 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N213 | N228/N213 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N214 | N228/N214 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N227/N214 | N227/N214 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N227/N238 | N227/N238 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N215 | N238/N215 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N238 | N226/N238 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N239 | N226/N239 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N215 | N226/N215 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N239/N216 | N239/N216 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N225/N239 | N225/N239 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N225/N240 | N225/N240 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N225/N216 | N225/N216 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N240/N198 | N240/N198 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N195/N240 | N195/N240 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N208 | N194/N208 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N265 | N241/N265 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N273 | N243/N273 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N244 | N241/N244 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N242/N245 | N242/N245 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N246 | N243/N246 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N266 | N265/N266 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N267 | N266/N267 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N268 | N267/N268 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N268/N269 | N268/N269 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N270 | N269/N270 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N271 | N270/N271 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N272 | N271/N272 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N243 | N272/N243 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N274 | N273/N274 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N275 | N274/N275 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N276 | N275/N276 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N276/N277 | N276/N277 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N277/N278 | N277/N278 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N278/N279 | N278/N279 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N280 | N279/N280 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N280/N242 | N280/N242 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N281/N246 | N281/N246 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N255 | N272/N255 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N282/N255 | N282/N255 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N254 | N271/N254 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N254 | N283/N254 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N253 | N270/N253 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N253 | N269/N253 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N252 | N269/N252 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N268/N252 | N268/N252 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N268/N251 | N268/N251 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N251 | N267/N251 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N250 | N267/N250 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N250 | N266/N250 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N249 | N266/N249 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N249 | N265/N249 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N248 | N265/N248 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N284/N248 | N284/N248 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N247 | N241/N247 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N281 | N272/N281 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N282 | N271/N282 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N283 | N270/N283 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N281 | N243/N281 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N282 | N272/N282 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N283 | N271/N283 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N284 | N241/N284 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N284 | N265/N284 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N242/N285 | N242/N285 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N280/N285 | N280/N285 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N285/N257 | N285/N257 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N280/N258 | N280/N258 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N280/N257 | N280/N257 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N258 | N279/N258 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N259 | N279/N259 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N278/N259 | N278/N259 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N278/N260 | N278/N260 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N277/N260 | N277/N260 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N277/N261 | N277/N261 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N276/N261 | N276/N261 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N276/N262 | N276/N262 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N262 | N275/N262 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N286 | N275/N286 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N286/N263 | N286/N263 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N286 | N274/N286 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N287 | N274/N287 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N263 | N274/N263 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N264 | N287/N264 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N287 | N273/N287 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N288 | N273/N288 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N264 | N273/N264 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N288/N246 | N288/N246 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N288 | N243/N288 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N242/N256 | N242/N256 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N290/N289 | N290/N289 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N291/N290 | N291/N290 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N292/N291 | N292/N291 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N293/N292 | N293/N292 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N294/N293 | N294/N293 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N295/N294 | N295/N294 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N289/N296 | N289/N296 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N248/N297 | N248/N297 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N200/N248 | N200/N248 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N152/N200 | N152/N200 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N104/N152 | N104/N152 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N56/N104 | N56/N104 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N8/N56 | N8/N56 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N298/N8 | N298/N8 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N250/N299 | N250/N299 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N202/N250 | N202/N250 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N154/N202 | N154/N202 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N106/N154 | N106/N154 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N106 | N58/N106 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N10/N58 | N10/N58 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N300/N10 | N300/N10 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N252/N301 | N252/N301 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N204/N252 | N204/N252 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N156/N204 | N156/N204 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N108/N156 | N108/N156 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N60/N108 | N60/N108 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N12/N60 | N12/N60 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N302/N12 | N302/N12 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N254/N303 | N254/N303 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N206/N254 | N206/N254 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N158/N206 | N158/N206 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N110/N158 | N110/N158 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N62/N110 | N62/N110 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N14/N62 | N14/N62 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N304/N14 | N304/N14 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N305/N306 | N305/N306 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N307/N305 | N307/N305 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N308/N307 | N308/N307 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N309/N308 | N309/N308 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N310/N309 | N310/N309 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N311/N310 | N311/N310 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N312/N311 | N312/N311 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N314/N313 | N314/N313 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N315/N314 | N315/N314 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N316/N315 | N316/N315 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N317/N316 | N317/N316 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N318/N317 | N318/N317 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N319/N318 | N319/N318 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N313/N320 | N313/N320 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N257/N321 | N257/N321 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N209/N257 | N209/N257 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N161/N209 | N161/N209 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N113/N161 | N113/N161 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N65/N113 | N65/N113 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N17/N65 | N17/N65 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N322/N17 | N322/N17 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N259/N323 | N259/N323 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N211/N259 | N211/N259 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N163/N211 | N163/N211 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N115/N163 | N115/N163 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N67/N115 | N67/N115 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N19/N67 | N19/N67 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N324/N19 | N324/N19 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N261/N325 | N261/N325 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N213/N261 | N213/N261 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N165/N213 | N165/N213 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N117/N165 | N117/N165 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N69/N117 | N69/N117 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N21/N69 | N21/N69 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N326/N21 | N326/N21 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N263/N327 | N263/N327 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N215/N263 | N215/N263 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N167/N215 | N167/N215 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N119/N167 | N119/N167 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N71/N119 | N71/N119 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N23/N71 | N23/N71 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N328/N23 | N328/N23 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N329/N330 | N329/N330 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N331/N329 | N331/N329 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N332/N331 | N332/N331 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N333/N332 | N333/N332 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N334/N333 | N334/N333 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N335/N334 | N335/N334 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N336/N335 | N336/N335 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N4/N294 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N294/N7 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N7/N8 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N8/N9 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N9/N10 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N10/N11 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N11/N12 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N12/N13 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N13/N14 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N14/N15 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N15/N311 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N311/N6 | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N5/N318 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N318/N16 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N16/N17 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N17/N18 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N18/N19 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N19/N20 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N20/N21 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N21/N22 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N22/N23 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N23/N24 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N24/N335 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N335/N6 | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N53/N317 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N317/N64 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N64/N65 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N65/N66 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N66/N67 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N67/N68 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N68/N69 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N69/N70 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N70/N71 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N71/N72 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N72/N334 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N334/N54 | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N197/N314 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N314/N208 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N208/N209 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N209/N210 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N210/N211 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N211/N212 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N212/N213 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N213/N214 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N214/N215 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N215/N216 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N216/N331 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N331/N198 | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N245/N313 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N313/N256 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N256/N257 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N257/N258 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N258/N259 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N259/N260 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N260/N261 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N261/N262 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N262/N263 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N263/N264 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N264/N329 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N329/N246 | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N244/N289 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N289/N247 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N247/N248 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N248/N249 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N249/N250 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N250/N251 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N251/N252 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N252/N253 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N253/N254 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N254/N255 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N255/N305 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N305/N246 | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N196/N290 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N290/N199 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N199/N200 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N200/N201 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N201/N202 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N202/N203 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N203/N204 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N204/N205 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N205/N206 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N206/N207 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N207/N307 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N307/N198 | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
|  |  | N52/N293 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N293/N55 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.740 | 1.00 | 2.03 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N55/N56 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 1.00 | 1.75 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N56/N57 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N57/N58 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N58/N59 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N59/N60 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.88 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N60/N61 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N61/N62 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 1.00 | 1.87 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N62/N63 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 1.00 | 2.31 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N63/N310 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 1.00 | 1.77 | - | - |
|  |  | N310/N54 | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 0.100 | 1.00 | 15.00 | - | - |
| Anotação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final xy: Coeficiente de encurvadura no plano 'XY' xz: Coeficiente de encurvadura no plano 'XZ' LbSup.: Separação entre travamentos do banzo superior LbInf.: Separação entre travamentos do banzo inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.3.- Características mecânicas

| Tipos de peça |  |
| --- | --- |
| Ref. | Peças |
| 1 | N318/N67, N67/N23, N19/N71, N317/N19, N71/N335, N23/N334, N314/N259, N313/N211, N259/N215, N211/N263, N263/N331, N215/N329, N294/N58, N293/N10, N10/N62, N58/N14, N14/N310, N62/N311, N290/N250, N289/N202, N202/N254, N250/N206, N254/N307 e N206/N305 |
| 2 | N1/N4, N2/N5, N1/N25, N25/N26, N26/N27, N27/N28, N28/N29, N29/N30, N30/N31, N31/N32, N32/N3, N3/N33, N33/N34, N34/N35, N35/N36, N36/N37, N37/N38, N38/N39, N39/N40, N40/N2, N49/N73, N51/N81, N49/N52, N50/N53, N73/N74, N74/N75, N75/N76, N76/N77, N77/N78, N78/N79, N79/N80, N80/N51, N81/N82, N82/N83, N83/N84, N84/N85, N85/N86, N86/N87, N87/N88, N88/N50, N97/N121, N99/N129, N97/N100, N98/N101, N100/N103, N103/N104, N104/N105, N105/N106, N106/N107, N107/N108, N108/N109, N109/N110, N110/N111, N101/N112, N112/N113, N113/N114, N114/N115, N115/N116, N116/N117, N117/N118, N118/N119, N119/N120, N121/N122, N122/N123, N123/N124, N124/N125, N125/N126, N126/N127, N127/N128, N128/N99, N129/N130, N130/N131, N131/N132, N132/N133, N133/N134, N134/N135, N135/N136, N136/N98, N111/N102, N120/N102, N145/N169, N147/N177, N145/N148, N146/N149, N148/N151, N151/N152, N152/N153, N153/N154, N154/N155, N155/N156, N156/N157, N157/N158, N158/N159, N149/N160, N160/N161, N161/N162, N162/N163, N163/N164, N164/N165, N165/N166, N166/N167, N167/N168, N169/N170, N170/N171, N171/N172, N172/N173, N173/N174, N174/N175, N175/N176, N176/N147, N177/N178, N178/N179, N179/N180, N180/N181, N181/N182, N182/N183, N183/N184, N184/N146, N159/N150, N168/N150, N193/N217, N195/N225, N193/N196, N194/N197, N217/N218, N218/N219, N219/N220, N220/N221, N221/N222, N222/N223, N223/N224, N224/N195, N225/N226, N226/N227, N227/N228, N228/N229, N229/N230, N230/N231, N231/N232, N232/N194, N241/N265, N243/N273, N241/N244, N242/N245, N265/N266, N266/N267, N267/N268, N268/N269, N269/N270, N270/N271, N271/N272, N272/N243, N273/N274, N274/N275, N275/N276, N276/N277, N277/N278, N278/N279, N279/N280, N280/N242, N4/N6, N5/N6, N53/N54, N197/N198, N245/N246, N244/N246, N196/N198 e N52/N54 |
| 3 | N3/N6, N1/N7, N2/N16, N51/N54, N49/N55, N50/N64, N99/N102, N97/N103, N98/N112, N147/N150, N145/N151, N146/N160, N195/N198, N193/N199, N194/N208, N243/N246, N241/N247 e N242/N256 |
| 4 | N32/N15, N31/N14, N30/N13, N29/N13, N29/N12, N28/N12, N28/N11, N27/N11, N27/N10, N26/N10, N26/N9, N25/N9, N25/N8, N3/N41, N32/N42, N31/N43, N25/N44, N40/N45, N40/N18, N40/N17, N39/N18, N39/N19, N38/N19, N38/N20, N37/N20, N37/N21, N36/N21, N36/N22, N35/N22, N34/N46, N34/N23, N33/N47, N33/N24, N3/N48, N44/N8, N1/N44, N43/N14, N30/N43, N42/N15, N31/N42, N41/N6, N32/N41, N48/N6, N33/N48, N47/N24, N34/N47, N46/N23, N35/N46, N45/N17, N2/N45, N89/N54, N80/N63, N90/N63, N79/N62, N91/N62, N78/N61, N77/N61, N77/N60, N76/N60, N76/N59, N75/N59, N75/N58, N74/N58, N74/N57, N73/N57, N73/N56, N92/N56, N80/N89, N79/N90, N78/N91, N51/N89, N80/N90, N79/N91, N49/N92, N73/N92, N50/N93, N88/N93, N93/N65, N88/N66, N88/N65, N87/N66, N87/N67, N86/N67, N86/N68, N85/N68, N85/N69, N84/N69, N84/N70, N83/N70, N83/N94, N94/N71, N82/N94, N82/N95, N82/N71, N95/N72, N81/N95, N81/N96, N81/N72, N96/N54, N51/N96, N137/N102, N128/N111, N138/N111, N127/N110, N139/N110, N126/N109, N125/N109, N125/N108, N124/N108, N124/N107, N123/N107, N123/N106, N122/N106, N122/N105, N121/N105, N121/N104, N140/N104, N128/N137, N127/N138, N126/N139, N99/N137, N128/N138, N127/N139, N97/N140, N121/N140, N98/N141, N136/N141, N141/N113, N136/N114, N136/N113, N135/N114, N135/N115, N134/N115, N134/N116, N133/N116, N133/N117, N132/N117, N132/N118, N131/N118, N131/N142, N142/N119, N130/N142, N130/N143, N130/N119, N143/N120, N129/N143, N129/N144, N129/N120, N144/N102, N99/N144, N185/N150, N176/N159, N186/N159, N175/N158, N187/N158, N174/N157, N173/N157, N173/N156, N172/N156, N172/N155, N171/N155, N171/N154, N170/N154, N170/N153, N169/N153, N169/N152, N188/N152, N176/N185, N175/N186, N174/N187, N147/N185, N176/N186, N175/N187, N145/N188, N169/N188, N146/N189, N184/N189, N189/N161, N184/N162, N184/N161, N183/N162, N183/N163, N182/N163, N182/N164, N181/N164, N181/N165, N180/N165, N180/N166, N179/N166, N179/N190, N190/N167, N178/N190, N178/N191, N178/N167, N191/N168, N177/N191, N177/N192, N177/N168, N192/N150, N147/N192, N233/N198, N224/N207, N234/N207, N223/N206, N235/N206, N222/N205, N221/N205, N221/N204, N220/N204, N220/N203, N219/N203, N219/N202, N218/N202, N218/N201, N217/N201, N217/N200, N236/N200, N224/N233, N223/N234, N222/N235, N195/N233, N224/N234, N223/N235, N193/N236, N217/N236, N194/N237, N232/N237, N237/N209, N232/N210, N232/N209, N231/N210, N231/N211, N230/N211, N230/N212, N229/N212, N229/N213, N228/N213, N228/N214, N227/N214, N227/N238, N238/N215, N226/N238, N226/N239, N226/N215, N239/N216, N225/N239, N225/N240, N225/N216, N240/N198, N195/N240, N281/N246, N272/N255, N282/N255, N271/N254, N283/N254, N270/N253, N269/N253, N269/N252, N268/N252, N268/N251, N267/N251, N267/N250, N266/N250, N266/N249, N265/N249, N265/N248, N284/N248, N272/N281, N271/N282, N270/N283, N243/N281, N272/N282, N271/N283, N241/N284, N265/N284, N242/N285, N280/N285, N285/N257, N280/N258, N280/N257, N279/N258, N279/N259, N278/N259, N278/N260, N277/N260, N277/N261, N276/N261, N276/N262, N275/N262, N275/N286, N286/N263, N274/N286, N274/N287, N274/N263, N287/N264, N273/N287, N273/N288, N273/N264, N288/N246 e N243/N288 |
| 5 | N290/N289, N291/N290, N292/N291, N293/N292, N294/N293, N295/N294, N289/N296, N248/N297, N200/N248, N152/N200, N104/N152, N56/N104, N8/N56, N298/N8, N250/N299, N202/N250, N154/N202, N106/N154, N58/N106, N10/N58, N300/N10, N252/N301, N204/N252, N156/N204, N108/N156, N60/N108, N12/N60, N302/N12, N254/N303, N206/N254, N158/N206, N110/N158, N62/N110, N14/N62, N304/N14, N305/N306, N307/N305, N308/N307, N309/N308, N310/N309, N311/N310, N312/N311, N314/N313, N315/N314, N316/N315, N317/N316, N318/N317, N319/N318, N313/N320, N257/N321, N209/N257, N161/N209, N113/N161, N65/N113, N17/N65, N322/N17, N259/N323, N211/N259, N163/N211, N115/N163, N67/N115, N19/N67, N324/N19, N261/N325, N213/N261, N165/N213, N117/N165, N69/N117, N21/N69, N326/N21, N263/N327, N215/N263, N167/N215, N119/N167, N71/N119, N23/N71, N328/N23, N329/N330, N331/N329, N332/N331, N333/N332, N334/N333, N335/N334 e N336/N335 |

| Características mecânicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descrição | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-36 250Mpa | 1 | 3/8", (Barra redonda) | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| Aço enformado | A-36 | 2 | U125X50X3.35, (U) | 7.17 | 2.70 | 3.40 | 164.41 | 16.63 | 0.27 |
|  |  | 3 | U125X50X3.35, Duplo em I união soldada, (U) Cordão contínuo | 14.33 | 5.40 | 6.79 | 328.82 | 56.07 | 0.54 |
|  |  | 4 | 2L40X2.65 (U), Duplo em U união genérica, (L40X2.65) Separação entre os perfis: 100.0 / 100.0 mm Perfis independentes | 4.01 | 1.71 | 1.71 | 6.29 | 254.89 | 0.09 |
|  |  | 5 | CARTOLAX120X50X25X2.25, (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 7.31 | 1.79 | 4.42 | 130.98 | 45.77 | 0.12 |
| Anotação: Ref.: Referência A: Área da secção transversal Avy: Área de esforço transverso da secção segundo o eixo local 'Y' Avz: Área de esforço transverso da secção segundo o eixo local 'Z' Iyy: Inércia da secção em torno do eixo local 'Y' Izz: Inércia da secção em torno do eixo local 'Z' It: Inércia à torção As características mecânicas das peças correspondem à secção no ponto médio das mesmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.4.- Tabela de medição

| Tabela de medição |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | Volume (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-36 250Mpa | N318/N67 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N67/N23 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N19/N71 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N317/N19 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N71/N335 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
|  |  | N23/N334 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
|  |  | N314/N259 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N313/N211 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N259/N215 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N211/N263 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N263/N331 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
|  |  | N215/N329 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
|  |  | N294/N58 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N293/N10 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N10/N62 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N58/N14 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N14/N310 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
|  |  | N62/N311 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
|  |  | N290/N250 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N289/N202 | 3/8" (Barra redonda) | 5.545 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N202/N254 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N250/N206 | 3/8" (Barra redonda) | 5.546 | 0.000 | 3.11 |
|  |  | N254/N307 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
|  |  | N206/N305 | 3/8" (Barra redonda) | 4.772 | 0.000 | 2.67 |
| Aço enformado | A-36 | N1/N4 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N2/N5 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N3/N6 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 0.002 | 15.75 |
|  |  | N32/N15 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N31/N14 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N30/N13 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N29/N13 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N29/N12 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N28/N12 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N28/N11 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N27/N11 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N27/N10 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N26/N10 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N26/N9 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N25/N9 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N25/N8 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N1/N7 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N3/N41 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N32/N42 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N31/N43 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N25/N44 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N40/N45 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N40/N18 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N40/N17 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N39/N18 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N39/N19 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N38/N19 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N38/N20 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N37/N20 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N37/N21 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N36/N21 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N36/N22 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N35/N22 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N34/N46 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N34/N23 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N33/N47 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N33/N24 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N3/N48 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N2/N16 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N1/N25 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N25/N26 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N26/N27 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N27/N28 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N28/N29 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N29/N30 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N30/N31 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N31/N32 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N32/N3 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N3/N33 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N33/N34 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N34/N35 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N35/N36 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N36/N37 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N37/N38 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N38/N39 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N39/N40 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N40/N2 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N44/N8 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N1/N44 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N43/N14 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N30/N43 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N42/N15 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N31/N42 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N41/N6 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N32/N41 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N48/N6 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N33/N48 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N47/N24 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N34/N47 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N46/N23 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N35/N46 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N45/N17 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N2/N45 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N49/N73 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N51/N81 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N49/N52 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N50/N53 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N51/N54 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 0.002 | 15.75 |
|  |  | N73/N74 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N74/N75 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N75/N76 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N76/N77 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N77/N78 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N78/N79 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N79/N80 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N80/N51 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N81/N82 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N82/N83 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N83/N84 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N84/N85 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N85/N86 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N86/N87 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N87/N88 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N88/N50 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N89/N54 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N80/N63 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N90/N63 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N79/N62 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N91/N62 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N78/N61 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N77/N61 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N77/N60 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N76/N60 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N76/N59 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N75/N59 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N75/N58 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N74/N58 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N74/N57 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N73/N57 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N73/N56 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N92/N56 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N49/N55 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N80/N89 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N79/N90 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N78/N91 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N51/N89 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N80/N90 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N79/N91 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N49/N92 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N73/N92 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N50/N93 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N88/N93 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N93/N65 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N88/N66 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N88/N65 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N87/N66 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N87/N67 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N86/N67 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N86/N68 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N85/N68 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N85/N69 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N84/N69 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N84/N70 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N83/N70 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N83/N94 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N94/N71 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N82/N94 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N82/N95 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N82/N71 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N95/N72 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N81/N95 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N81/N96 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N81/N72 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N96/N54 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N51/N96 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N50/N64 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N97/N121 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N99/N129 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N97/N100 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N98/N101 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N99/N102 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 0.002 | 15.75 |
|  |  | N100/N103 | U125X50X3.35 (U) | 0.840 | 0.001 | 4.72 |
|  |  | N103/N104 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 0.001 | 4.83 |
|  |  | N104/N105 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N105/N106 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N106/N107 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N107/N108 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N108/N109 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N109/N110 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N110/N111 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 0.000 | 3.66 |
|  |  | N101/N112 | U125X50X3.35 (U) | 0.840 | 0.001 | 4.72 |
|  |  | N112/N113 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 0.001 | 4.83 |
|  |  | N113/N114 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N114/N115 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N115/N116 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N116/N117 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N117/N118 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N118/N119 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N119/N120 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 0.000 | 3.66 |
|  |  | N121/N122 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N122/N123 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N123/N124 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N124/N125 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N125/N126 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N126/N127 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N127/N128 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N128/N99 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N129/N130 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N130/N131 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N131/N132 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N132/N133 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N133/N134 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N134/N135 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N135/N136 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N136/N98 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N137/N102 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N128/N111 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N138/N111 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N127/N110 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N139/N110 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N126/N109 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N125/N109 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N125/N108 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N124/N108 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N124/N107 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N123/N107 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N123/N106 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N122/N106 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N122/N105 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N121/N105 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N121/N104 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N140/N104 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N97/N103 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N128/N137 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N127/N138 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N126/N139 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N99/N137 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N128/N138 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N127/N139 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N97/N140 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N121/N140 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N98/N141 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N136/N141 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N141/N113 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N136/N114 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N136/N113 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N135/N114 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N135/N115 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N134/N115 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N134/N116 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N133/N116 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N133/N117 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N132/N117 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N132/N118 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N131/N118 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N131/N142 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N142/N119 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N130/N142 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N130/N143 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N130/N119 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N143/N120 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N129/N143 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N129/N144 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N129/N120 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N144/N102 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N99/N144 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N98/N112 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N111/N102 | U125X50X3.35 (U) | 0.949 | 0.001 | 5.34 |
|  |  | N120/N102 | U125X50X3.35 (U) | 0.949 | 0.001 | 5.34 |
|  |  | N145/N169 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N147/N177 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N145/N148 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N146/N149 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N147/N150 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 0.002 | 15.75 |
|  |  | N148/N151 | U125X50X3.35 (U) | 0.840 | 0.001 | 4.72 |
|  |  | N151/N152 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 0.001 | 4.83 |
|  |  | N152/N153 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N153/N154 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N154/N155 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N155/N156 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N156/N157 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N157/N158 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N158/N159 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 0.000 | 3.66 |
|  |  | N149/N160 | U125X50X3.35 (U) | 0.840 | 0.001 | 4.72 |
|  |  | N160/N161 | U125X50X3.35 (U) | 0.859 | 0.001 | 4.83 |
|  |  | N161/N162 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N162/N163 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N163/N164 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N164/N165 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N165/N166 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N166/N167 | U125X50X3.35 (U) | 0.800 | 0.001 | 4.50 |
|  |  | N167/N168 | U125X50X3.35 (U) | 0.650 | 0.000 | 3.66 |
|  |  | N169/N170 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N170/N171 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N171/N172 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N172/N173 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N173/N174 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N174/N175 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N175/N176 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N176/N147 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N177/N178 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N178/N179 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N179/N180 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N180/N181 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N181/N182 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N182/N183 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N183/N184 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N184/N146 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N185/N150 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N176/N159 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N186/N159 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N175/N158 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N187/N158 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N174/N157 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N173/N157 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N173/N156 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N172/N156 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N172/N155 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N171/N155 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N171/N154 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N170/N154 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N170/N153 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N169/N153 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N169/N152 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N188/N152 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N145/N151 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N176/N185 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N175/N186 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N174/N187 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N147/N185 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N176/N186 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N175/N187 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N145/N188 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N169/N188 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N146/N189 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N184/N189 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N189/N161 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N184/N162 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N184/N161 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N183/N162 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N183/N163 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N182/N163 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N182/N164 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N181/N164 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N181/N165 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N180/N165 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N180/N166 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N179/N166 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N179/N190 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N190/N167 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N178/N190 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N178/N191 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N178/N167 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N191/N168 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N177/N191 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N177/N192 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N177/N168 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N192/N150 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N147/N192 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N146/N160 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N159/N150 | U125X50X3.35 (U) | 0.949 | 0.001 | 5.34 |
|  |  | N168/N150 | U125X50X3.35 (U) | 0.949 | 0.001 | 5.34 |
|  |  | N193/N217 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N195/N225 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N193/N196 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N194/N197 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N195/N198 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 0.002 | 15.75 |
|  |  | N217/N218 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N218/N219 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N219/N220 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N220/N221 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N221/N222 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N222/N223 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N223/N224 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N224/N195 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N225/N226 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N226/N227 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N227/N228 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N228/N229 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N229/N230 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N230/N231 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N231/N232 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N232/N194 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N233/N198 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N224/N207 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N234/N207 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N223/N206 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N235/N206 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N222/N205 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N221/N205 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N221/N204 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N220/N204 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N220/N203 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N219/N203 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N219/N202 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N218/N202 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N218/N201 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N217/N201 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N217/N200 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N236/N200 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N193/N199 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N224/N233 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N223/N234 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N222/N235 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N195/N233 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N224/N234 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N223/N235 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N193/N236 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N217/N236 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N194/N237 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N232/N237 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N237/N209 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N232/N210 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N232/N209 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N231/N210 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N231/N211 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N230/N211 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N230/N212 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N229/N212 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N229/N213 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N228/N213 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N228/N214 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N227/N214 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N227/N238 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N238/N215 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N226/N238 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N226/N239 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N226/N215 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N239/N216 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N225/N239 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N225/N240 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N225/N216 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N240/N198 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N195/N240 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N194/N208 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N241/N265 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N243/N273 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N241/N244 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N242/N245 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N243/N246 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 1.400 | 0.002 | 15.75 |
|  |  | N265/N266 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N266/N267 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N267/N268 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N268/N269 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N269/N270 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N270/N271 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N271/N272 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N272/N243 | U125X50X3.35 (U) | 0.938 | 0.001 | 5.28 |
|  |  | N273/N274 | U125X50X3.35 (U) | 0.643 | 0.000 | 3.61 |
|  |  | N274/N275 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N275/N276 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N276/N277 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N277/N278 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N278/N279 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N279/N280 | U125X50X3.35 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.45 |
|  |  | N280/N242 | U125X50X3.35 (U) | 0.849 | 0.001 | 4.78 |
|  |  | N281/N246 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N272/N255 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N282/N255 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N271/N254 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N283/N254 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N270/N253 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N269/N253 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N269/N252 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N268/N252 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N268/N251 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N267/N251 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N267/N250 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N266/N250 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N266/N249 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N265/N249 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N265/N248 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N284/N248 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N241/N247 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N272/N281 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N271/N282 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N270/N283 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N243/N281 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N272/N282 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N271/N283 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N241/N284 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N265/N284 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N242/N285 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.478 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N280/N285 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N285/N257 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.477 | 0.000 | 1.50 |
|  |  | N280/N258 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.967 | 0.000 | 3.04 |
|  |  | N280/N257 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.436 | 0.000 | 1.37 |
|  |  | N279/N258 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.556 | 0.000 | 1.75 |
|  |  | N279/N259 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.041 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N278/N259 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.677 | 0.000 | 2.13 |
|  |  | N278/N260 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.123 | 0.000 | 3.53 |
|  |  | N277/N260 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.798 | 0.000 | 2.51 |
|  |  | N277/N261 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.212 | 0.000 | 3.81 |
|  |  | N276/N261 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.918 | 0.000 | 2.89 |
|  |  | N276/N262 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.305 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N275/N262 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.039 | 0.000 | 3.27 |
|  |  | N275/N286 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N286/N263 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.702 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N274/N286 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.701 | 0.000 | 2.21 |
|  |  | N274/N287 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N274/N263 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.159 | 0.000 | 3.65 |
|  |  | N287/N264 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N273/N287 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.706 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N273/N288 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N273/N264 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 1.257 | 0.001 | 3.95 |
|  |  | N288/N246 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.843 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N243/N288 | 2x2L40X2.65 (U)(U) (L40X2.65) | 0.842 | 0.000 | 2.65 |
|  |  | N242/N256 | 2xU125X50X3.35(][) (U) | 0.306 | 0.000 | 3.45 |
|  |  | N290/N289 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N291/N290 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N292/N291 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N293/N292 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N294/N293 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N295/N294 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N289/N296 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N248/N297 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N200/N248 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N152/N200 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N104/N152 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N56/N104 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N8/N56 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N298/N8 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N250/N299 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N202/N250 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N154/N202 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N106/N154 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N58/N106 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N10/N58 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N300/N10 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N252/N301 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N204/N252 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N156/N204 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N108/N156 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N60/N108 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N12/N60 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N302/N12 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N254/N303 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N206/N254 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N158/N206 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N110/N158 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N62/N110 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N14/N62 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N304/N14 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N305/N306 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N307/N305 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N308/N307 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N309/N308 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N310/N309 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N311/N310 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N312/N311 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N314/N313 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N315/N314 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N316/N315 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N317/N316 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N318/N317 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N319/N318 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N313/N320 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N257/N321 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N209/N257 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N161/N209 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N113/N161 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N65/N113 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N17/N65 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N322/N17 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N259/N323 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N211/N259 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N163/N211 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N115/N163 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N67/N115 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N19/N67 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N324/N19 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N261/N325 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N213/N261 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N165/N213 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N117/N165 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N69/N117 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N21/N69 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N326/N21 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N263/N327 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N215/N263 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N167/N215 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N119/N167 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N71/N119 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N23/N71 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N328/N23 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N329/N330 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N331/N329 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N332/N331 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N333/N332 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N334/N333 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.680 | 0.003 | 26.87 |
|  |  | N335/N334 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 4.530 | 0.003 | 26.01 |
|  |  | N336/N335 | CARTOLAX120X50X25X2.25 (CARTOLAX120X50X25X2.25) | 1.300 | 0.001 | 7.46 |
|  |  | N4/N6 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
|  |  | N5/N6 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
|  |  | N53/N54 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
|  |  | N197/N198 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
|  |  | N245/N246 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
|  |  | N244/N246 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
|  |  | N196/N198 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
|  |  | N52/N54 | U125X50X3.35 (U) | 8.097 | 0.006 | 45.55 |
| Anotação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.5.- Resumo de medição

| Resumo de medição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-36 250Mpa | Barra redonda | 3/8" | 126.906 |  |  | 0.009 |  |  | 71.06 |  |  |
|  |  |  |  |  | 126.906 |  |  | 0.009 |  |  | 71.06 |  |
| Aço laminado |  |  |  |  |  | 126.906 |  |  | 0.009 |  |  | 71.06 |
|  | A-36 | U | U125X50X3.35 | 193.461 |  |  | 0.139 |  |  | 1088.15 |  |  |
|  |  |  | U125X50X3.35, Duplo em I união soldada | 12.078 |  |  | 0.017 |  |  | 135.87 |  |  |
|  |  |  |  |  | 205.539 |  |  | 0.156 |  |  | 1224.02 |  |
|  |  | L40X2.65 | 2L40X2.65 (U), Duplo em U união genérica | 248.033 |  |  | 0.099 |  |  | 780.19 |  |  |
|  |  |  |  |  | 248.033 |  |  | 0.099 |  |  | 780.19 |  |
|  |  | CARTOLAX120X50X25X2.25 | CARTOLAX120X50X25X2.25 | 308.400 |  |  | 0.226 |  |  | 1770.69 |  |  |
|  |  |  |  |  | 308.400 |  |  | 0.226 |  |  | 1770.69 |  |
| Aço enformado |  |  |  |  |  | 761.972 |  |  | 0.481 |  |  | 3774.90 |

2.1.2.6.- Medição de superfícies

| Perfis de aço: Medição das superfícies a pintar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| Aço enformado | U | U125X50X3.35 | 0.434 | 193.461 | 84.052 |
|  |  | U125X50X3.35, Duplo em I união soldada | 0.646 | 12.078 | 7.799 |
|  | L40X2.65 | 2L40X2.65 (U), Duplo em U união genérica | 0.313 | 248.033 | 77.639 |
|  | CARTOLAX120X50X25X2.25 | CARTOLAX120X50X25X2.25 | 0.655 | 308.400 | 201.891 |
|  | Subtotal |  |  |  | 371.381 |
| Aço laminado | Barra redonda | 3/8" | 0.030 | 126.906 | 3.799 |
|  | Subtotal |  |  |  | 3.799 |
| Total |  |  |  |  | 375.181 |