MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

VESTIÁRIOS

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Memorial de cálculo

1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de uso: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

1.2.- Estados limites

| E.L.U. Aço dobrado | NBR 14762: 2010 |
| --- | --- |
| E.L.U. Aço laminado | NBR 8800: 2008 |
| Deslocamentos | Ações características |

1.2.1.- Situações de projeto

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

-	Com coeficientes de combinação

-	Sem coeficientes de combinação

-	Onde:

| Gk | Ação permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acção de pré-esforço |
| Qk | Ação variável |
| G | Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes |
| P | Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento |
| p,1 | Coeficiente de combinação da ação variável principal |
| a,i | Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento |

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

| Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.250 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. Aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

| Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.500 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

Deslocamentos

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

2.- ESTRUTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nós

Referências:

x, y, z: Deslocamentos prescritos em eixos globais.

x, y, z: Rotações prescritas em eixos globais.

Ux, Uy, Uz: Vetor diretor da reta ou vetor normal ao plano de dependência

Cada grau de liberdade marca-se com 'X' se estiver restringido e, caso contrário, com '-'.

| Nós |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Coordenadas |  |  | Vínculo c/ exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vinculação interna |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | x | y | z | x | y | z | Dependências | Ux | Uy | Uz |  |
| N1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N2 | 8.000 | 0.000 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N3 | 1.600 | 0.000 | 0.150 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N4 | 3.200 | 0.000 | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N5 | 4.800 | 0.000 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N6 | 6.400 | 0.000 | 0.600 | X | - | X | - | - | - | Reta | 0.000 | 1.000 | 0.000 | Articulado |
| N7 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N8 | 8.000 | 5.000 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N9 | 1.600 | 5.000 | 0.150 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N10 | 3.200 | 5.000 | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N11 | 4.800 | 5.000 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N12 | 6.400 | 5.000 | 0.600 | X | - | X | - | - | - | Reta | 0.000 | 1.000 | 0.000 | Articulado |
| N13 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N14 | 8.000 | 10.000 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N15 | 1.600 | 10.000 | 0.150 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N16 | 3.200 | 10.000 | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N17 | 4.800 | 10.000 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N18 | 6.400 | 10.000 | 0.600 | X | - | X | - | - | - | Reta | 0.000 | 1.000 | 0.000 | Articulado |
| N19 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N20 | 8.000 | 15.000 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N21 | 1.600 | 15.000 | 0.150 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N22 | 3.200 | 15.000 | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N23 | 4.800 | 15.000 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N24 | 6.400 | 15.000 | 0.600 | X | - | X | - | - | - | Reta | 0.000 | 1.000 | 0.000 | Articulado |
| N25 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N26 | 8.000 | 20.000 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N27 | 1.600 | 20.000 | 0.150 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N28 | 3.200 | 20.000 | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N29 | 4.800 | 20.000 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N30 | 6.400 | 20.000 | 0.600 | X | - | X | - | - | - | Reta | 0.000 | 1.000 | 0.000 | Articulado |

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (kgf/cm²) |  | G (kgf/cm²) | fy (kgf/cm²) | ·t (m/m°C) |  (t/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | 2038736.0 | 0.300 | 784913.4 | 3516.8 | 0.000012 | 7.850 |
| Aço dobrado | A-36 | 2038736.0 | 0.300 | 784129.2 | 2548.4 | 0.000012 | 7.850 |
| Notação: E: Módulo de elasticidade : Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico ·t: Coeficiente de dilatação : Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.2.- Descrição

| Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | xy | xz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | N25/N22 | N25/N22 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N19/N28 | N19/N28 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N29/N20 | N29/N20 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N23/N26 | N23/N26 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N11/N14 | N11/N14 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N17/N8 | N17/N8 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N7/N16 | N7/N16 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N13/N10 | N13/N10 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Aço dobrado | A-36 | N6/N2 | N6/N2 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N5/N6 | N5/N6 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N4/N5 | N4/N5 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N3/N4 | N3/N4 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N1/N3 | N1/N3 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N10/N11 | N10/N11 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N16/N17 | N16/N17 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N5/N11 | N5/N29 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N11/N17 | N5/N29 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N17/N23 | N5/N29 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N23/N29 | N5/N29 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N15/N21 | N15/N21 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N9/N15 | N9/N15 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N3/N9 | N3/N9 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N21/N27 | N21/N27 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1/N7 | N1/N7 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N7/N13 | N7/N13 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N13/N19 | N13/N19 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N19/N25 | N19/N25 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N16/N22 | N16/N22 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N10/N16 | N10/N16 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N4/N10 | N4/N10 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N22/N28 | N22/N28 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N25/N27 | N25/N28 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N27/N28 | N25/N28 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N19/N21 | N19/N22 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N21/N22 | N19/N22 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N18/N24 | N18/N24 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N12/N18 | N12/N18 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N6/N12 | N6/N12 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N24/N30 | N24/N30 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N28/N29 | N28/N26 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N29/N30 | N28/N26 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N30/N26 | N28/N26 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N14/N20 | N14/N20 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N8/N14 | N8/N14 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N2/N8 | N2/N8 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N20/N26 | N20/N26 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N22/N23 | N22/N20 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N23/N24 | N22/N20 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N24/N20 | N22/N20 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N13/N15 | N13/N16 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N15/N16 | N13/N16 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N7/N9 | N7/N10 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N9/N10 | N7/N10 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N17/N18 | N17/N14 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N18/N14 | N17/N14 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N11/N12 | N11/N8 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
|  |  | N12/N8 | N11/N8 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 1.00 | 0.93 | 1.500 | 1.500 |
| Notação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final xy: Coeficiente de flambagem no plano 'XY' xz: Coeficiente de flambagem no plano 'XZ' LbSup.: Espaçamento entre travamentos do banzo superior LbInf.: Espaçamento entre travamentos do banzo inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.3.- Características mecânicas

| Tipos de peça |  |
| --- | --- |
| Ref. | Peças |
| 1 | N25/N22, N19/N28, N29/N20, N23/N26, N11/N14, N17/N8, N7/N16 e N13/N10 |
| 2 | N6/N2, N5/N6, N4/N5, N3/N4, N1/N3, N10/N11, N16/N17, N25/N28, N19/N22, N28/N26, N22/N20, N13/N16, N7/N10, N17/N14 e N11/N8 |
| 3 | N5/N29, N15/N21, N9/N15, N3/N9, N21/N27, N1/N7, N7/N13, N13/N19, N19/N25, N16/N22, N10/N16, N4/N10, N22/N28, N18/N24, N12/N18, N6/N12, N24/N30, N14/N20, N8/N14, N2/N8 e N20/N26 |

| Características mecânicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descrição | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | 1 | 1/4", (Barra redonda) | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Aço dobrado | A-36 | 2 | C75X40X15X2.00, Duplo I união soldada, (C) Cordão contínuo | 6.87 | 2.53 | 3.37 | 60.51 | 31.24 | 0.09 |
|  |  | 3 | C75X40X15X2.00, (C) | 3.43 | 1.27 | 1.68 | 30.25 | 7.87 | 0.05 |
| Notação: Ref.: Referência A: Área da seção transversal Avy: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Y' Avz: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Z' Iyy: Inércia da seção em torno do eixo local 'Y' Izz: Inércia da seção em torno do eixo local 'Z' It: Inércia à torção As características mecânicas das peças correspondem à seção no ponto médio das mesmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.4.- Tabela de ferro

| Tabela de ferro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | Volume (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | N25/N22 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
|  |  | N19/N28 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
|  |  | N29/N20 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
|  |  | N23/N26 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
|  |  | N11/N14 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
|  |  | N17/N8 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
|  |  | N7/N16 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
|  |  | N13/N10 | 1/4" (Barra redonda) | 5.944 | 0.000 | 1.48 |
| Aço dobrado | A-36 | N6/N2 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 0.001 | 8.67 |
|  |  | N5/N6 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 0.001 | 8.67 |
|  |  | N4/N5 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 0.001 | 8.67 |
|  |  | N3/N4 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 0.001 | 8.67 |
|  |  | N1/N3 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 0.001 | 8.67 |
|  |  | N10/N11 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 0.001 | 8.67 |
|  |  | N16/N17 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 1.607 | 0.001 | 8.67 |
|  |  | N5/N29 | C75X40X15X2.00 (C) | 20.000 | 0.007 | 53.92 |
|  |  | N15/N21 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N9/N15 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N3/N9 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N21/N27 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N1/N7 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N7/N13 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N13/N19 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N19/N25 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N16/N22 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N10/N16 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N4/N10 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N22/N28 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N25/N28 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 3.214 | 0.002 | 17.33 |
|  |  | N19/N22 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 3.214 | 0.002 | 17.33 |
|  |  | N18/N24 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N12/N18 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N6/N12 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N24/N30 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N28/N26 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 4.821 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N14/N20 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N8/N14 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N2/N8 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N20/N26 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.000 | 0.002 | 13.48 |
|  |  | N22/N20 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 4.821 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N13/N16 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 3.214 | 0.002 | 17.33 |
|  |  | N7/N10 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 3.214 | 0.002 | 17.33 |
|  |  | N17/N14 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 3.214 | 0.002 | 17.33 |
|  |  | N11/N8 | 2xC75X40X15X2.00(][) (C) | 3.214 | 0.002 | 17.33 |
| Notação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.5.- Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-572 345MPa | Barra redonda | 1/4" | 47.551 |  |  | 0.002 |  |  | 11.82 |  |  |
|  |  |  |  |  | 47.551 |  |  | 0.002 |  |  | 11.82 |  |
| Aço laminado |  |  |  |  |  | 47.551 |  |  | 0.002 |  |  | 11.82 |
|  | A-36 | C | C75X40X15X2.00, Duplo I união soldada | 40.175 |  |  | 0.028 |  |  | 216.64 |  |  |
|  |  |  | C75X40X15X2.00 | 120.000 |  |  | 0.041 |  |  | 323.54 |  |  |
|  |  |  |  |  | 160.175 |  |  | 0.069 |  |  | 540.17 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 160.175 |  |  | 0.069 |  |  | 540.17 |

2.1.2.6.- Quantitativos de superfícies

| Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Formas (m²) |
| Aço dobrado | C | C75X40X15X2.00, Duplo I união soldada | 0.561 | 40.175 | 22.536 |
|  |  | C75X40X15X2.00 | 0.347 | 120.000 | 41.697 |
|  | Subtotal |  |  |  | 64.234 |
| Aço laminado | Barra redonda | 1/4" | 0.020 | 47.551 | 0.949 |
|  | Subtotal |  |  |  | 0.949 |
| Total |  |  |  |  | 65.182 |